2- عمليات التشكيل على الباردCold forming

يجري التشكيل على البارد في درجة حرارة الغرفة أو في درجة حرارة قريبة منها. وبصورة عامة فانه بالإمكان تشكيل المعادن على البارد في درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة ، حيث إن الحد الفاصل بين التشكيل على البارد والتشكيل على الساخن هو في درجة حرارة إعادة التبلور التي تكون ولمعظم المعادن أعلى من درجة حرارة الغرفة ، يتميز التشكيل على البارد بعدد من الميزات التي تؤهله للتنافس مع بقية عمليات التشكيل ، وهذه الميزات هي:-

1- يسبب التشكيل على البارد ارتفاعا في الخواص الميكانيكية مثل الصلادة ومقاومة الشد وانخفاضا في خواص أخرى مثل المطيلية .

2- تتميز المنتجات المشكلة على البارد بإنهاء سطحي ومظهر خارجي جيدين.

3- يمكن التحكم بصورة دقيقة في أبعاد ومقاسات المنتجات المشكلة على البارد ، لذلك فان التشكيل على البارد يستخدم كمرحلة نهائية لتشكيل المنتجات المشكلة على الساخن .

وبرغم ذلك يمتلك التشكيل على البارد عدد من المحددات التي يجب الانتباه لها في حالة استخدامه في التشكيل وهذه المحددات هي:-

1- تعتبر متطلبات الطاقة العالية من أهم عيوب التشكيل على البارد ، بما يستوجب ذلك من استخدام المعدات والأجهزة المصنوعة من مواد معدنية عالية الكفاءة والمقاومة.

2-مقدار التشكيل الذي يمكن انجازه تحت قوة أو جهد ثابت في التشكيل على البارد يكون اقل منه في التشكيل على الساخن تحت نفس الجهد.

3-مطيلية المنتجات بعد تشكيلها على البارد.

إن العمليات التي تتطلب شد أو سحب المعدن خلال القالب تكون دائما عمليات تشكيل على البارد . وأنواع التشكيل على البارد كثيرة ولكن الأساسية والتي تستعمل في الصناعات المعدنية هي مايلي :-

1- الدرفلة على البارد Cold rolling

الدرفلة هي عملية تشكيل المعدن بين درافيل دوارة عن طريق ضغطه بينها من اجل الحصول على الشكل والحجم المطلوبين ، تتضمن عملية التشكيل هذه نقصان في سمك المعدن المشكل مع زيادة في طوله وعرضه.

تستخدم الدرفلة للحصول على الألواح ، القضبان ، البكرات ، الأنابيب ، والأشرطة المعدنية وغيرها من المنتجات والأشكال. ومن المعادن التي من الممكن درفلتها على البارد هي النحاس أما الفولاذ فيتم درفلته على الساخن.

إن عنف التشكيل البارد وارتفاع القوة المستعملة للتشكيل يستوجبان استعمال درافيل إسناد وتؤدي الدرفلة على البارد المهام التالية :-

1- ضبط الأبعاد والمقاسات إلى حد بعيد

2- تحسين المظهر الخارجي وإزالة الطبقات المتأكسدة

3- تحسين بعض الخواص الميكانيكية مثل الصلادة ومقاومة الشد

وتعتبر س المعدنية الرقيقة جدا سمك (0.002mm)  من أهم منتجات هذه الطريقة.

شكل (1) عملية الدرفلة.

هنالك خواص مهمة يجب توفرها في المعادن التي يتم درفلتها واهم هذه الخواص هي قابلية المعدن للانسياب نتيجة الضغط المسلط عليه وبدون أن ينكسر كذلك يجب أن تكون له قوة تحمل كبيرة حتى لايفشل تحت الضغط.

ويمكن حساب مقدار زاوية الاتصال(δ) بين الدرفيل والمعدن المشكل من المعادلة التالية:

حيث إن :

ho= سمك الشغلة قبل الدرفلة (mm).

hf= سمك الشغلة بعد الدرفلة (mm).

D = قطر الدرفيل (mm).

إن مقدار الدرفلة (الانضغاط في المعدن ) يزداد بزيادة قطر الدرفيل ونتيجة لهذه العملية يزداد عرض وطول الشغلة ويقل سمكها . تسمى نسبة طول الشغلة بعد الدرفلة إلى طول الشغلة قبل الدرفلة بمعامل الاستطالة (K) والذي يمكن حسابه من المعادلة التالية:-

حيث إن :

I= طول الشغلة بعد الدرفلة (mm).

L= طول الشغلة قبل الدرفلة (mm).

F= مساحة مقطع الشغلة قبل الدرفلة (mm2).

f  = مساحة مقطع الشغلة بعد الدرفلة (mm2).

Cold drawing 	2-عمليات السحب على البارد

تتم هذه العمليات على البارد وتتضمن تشكيل القضبان المعدنية كبيرة القطر نسبيا إلى الأسلاك وكذلك تشكيل الصفائح المعدنية إلى أوعية بواسطة السحب العميق. وتعتبر المطيلية العالية نسبيا من أهم خواص المواد المعدنية التي تؤهلها لعمليات  التشكيل بالسحب على البارد . يسمى السحب على البارد في بعض الأحيان بضبط الأبعاد نظرا لدقته العالية بالأبعاد وجودة السطح المنتج بعد السحب.

هنالك عدد من الميزات التي تنفرد بها عملية السحب على البارد وهي:-

1-إمكانية الحصول على منتجات ذات دقة عالية في أبعاد المقطع العرضي وسطح ذو جودة عالية.

2-يمكن استخدام السحب لتشكيل الأعمدة المجوفة وغير المجوفة والتي لا يمكن تشكيلها بالطرق الأخرى.

3-يحقق المزج بين عملية التشكيل على البارد والمعاملة الحرارية إكساب المعدن خواص ميكانيكية عالية.

4-عدم فقدان جزء من المعدن على هيئة رايش مثلما يحدث في عمليات القطع وبعض عمليات التشكيل.

5-يعتبر السحب على البارد عملية إنتاجية واقل صعوبة في التنفيذ من باقي الطرق.

تصنف عمليات السحب على البارد إلى نوعيين أساسيين هما:

ا- سحب الأسلاكWire Drawing

تصنع الأسلاك بالسحب على البارد من قضبان مصنوعة بواسطة الدرفلة على الساخن ، وذلك بإمرار هذه القضبان من فتحات قوالب خاصة تعمل على تخفيض قطرها وزيادة طولها على عدة مراحل إلى أن تتحول إلى أسلاك بالأقطار المطلوبة. وقبل عملية السحب من الضروري تنظيف القضبان من طبقات الاوكسيد السطحية بمعاملتها ببعض الحوامض وتستعمل عادة بعض مواد التزييت لتسهيل عملية السحب نظرا لازدياد الصلادة نتيجة السحب على البارد . فان مقاومة المعدن للتشكيل سوف تزداد وعند تعذر الاستمرار في التشكيل تجري العملية على مرحلتين :-

1-السحب إلى أدنى قطر ممكن           2-التسخين أو التخمير لغرض تليين القطعة ومن ثم الاستمرار في السحب وقد يتكرر تسخين المعدن عدة مرات إلى أن يتم الحصول على القطر المطلوب .القوالب المستعملة تصنع عادة من مواد معدنية تمتاز بصلادتها ومقاومتها العالية وأكثرها استعمالا هو كار بيد التنكستن وقد تستعمل أيضا قوالب من الماس لبعض الأغراض الخاصة . وتستعمل هذه العملية بشكل واسع لسحب الأسلاك من النحاس والألمنيوم والصلب .

شكل (2) عملية سحب الأسلاك

ويمكن حساب إجهاد السحب من المعادلة التالية:

حيث:

σ= إجهاد السحب (N/mm2).

Y= إجهاد الخضوع (2N/mm).

α= زاوية نصف القالب.

μ= معامل الاحتكاك.

A2= المساحة بعد السحب (mm2).

A1= المساحة قبل السحب (mm2).

ويتم حساب زاوية نصف القالب من المعادلة التالية:

حيث :

D1= القطر قبل السحب (mm).

D2 = القطر بعد السحب (mm).

كذلك يمكن حساب قوة السحب  من المعادلة التالية:

ب- السحب العميق Deep Drawing

وهي عبارة عن تشكيل لوح معدني بسمك معين بواسطة مكبس دائري المقطع غالبا يضغط على اللوح ويكبسه داخل قالب دائري المقطع أيضا والشكل الناتج يكون عبارة عن وعاء بسمك يساوي الفرق بين قطر المكبس والقطر الداخلي للقالب .

وللقيام بعملية السحب العميق بنجاح وإنتاج منتجات خالية من العيوب لابد من توفر العوامل التالية :-

1-مطيلية ومقاومة شد المعادن المراد سحبها يجب أن تكون عالية .

2-المكبس والقالب المستعمل يجب أن يمتازا بسطوح ذات نعومة عالية وانجاز سطحي جيد .

3-استعمال مواد لتزييت القالب والمكبس يسهل عملية التشكيل ويقلل من القوى الضرورية للتشكيل .

ويمكن حساب القوة اللازمة للكبس في السحب العميق من المعادلة التالية:

حيث إن:

Dp= قطر المكبس (mm).

T= سمك الشغلة (mm).

D°= قطر الشغلة (mm).

وبالإمكان إنتاج أوعية ذات أعماق كبيرة وذلك بإجراء العملية على عدة مراحل كما في عملية سحب الأسلاك فيصار أولا إلى التشكيل إلى عمق معين على البارد ثم يسخن الوعاء الناتج فتزداد ليونته ويتقبل مقدار إضافيا من  التشكيل فيجري سحبه مرة أخرى وقد تتكرر عملية السحب والتسخين عدة مرات إلى حين تحقيق العمق المطلوب وتستعمل عملية السحب العميق بشكل واسع لإنتاج أغلفة أو ظروف القذائف وهياكل السيارات وهياكل الثلاجات واسطوانات الغاز السائل وأحواض الغسل والاستحمام المنزلية .

شكل (3) عملية السحب العميق

3- التشكيل البارد بالدوران Cold spining

هذه العملية تشبه التشكيل الساخن بالدوران وتستعمل كذلك أجهزة مشابهة وتختلف الطريقتان في إن التشكيل البارد بالدوران يستعمل لإنتاج المنتجات الأصغر حجما بكثير كما إن المعادن المستعملة تمتاز بارتفاع لدونتها في درجة حرارة الغرفة وتمتاز منتجات هذه الطريقة بارتفاع صلادتها نسبيا وإمكانية الحصول على أبعاد ومقاسات دقيقة إلى حد بعيد نتيجة كون التشكيل يجري على البارد بالدوران هي الألمنيوم والنحاس وسبائكها وتستعمل الطريقة أحيانا لتشكيل الصلب الكربوني واطئ الكربون وتستخدم هذه الطريقة بنجاح لتشكيل أدوات وأواني الطبخ والمزهريات والأجهزة العاكسة للضوء .

4-البثق على البارد (البثق الصدمي ) Cold Impact Extrusion

تتلخص عملية البثق الصدمي لتشكيل كتلة معدنية على شكل قرص موضوع داخل قالب ضحل العمق بواسطة مكبس يتم إسقاطه على القرص بقوة كبيرة نسبيا . ينساب معدن القرص محيطا بالمكبس ومتخذا شكله ويتم التشكيل بصدمة واحدة .

وتستعمل هذه الطريقة لتشكيل المعادن اللينة مثل الرصاص والألمنيوم والقصدير والنحاس وتستخدم هذه الطريقة لتشكيل بعض المعادن على الساخن كما هي الحال مع الخارصين الذي يتم بثقه صدميا بعد التسخين إلى حوالي (140-180°C) وتستعمل هذه الطريقة بشكل واسع لإنتاج الأنابيب أو العلب الرقيقة الجدران نسبيا وبأطوال تصل إلى حوالي    300mm    وأقطار تتراوح بين  (10-120)mmومن منتجات البثق الصدمي علب معاجين الأسنان وأغلفة القذائف والاطلاقات النارية الصغيرة وعلب العقاقير الطبية وتمتاز عملية البثق الصدمي بالإنتاجية العالية والكفاءة والشكل رقم (4) يستعمل لصناعة العلب أو الأنابيب المغلفة من إحدى نهايتيها أما الشكل (5) فيمثل الجهاز المستعمل لصناعة الأنابيب المفتوحة النهايتين .

شكل (4) البثق الصدمي

شكل (5) عملية بثق الانابيب

5- التشكيل بالسك والختم  Coining and Embossing

عملية السك عبارة عن تشكيل الكتل أو الأقراص المعدنية الصغيرة نسبيا بكبسها بين مكبسين يحتوي سطحهما على الهيئة أو الشكل المراد إعطاءه لوجهي الكتلة أو القرص المعدني .

ويصم القالب الذي يتكون من المكبسين بشكل لا يسمح بانسياب المعدن إلى الخارج وتستعمل هذه الطريقة بصورة خاصة لتشكيل قطع النقود المعدنية والميداليات وأجزاء الآلات الكاتبة ( حروف الطبع ) وما شابه.

شكل (6) التشكيل بالسك

أما عملية الختم فتستعمل عادة كمرحلة نهائية لإعطاء شكل نهائي لقطعة سبق وان شكلت بطرق التشكيل الأخرى وليس الغرض من التشكيل بالختم إحداث تغيير كبير في شكل أو هيئة القطعة بل إنها تقتصر على إحداث تغييرات طفيفة في الشكل وضبط دقيق لأبعاد ومقاسات القطعة المشكلة

6- التشكيل بضغط السوائل أو المطاط Forming by Rubber or Liquids

يستعمل التشكيل بضغط السوائل أو المطاط ويسمى أحيانا التشكيل بالنفخ لتوسيع قطر أنبوبة أو علبة مشكلة مسبقا بإحدى طرق التشكيل في منطقة معينة من الأنبوب ويتم التشكيل بوضع الأنبوب المشكل داخل قالب يطابق شكله الأنبوب مع اتساع قطره عند المنطقة المطلوبة ثم يملا الأنبوب وهو داخل القالب بالماء أو الزيت أو بكتلة مطاطية يضغط على السائل أو المطاط بواسطة مكبسين فيتم توسيع القطر بتأثير ضغط السائل أو المطاط .

شكل (7) التشكيل بضغط السوائل أو المطاط

- بعض العمليات الخاصة للتشكيل :-

هنالك بعض العمليات الخاصة والمستحدثة لتشكيل المعادن إن هذه العمليات والتي تمتاز عادة بتكاليفها الباهظة وحاجتها إلى أجهزة معقدة أحيانا تستخدم عادة لتشكيل المواد المعدنية التي لا يمكن تشكيلها بالأساليب الأنفة الذكر أو على الأقل يصعب تشكيلها بهذه الأساليب . ومن ناحية أخرى فان هنالك منتجات ذات مواصفات خاصة قد لا يمكن تشكيلها بالطرق الاعتيادية للتشكيل فتنتج عادة بالطرق الآتية :-

1- تشكيل مساحيق المعادن Powder Metallurgy

لقد استعملت هذه الطريقة لتشكيل المعادن والسبائك التي لا يمكن تشكيلها بعمليات التشكيل الميكانيكي أو عمليات التشغيل مثل معادن التنجستن والمولبدنيوم وسبائكهما وخاصة كاربيد التنكستن وكاربيد المولبدنيوم ذو الصلادة الفائقة ودرجات الانصهار المرتفعة ثم اتسع استعمالها إلى أن أصبح يشمل عددا كبيرا من المعادن والسبائك الواسعة الانتشار مثل الألمنيوم والنحاس والصلب .

وتتلخص عملية تشكيل مساحيق المعادن بثلاثة عمليات أساسية هي :-

1-تحضير مساحيق المعادن ومزجها .

2-كبس المساحيق بواسطة مكابس في قوالب تعطي المسحوق الشكل أو الهيئة المطلوبة .

3-تلبيد المنتجات المكبوسة وذلك بتسخينها إلى درجات حرارة عالية مرتفعة نسبيا .

ويجري تحضير المساحيق المعدنية إما بالطرق الميكانيكية (الطحن , التفريز , البرادة ) أو بالطرق الكيماوية   ( المساحيق الناتجة من بعض التفاعلات الكيمياوية ) وهنالك طرق أخرى أكثر تعقيدا .

1-المزج(mixing): يمتلك مزج المساحيق المعدنية أهمية كبيرة من حيث تجانس المنتج النهائي. وان المزج الجيد لأنواع مختلفة من المساحيق يستوجب الحصول على توزيع حجمي ملائم لحبيبات المسحوق. ولغرض التحكم في مسامية المنتج وجعلها بالمقدار المناسب تضاف المساحيق السبائكية ومواد مزيتة ومواد متطايرة إلى المسحوق الأساسي أثناء عملية الخلط والمزج. تستغرق عملية المزج وقتا محددا ويعتمد على الخبرة العملية وعلى النتائج المرغوب الحصول عليها.

2-عملية الكبس (compacting) :ويتم فيها تعريض المساحيق إلى ضغط عالي بوجود درجة الحرارة ويسمى الناتج بالقالب الأخضر ويمكن أن يتم الكبس على البارد أو على الساخن. تكون عملية الكبس ذات أهمية كبيرة لكونها تحدد كثافة وتجانس المنتج النهائي. إن القدرة على الحصول على كثافة ضغط مناسبة تكون محددة غالبا بقابلية التصنيع بطريقة ميتالورجيا المساحيق.

إن الغرض من عملية الكبس هو من اجل جمع حبيبات المسحوق المعدني داخل الشكل المطلوب وحسب الأبعاد المرغوب بها اخذين بنظر الاعتبار التغيرات التي تحصل في العملية اللاحقة للكبس وهي التلبيد. يمكن تصنيف عمليات الكبس إلى نوعين أساسيين هما:

أ-الكبس بالضغط: ويتم باستخدام الضغط في هذه العملية ومن الأمثلة عليها الكبس بالقوالب ، الكبس المتساوي في كافة الاتجاهات وغيرها من العمليات.

ب-الكبس بدون ضغط: وتشمل الكبس بتأثير الجاذبية.

3-عملية التلبيد (sintering): يعرض القالب الأخضر لدرجات حرارة اقل من درجة الانصهار للمعدن الصلب وبدون ضغط . إن الغرض من عملية التلبيد هو الحصول على الخواص المرغوب بها للمنتج النهائي.

واهم منتجات هذه الطريقة :

1-المحامل الذاتية التزييت              2-المرشحات المعدنية       3-أسلاك المصابيح الكهربائية ورؤوس أقلام القطع .

مزايا وعيوب عملية تشكيل مساحيق المعادن :-

تمتاز عملية تشكيل مساحيق المعادن عن غيرها من عمليات التشكيل بما يلي :-

1-إن منتجات هذه العملية لا تحتاج إلى عمليات إضافية للتشكيل أو التشغيل حيث يمكن استعمالها مباشرة .

2-خطوات إنتاج المنتجات سهلة وذات كفاءة إنتاجية عالية .

3-تتوفر إمكانية إنتاج منتجات لا يمكن تشكيلها أو تكون صعبة التشكيل بالطرق الاعتيادية للتشكيل والتشغيل .

4-تتوفر إمكانية كبيرة لتغيير التركيب الكيمياوي للمنتجات عن طريق التحكم في مزيج المساحيق وبالتالي توفر الإمكانية في الحصول على الخواص المتباينة .

أهم عيوب هذه الطريقة هي:

1-صعوبة إنتاج المنتجات ذات الأشكال أو الهيئات المعقدة .

2- معظم منتجات هذه الطريقة تكون ذات مقاومة ومتانة اقل من منتجات عمليات التشكيل الأخرى .

3-ارتفاع تكاليف صناعة القوالب والمكابس المستعملة في العملية .

2-عملية التشكيل الفائقة السرعة والطاقة أو عملية التشكيل بالمتفجرات   High Rate Forming

تستعمل هذه الطريقة لتشكيل المعادن والسبائك الفائقة الصلادة والتي يكون تشكيلها صعبا بالأساليب الأنفة الذكر على سبيل المثال معدن التيتانيوم وسبائك الفولاذ المقاوم للصدأ وبعض سبائك الألمنيوم وتستغل هذه الطريقة المقدار الهائل من التشكيل الذي يحدث بسهولة في المواد المعدنية لدى تعرضها إلى قوة تؤثر عليها بسرعة هائلة وهنالك طرق عديدة لهذه العملية نكتفي بشرح واحدة والشكل التالي يبني مثالا على عملية التشكيل بالمتفجرات حيث يتكون الجهاز من قالب متين جدا يحتوي على فراغ يمثل الجسم المطلوب تشكيله ويتصل فراغ القالب بقناة ذات قطر صغير نسبيا تعمل على تسريب الهواء إلى الجو الخارجي .

يوضع اللوح المعدني المراد تشكيله على فوهة القالب ثم يثبت علية وعاء مملوء بسائل مثل الماء وتعلق شحنة متفجرة قوية ( يستعمل الديناميت عادة ) في الوعاء الحاوي على السائل وعند تفجير الشحنة تتولد موجة قوية جدا داخل السائل الذي يرتطم بقوة هائلة باللوح المعدني ويدفعه إلى فراغ القالب متخذا شكله تستعمل هذه العملية لتشكيل المنتجات ذات الأحجام الكبيرة والتي تمتاز بالصلادة الفائقة وهذه العملية تشبه إلى حد بعيد عملية السحب العميق .

شكل (8) عملية التشكيل بالمتفجرات