أسم التجربة : تعيين الطول الموجي الاعظم لامتصاص (λmax) لمحلول برمنكنات البوتاسيوم  ( KMno4) .

الغرض من التجربة :

قياس الطول الموجي لاعظم امتصاص ( λmax) لمحلول برمنكنات البوتاسيوم لمدى من الاطوال الموجية يتراوح بين (480 – 580 nm) .

الجزء النظري :

ان الاشعة الكهرومغناطيسية  هي نوع من انواع الطاقة ولها طبيعة جسيمية واخرى موجية وتنتقل هذه الاشعة في الهواء بسرعة تساوي (3 x 10 8 m/sec ) وهذه القيمة تعرف عادة بسرعة الضوء . لقد ظهرت نظريات عديدة لتفسير طبيعة الاشعاع ولكن النظرية الموجية للعالم ماكسويل كانت من النظريات المعتمدة الى يومنا هذا لتفسير طبيعة الاشعاع اذ تفترض بان الاشعاع ينتقل بشكل موجات مركزها مصدر الاشعاع وتسير في جميع الاتجاهات بسرعة تساوي سرعة الضوء للموجة مركبتان كهربائية واخرى مغناطيسة ولهذا كانت لها دلالات منها الطول الموجي (λ) والتردد( υ) والعدد الموجي (ύ) وشدة الاشعاع (I) ويمثل الشكل (1) الطبيعة الموجية  للاشعاع الكهرومغناطيسي بطول موجي ( λ) والذي يمثل المسافة بين قمتين متتاليتين ووحداته هي المايكروميتر (  m -6 m= 10μ1   ) , النانوميتر(( 1nm = 10 -9  , الانكستروم ( A =  10 -10 m 1)  اما اعظم طول موجي ( λmax) فيعرف بالطول الموجي الذي له اعلى امتصاص للمادة .

يحدث الامتصاص للاشعاع من قبل المادة المار خلالها عندما يكون تردد الاشعاع مكافئا للطاقة لايصال النظام الالكتروني للمادة الى مستوى عالي مسموح به حيث يقصد بالامتصاص ازالة الترددات معينة من الاشعاع الكهرومغناطيسي خلال نفاذه من طبقة شفافة صلبة او سائلة او غازية لقد تبين ان شدة الاشعاع تتناقص كلما كان تركيز المادة المار خلالها اعلى اي كلما زاد عدد الدقائق الماصة للاشعاع كما عبر عنها القانون الرياضي لعلاقة بير- لامبرت اذ يتناسب الامتصاص ( A) طرديا مع التركيز وكما ياتي :

A =   Σ . C . X

حيث ان :

A= الامتصاص

Σ = الامتصاصية المولارية ووحداتها (cm -1. L . mol -1)

C= التركيز للمحلول ووحداته ( mol/L)

X = سمك الخلية ووحداتها (cm)

كما يمكن قياس الامتصاص باستخدام العلاقة التالية :

حيث أن :

Io = شدة الاشعاع الساقط

I   = شدة الاشعاع النافذ

حيث تدعى  النسبة ( Io /   I  )  بالنفاذية إذ يمكن حساب الامتصاص عن طريق العلاقة التالية :

A= - log T

تتضمن الطرق الطيفية spectrophotometric  تتضمن قياس شدة الضوء الساقط والضوء النافذ عند طول موجي معين باستخدام مكشاف مثل الخلية الضوئية وكما يمكن استخدام طبيعة الامتصاص في التحليل النوعي للمادة الماصة .

مقياس الفوتوميتر الطيفي spectrophotometer

ان الاجزاء الرئيسية المكونة لجهاز مقياس الامتصاص الكهروضوئي هي مصدر الضوء مع مرشح لاعطاء ضوء احادي اللون , خلايا زجاجية للمحاليل اوالمذيب وخلية كهروضوئية مربوطة الى جهاز القياس وعليه يقاس التيار الكهروضوئي الناتج من قبل الضوء بعد مروره خلال المذيب او المحلول ويجب اجراء عملية المعايرة calibration للتاكد من ان جهاز مقياس الامتصاص الكهروضوئي يعمل بصورة صحيحة لذا يجب فحصه تحت ظروف مشابهة لظروف استخدامه .

الاجهزة والمواد الكيميائية

جهاز المطياف spectrophotometer   , دورقان حجميان (100ml) , برمنكنات البوتاسيوم , ماصة (ml 10) , ماصة (5ml) .

طريقة العمل

- يحضر محلول مائي لبرمنكنات البوتاسيوم  باذابة (0.0316gm) منه في (100ml) من الماء المقطر ثم يجري سحب (5ml) من المحلول المحضر ويخفف لحد العلامة .

- يتم تهيئة جهاز المطياف spectrophotometer  .

- نملا احدى الخليتين بالماء المقطر اذ يطلق على هذه الخلية اسم خلية بلانك ثم نقوم بتصفير الجهاز وذلك بجعل قيمة الامتصاص تساوي صفرا .

- نقوم بوضع الخلية الاخرى الحاوية على محلو ل  ( KMno4) في الجهاز ونقيس الامتصاص لذلك المحلول لمدى من الاطوال الموجية يتراوح بين ( 480 – 580 nm )

ينظم جدولا للنتائج برسم العلاقة بين (A) و ( λ) ويتم تعيين ( λmax) من خلال اعلى قيمة للامتصاص من الرسم البياني :