المحاضرة الثانية 
التقويم البايومناخي في العراق :- 
  خارطة التقويم البيومناخي :-

    لقد قمنا بتحليل ومناقشة تأثير بعض المتغيرات المناخية (درجة الحرارة , الرطوبة النسبية , الأشعاع , سرعة التحرك الهوائي  ) على مفهوم الراحة الحرارية كل على حدة , خارطة التقويم البيومناخي تجمع بين جميع هذه المتغيرات في رسم بياني واحد .

1- الأتجاهات العمودية في الرسم تبين درجات الحرارة للمحرارالجاف 

2- الأتجاهات الأفقية في الرسم تبين مقدار الرطوبة النسبية 
تم تقسيم خارطة التقويم البيومناخي  الى أجزاء تبين المتغيرات الأساسية لما هو موضح على الرسم وكما يلي :-
  أولا- منطقة الراحة الحرارية وتقسم الى جزئين :-

1- الجزء غير المنقط والذي تكون الرطوبة النسبية فيه محصورة بين (30 – 65 % ) ودرجة الحرارة بين (21 - 26 )مْ .
2- الجزء المعتمد وهو الذي يكون منقط وتكون الرطوبة النسبية فيه محصورة بين (15 – 75 %)  وهي المنطقة (A ) وأسفلها بقليل تم تنقيط الراحة الشتوية الحرارية 
ثانيأ – منطقة ( B) وهي المنطقة التي تكون موازية لأعلى حد التحرك الهوائي وتحتاج هذه المنطقة الى تحرك هوائي وتظليل مناسب وعندما تقل الرطوبة النسبية تقل كفاءة التحرك الهوائي(أي عندما تقل الرطوبة النسبية عن 60 % تقل كفاءة التحرك الهوائي  ).
ثالثا – المنطقة (C ) وهي المنطقة التي ينعدم فيها التحرك الهوائي تقريبا والرطوبة النسبية تكون قليلة جدا فلهذا يحتاج في هذه المناطق الى تظليل تام وتحرك هوائي وترطيب ويتم أستعمال الحلول الميكانيكية عادة كأستعمال مروحات الهواء التي تعمل بالماء أو بالتبخير أو المزروعات .
رابعا:- المنطقة ( D)وهي المنطقة التي تقع تحت خط الظل حيث تحتاج الى تشميس مقداره من     (12 -75  ) كيلو سعرة وما يصل تحت ( +8 ْ) يحتاج الى وسائل التدفئة الميكانيكية 
خامسا:- المنطقة ( E) وهنا تصل الى الحدود الحرارية العالية الخانقة التي لابد من تظليل تام وأستخدام وسائل التبريد الميكانيكية لكي تصبح منطقة صالحة للأستعمال لأنه لايفيدها أي معالجة بيولوجية مناخية وتصبح خارج حدود السيطرة 
وأذا سجلنا التقويم البيومناخي لمدة يوم كامل نحتاج الى ( 24) أحداثي وأذا سجلناه لمدة ثلاث ساعات نحتاج الى ثمان أحداثيات . 
