استخدام قوالب الخشب المحفور

الطباعة الخشبية هي تقنية لطباعة الصور والنصوص مستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء شرق آسيا. نشأت هذه التقنية في الصين في العصور القديمة كوسيلة من وسائل الطباعة على المنسوجات ثم على الورق في وقت لاحق.

ان انتشار صناعة الورق في الصين له اثره في تطور الطباعة ،فكانت حكومة الامبراطور تصنع من لحاء شجر التوت نوعا من الورق اسود اللون يقطع الى احجام مختلفة وبعد ان تختم هذه الاوراق بخاتم خاص يغمس في حبر لونه قرمزي تصدر للتداول وقد اكتسبت صفة رسمية وقيمة كبيرة كما لو كانت من الذهب او الفضة الخالصين .

وبالنسبة لابناء الصين فقد كان لهذا الورق تاريخ قديم وكذلك فان عملية استخدام خاتم يدوي يحبر لطبع علامة او توقيع تعود بدورها الى عدة قرون .

ومن المؤكد ان كهنة الصين القديمة لم يكونوا يعرفون الشمع الاحمر غير انهم صنعوا تعاويذ كبيرة من الفخار لحماية المسافرين من اخطار النمور والذئاب ولوقايتهم من الامراض ،وكانت الطلاسم او الكلمات التي يعتقد ان قوة السحر تكمن فيها تحفر اولا على اختام من الخشب وبهذه الاختام كان يمكن نقل اشكال الطلاسم الى عدد كبير جدا من قطع الفخار الطري في وقت قصير ولم يكن اي كاتب يستطيع مطلقا ان يجاري هذا العمل في سرعته ،اذا استخدم قلمه في كتابة التعاويذ على الفخار .

ومن المحتمل ان السهولة التي كانت يتم بها طبع التعويذ على قطع الفخار اوحت الى البعض بفكرة استخدام الاختام اليدوية لطبع بعض الرسوم بالحبر على قطع النسيج ،وعلى اية حال فقد كانت النقلة بعد ذلك قصيرة بين الطبع على القماش والطبع على الورق بالطريقة نفسها ،وبعد ان اتقن الصينيون فن الطبع باستخدام الاختام والقوالب الخشبية المحفورة انتجوا اول كتب مطبوعة عرفها العالم .

ولكن كيف كان الصينيون يطبعون الكتب من تلك القوالب الخشبية ؟

لقد كان السطح الطابع الذي يجعل الحبر من هذه القوالب يتمثل في الخطوط البارزة التي تحدد معالم الاشكال والكلمات اما كل ماحول هذه الخطوط فكان يعمق بالحفر حتى لا يصل اليه الحبر وكان كل ما يضمه السطح الطابع في وضع معكوس حتى يظهر معتدلا عند الطبع ولم تكن لذلك اهمية كبيرة بالنسبة للصور ،اما بالنسة للكلمات فلا شك ان الامر مختلف  .

وكان اعداد السطح الطابع يبدا بكتابة النص ورسم الاشكال بالحبر على ورق رقيق ،ثم يوضع وجه الورق فوق لوحة من الخشب المصقول جيدا ويضغط عليه برفق فتنقل الكلمات والاشكال الى سطح الخشب ،وياتي بعد هذا دور الحفار الذي يعمق بالازميل ما لم يلحقه الحبر من اجزاء سطح الخشب فتبرز نتيجة لذلك الاجزاء التي تمثل الكلمات والاشكال ويصبح سطح القالب بهذا معدا للطبع بعد تحبيره وضغطه بخفة فوق الورق .

وقدم كتاب مطبوع يوجد الان هو كتاب ديني في الحكم والامثال يسمى درة البوذي () ويعتبر جزء من الكتاب المقدس للبوذيين وقد وجد هذا الكتاب في مطلع القرن الحالي في حجرة صغيرة مسدودة داخل احد الكهوف ،ولايقع هذا الكهف داخل اراضي الصين نفسها ولكنه واحد من سلسلة الكهوف التي نقبت من اجيال بعيدة في صخرة واحدة كبيرة بجبال تركمنستان ،والتي يطلق عليها كهوف (الالف بوذي )وهذه الكهوف من الممرات المقدسة التي اعتاد البوذيون ان يحجوا اليها كل عام ليطوفوا بجدرانها ،في حجرة سرية اكتشفت عن طريق الصدفة ،تحتوي على كومة هائلة من صرر تضم نحو عشرة كتب مخطوطة على لفائف من الورق وبين هذه الكتب وجدت نسخة واحدة من كتاب (درة البوذية) مطبوعة من قوالب خشبية ،وتحمل تاريخ عام  868م عليها اسم طابعها الصيني( وانج تشيه) وكانت هذه النسخة بعد ان جف حبرها باكثر من الف عام تحتفظ برونقها وجدتها ، اذ ان الهواء حبيس الكهف كان يخلو من الرطوبة .