تقنيات بناء متقدمة                                                                                                                                          محاضرة 2                                                                                                                                                                 المرحلة الرابعة

اسس تصنيف النظم الانشائية

- من اجل القرار على نوع معين من الانظمة الانشائية لغرض استخدامه في التصميم يجب استعراض مجمل الانظمة الانشائية المعروفة ( من قبل المعماري ) ومن ثم محاولة الوصول ال الغاية وهي تشكيل المادة بطريقة تعطي شكل معين وبالتالي احتواء الفضاء المطلوب .

- اسس تصنيف النظم الانشائية     :

- التصنيف بالنسبة للمواد المستخدمة اي مكونات الهيكل الانشائي المادية  مثل :

- نظام انشائي كونكريتي ( صب موقعي , مسبق الصب )

- نظام انشائي حديدي .

- نظام انشائي خشبي .

ولكن هذا التصنيف غير وافي لاعطاء فكرة واضحة عن النظام الانشائي وطريقة نقل القوى والاجهادات.

- التصنيف بالنسبة لابعاد الفضاءات المغطاة (Spans  ) ويقسم الى :

- نظم انشائية قصيرة (Short Span  ) ويشمل الفضاءات ببعد لغاية   ( 6 m  ) .

- نظم انشائية متوسطة ( Med. Span) ويشمل الفضاءات ببعد لغاية  ( 20 m ) .

- نظم انشائية طويلة ( Long Span ) وشمل الفضاءات ببعد اكبر من ( 20 m ) .

هذا التصنيف   غير وافي بسبب تداخله مع اعتبارات اخرى  تشمل هياكل انشائية متعددة .

- التصنيف بالنسبة لمقاومتها للقوى الخارجية المسلطة عليها وتقسم الى :

- النظم الانشائية التي تعمل  بالشد                      system Tensile Str.   مثل نظام الكيبل

- النظم النشائية التي تعمل بالضغط                    Comp. Str. System   مثل نظام العقد

- النظم الانشائية التي تعمل بالانحناء                  Bending Str. System   مثل نظام الجسور

هذا التصنيف  ادق من غيره من اسس التصنيف ولكنه ايضا غير وافي بسبب تداخله مع اعتبارات اخرى  تشمل هياكل انشائية متعددة

- التصنيف بالنسبة لتاثير اتجاه القوى وتقسم الى :

- النظم الانشائية ذات الاتجاه البعدي الواحد ( الخطية ) One Dimension Str. System

مثل نظام الكيبل ونظام الجمالونات .

- النظم الانشائية ذات البعدين ( السطحية )                  Two Dimensions Str. System

مثل النظم القشرية  , النظم الغشائية , البلاطات

- النظم الانشائية ذات الابعاد الثلاثة ( الحجمية )                           Spatial Str. System

مثل الهياكل الحجمية   Space Frames

هذا التصنيف ايضا غير وافي لوصف وتمييز النظم الانشائية

- التصنيف بالنسبة لطريقة الانتاج والتصنيع وتقسم الى :

- نظم انشائية مصنعة

- نظم انشائية شبه مصنعة

- نظم انشائية غير مصنعة  (تقليدية )

- التصنيف بالنسبة لنوع الجدران الساندة وتقسم الى :

- نظم انشائية ذات جدران ساندة طولية                      Longitudinal Bearing Walls

- نظم انشائية ذات جدران ساندة عرضية                                Cross Bearing Walls

- نظم انشائية ذات جدران ساندة متعامدة                Spine and Cross Bearing Walls

- التصنيف بالنسبة لحالة الاجهاد فيها:

- يعطي المجال للتصنيف الى مجموعات رئيسية تفرق عن باقي المجاميع

- يتاثر بالجانب الشكلي للفضاء

- اكثر كفاءة من غيره من الاسس في التعرف على الانظمة الانشائية

وتقسم الى :

- النظم الانشائية ذات الشكل الفعال                                 Form active Str. System

مثل نظام الكيبل , القوس, الخيام , الاغشية المنفوخة

- النظم الانشائية ذات التكوين الخطي   الفعال                  Vector active Str. System

مثل الجمالونات بانواعها والهياكل الفضائية

- النظم الانشائية ذات الحجم الفعال                                   Bulk active Str. System

مثل الجسور والبلاطات , الاطارات

- النظم الانشائية ذات السطح الفعال                            System Surface active Str.

وتشمل الصفائح المطوية , والقشريات

- النظم الانشائية العمودية                                                   Vertical Str. System

مثل الابراج