عدد التشغيل اليدوية  Metal Removal by Hand Tools

هنالك الكثير من عمليات التشغيل التي يمكن القيام بها باستعمال عدد تشغيل يدوية بسيطة ، وتشبه طريقة التشغيل بالعدد اليدوية عمليات التشغيل الآلية ، أي باستعمال مكائن التشغيل إلى حد كبير ولكي تكون عملية التشغيل اليدوي ناجحة لابد من توفر شروط معينة أهمها :

1-اختيار العدة اليدوية المناسبة لعملية تشغيل معينة.

2-أن تمتاز العدة اليدوية المختارة بخواص ميكانيكية تؤهلها لانجاز عملية التشغيل المطلوبة على سبيل المثال لابد أن تكون صلادة العدة اليدوية أعلى من صلادة القطعة المعدنية المراد تشغيلها.

3- تحديد وتأشير الأبعاد المطلوبة بصورة صحيحة على القطعة المرد تشغيلها.

4- تنظيم خطوات العمل بالتسلسل الصحيح.

فيما يلي أهم وأكثر العدد اليدوية استعمالا في معامل التشغيل:-

- المبرد وعملية البرادة  File and Filing

المبرد هو عدة معدنية مصنوعة من الصلب العالي الكربون ويحتوي على سلسلة من الأسنان الصغيرة والتي تقوم بقطع وإزالة طبقات رقيقة من سطح القطعة المعدنية قيد البرادة. فيتكون نتيجة هذه العملية رايش ناعم نسبيا لذا فان عملية البرادة تعتبر من العمليات البطيئة مما يساعد على السيطرة والتحكم في دقة الأبعاد المطلوبة.

تستعمل عملية البرادة بشكل واسع في إعداد القطع المعدنية لعملية اللحام وتنظيف المسبوكات المعدنية وإزالة طبقات رقيقة من سطوح القطع المعدنية بسمك يتراوح بين 0.02 إلى 0.1 ملم.

أنواع المبارد  Types of  Files

تصنف المبارد إلى أنواع عديدة استنادا إلى  مايلي :-

- نعومة المبرد أو خشونته  Number of Teeth

ويقصد بالنعومة عدد أسنان المبرد في وحدة الطول (السنتمتر الواحد عادة). وتقسم المبارد استنادا إلى نعومتها إلى :

- المبرد الخشن : ويتراوح عدد الأسنان في السنتمتر الواحد في هذا المبرد بين 5-13 سن ويرمز له عادة بالرقم 1.

- المبرد المتوسط النعومة :ويتراوح عدد الأسنان في السنتمتر الواحد في هذا المبرد بين 13-25 سن ويرمز له عادة بالرقم 2.

- المبرد الناعم : ويتراوح عدد الأسنان في السنتمتر الواحد في هذا المبرد بين 25-80 سن ، ويستعمل لإنتاج السطوح الشديدة النعومة ويرمز إلى هذه المبارد بالأرقام 3، 4، 5، 6 .

- مقطع المبرد   Types of Sections

تصنف المبارد من حيث شكل مقطعها إلى أنواع متعددة أهمها :

1- المبرد المستطيل : ويكون ذو مقطع مستطيل الشكل ويستعمل عادة لبرادة ‏السطوح المستوية الخارجية والداخلية. 2- المبرد المربع : وله مقطع مربع الشكل ويكثر استعماله لبرادة الثقوب والقنوات المربعة والمستطيلة الشكل.

3-المبرد المثلث : وله مقطع مثلث الشكل ويستعمل لبرادة الزوايا الداخلية والثقوب المثلثة الشكل أو ذات الزوايا الحادة.

4- المبرد المستدير : وله مقطع دائري الشكل ويستعمل لبرادة الثقوب الدائرية  والسطوح المستديرة .والنوع الأخر منه هو المبرد نصف الدائري والذي يستعمل لبرادة السطوح الداخلية المقعرة .

5-مبارد القطع : وهي مبارد ذات مقاطع مثلثة الشكل وتكون أركانها ذات زوا يا حادة وتستعمل في قطع المجاري والقنوات ولبرادة أسنان بعض الأنواع الخاصة من المسننات.

ج- أسنان القطع Cutting Teeth

تصنف المبارد حسب طبيعة أسنان القطع الموجودة فيها إلى:

1-المبرد ذو القطع المفرد : وتكون فيه أسنان القطع منتظمة على خطوط عرضية متوازية على المبرد وتميل بمقدار (º65-º85) ويستعمل عادة لبرادة المعادن اللينة مثل الألمنيوم والنحاس الأصفر والبرونز كما يستعمل أحيانا لقطع أسنان المناشير.

2- المبرد ذو القطع المزدوج : وهو يحتوي على سلسلتين من الأسنان العرضية المتوازنة على المبرد . السلسلة الأولى تميل بزاوية (º40-º45) والسلسلة الثانية تكون اخشن ومنتظمة بزاوية معاكسة للأولى مقدارها يتراوح بين (º10-º80) وتستعمل لبرادة المعادن أو المواد ذات الصلادة العالية نسبيا مثل حديد الزهر والفولاذ العالي الكربون.

3- المبرد ذو ‏القطع المقوس : ويحتوي على سلسلة متوازية من الأسنان المقوسة المنتظمة على عرض المبرد. وتستعمل عادة لبرادة المواد العالية الصلادة .

والشكل (1) يبين عددا من المبارد المذكورة أعلاه.

شكل (1) أنواع المبارد الواسعة الانتشار.

صناعة المبارد    Manufacturing of Files

‏تصنع المبارد من الصلب الكربوني ألحاوي على نسبة كربون حوالي 1.2%.

‏ويمكن تلخيص عملية صناعة المبارد بالخطوات التالية :

‏1- التشكيل الأولي لقطعة الصلب إلى شكل وأبعاد المبرد المطلوب وذلك بواسطة الحدادة أو الطرق على الساخن.

2- إعادة تسخين القطعة بعد عملية الحدادة وتبريدها تبريدا بطيئا لغرض التليين وخفض الصلادة ، استعدادا لقطع الأسنان.

3- كبس القطعة بين سطوح مستوية لغرض تعديل السطح وإزالة التعرجات التي قد تنتج من عملية التسخين. ‏بالإضافة إلى تنظيف السطح من الاكاسيد والشوائب وتسويته مرة أخرى بواسطة التجليخ .

‏4- تقطع أسنان المبرد حسب المطلوب إما باستعمال الأجنة اليدوية  ‏أو آليا باستعمال ماكنة أجنات خاصة، وقد تستعمل أيضا بعض أنواع المقاشط .

‏5- بعد الانتهاء من عملية قطع أسنان المبرد ، يعامل المبرد الناتج حراريا  لغرض زيادة الصلادة وذلك بتسخينه إلى درجة مرتفعة نسبيا ثم تبريده فجائيا في محيط بارد.

6- تجرى بعض الفحوصات على المبارد بمد صناعتها لغرض تحديد مدى الصلاحية لعمليات القطع أو البرادة ويتم التركيز خلال هذه الفحوصات على الخواص مثل استقامة جسم المبرد وخلوه من العيوب مثل الشقوق وانتظام خواصه الميكانيكية وخاصة الصلادة والمتانة .

- المقشطة اليدوية Scraper

‏القشط اليدوي عبارة عن عملية إزالة أو قشط الأجزاء البارزة مثل النتوءات والزوائد التي تؤدي إلى عدم استواء السطح أو استقامته بصورة دقيقة . والمقشطة اليدوية عبارة عن عدة ذات حافة حادة قاطعة تقوم بإزالة هذه الزوائد والنتوءات لدى ضغطها ودفعها على سطح القطعة المعد نية المراد قشطها‏ وتجري عملية القشط بتأشير الزوائد الناتئة أولا ، وذلك بإطباق القطعة المراد قطعها على سطح مستوي تماما بعد صبغه بزيت أو سائل ذو لون احمر أو ازرق . ‏عند انطباق السطحين على بعضهما تتلون هذه الزوائد بلون السائل ، فتبرز النتوءات الى العيان فيسهل تحديدها وقشطها.

وتختلف المقاشط اليدوية باختلاف الأغراض التي تستعمل من اجلها ، أي طبيعة السطوح التي يراد قشطها . ‏ومن أهم أنواع المقاشط اليدوية هي :

1- المقشطة اليدوية المستوية التي تستعمل لقشط السطوح المستوية .

2-المقشطة اليدوية المثلثة الأركان وتستعمل لتسوية أركان القطع والسطوح المنحنية .

3-المقشطة اليدوية ذات الحافة المثنية التي تستعمل لتسوية السطوح الداخلية.

شكل (2) أنواع المقاشط اليدوية.

‏تصنع المقاشط اليدوية عادة من المبارد القديمة أو المستهلكة حيث يتم حد ‏الحافة العرضية للمبرد بواسطة ماكنة التجليخ ، وقد يصار إلى تصليدها أحيانا بحيث تكسب صلادة عالية.

3-الأجنة أو الأزميل    Chiseis

‏الأجنة عدة يدوية قاطعة تستعمل لإزالة طبقات رقيقة من سطوح القطع المعدنية ، عندما يكون استعمال العدد الأخرى مثل المقص غير ممكنا ، وتستعمل الأجنة عادة مع المطرقة اليدوية التي يطرق بواسطتها على نهاية مقبض الأجنة  فتقوم حافتها القاطعة بإزالة المعدن .تعتبر عملية القطع بالأجنة من عمليات التشغيل التي تفتقر إلى الدقة لذلك فان استعمالها يقتصر على الأعمال التي لا تتطلب الدقة العالية في الانجاز.

من الملاحظات الهامة حول كيفية استعمال الأجنة هي تحديد زاوية ميل الأجنة على سطح القطعة قيد التشغيل كما موضحة في الشكل أدناه  حيث يبين كيفية استعمال الأجنة وتحديد زاوية الميل.  ‏أن هذه الزاوية يجب أن يتراوح مقدارها بين   (º30- º40)  حيث إنها إذا زادت عن ذلك فان الأجنة سوف تغوص إلى داخل القطعة فتصعب بذلك عملية القطع . ‏أما إذا كانت الزاوية صغيرة فان الأجنة سوف تنزلق على سطح القطعة المراد تشغيلها. كما انه من الضروري اختيار الأجنة المناسبة لكل عملية خاصة من عمليات القطع.

شكل (3) الأجنة واستعمالاتها.

أنواع الاجنات  Types of Chisels

1-الأجنة ذات حافة القطع العريضة : وتستعمل لتشغيل القطع ذات السطوح العريضة ، مثل سطوح القطع الملحومة أو المسبوكات.

‏2- الأجنة ذات حافة القطع الضيقة : التي تستعمل في عمليات فتح المجاري أو القنوات ذا‏ت العرض القليل.

3- الأجنة ذات حافة القطع المربعة : وتستعمل عادة لتحديد أركان الزوايا الداخلية ولعمل المجاري والقنوات المربعة أو المثلثة المقاطع.

4-الأجنة المستديرة : التي تستعمل لفتح قنوات التزييت ذات المقطع الدائري أو المستدير.

شكل (4) أنواع الأجنات.

صناعة الاجنات  Manufacturing of Chisels

تصنع الاجنات من الصلب الكر بوني العالي الكربون ( 1-1.4% ‏كربون) حسب الخطوات التالية :

1-التشكيل بالطرق على الساخن إلى الشكل المطلوب للأجنة .

2-تشغيل حافة القطع بواسطة عملية البرادة.

3-تصليد حافة القطع بالمعاملة الحرارية.

4-تهذيب وتعديل حافة القطع بواسطة عملية التجليخ.

4-المنشار وعملية النشر Saw and Sawing

المنشار اليدوي عبارة عن عدة قطع تتكون من جسم المنشار الذي تحتوي حافته على عدد كبير من الأسنان التي تقوم بقطع المعدن حيث يتكون رايش ناعم ومن الملاحظات المهمة حول استعمال المنشار اليدوي ما يلي :

1- اتجاه القطع : يكون اتجاه القطع عادة إلى الأمام ( مشوار القطع ) حيث تكون الأسنان متجهة إلى الأمام أيضا. وهنالك أنواع من المناشير تستعمل للقطع الأمامي والخلفي . ‏وتكون فيها أسنان القطع عمودية على سطح القطعة المراد نشرها.

2- تفليج أسنان المنشار : تفلج أسنان المنشار ، أي تكون مائلة إلى اليسار والى اليمين بالتعاقب ، لعدة أسباب أهمها :

أ- منع اختناق المنشار، أي توقفه عن القطع بسبب امتلاء المجالات بين الأسنان  بالرايش حيث يساعد التفليج على تصريف الرايش المتكون.

ب- تقليل الاحتكاك بين جسم المنشار والقطعة المعدنية  ويستعاض عن التفليج أحيانا بتموج جسم المنشار خاصة عندما تكون أسنان المنشار صغيرة جدا.

3- سرعة القطع : يجب أن لا ترتفع عن حد معين حيث إن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الحرارة نتيجة الاحتكاك وفقدان المنشار لبعض خواصه الميكانيكية.

أنواع المناشير   Types of Saws

تصنف المناشير استنادا إلى عدد الأسنان في وحدة الطول إلى الأنواع التالية :

1- المنشار الخشن ‏: ويكون عدد الأسنان في وحدة الطول يساوي 14-16‏سن لكل25 ‏ملم .ويستعمل عادة لنشر المواد المعدنية اللينة مثل الألمنيوم و‏القصدير والنحاس.

2- المنشار المتوسط الخشونة : عدد الأسنان في وحدة الطول يساوي 22 سنا ويستعمل عادة لنشر الصلب الكربوني الواطئ الكربون وحديد الزهر الرمادي والمطيلي والمواد المعدنية الأخرى ذات الصلادة المتوسطة.

3- المنشار الناعم : عدد الأسنان لوحدة الطول يساوي 32 ‏ سن ويستعمل لنشر المواد المعدنية ذات الصلادة العالية مثل الصلب الكربوني العالي الكربون وحديد الزهر الأبيض.

صناعة المناشير Manufacturing of Saws

تصنع المناشير من الصلب الكربوني العالي الكربون ، ‏حيث يشكل صفيح ‏منه إلى الشكل الأولي لجسم المنشار، ثم يصار إلى قطع الأسنان بواسطة ماكنة تجليخ خاصة وبعد ذلك تفلج أسنان المنشار، ‏يصلد المنشار بواسطة المعاملات الحرارية لاكتساب الخواص الميكانيكية الضرورية لعملية القطع وخاصة الصلادة.