زجاج التأثيرات الخاصة :

هناك بعض الأنواع الأخرى من زجاج الخزف تنتج فيه ألوان جميلة ذات تأثيرات خاصة تختلف باختلاف آلية العمل وتركيب الزجاج وجو الحرق والاكاسيد اللونية المستخدمة في إنتاج مثل هكذا زجاج. ومنهم من قسم البريق المعدني إلى اثنين ، الأول يتم الحصول عليه باختزال خارج الفرن والثاني باختزال داخل الفرن ، والخارج الفرن يعرف بتقنية الراكو والذي يتم باختزال الزجاج الملون خارج الفرن والذي يدعى بالاختزال المؤقت و أفضل نوعية الاختزال باحتواء التزجيج اوكسيد النحاس ويعتمد زجاج شفاف رصاصي ،  أما الاختزال داخل الفرن فيتم بتطبيق الزجاج الجاهز على بطانة بيضاء ناضجة علما إن الزجاج الجاهز يضاف إليه الثنر لتخفيفه قبل تطبيقه على الزجاج الأبيض الناضج ثم يحرق بدرجة حرارة  واطئة (800) م ْواهم انواع زجاج التأثيرات الخاصة هي:

1ـ زجاج الملح :( Salt Glaze )

2ـ الراكو : ( Raku )

3ـ البريق المعدني :

4- الرماد

وهناك انواع اخرى من الزجاج التي تعطي زجاج ذو تأثير خاص وهذا يتم من خلال تقنيت التذهيب اي استخدام اوكسيد الذهب في الزجاج

والتذهيب فهو احد تقنيات تطبيق اللون فوق الزجاج الخزفي . ويتلخص في ترسيب طبقة رقيقة لامعة من معدن نفيس على الزجاج الناضج ، وغالباً ما يستخدم فيه كلوريد الذهب ، وان كان معدن البلاتين والفضة يستعملان أيضاً ، حيث يطبق مزيج التذهيب بالفرشاة على سطح الزجاج ثم يترك ليجف ثم يحرق بدرجة حرارة منخفضة تتراوح ما بين ( 700ــ 800 مْ ) وعندما يبرد المعدن يبدو بنياً إلا أن الصقل يحيله إلى سطح متألق