المجموعة الحامضية :-
السليكا ((Sio2 (sillca ):- 
ثاني اوكسيد السليكون أو السايكا وهي المادة الأساسية في صناعة الزجاج وتزجيج الخزف تصل نسبتها في التزجيج من 50- 70% من الاكاسيد الداخلة في خلطة التزجيج , وهي المادة الأكثر شبهاً بالزجاج وتصل درجة انصهارها إلى (1710 مْ ) وهي درجة عالية لذلك يعمد الخزاف الى اضافة الاكاسيد الصاهرة لتخفيض درجة حرارة انصهارها ، وتوجد في تركيب الجسم الفخاري والتزجيج تصل نسبتها أكثر من 60% من القشرة الأرضية , ومركبات السليكون في معظمها عبارة عن مركبات اوكسجينية ، فذرة السليكون تكون مرتبطة رباعياً بأربع ذرات أوكسجين (Sio4) وتكون سليكات كثيرة معقدة وتضاف السليكا في خلطات التزجيج على هيأة مساحيق من الكوارتز أو الرمل النقي (الفلنت) أو الطين ،وتختلف شفافية تلك المواد فمثلا الكوارتز يتدرج من الشفافية الكاملة إلى العتامة في الجزء غير النقي فيحوي على الحديد والكالسيوم والطين في تركيبه ، والسليكا ترفع درجة حرارة نضج الزجاج ,وكلما ارتفعت نسبة السليكا في مادة التزجيج زادت صلادتها ومتانتها وانخفاض تمددها ويصعب انصهار خلطتها أي بزيادة نسبة السليكا يصعب انصهار خلطة الزجاج فتبقى مواد غير ذائبة داخل خلطة الزجاج فتعمل كمعتمات بإضافتها ترفع درجة حرارة النضج التي إذا لم يصل اليها الزجاج يؤدي إلى عتمه الزجاج وكذلك استعمال الكوارتز ومصادر السليكا بتركيبته غير النقية الحاوية على الحديد والكالسيوم تضفي عتامة على تركيب الزجاج المنتج 
اوكسيد البوريك (B2o3 )
وهو اوكسيد من حيث الصيغة يقع ضمن المجموعة الوسيطة المتعادلة ذات التفاعليين ، ولإمكانيته لتكوين شبك الزجاج وتفاعله مع القواعد فيدرج ضمن الاكاسيد الحامضية مع السليكا وله فعالية مع السيلكا في خلطات التزجيج , ويستخدم كصاهر مع زجاج واطئ الحرارة وله إمكانية إذابة اكاسيد التلوين وإظهار ألوانها ويمنع التبلور واستعمل على هيأة بوركس (Na2B4o7) وحامض البوريك (B2o9. 2H2o) ويستخدم بهيئة جاهز(Frit ) إن اوكسيد البوريك يمنع التبلور فيعمل على تقليل العتمة في الزجاج فيعمد الخزاف إلى عدم استخدامه إذا أراد الحصول على تزجيج معتم .
خماسي اوكسيد الفسفور (P2o5) :ـ من حيث الصيغة ينتمي إلى المواد المتعادلة ولكنه يسلك مثل المواد الحامضية في التفاعل ولا يمكن جعله بديلا عن السليكا لأنة لا يدخل في سلاسلها في إثناء التفاعل , إذ إن جزيئات الزجاج الفوسفوري تنفصل من المنصهر الزجاجي وتكون عالقة فيه وتقوم بتشتيت الضوء , وهذا الزجاج لا يتأثر بحامض الفلور وهو عامل مهم من مكونات الزجاج ويعطي للزجاج نصف شفافية واهم مصادر فوسفات الكالسيوم وفوسفات الصوديوم ومسحوق العظام 
أوكسيد التيتانيوم (Tio2) :- 
ويسلك هذا الاوكسيد كحامض في تفاعل التزجيج ويعتبر من المصادر الأساسية للحصول على العتمة في التزجيج ,وذو تأثير مقاوم للحرارة وينصهر بحدود درجة حرارة (1850 مْ) ويعد معتما للتزجيج واطـئ الحـرارة وعالـي الحرارة لـكن لا يتحـكم ببياضه في التزجيـج أعلى من ( 800 ْ) فيمنح عتمة مصفرة أو محمرة تبعا لنسبة إضافة المواد الموجودة معه ويعطي التزجيج مقاومة للمؤثرات الخارجية والحوامض وان إضافة نسبة قليلة منه تساعد على التبلور ويضاف في التزجيج بهيئة الالومينات (Fetio2) ومعادن الروتايل (Rutile).
اوكسيد الزركانيوم (Zro2) (الزركونيا) :-
يعتبر من الاكاسيد الأساسية التي اعتمدت للحصول على العتمة في التزجيج , واستعمل بشكل واسع في مجال الخزف كبديل عن الزنك والقصدير لمقاومته وصلابته ورخص ثمنه , ويسلك كحامض في تفاعل التزجيج ، ويعد مقاوما للحرارة فتصل درجة انصهاره إلى(2700م ْ) وعند أضافته إلى التزجيج ينتج عتمة بيضاء مسمرة أو مزرقة ويضاف بنسبة من (5 -20%) ونسبة الاضافة تحدد ملمس التزجيج فتزداد الخشونة بازدياد الكمية ، ويضاف على هيئة اوكسيد (Zro2) وسليكات (Zro2-Sio2 ). 
اوكسيد القصدير (Sno2) :- 
وهو من الاكاسيد الأساسية التي استخدمت للحصول على العتمة ويعد من الاكاسيد ذات التفاعلين ولكنه يسلك كحامض في تفاعل التزجيج واعتمد في التزجيج لإحداث العتمة البيضاء الناصعة والنقية , ويعتبر مقاوما حرارياً ضعيف الإذابة في منصهر التزجيج تزيد درجة انصهاره لما فوق (1150 مْ) ونسبته من ( 5 -10) في التزجيج تنتج عتمة بيضاء لماعة ويستخدم في صناعة البورسلين ، ويضاف إلى التزجيج بهيئة اوكسيد Sno2 , Sno 
ثالث اوكسيد الزرنيخ (As2o3) :-
ويعتبر احد اكاسيد المواد المتعادلة ولكنه يسلك كأحد الحوامض في تفاعلات التزجيج , وهو ضعيف ومتردد التفاعل في الزجاج وله تأثير سام وزيادة تؤدي العتمة في الزجاج ، وقد استخدم في مجال الخزف والزجاج، والالكترونات والأصباغ وتوسع استخدامه حتى دخل مجال مستحضرات التجميل والألعاب النارية 
شكل ضعف تفاعل الاوكسيد في خلطات التزجيج الجانب الأهم في إحداث العتمة فأضافته بنسبة جيدة يبقى في السائل الزجاجي غير فعال فيسبب عتمة لضعف تفاعله وذوبانه