افحص الدايود في المختبر

السلام عليكم 
تصنع الدايودات(الثنائيات) من اشباه موصلات و اهم تلك الأنواع هي الجيرمانيوم و السليكون و الله اعلم ان كان الغرب يستخدم انواع اخى من المواد في صناعة الدايود

ما هي وضيفة الدايود ؟
الدايود (الثنائي) هو واحد من اهم القطع الإلكترونية 
و هو يوحد اتجاه الفولتية و الصورة التالية توضح لنا اتجاه الفولتية 
ملاحظة اتجاه التيار من الموجب نحو القطب السالب و ليس العكس

الآن كيف نفحص الدايود ؟؟؟
اولا يجب قلب اسلاك الأوم ميتر 
و السبب ان بطارية الأوم ميتر مقلوبة في الأساس

ملاحظة :
اثناء الفحص يجب عدم ملامسة اسلاك الأوم ميتر بكلتا اليدين 
بل امسك رجل مع سلك أي بإمكانك ملامس المنطقة المعزول 
و ضع السلك الأخر على الرجل الأخرى دون ملامسة المنطقة المعزول 
و السبب ان الأوم ميتر سوف يقيس مقاومة جسمك عند ملامستك لكلا السلكين
__________________________________________________

الآن خد الأوم ميتر و نقل السلكين بين الرجلين كما هو في الشكل التالي

الآن يجب ان تكون نتيجة الفحص الأول مختلفة عن نتيجة الفحص الآخر 
و الرسم التالي يوضح

ملاحظة :
الخط المتقطع يعني نقطة الأصل للمؤشر 
و هذا رسم يوضح الموضوع اكثر

فحص الدايود خارج الدائرة الالكترونية ..

* بأستخدام الاوميتر ..

- ضع الطرف الاحمر لجهاز الفاحص على طرف الانود .. والطرف الاخر على الكثود كما في الصورة ..

يجب ان تكون النتيجة short circuit او مقاومة صغيرة جدا ..

- ضع الطرف الاحمر على الكثود .. والاخر على الانود كما في الصورة ..

يجب ان تكون النتيجة Open circuit 


* بواسطة دائرة الكترونية بسيطة ..

بأستخدام هذه الدائرة البسيطة تستطيع فحص الدايود بواسطة بؤشر ضوئي ..


فحص الدايود داخل الدائرة ..

- الدائرة موصلة بالجهد ..

بأستخدام نفس الخاصية .. لكن بدل قياس المقاومة " التوصيل " نقيس الجهد على طرفي الدايود ..

يجب ان تكون النتيجة مطابقة للموجود في الصورة ..

اختبار المقاومات

-  يمكن اختبار المقاومة بشكل اولي وهي مثبته في الدائرة الالكترونية .. وبنتيجة مرضية في اكثر الاحيان ..

- ضع المقياس على الاوميتر ..

- ضع اطراف المقياس على رجل المقاومة .. وخذ القرأه ..

- استبدل اطراف المقياس بعكس القطبية .. وضعها على رجل المقاومة .. وخذ القرأه ..

- اعلى قرأه من القيمتين هي اقرب لقيمة المقاومة الحقيقية ..

* اختبار Resistor Network

حيث يوجد منها 6 ارجل !

يوجد طرف مشترك لجميع المقاومات كما في الصورة ..

- طريقة قياس الترانزستور

كيفية فحص ترانزستور وحيد الوصله Ujt

أن فحص هذا النوع من الترانزستورات سهل عندما تتبع التالي:

1- ضع وضعية الديجيتال ملتيميتر على الاوم و أقرا المقاومة بين Base1 و Base2  بحيث تضع (+) على القاعده الاولى و (-) على القاعده الثانيه. ثم تعكس القطبيه، على الارجح المقاومة في كلتا الحالتين سوف تكون متساويه عالية.

2- ضع السلك (-) على Emitter و من السلك (+) أحسب المقاومة بين Emitter و Base1، و المقاومة بين Emitter و Base2. كلتا القراءتين سوف تؤشران على قيمة عاليه و متساوية للمقاومه.

3- أعكس السلك (-) لـ Emitter الى (+). و الان من السلك (-) أحسب المقاومة بين Emitter و Base1، و المقاومة بين Emitter و Base2. كلتا القراءتين سوف تؤشران على قيمة صغيره و متساوية للمقاومه.

فحص الترانزيستور في ورشتك

السلام عليكم 
هذ شرح مفصل لكيفية فحص الترانزيستور في ورشة العمل

الصورة _1_ توضح لنا الإمتر و الكولكتر و البيس

الصورة _2_ توضح كيفية تحديد رجل الإمتر و قد اشرت الى ان النتوءة الصغيرة تكون اقرب شيئ الى الإمتر

و الصورة _3_توضح كيفية ترتيب الأرجل على التوالي بحيث يكون الإمتر في اليد اليسرى ثم يأتي في الأعلى البيس ثم يأتي على اليمين من بعد البيس الكلكتر

نقطة مهمة قبل بدء الفحص 
يجب قلب الأسلاك في الأوم ميتر اثناء فحص الترانزيستر و الدايود 
و السبب ان بطارية الأوم ميتر مقلوبة في الأساس 
لذلك وجب قلب الأسلاك كما في الصورة التالية

كيف تعرف صلاحية الترازيستر 
أي كيف تتأكد من ان الترانزيستر الذي تستخدمه في الدائرة الإلكترونية سليم ام تلفان 
ضع الأسلاك كما هو موضح في الرسمتين التاليتين

ملاحظة : 
في الفحص السابق الترتيب غير مهم

تنبيه :
يجب عدم ملامسة كلا السلكين 
و السبب ان الأوم ميتر سوف يقيس مقاومة جسمك و ذلك سوف يسبب خطئ في الفحص لذلك انصح بأن تمسك سلك مع رجل اما السلك الثاني من الأوم ميتر فضعه على الرجل الثاني دون ملامسة المنطقة المعزولة من السلك

الآن و بعد ان فحصنا نقيم النتائج 
فإذا ضهر ان في كلتا الحالتين المؤشر اتجه نحو مقاومة قليلة low فذلك يدل ان الترانزيستر سليم اما اذا كان في احد الحالتين مقاومة صغيرة low و الحالة الأخرى الى ما نهاية فذلك يدل على ان الترانزيستر تلفان

و هذه الصورة توضح ان المؤشر قد تحرك و لكن يجب الفحص في كلتا الحالتين

ملاحظة : 
الخط المتقطع يدل على نقطة الأصل للمؤشر

ببساطة تستطيع تحديد المجمع والقاعدة والمشع بواسطة الصورة المرفقة.

أجعل وضعية الترانزستور السفلى كالصورة الموضحة في الشكل. ثم قم بتحديد المسافات بين كل طرف منهما، حيث يجب عليك بجعل المسافة الكبيرة المعلمة باللون الأحمر في الأسفل......... فتحصل على الـ Collector على اليمين والـ Base في الأعلى والـ Emitter على اليسار.

اما بخصوص فكرة قياس الترانزستور بطريقة تحديد المقاومة....... فهو يأتي من طريقة قياس الدايود..... حيث المقاومة العكسية بين الأنود والكاثود عالية جداً، والعكس صحيح بالنسبة للمقاومة الأمامية.

ونظرية عمل الترانزستور مبنية على أساس انه يتكون من دايودين متقابلين في نقطة ذات شحنة متشابهة بالنسبة لرأسي الدايودين.

والرسمة المرفقة هي لترانزستور نوعية PNP

بالنسبة للنوع NPN فما عليك اللا بقلب وضعية الدايودين وجعل السهم للداخل بدل الخارج

وهو من أهم العناصر الالكترونية .. 

بأستخدام الاوميتر ..
يمكنك بأقل من خمس دقائق فحص جميع الترانزيستورات المثبته على لوحة مطبوعة وبسهوله ..
كل ما عليك هو ان تتخيل ان الترانزيستورعبارة عن ثنائيان two diodes

- قم بثلاث اختبارات سريعة بحيث تثبت احدى اطرف الاوميتر وليكن الاحمر على اي رجل من أرجل الترانزيستور وبطريقة عشوائية .. والطرف الاخر " الاسود " يتأرجح بين الطرفين المتبقيين .. 

- يوجد حالة واحده فقط يعطي فيها الاوميتر قرأه في الطرفين .. من 400 - 700 اوم

- الطرف الملامس في هذه الحالة للاوميتر هو الطرف القاعدة Base .. ونوعة NPN .. لان الطرف الثابت هو السلك الاحمر للاوميتر + = P 

- اذا لم تحصل على هذه النتيجة فان الترانزيستور تالف ..

دائرة فحص الترانزيستور في الدائرة الالكترونية ..

بأستخدام هذه الدائرة العمليه جدا .. تستطيع فحص اي ترانزيستور ثنائي الوصلة حتى وهو مثبت في الدائرة ..

طريقة فحص الترانستور 

الترانزستور هو في الواقع عبارة اثنين دايود لكن له تصميم وتركيب مختلف 

وله نوعان PNP و NPN 

وهذا شكل توضيحي للانواع : 


وطريقة فحصه 

يفحص كما يفحص الدايود مع مراعاة اطراف الترنزستور
بحيث تكون القاعدة هي الاساس في الفحص 

لو افترضنا ان لدينا ترانزستور من نوع PNP وتوزيع اطرافه 
القاعدة B رقم 1 المجمع C رقم 2 والمشع E رقم 3

طريقة القياس او الفحص 
نضع طرف الملتي السالب على القاعدة ونقوم بفحص كل رجل مع ابقاء الطرف السالب من الجهاز على القاعدة 
وهي نفس الدايود يعطي قراءة في طرف فهو صالح وان اعطى قراءة في كل الاطراف بعد عكسها فهو غير صالح 

وبالنسبة NPN 
لو افترضنا ان لدينا ترانزستور من نوع NPN وتوزيع اطرافه 
القاعدة B رقم 1 المجمع C رقم 2 والمشع E رقم 3

طريقة القياس او الفحص 
نضع طرف الملتي الموجب على القاعدة ونقوم بفحص كل رجل مع ابقاء الطرف السالب من الجهاز على القاعدة 
وهي نفس الدايود يعطي قراءة في طرف فهو صالح وان اعطى قراءة في كل الاطراف بعد عكسها فهو غير صالح 

والشكل السابق يوضح كيفية توزيع القاعدة والمشع والمجمع 

ملاحظة مهمة :

لكل شركة مصنعه للترانزستورات طريقة تصميم تختلف مختلفة عن بعض من ناحية توزيع الاطراف فيجب مراعاة ذلك 

واسال الله التوفيق للجميع

اختبر الصمام الثنائي والترانزستور باستخدام الفولتميتر أولا: اختبار الصمامات الثنائية. في هذا الجزء سوف نوضح طريقة اختبار الصمامات من نوع السيليكون ، صمامات زينر Zener وكذلك الصمامات المضيئة LED. اختبار صمامات السيليكون باستخدام الفولتميتر التماثلي Analog voltmeter 1- اضبط الفولتميتر على قياس المقاومة واختر حد القياس على مستوى منخفض مثل صفر إلى 2000 أوم. 2- قم بقياس مقاومة الصمام. ثم اعكس طرفي القياس وقم بالقياس مرة أخرى كما هو موضح بالشكلين التاليين.. ستحصل على واحدة من هذه القراءات التي ستحدد حالة الصمام: حالة الصمام الثنائي; القراءة بالقياس الثاني; القراءة بالقياس الأول. حالة قصور والصمام غير صالح; صفر; صفر. الصمام مفتوح والصمام غير صالح; قراءة عالية جدا أي مالا نهاية; قراءة عالية جدا أي مالا نهاية. الصمام صالح للاستعمال; قراءة عادية (لا تهم القيمة); قراءة عالية جدا أي مالا نهاية. الصمام صالح للاستعمال; قراءة عالية جدا أي مالا نهاية; قراءة عادية (لا تهم القيمة)...

اختبار صمامات السيليكون باستخدام الفولتميتر الرقمي Digital voltmeter 1- اضبط الفولتميتر على قياس المقاومة المؤشر برمز الصمام. 2- قم بقياس مقاومة الصمام. ثم اعكس طرفي القياس وقم بالقياس مرة أخرى كما هو موضح بالشكلين السابقين. ستحصل على واحدة من هذه القراءات التي ستحدد حالة الصمام: حالة الصمام الثنائي. القراءة بالقياس الثاني; القراءة بالقياس الأول. حالة قصور والصمام غير صالح; قراءة صغيرة جداً; قراءة صغيرة جداً. الصمام مفتوح والصمام غير صالح; قراءة عالية جدا أي مالا نهاية; قراءة عالية جدا أي مالا نهاية. الصمام صالح للاستعمال; قراءة عادية (عادة تكون حوالي 600 أوم); قراءة عالية جدا أي مالا نهاية. الصمام صالح للاستعمال; قراءة عالية جدا أي مالا نهاية; قراءة عادية (عادة تكون حوالي 600 أوم).. اختبار صمامات زينر باستخدام الفولتميتر إذا أردت فقط أن تعرف إذا كان صمام زينر صالحاً للإستعمال فاستعمل الطريقة المذكورة سابقاً لاختبار صمام السيليكون العادي. إذا أردت أن تعرف مستوى الجهد المصمم له صمام زينر فقم بالخطوات التالية: 1- قم باستعمال الدائرة الموضحة. مصدر التغذية يجب أن يعطي جهداً أعلى من جهد الزينر المتوقع. 2- اختر مقاومة ذو قيمة عالية مثل 1000000 أوم حتى لايحترق الصمام (قيمة المقاومة ليست مهمة مادامت عالية). 3- قم بقياس الجهد عبر صمام الزينر. إذا كانت القراءة في الفولتميتر 0.6 فولت فاعكس جهة القياس. القراءة التي تظهر في الفولتميتر هي جهد الزينر اختبار الصمامات المضيئة باستخدام الفولتميتر يختلف الصمام المضيء عن غيره من الصمامات الثنائية حيث أن هبوط الجهد بين قطبيه أعلى من أنواع الصمامات الأخرى ويتراوح بين 1.5 و 2.5 فولت بحسب نوعه. لاختبار الصمام الثنائي المضيء باستخدام الفولتميتر استخدم الطريقة السابقة التي تم شرحها سابقاً للصمام الثنائي من نوع السيليكون. ستلاحظ الحصول على 1600 أو 50 فولت بدلاً من 600 فولت عندما يوصل الصمام. عندما لا تستطيع استعمال الفولتميتر استخدم الدائرة التالية لاختبار الصمام الثنائي المضيء. إذا لم يضيء الصمام فقم بعكس اتجاه الصمام في الدائرة. إذا لم يعمل فإن الصمام غير صالح. ثانياً: اختبار الترانزستورات الاختبارات التالية تحدد إذا كان الترانزستور صالحاً للاستخدام. يمكننا اعتبار الترانزستور كصمامين ثنائيين مركبين كما هو موضح بالشكل التالي: كما هو معروف فإن هناك نوعان من الترانزستورات وهما نوع إن بي إن NPN ونوع بي إن بي PNP . ولعمل الإختبارات على الترانزستور يجب أن نحدد الأطراف التي تمثل المجمع والقاعدة و المشع. ملاحظات مهمة: - عند اختبار الترانزستورات لا تلمس الأطراف المعدنية بأصابعك لأن ذلك سوف يتسبب في حصولك على قياسات خاطئة. - الاختبارات التالية لا تنطبق على أنواع الترانزستور التي تحتوي على صمامات ثنائية بين المجمع والمشع ولا على الأنواع التي تحتوي على مقاومة بين القاعدة والمشع ولا على ترانزستورات دارلينجتون. اختبار الترانزستور إذا كان النوع والأطراف معروفة إذا كنت تعرف إذا كان الترانزستور من نوع إن بي إن أو بي إن بي وكنت أيضاً تعرف أي الأطراف تمثل المجمع والقاعدة و المشع. فيمكنك أن تعامل الوصلة بين المجمع والقاعدة كصمام ثنائي عادي وكذلك الوصلة بين القاعدة والمشع كصمام ثنائي آخر حيث يمكنك إجراء الاختبارات المذكورة سابقاً في قسم اختبار الصمام الثنائي. فإذا كان أي من الوصلتين غير صالحة فإن الترانزستور يكون غير صالح للاستعمال. أيضاً قم بقياس المقاومة بين المجمع والمشع فإذا كان الترانزستور صالحا فسوف تحصل على قراءة ما لا نهاية إذا كان الترانزستور مصنوعاً من مادة السيليكون. أما إذا كان الترانزستور مصنوعاً من مادة الجرمانيوم فسوف تحصل عل مقاومة عالية جداً. اختبار الترانزستور لتحديد نوعه إذا كنت تعرف توزيع الأطراف في الترانزستور ولكنك لا تعرف إذا كان من نوع إن بي إن أو نوع بي إن بي فقم بعمل الآتي: 1- قم بربط الطرف الموجب في الفولتميتر في القاعدة 2- لامس الطرف السالب في الفولتميتر مع المجمع إذا حصلت على قراءة في الفولتميتر فإن الترانزستور من نوع إن بي إن و للتأكد من ذلك لامس الآن طرف المشع فسوف تحصل أيضاً على قراءة. إذا حصلت على قراءة ما لا نهاية قم بعمل الآتي: 1- قم بربط الطرف السالب من الفولتميتر في القاعدة 2- لامس الطرف الموجب من الفولتميتر مع المجمع إذا حصلت على قراءة في الفولتميتر فإن الترانزستور من نوع بي إن بي و للتأكد من ذلك لامس الآن طرف المشع فسوف تحصل أيضاً على قراءة.

- طريقه اخرى

افحص الترانزيستور في ورشتك 2

السلام عليكم
اليوم سأشرح لكم يا اخوان كيف نميز بين الترنزيستور NPN و PNP
اولا و كما قلت لكم في كل مرة 
يجب قلب اسلاك الأوم ميتر عند فحص كلا من الترنزيستور و الدايود (الثنائي)

و الآن و بعد ان قلبنا الأسلاك نبدأ الفحص

اولا و لي كي نستطيع فحص أي ترنزيستر يجب علينا ان نعرف الإمتر و البيس و الكلكتر و نحفض مواقعهم لكي نستطيع الفحص و قد تكلمنا في الموضوع في الجزء الأول من هذا الموضوع 
الآن هناك تجربتان 
احدى هاتان التجربتان سوف تحدد لنا ان كان الإمتر PNP و معناها Psitive ,Negative ,Positve 
و التجربة الأخرة تحدد ان كان الترانزسيتور NPN و معناها Negative ,Postive ,Negative

فل نبدأ المرحلة الأولى 
الآن ضع السلك الأحمر على البيس 
و نقل السلك الأسود بين الإمتر و الكلكتر 
و الرسمة التالية توضح ذلك

الآن ننتقل الى المرحلة الثانية 
ضع السلك الأسود على البيس 
و نقل السلك الأحمر بين الإمتر و الكلكتر 
كما هو موضح في الرسم التالي

الآن و من أحد الفحصين السابقين سوف نحدد ان كان المكثف NPN ام PNP
من خلال القراءة التي سوف تضهر لنا

الآن سوف نعتمد على السلك و على القراءة التي سوف تظهر مقاومة منخفضة 
فعندما يكون السلك الأحمر على البيس و القراءة عند التنقيل بين البيس و الإمتر كما في التجربة الأولى منخفض فأن الترانزيستور NPN 
اما اذا كان السلك الأسود على البيس و القراءة عند التنقيل بين البيس و الإمتر كما في التجربة الأولى منخفضة فأن الترانزيستر NPN 
اما اذا كان هنا اختلاف عند التنقيل بين البي و الإمتر 
أي انه عند التنقيل على االكلكتر منخفض و عند التنقيل على الإمتر الى ما لا نهاية فإن الترانزسيتر تلفان 
والمهم في كل الموضوع نحن سوف نحدد من خلال القراءة المنخفض و سوف ندرس و ضعيت الأسلاك عند تلك الحالة و سوف نحدد اذا كان الترانزيستر NPN أم PNP
و هذا الشكل يوضح قراءة منخفظة للأوم ميتر 
و الخط المتقطع هو نقطة الأصل

الآن و حسب الوضعية التالية يكون الترانزستور NPN اذا كانت القراءة منخفظة

و هذه الوضعية واذا كانت المقاومة منخفظة فأن الترانزيستور PNP

ملاحظات مهمة : 
@ يجب قلب الأسلاك قبل البدْ في العمل 
@ يجب عدم ملامسة السلكين في المنطقة المعزولة بكلتا اليدين كما وضحت سابقا 
@ هذه الطريقة سوف تنجح عندما يكون الترانزيستر سليم 
اما اذا لم يكن سليم فسوف تكون المقاومة عند التنقيل بين الكلكتر و الإيمتر احدهما عالية والأخرى منخفضة لذلك انصح بفحص الترانزيستر اذا كان سليما ام تلفانا اولا 
و هذه العملية ليست صعبة فبالممارسة سوف تجدها سهلة جدا و سوف تسهل عليك عمل ففرضا لو كانت هناك حالة طارئة و طلب منك ان تفحص جهاز فيه تلف و انت لا تملك الا الأوم ميتر فسوف تستخدمه و بسهولة 
فأنا و عن نفسي لا افضل الإعتماد على الأجهزة في الفحص 
بل هناك اساليب يجب ان تتبعها 
فالأجهزة قد لا تتوفر في الحالات الطارئة

كيف تفحص ترنزوستور

نُجرى عمليّات الفحص باستخدام مقياس أفو رقمي على مجال قياس الأوم . UJT هو عنصُر مصنوع من مادة نصف ناقلة و لهُ ثلاثة أطراف ( بأتي بغلاف TO-18 ) . يُستخدَم UJT في أغراض توليد النبضات و التوقيت , المهتزات , الحساسات , و دارات قدح الثايرستور . الشكل الأكثر استخداماً هو 2N2646 الذي تصنعُهُ شركة Motorola ..

عمليّة فحص UJT سهلة إذا عرفتَ كيفيّة إجراؤها ..

1) ضع مقياس الآفو الرقمي على وضع قياس الأوم , اقرأ المقاومة بين القاعدة الأولى (Base1 ) و القاعدة الثانية ( Base2 ) , ثمَّ اعكِس وضع الأسلاك و خُذ قراءة أُخرى , لا بُدَّ أن تتساوى القراءتين تقريباً ( على قيمة مقاومة مرتفِعة ) .

2) وصِّل الآن السلك السالِب (-) من مقياس الآفو إلى باعِث الترانزيستور , و باستخدام السلك الموجِب(+) قُم بقياس المُقاومة من الباعِث إلى القاعدة Base1 و من الباعِث إلى القاعدة Base2 , لا بُدَّ أن تتساوى القراءتان تقريباً على قيَم مُقاومة مرتفِعة .

3) وصِّل السلك الموجِب إلى الباعِث بدلاً من السالِب , و قُم بقياس المُقاومة بين الباعِث و كل من القاعدتين Base1 و Base2 , لا بُدَّ أن تتساوى القراءتين تقريباً على قيَم مقاومة منخفِضة

طريقة قياس ترانزستور ال Mosfet

و من المهم أن نتعرف على طريقة الفحص الستاتيكي لهذا الترانزستور عندما يكون خارج الدارة و بواسطة المقياس الخاص بالمقاومات 
المبدأ بسيط و هام جداً جداً لأن الكثير من زملائنا الفنيون لا يعرفون طريقة فحص هذه الترانزستورات الشاشعة في الأجهزة الحديثة .
نصل الأحمر إلى المصرف و الأسود إلى الى المصدر بينما نترك البوابة حرة يجب أن تكون الممانعة عالية جداً أو لا نهاية 
الآن نلمس الطرف الأحمر بالبوابة مع المحافظة على الأسود على المصدر أي نشحن مكثفة البوابة 
الأن نعيد ا لاختبار في الخطوة الأولى يجب أن نحصل على ممانعة صغيرة للغاية 
نفرغ البوابة بلمس قطبي المصدر و البوابة فيعود الترانزستور لحالته الأساسية

وهذه دائرة لقياس ترانزستور Mosfet

وهذه دائرة اخرى ايضا وطريقه اخرى

# Mosfet TESTER

This is a variation on the astable multivibrator. Circuit was recently developed to test for N-mosfets(the power kind e.g irf830)

I dont claim circuit can test all bad mosfets or all fault mosfet conditions. If mosfet is working it will operate in the astable multivibrator circuit causing the Led to flash.

A bad mosfet will not cause the LED to flash.

Below is the circuit diagram,  the other half of the astable utilizes an npn transistor to make the circuit cheap.

Almost any npn transistor will work in this circuit.

The npn transistor to the right is used as a common emitter buffer that also drives the led as it receives pulses from the mosfet drain.

note diode is a light emitting Diode

كيف نفحص المكثف 
أي كيف نتأكد ان المكثف تالف ام جيد 
أولا يجب تفريغ المكثف من الشحنات قبل فحصه 
كيف نستطيع تفريغ المكثف ؟ 
عملية تفريغ المكثف هي جزء لا يتجزء من عملية الفحص ففي كل مرة تفحص فيها المكثف يجب ان تفرغه حتى لو كنت فرغته لتوك

الآن 
خد أحد اسلاك الأوم ميتر أو أي شي موصل و اوصل بين طرفي المكثف 
و هنا المطلوب ان نوصل بين الطرف الأول و الطرف الثاني من المكثف 
لذلك سنأخد أحد اسلاك الأوم ميتر و سنوصل بين رجلي المكثف كما هو موضح في الرسم التالي

الآن ننتقل الى الخطوة الثانية 
الآن اوصل احد اسلاك الأوم ميتر برجل المكثف و السلك الآخر برجل أخرى 
و أنت تنظر الى الأوم ميتر 
كما في الشكل المقابل 
و يجب الإنتباه الى نقطة مهمة 
يجب عدم ملامسة كلتا سلكي الأوم ميتر لأنه لن يقيس المكثف بل سيقيس مقاومة جسمك و سوف يعطيك قرائة خاطة 
انا عن نفسي امسك رجل مع سلك و ا مسك القسم المعزول من السلك الآخر و اضعه على الرجل الأخرى

الآن و حسب القراء سوف نحدد نوع العطل الذي في المكثف 
و يجب علينا اعادة التجريب مرار عديدة 
و كل مرة نعيد فيها التجرب يجب تفريغ المكثف كما وضحت سابقا 
و الأن ما هي القراءات التي سوف تظهر لنا ؟ 
هناك 4 حالات للمكثف

اما مفتوح  open
او يعمل  good
او ان هناك قص ر short
او ما يعرف بحالة الليكيج  leakage

و لكن كيف نميز بين هذه الحالات 
المكثف الجيد : 
يذهب المؤشر نحو مقاومة منخفضة ثم يعود الى نقطة الأصل 
------------------

المكثف المفتوح : اذا ذهب المؤشر الى الصفر و وقف و لم يرجع فهو مفتوح 
------------------

القصر في المكثف : اذا ذهب الى ما لا نهاية و هي نقطة يرمز لها برمز 8 مقلوبة 
------------------

الليكيج : اذا ذهب الى مقاومة منخفضة ثم عاد الى النصف و لم يرجع الى نقطة الأصل 
------------------

اما الذي يهمنا هو المكثف الجيد : 
فالمؤشر يذهب الى مقاومة منخفظة ثم يعود الى نقطة الأصل 
و الرسم التالي يوضح لنا ذلك

و هذه هي حالة القصر

و هذه هي حالة المكثف المفتوح 
open

و هذه هي حالة اليك كيج

نصائح 
@  يجب اعادة الفحص اكثر من مرة 
@  يجب تفريغ المكثف في كل مرة 
@  يجب عدم التسرع في اعطاء الحكم بل انتظار آخر نقطة يصل اليها المؤشر

كلاكيت ثانى مره

المكثف ..

يتم فحص المكثفات بأثر من طريقها .. اسهلها هو بأستخدام جهاز الفاحص الاوميتر .. والذي يعطيك تشخيص اولي هل هذا المكثف سليم ام لا ..


بأستخدام الاوميتر التماثلي ..

وهو الاكثر دقة .. كل ما عليك هو اولا التأكد من تفريغ المكثف المفحوص من اي شحنه موجوده فيه ثم وضع طرفي الفاحص على المكثف ..
ستلاحظ وجود مقاومة صغيرة تزداد بالتدريج على حسب سعة هذا المكثف ..

المكثف السليم ..

لو كان هذا المكثف تالف .. لن تكون هناك اي قرأه .. او سيعطي قرأه لمقاومة صغيرة ثابته لا تتغير ..

المكثف التالف

بأستخدام الاوميتر الرقمي .. 

لا يختلف عن الجهاز التماثلي سوى انه اسرع في الاستجابه ..ويجب عليك ملاحظة ارتفاع المقاومة الى ان تصل الى OL القيمة الامنتهيه ..

ملاحظة : لا تأثر القطبية لأطراف جهاز الاوميتر بشكل كبير في القياسات ..

ملاحظات

معرفة اطراف الترانزيستور مهمه جدا .. وقد يتسبب اي خطأ في تلف الترانزيستور ..

ولهذا يجب عليك قبل تركيبه في الدائرة ان تتعرف على اطرافه بواسطة الـ Data sheet لهذا الترانزيستور 

نعم تستطيع تحديد اطرافة بواسطة جهاز قياس او ميتر .. لكني انا شخصيا لا انصح بهذه الطريقة كأساس لتركيبه في الدائرة .. لعدة اسباب ..

- يستخدم الاوميتر لفحص اولي للعناصر الالكترونية بما فيها الترانزيستور .. ولا يمكنك اعتماد النتيجة بشكل نهائي ..

- الترانزيستور يشمل انواع كثيره .. منها الثنائي و UJT , FET , MOSFT .. وغيرها .. وكل نواع يحتاج الى طريقة فحص مختلفه تماما .. بالأضافة طبعا الى صعوبة التعرف على نوعه اصلا ..


يتوفر في الاسواق كتاب صغير الحجم يحتوى على كل الارقام والبدائل والاطراف لكل الترانزيستورات ..

أختبار الـ Mosfet

يعتبر ترانزيستور Mosfet من العناصر الحساسة والتى تتطلب احتياطات في التعامل معها ..

لأجراء الفحص تحتاج الى جهاز ملتيميتر رقمي لانه يعطي بين اطرافه جهد ما بين 3-4 فولت وهو كافي لتشغيل الترانزيستور بعكس الجهاز الملتميتر التماثلي الذي يعطي بين اطرافة جهد 1.5 فولت فقط ..

ضع جهاز الملتميتر الرقمي على تدريج فحص الدايود .. ثم امسك الـ MOSFET عن طريق الجسم وليس الاطراف .. ثبت طرف الجهاز السالب على المنبع Source .. والطرف الموجب منه على رجل البوابة Gate للترانزيستور .. ثم حرك الطرف الموجب الى الـ Drain .. ينبغى ان تحصل على قرأه صغيرة وهذا يدل على ان جهد جهاز الملتميتر قام بتشخيل ترانزيستور MOSFET

مع ابقاء الطرف الموجب للملتيميتر متصل مع Drain .. قم بأصبعك بلمس كل اطراف الترانزيستور .. هذا يؤدي الى تفريغ الشحنه الموجوده على الترانزيستور ويجب ان يعطي جهاز الملتيميتر قراه عدم توصيل ..

افحص الملف في ورشتك

السلام عليكم 
افحص الملف في ورشتك 
أي كيف تتأكد ان الملف الي تستخدمه سليم ام تلفان 
اليوم سأشرح لكم كيف نفحص الملف بإستخدام الأومن ميتر 
هناك اشكال عديد من الملفات الكهربائية  inductor
و لكن كلها تجتمع في شيئ واحد ان لها طرف اول و طرف ثاني 
الآن هذا الملف امامنا و لدينا اوم ميتر

الآن نظع احد سلكي الأوم ميتر على الطرف الأول و السلك الآخر على الطرف الثاني كما هو موضوح في الشكل

الآن و حسب نتيجة الفحص سنعرف ما اذا كان الملف جيد ام فيه قصر ام هو مفتوح  open
اولاً ملف مفتوح open 
أي ان الملف مقصوص في نقطة معينة 
فلن تكون هناك أي مقاومة للسلك و ستكون النتيجة ستكون النتيجة الى ما لا نهاية (8 مقلوبة)
و الشكل التالي وضح النتيجة

اما اذا كانت الحالة قصر  short
هذه النتيجة تدل على ان هناك تشابك بين لفات الملف و ذلك لذوبان المادة العازللة او ما شابه 
و ستكون النتيجة 0 اوم

اما اذا كان الملف سليم فسوف تكون هناك مقاومة لهذا الملف 
و هذا الشكل يوضح نتيجة فحص ملف سليم

ملاحظات:
فى حالة قصر الملفات لن يكون الآفوميتر كافيا لقياس الملف------- بل لن يكون مجديا
اصلا فى حالة الملفات ذات السلك السميك او ذات اللفات القليله 
=========================================

فمثلا فى ترانسفورمر من 220 فولت الى 12 فولت :-
1-  فى حالة الترانزفورمر 300 مللى امبير يكون قياس الملف الابتدائى واحد كيلو اوم بالتقريب
2- فى حالة الترانزفورمر خمسه امبير يكون قياس الملف الابتدائى 40 اوم بالتقريب
 3- فى حالة الترانزفورمر 10 امبير يكون قياس الملف الابتدائى 12 اوم بالتقرب
((وهذا ليس ثابتا فهو حسب التصنيع))
=============================================

وبذلك يكون الآفو غير صالح للمفات فى حالة (( الشورت)) فالملف يقاس بالهنرى
اى وحدة قياس الحث الذاتى لملف او المتبادل لملفين (ولا يحث الا بالتيار المتردد)