تأثير إضافة مادة الغبار المتطاير لمرسبة الفرن في معامل الاسمنت"fly ash" في الخواص الريولوجية والميكانيكيه لمطاط النتريل"NBR"

محمد حمزة  المعموري             نهاد عبد الامير صالح     سعد عباس جاسم الجبوري

جامعة بابل/كلية الهندسة                  جامعة بابل/كلية العلوم            جامعة بابل/كلية العلوم

mohammed.hamzeh@Gmail.com   nehad1972@yahoo.com   saad.abbas1988@Gmail.com

الخلاصة

تم دراسة تأثير إضافة مادة الغبار المتطاير لمرسبة الفرن في معامل الاسمنت  على الخواص العامة لمطاط النتريل . و لكون هذه  المادة ذات حجم حبيبي صغير مما يعني مساحه سطحية كبيرة لذا اظهرت  تحسن في الخواص الميكانيكية وبشكل جيد بازدياد نسب التحميل .

أظهرت النتائج نقصان في زمن الإنضاج وازدياد في زمن الاحتراق  عند زيادة نسب التحميل لمادة الغبار المتطاير لمرسبة الفرن لحين الوصول لنسبة 30pphr, أما الصلادة والوزن النوعي  فاظهرت ازدياد بزيادة نسب التحميل لماده االغبار المتطاير لمرسبة الفرن. و أظهرت النتائج ازدياد مقاومة الشد  ومعامل المرونه وانخفاض في قيمة الاستطاله بازدياد نسب التحميل للماده المضافة  لحين الوصول لنسبة تحميل pphr30 .

الكلمات المفتاحية: مطاط النتريل, مانعات تسرب الزيوت , الغبار المتطاير لمرسبة الفرن.

Abstract

In this researcht was study the effect of fly ash on the general properties of NBR rubber. Fly has a small particle size which mean large surface area, thus addition of fly ash to the NBR rubber shows improvement in the mechanical properties

The result show decreasing the cure time and increasing in scorch time as addition of fly ash increase, hardness and specific grafity increasing as addition of fly ash increase, also results show that increasing in tensile strength and modulus and decreasing in elongation as addition of fly ash increase.

Key words: NBR rubber,Oil Seals,Fly ash, waste of cement

المقدمة

يستخدم المطاط في العديد من المجالات والتي تحتاج بالإضافة إلى مرونة المطاط صفات ميكانيكية جيدة ومقاومة حرارية ومقاومة بلى وانضغاطية جيده وصلاده وخواص شد جيده , كبعض التطبيقات مثل مانعات تسرب الزيوت""oil seals والتي  تتطلب بالإضافة إلى تلك الخواص مقاومة للانضغاط.لذا أجريت العديد من البحوث في هذا المجال من خلال إضافة مواد مالئة Filler أو إضافة مواد بوليميرية لغرض تحسين خواص المطاط.

هدف البحث الحالي تحضير عجنات مطاطية لها القابلية على مقاومة المواد الكيميائية والاستخدامية المختلفة كما في صناعة مانعات تسرب الزيوت التي تستعمل في مختلف الانظمة الهيدروليكيه المختلفة , لذا تم تصنيع عينات من مطاط النتريل مع اضافة مادة الغبار المتطاير لمرسبة الفرن في معامل الاسمنت ودراسة تاثير تلك الاضافة على خواص المطاط ,وهناك عدد من الباحثين اهتموا بهذا المجال منهم الباحث Jizsef(Jizsef Karger-Kocsis,2005) إذ درس تأثير إضافة السليكا ذات الطبقات Layered  Silicates (LS) بسمك  للطبقه(1nm),  وبذلك استطاع أن يقلل من درجة حرارة الفلكن   Vulcanizationوالذي يزيد من الترابط الكيميائي بين مكونات العجنة المطاطية. اما تأثير اضافة الطينClays  على صفات البوليمرات فقد تم دراستها من الباحث (Pinnavaia, 2000) Pinnavaia Beall (ed). الباحث
 (Sinha Ray Okamoto,2003) Sinha حضر مادة مركبة دقيقةnanocomposites  من مادتي  البوليمر والكاؤولين ودرس تأثير إضافة نسب مختلفة من الكاؤولين على خواص البوليمر .وفي نفس المجال عمل الباحثUtracki  إذ حضر مادة مركبة من الطين والبوليمر ودرس الخواص الحرارية والميكانيكية(Utracki,2004). و باستخدام مادة لاصقة استطاع الباحثVarghege  من تحضير مادة مركبة دقيقة من السليكا والمطاط وركز في دراسته على الترابط الكيميائي بين السليكا وجزيئات المطاط

(Bayer AG,1997).

لقد تم في بحثنا الحالي  استخدام مطاط الاكريلونترايل- بيوتدين (النتريل NBR)  وهو مطاط صناعي كثير الاستخدام لما له من الخواص الجيدة, وهو عبارة عن بوليمر مشترك من البولي اكريلونتريل والبيوتدين, والصيغة التركيبية له موضحه  في الشكل (1)( Bayer AG,1997) كما تم استعمال مادة الغبار المتطاير لمرسبة الفرن في معامل الاسمنت كمادة مالئه لغرض تحسين خواص المطاط وهي عبارة عن مادة  ذات حجم حبيبي صغير  رابطة تلصق أجسام مختلفة مع بعضها لتكون منها كتلة واحدة. تتكون من عدة اكاسيد و التي تم الكشف عنها باستعمال تقنيه الفحص بالاشعه السينيه "XRD" كما في الجدول رقم (1) .

الشكل (1 ) يبين تركيب مطاط النتريل[Bayer AG,1997] .

جدول(1) يوضح نسب الأكاسيد التي تتكون منها غبار مرسبه الفرن في معامل الاسمنت.

| Ingredients | Ratio(%) |
| --- | --- |
| SiO2 | 13.40 |
| R2 O3 | 5.44 |
| Al2 O3 | 2.80 |
| Fe2 O3 | 2.64 |
| SO3 | 9.83 |
| CaO | 37.97 |
| L.O.I | 18.50 |
| Total | 85.14 |
| MgO | 1.68 |
| Res | 86.82 |

الجزء العملي

- تم تحضير عجنة مطاطية من مطاط النتريل من خلط المواد المبينة نسبها في الجدول رقم (2) اذ تم وضع كافة المكونات في عصارة مختبرية وهي عبارة عن درافيل يتكون من اسطوانتين وضيفتها عجن الخلطات المطاطية بصورة جيده. تستمر عملية العجن حتى يتم الحصول على عجنة متجانسة القوام .

- تنقل العجنة إلى المكبس الحراري لغرض تصنيع ألواح من العجنة المطاطية لغرض تقطيعها بعد ذلك بواسطة مكابس يدوية على شكل العينات المطلوبة لإجراء الاختبارات أللاحقة وحسب النظام الدولي كما سيذكر في فقرة النتائج علما إن عملية الفلكنة تتم في المكبس الحراري الهيدروليكي.

- في هذه المرحلة يتم اضافة مادة الغبار المتطاير لمرسبة الفرن في معامل الاسمنت إلى العجنة المطاطية السابقة وبنسب محددة (0,15,18,20,23,26,30) لإجراء الاختبارات الفيزيائية والميكانيكية لدراسة تأثير اضافة هذه الماده في خواص مطاط النتريل. مع العلم ان نسبة الكاربون في العجنة المطاطية هي (40pphr).

جدول(2) يوضح النسب المواد الاولية الداخله في تحضير العجنة المطاطية.

| Pphr | Ingredient |
| --- | --- |
| 100 | مطاط NBR |
| 3 | Zno |
| 1 | حامض الستياريك |
| 5 | Oil |
| 3 | TMQ |
| 2 | TMTD |
| 1 | MBTS |
| 1.5 | الكبريت |

النتائج والمناقشة

أجريت عدة اختبارات لتحديد مدى تأثير إضافة نسب مختلفة من مادة الغبار المتطاير لمرسبة الفرن في معامل الاسمنت في خواص العجنة المطاطية ومن هذه الاختبارات :

-1اختبار الخواص الريولوجيه:

اجري هذا الاختبار حسب المواصفة العالمية ASTM D-2084-89 وتم في هذا الاختبار قياس كل من زمن الفلكنة وزمن النضوج ولزوجة الخلطة والعزم من خلال الشكل (2) نلاحظ حصول زيادة في زمن الفلكنه بزيادة النسب الوزنيه للمادة المضافه والسبب في ذلك هو انه يعود إلى تداخل جزيئات مادة الغبار المتطاير بين سلاسل المطاط بحيث يصبح التوصيل الحراري أعلى لانعدام معدل الفراغات الحرة عند إضافة المواد الحشوية أو المالئة.

شكل(2) يوضح تأثيراضافه مادة الغبار المتطاير على زمن الفلكنه.

من خلال الشكل (3) نلاحظ حصول هبوط بشكل عام  في زمن النضوج بزيادة النسب الوزنيه للمادة المضافه وذلك بسبب زيادة المساحه السطحيه الفعاله التي تكون متماسه مع المطاط وبالتالي زياده في الروابط الفيزيائية بين جزيئات الممطاط والمواد المضافه وبالتالي يوؤدي ذلك الى تقليل زمن النضوج  وهو مطابق للمصدر(مهند خشان 2007).

شكل(3) يوضح تأثير اضافه مادة الغبار المتطاير على زمن النضوج.

من خلال الشكل (4) نلاحظ زيادة العزم بزيادة النسب الوزنيه للمواد المضافه والسبب في ذلك هو انه بزيادة النسب الوزنيه للمادة المضافه سوف تزداد لزوجة العجنه المطاطيه وبالتالي سوف تحتاج الى عزم اكبر لغرض تدوير العجنه المطاطية.

شكل(4) يوضح تأثير اضافه مادة الغبار المتطاير على العزم.

من خلال الشكل (5) نلاحظ زياده في لزوجة العجنه المطاطية وذلك بزيادة النسب الوزنيه للمواد المضافه والسبب هو ان مادة الغبار المتطاير تعمل  كمادة مالئة filler مما تعيق من حركة السلاسل والتي تؤدي إلى زيادة التماسك والترابط الفيزيائي مما يؤدي الى زيادة اللزوجة. وهو مطابق للمصدر(محمدالمعموري2005)

شكل(5) يوضح تأثير اضافه مادة الغبار المتطاير في اللزوجه.

2 –قياس الوزن النوعي Specific Gravity :

اجري هذا الاختبار طبقا للمواصفة العالمية    ASTM D-380. نلاحظ من الشكل (6) زيادة الوزن النوعي بشكل لا خطي  مع زيادة نسبة مادة الغبار المتطاير المضافه, يعود ذلك إلى عمل المادة المضافه كمادة مالئة  filler وهذا يؤدي إلى انخفاض معدل الفراغات الحرة بين السلاسل البوليمريه وبالتالي زيادة كثافة المطاط .

شكل (6) يوضح تأثير اضافه مادة الغبار المتطاير في الكثافه او الوزن النوعي.

3 –اختبار الشد Tensile  :

نلاحظ من الشكلين (7)و(8)و الشكل (9) زيادة مقاومة الشد ومعامل المرونة وانخفاض مقدار الاستطالة مع زيادة نسبة مادة الغبار المتطاير لمرسبة الفرن المضاف, يعود ذلك إلى زيادة الترابط الفيزيائي وقوة التماسك للمادة المالئة مع المطاط, اجري هذا الاختبار طبقا المواصفة العالمية   412-88 ASTM D-.

شكل (7) يوضح تأثير اضافه مادة الغبار المتطاير في  قوة الشد.

شكل (8) يوضح تأثير اضافه مادة الغبار المتطاير في  معامل المرونه.

شكل (9) يوضح تأثير مادة الغبار المتطاير في الاستطاله.

3- البلي الاحتكاكي

من خلال الشكل (10) نلاحظ  انخفاضا في البلي الاحتكاكي ومن ثم حصول ثبوت في قيم البلي الاحتكاكي  عما هو الحال في حال عدم استعمال الغبار المتطاير والسبب في ذلك هو انه بزيادة النسب الوزنيه سوف يؤدي ذلك الى زيادة في الترابطات التشابكيه بين السلاسل المطاطيه والمواد المضافه  مما يؤدي الى زيادة القدره على مقاومة ازاله الجزيئات من سطح العجنة المطاطيه عند الاحتكاك مع سطح اخر وبالتالي انخفاض في البلي الاحتكاكي.

شكل (10) يوضح تأثير مادة الغبار المتطاير في البلي الاحتكاكي.

4- الانضغاطية

من خلال الشكل (11) نلاحظ انخفاض في التخلفيه الانظغاطية بزيادة النسب الوزنيه للمادة المضافه والسبب في ذلك هو ان المادة المضافه تمتاز بكونها ذات حجم حبيبي صغير اي مساحه سطحيه اكبر تمكنها من التداخل بصورة كبيرة مع السلاسل البولمريه ومن ثم  حصول ترابط تشابطي قوي يمنع السلاسل البولمرية من الانزلاق فوق بعضها البعض  وبالتالي تنخفض في التخلفيه الانضغاطية.

شكل(11) يوضح تأثير مادة الغبار المتطاير في الانضغاطية.

5–اختبار الصلادة Hardness  :

اجري هذا الاختبار حسب المواصفة العالمية   1415-88 ASTM D-. نلاحظ من الشكل (12) زيادة الصلادة مع زيادة نسبة مادة الغبار المتطاير لمرسبة الفرن المضافه , يعود ذلك إلى ان المادة المضافه تمتاز بكونها ذات حجم حبيبي صغير اي مساحه سطحية اكبر والتي تزيد من كمية الترابطات التشابكيه التي تكونها مع السلاسل المطاطيه وتربطهما معا بقوى تشابكيه ارتباطيه قوية تكون  مسؤوله عن مقاومة القوى المسطله عليها.

شكل(12) يوضح تأثير مادة الغبار المتطاير على الصلاده.

الاستنتاجات

اظهرت النتائج حصول تحسن كبير في الخواص الميكانيكه للعجنة المطاطية بزيادة نسب تحميل المادة المضافه اي الغبار المتطاير لمرسبة الفرن في معامل الاسمنت وكما يلي :

- ازدياد في خواص الشد بزيادة النسب الوزنيه للمادة المضافه .

- زيادة صلادة العجنة المطاطية بزيادة النسب الوزنيه للمادة المضاه .

- انخفاض البلي الاحتكاكي بزيادة النسب الوزنيه للمادة المضاف وهذا ذو اهمية كبيرة في صناعة مانعات التسرب للزيوت لانه يعطي عمر تشغيل اكبر لها .

- بما ان مادة الغبار المتطاير لمرسبة الفرن تعتبر ماده ملوثه وتسبب اضرار بيئيه كبيرة لكونها متطايرة وتحمل بواسطة الهواء الى مسافات بعيده فان تحضير هذه العجنة المطاطية المركبه تعد صديق للبيئه.

المصادر

Jizsef Karger-Kocsis, (2005). "Rubber/ Organophilic Layered Silicates", Kaiserslautern Univ. ,

Pinnavaia T.J., Beall G.W.(ed), (2000). "Polymer-Clay Nanocomposites", Wiley, Chichester,

Sinha Ray S., Okamoto M., (2003). "Progr.Polym. Sci", 28, 1539,

Utracki L.A., (2004). "Clay-Containing Polymer Nanocomposites", Rapra, Shawbury,

Bayer AG“(1997). manual for the Rubber industry” Germany, Technical Service    Department, Rubber,

مهند خشان ظليم , 2007."تصميم وتصنيع عجنات رولات سحب القماش" ,رسالة ماجستير,جامعة بابل, محمد حمزة المعموري ،2005 رسالة دكتوراه ،الجامعة التكنولوجية ،  بعنوان :

"Mechanical & Physical Properties of Rubber Composite For Engine Mounting

Varghese S., Karger-Kocsis J., "(2005). Layered Silicate/ rubber nanocompositesvia Latex Intraction in Polymer Composites", in press, springer,