تحضير وتشخيص ودراسة بوليمر جديد من الكلة الكاتيكول بواسطة الكليسيرول

هيفاء عدنان عبد الأمير        سعدون عبد الله عوده       عباس عبد علي دريع

كليه العلوم – جامعه بابل

aadreab@yahoo.com                  Haifaa_adnan2006@yahoo.com

الخلاصة

تحضـير بوليمر يتوقع بأنه ذو فائدة صناعية كبيره في مجال طلاء السفن والأصباغ من مواد رخيصة ومتوفرة مثل الكليسيرول والكاتيكول وباستخدام عوامــل مساعده رخيصة ليتــكون الناتج ((2-(3,4-dihydroxyphenyl)propane-1,2,3-triol )) وبنسبه عالية حوالي 76% تمت دراسة وتشخيص المركبات الناتجة بواسطة تقنيات CHN ,DSc, DLS ,1H-NMR ,IR.

الكلمات المفتاحية : الكاتيكول, الكليسيرول , الكلة فريدل كرافتس , DLS, DSC

Abstract

Prepare a new polymer may be using in industrial field such as ships painting and dyes Abundant materials such as glycerol, catechol and cheap catalyst was reacted oncpot to gave   (2- (3, 4-dihydroxyphenyl) propane-1,2,3-triol) in high yield 76%

Keywords:Catechol, glycerol, alkylation Friedel-Craft, DLS, DSC

المقدمه :

تفاعلات فريدل كرافتس تؤدي الى تعويض مجموعة الكيل على الحلقة الارومـاتية باستعمال مختلف العوامل المساعدة((Chiu,2004. ان الكلة المركبات الحلقية من التفاعلات المهمة في الكيمياء العضوية لأنها تستعمل على نطاق واسع في تركيب البتروكيمياويات والعطور والأدوية والاصباغ والمواد الكيمياوية والزراعية(S. Narayanan, 2011).بالإضافة الى ان الكلة المركبات الحلقية مع الكحولات تعتمد على عدد مجاميع الهيدروكسيل عند استعمال سليكات الالمنيوم كعامل مساعد (Hamden,1990). استعمل  الكاتيكول في أنتاج المبيدات الحشرية وكذلك في العطور والمستحضرات الصيدلانية (Helmut Fiegel,2002). ويستخدم مظهرا في التصوير الفوتوغرافي وفي الصباغة وصناعه المطـاط والبلاستيك وفــي صناعه الأدوية (Milligae,1998). وكذلك يستعمل في إصباغ الشعر ومضادات الاكسدة (Dellinger,2001) . استطــاع (Abedi ) وجماعته (Ali Abedi,2013) من مفاعله الكاتيكول مع الميثانول بوجود فوسفات اللانثيوم (LaPO4) كعامل مساعد للحصول علــى نواتــج ( 3-methy catechol) , ( 4-methy catechol) وباضافه التيتانيوم حصلنا على نتيجة أفضـل .  حضر (Wenlin Zhang) وجماعته(WenlinZhang,2012) المركب (4-tertbutyl)catechol) من مفاعلـــه الكاتيكول مع مثيل ثلاثي بيوتيل أيثر وبوجود حامض وهو تفاعل الكتروفيلي وان ايون الكاربونيوم المتكون يعتمـــد على حامضية وسط التفاعل وكانت نسبه تحول الكاتيكول % 92,8 وكانت انتقائية الناتج بهذه الظروف (393K),(2h )هي 63,4%. واستخدم(Wen Hua fu ) وجماعته (Wen Hua Fu,2014) سيليكات الألمنيوم كعامل مساعد في تفاعل الكاتيكول مع (رباعي بيوتل الكحول) بنسب موليه 3:1 بوجود N2 عند ˚C500 لمدة ساعة واحدة ويمثل 4- رباعي بيوتل كاتيكول الناتج الأكثر احتمالا والأكثر استقرارا . وهو تفاعل تعويض الكتروفيلي حيث يكون التعويض في الموقع بارا هو المفضل (Jung,1999) .

الجزء العملي:-

تحضير المركب(2-(3,4-dihydroxyphenyl)propane-1,2,3-triol ):- تتضمن هذه المرحلة الكلة الكاتيكول (hala,2011) بواسطه الكليسيرول حيث وضع 1)غم) من العامل المساعد(سيليكات الألمنيوم) في دورق دائري ذي فتحتين مجهز بمكثف مائي ، ثم سخن لمدة 15 دقيقة إلى درجة حرارة 78-79 م˚ ،أضيف إليه ( 6.6 مل ، 1مول) من الكليسرول مع محلول ( 10غم) من الكاتيكول مذابه في (15 مل) ايثانول (1مول) وكانت الإضافة قطرة  من كل مادة بعد كل دقيقة ، ثم صعد المزيج نصف ساعة مع التحريك المستمر بمحرك مغناطيسي في درجة حرارة 78 م˚ ، جفف الناتج بكمية قليلة من كبريتات المغنسيوم اللامائية وازيل المذيب باستعمال المبخر الدوار ورشح بعدها الناتج., وتابعت سير التفاعلات بتقنيه كروموتوغرافيا (T.L.C) ,ودرست بعض خواصها الفيزيائية كما في الجدول(1)

الجدول (1):الصفات الفيزيائية للمركب المحضر ذو الصيغة الجزئية ( C9H12O5) .

| Rf | نسبة المنتوج % | الكثافة | درجة الغليان(م°) | الوزن الجزيئي | الصيغة التركيبية للمركب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rf =0.885 خلات الاثيل : اسيتون 1:1 | 76% | 1.140 | 110-112 | 200 |  |

وشخص المركب الناتج من خلال طيف الأشعة تحت الحمراء (FT-IR) وطيف الرنين النووي المغناطيسي (( 1H-NMR والتحليل الدقيق للعناصر (C.H.N)  .

تحضيرالبوليمر                                                                                                                              dihydroxyphenyl)-2-hydroxypropane-1,3-diyl) 4-dimethyl bis(but-2-enedioate-2-(3,4  في بيكر زجاجي(Pyrex) سعته 100 مل وضع(فوزي,1981) ( 0.1 مول,0.5غم ) من انهدريد الماليك مع (0.1 مول) من المركب (2-(3,4-dihydroxyphenyl)propane-1,2,3-triol  مزج الخليط جيدا بمحرك ميكانيكي ثم سخن بلطف حتى درجة حرارة 150-180 oم  فوق مشبك معدني فتكون منصهر البوليمر، ثم رُفعت درجة الحرارة تدريجياً حتى200 -o 250م لحين تكوّن كتلة منتفخة تعطي فقاعات كبيرة متحولة إلى كتلة كبيرة الحجم ، في هذه المرحلة ترك البيكر ليبرد ثم أخرجت الكتلة من البيكر وبذلك حضر البوليمر. ونقي البوليمر الناتج عن طريق غسله بمحلول بيكاربونات الصوديوم للتخلص من الانهدريدات غير المتفاعلة وغُسل كذلك  بمادة ثنائي أثيل أيثرللتخلص من الترايول غير المتفاعل(doaa,2013) , وقد درست بعض الخواص للبوليمر المحضر منها :-

1-ذوبانيه البوليمر استعملت مذيبات عضويه مختلفة وتبين ان البوليمر لا يذوب في المـاء ولا في العديد من المـذيبات مـثل( ايثانول , ميثانول , داي اثيل ايثر, بتروليوم ايثر, هكسان, كلوروفوم , رابع كلوريد الكاربون, وداي مثل سلفوكسايد) ويذوب فقط في مذيب (تتراهيدرو فيوران) .

2- دراسة سلوك الانتفاخ للبوليمر المحضر في مذيبات مختلفة  ( كلوروفوم, هكسان) حيث وضعت البوليمر في المذيبات اعلاه وتوزن مع الزمن بعد ازاله المذيب . وحسب درجة الانتفاخ للبوليمر(khudheyer,2012) حسب المعادلة التالية

mo= وزن البوليمر عند الزمن صفر

Δm=mt−momo×100

mt= وزن البوليمر عند زمن معين.

3- قياس حجم الجزيئة :تـم قياس حجم البوليمر المحضر بواسطه تقنيه ميكانيكيه تشتت الضوء (Dynamic light Scattering(DLS) وهي تقنيه مهمه تستعمل لمعرفه حجم الجسيمات في العوالق او المحاليل . فتم تحضير المحلول وتعرضه لاشعه الليزر التي تقوم بتفتيت الجسيمات داخل المحلول

4- فحص البوليمر المحضر بواسطه جهاز  DSC)  Differential scanning calorimetry).

النتائج والمناقشة :- حضر المركب 2-(3-4dihydroxyphenyl)propan1,2,3 triol من الكله الكاتيكول     (1مول ) مع الكليسيرول وبوجود السليكات كعامل مساعد وكمــا مبين في المعادلة :-

المخطط (1): معادله تفاعل الكاتيكول مع الكليسيرول

ميكانيكيه التفاعل : تبدا الميكانيكية (revert,2006) التفاعل بتكوين ايون كاربونيوم بسحب ذره الهيدروجين من الكليسيرول من الذره الثانوية لانها اكثر فعاليه ويكون ايون الكاربونيوم الثانوي اكثر استقرارا من الاولي وكما مبين بالمعادلات التاليه في المخطط (2) .

المخطط(2) : ميكانيكيه تفاعل الالكله

شخص المركب المحضر2-(3,4-dihydroxyphenyl)propane-1,2,3-triol  بالطرق الطيفية باستعمال اطياف الأشعة تحت الحمراء وكذلك من خلال طيف الرنين النووي المغناطيسي وبعد التاكد من نقاوة المركب المستعمل باستعمال تقنيه الكوموتوغرافيا وبظهور نقطه واحده على صفيحه الكوموتوغرافيا الطبقه الرقيقة عند Rf=0.885 وباستخدام (خلات الاثيل:: والاسيتون) وبنسبه (1:1) وبعد قياس درجه الغليان للمركب المحضر كانت (110-112) درجه مئوية .

فقد اظهر الطيف الأشعة تحت الحمراء (silverstein,2005)مجموعه من القيم الأساسية للمجاميع فنلاحظ ظهور حزمه امتصاص عند 3281 سم-1 تعود إلى اهتزاز (O-H) ، وحزمــــة امتصاص عند2974 سم-1 تعزى إلى أصرة (C-H) الأروماتية ، وحزمه امتصاص عند2887  سم-1 تعـــزى إلى أصــرة  (C-H)الاليفاتيه ,واظهر الطيف  حزمه امتصاص عند 1600  سم-1 تعود إلى الآصرة المزدوجة (C=C) في الحلقة الأروماتية ، وحزمة امتصاص عند 1033سم-1 تعود إلى آصرة (C-O) الكحولية ، وحزمه امتصاص عند 1273 سم-1  تعود الى الاصرة ( C-C) واضافة إلى ذلك فقد اظهر الطـــــيف حزمة امتصاص عند744 سم-1 التي تمثل مط (C-H) الأروماتيـة خارج المستوى في الموقع (بارا) لأنها تقــع ضمن المدى 700-800سم-1 والجـدول ( 2 )  يبـين طيـف الأشعــة تحــت الحمراء للمركـب المحضــر 2-(3,4-dihydroxyphenyl)propane-1,2,3-triol ، وكانت نتائج تحليل العناصر(C.H.N) مقاربة للنتائج المحسوبة كما مبين في الجدول (5 ) .

الشكل(1):طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب المحضر 2-(3,4-dihydroxyphenyl)propane-1,2,3-triol

وتبين من  دراسة طيف الرنين النووي المغناطيسي(cremonini,2012) ان  قيم ازاحات كيميائيه اساسيه لتردد البروتونات الموجودة فيها حيث تظهر ازاحه ضمن المدى( ppm 6.65) التي تـعود الى تردد بروتونات مجموعه ( Ar-H)وفي المدى (5.20 ppm) يعود الى تردد بروتونات مجموعه Ar(OH) .وضمن المدى4.36 PPm)) تـعود الى بروتونـــــات مجموعه (-CH2) وضمن المدى (3.51,3.53PPm) تعود الى بروتونات مجموعه

al(OH ) وكمـا مبين بالجدول (3) اما الشكل (2 ) يوضح طيف الرنين النووي المغناطسي

الشكل (2 ) :يوضح طيف الرنين النووي المغناطيسي ( 1H-NMR)

| ʋ(C-C) ring cm-1 | ʋCH2 bn cm-1 | ʋ(C-O)alc. cm-1 | ʋ(C=C ) Ar. cm-1 | ʋ(C-H)al. cm-1 | ʋ(C-H)Ar. cm-1 | ʋ(O-H) cm-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 744 | 1273 | 1033 | 1600 | 2887 | 2974 | 3281 |  |

الجدول (2):قيم  امتصاص (I.R) للمركب المحضر

الجدول(3): قيم أمتصاصات (1H- NMR) للمركب المحضر

|  | Chemical Shift Proton (ppm). 3H -OH al; 4H -CH2; 2H -OH Ar; 3H Benz. ring. 3.51,3.53; 4.36; 5.20; 6.65,6.78. |
| --- | --- |

الجدول ( 4) : نتائج التحليل العنصري الدقيقC.H.N.  للمركب المحضر

| comp. | C% |  | H% |  | N% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cal. | Fou. | Cal. | Fou. | Cal. | Fou. |
|  | 54 | 53.55 | 6 | 5.96 | ---- | ----- |

تحضير البوليمر: يحضـر البوليمر من خلال مفاعلة (امول) من المركــب المحضر في الخطوة الاولى                         2-(3,4-dihydroxyphenyl)propane-1,2,3-triol)) مع (1مول) من انهدريد المالك بصهرهما مباشره من دون استعمال مذيبات عضويه والعوامل المساعدة للحصول على مركب بولي استر وكما مبين في المخطط (3) :-

المخطط (3): معادله تحضير البوليمر

حيث شخص البوليمر بالطرق الطيفية باستعمال أطياف الاشعة تحت الحمراء انه اظهر الطيف مجموعه من القيم الأساسية للمجاميع فنلاحظ ظهور حزمه امتصاص عند 3147 سم-1 تعود إلى اهتزاز (O-H) ، وحزمة امتصاص عند3030 سم-1 تعزى إلى أصرة (C-H) الأروماتية ، وحزمـه امتصاص عند2991 سم-1 تعـزى إلى أصـرة (C-H) الاليفاتيه ,واظهر الطيف  حزمه امتصاص عند 1620  سم-1 تعود إلى الآصرة المزدوجة  (C=C) في الحلقة الأروماتية ، وحزمة أمتصاص عند  1100 سم-1 تعود إلى آصرة  (C-O) الكحولية ، وحزمه امتصاص عند 1272 سم-1  تعود الى الاصرة ( C-C) , والجدول(6 ) يبين طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب ، والشكل (4) يوضح طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب.

الشكل(4):طيف الأشعة تحت الحمراء للمركب المحضر

\

الجدول (6 ) : قيم  أمتصاص (I.R) للمركب المحضر

| ʋ(C-C) ring cm-1 | ʋCH2 bn cm-1 | ʋ(C-O)alc. cm-1 | ʋ(C= C)al cm-1 | ʋ(C=C)Ar cm-1 | ʋ(C-H)al. cm-1 | ʋ(C-H)Ar. cm-1 | ʋ(O-H) cm-1 | Poly |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 771 | 1010 | 1153 | 1492 | 1645 | 2956 | 3100 | 3261 |  |

سلوك الانتفاخ : اجريت تــجربه الانتفاخ للبوليمر المحضر باستعمال (كلوروفوم, هكسان) كمذيب وذلك بأخذ

( 0.031 ,0.026g) على التوالي من البوليمر واضافه المذيب اليه ثم بعد (24ساعه ) رشح البوليمر واخذ وزنه ثم تكرار العمليه كل (24 ساعه) وأخذت النسبه المئويه للانتفاخ في كل مرة ووجد ان نسبه انتفاخ البوليمر في المذيب رابع كلوريد الكاربون اعلى من نسبه الانتفاخ في  البتروليوم ايثر .

| النسبة المئوية للانتفاخ بعد 72ساعه | النسبة المئوية للانتفاخ بعد 48 ساعه | النسبة المئوية للانتفاخ بعد 24 ساعه | وزن البوليمر قبل الانتفاخ | المذيب |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.58 | 0.548 | 0.48 | 0.031 | hexane |
| 0.65 | 1.46 | 0.846 | 0.026 | Chloroform |

الجدول (7): قيم بأوزان البوليمر قبل وبعد الانتفاخ

قياس حجم الجزيئة( Particle Size) تم قياس حجم الجزيئه في جهاز ABT-9000 NANO Laser Particle Size  Analyzer حيث ان التحليل الحجمي بواسطه DLS يوضح الحركه البراونيه للجسيمات والمستحلبات والجزيئات العالقه نتيجه قصف جزيئات المذيب(Basavarj,2012).حيث تكون الجزئيات مضاءه بواسطه الليزر.شده تشتت الضوء المتناثر تعتمد على حجم الجسيم. حيث تكون الجسيمات الاصغر هي الاسرع حركه وتكون الشده  كبيرة والعكس الجسيمات الكبيره تكون بطيئه الحركه وذا شده صغيره .

الشكل(5)

الشكل (5): الرسم البياني لتوزيع حجم الجسيمات في البوليمر

في الشكل (5) يـــبين نمط (DLS) للجسيمات النانويه المخلقه بعد فصلهم من خليط التفاعل بواسطه جهاز فصل ليزري وهذا يظهر بوضوح في المحلول الغروي للجسيمات.وان نسبه الجسيم حوالي (80.23%) تكون ضمن (88.9-99.7) نانومتر . وتتاثر حجم وشكل الجسيمات النانويه بعده عوامل منها pH , اختزال التركيز, الزمـن , درجه الحرارة وكذلك طرق التحضير (Umoren,2014).

- فحص DSC)  Differential scanning calorimetry)  للبوليمر :عندمـــــا نسخن البوليمر في بادئ الامر يزداد التدفق الحراري وتزداد السعه الحراريه للبوليمر ويمر بطور التحول الزجاجي (110=Tg) وبعد التسخين فوق درجة (Tg) تدخل الجزيئه في بنيه التبلور (crystal) ودرجه الحراره تسمى(Tc) درجه حرارة تبلور البوليمر وبعد الاستمرار بالتسخين نصل الى التحول الحراري يسمى الانصهار ودرجه انصهار البوليمر (176.94 م˚ ) وبزمن (4.25) دقيقه. الشكل (6) التحلل الحراري للبوليمر

الاستنتاجات :

تم تحضير مركب اروماتي متعدد الهيدروكسيل بنسبه ناتج عالية ومن خلاله تم تحضير بوليمر جديد بطريقه اقتصادية خالية من المذيب والعامل المساعد. تمت دراسة الخواص الكيميائية والفيزيائية للبوليمر المحضر مثل الذوبانية والانتفاخ والتي تجعله ذو اهمية صناعية .

المصادر

Ali Abedi Jafari,  Abbasali Khodadadi and Yadollah Mortazavi,2013.J.,Mole.,cata A. 372.P(79-83).

B. Revert and  J. Yuan ,2006, Indian. J. of Chem. Tech. , 13 , 334.

Basavarj U ,Praveenkumar N , Sabiha T S , Rupali Sh , Samprita B . .Inte., 2012 J., Pha., Bio., Sci., 2:10-14.

Dellinger. B.Pryor, WA,Cueto,R.Squadrito .Gl.Hegde ,V.Deutsch ,WA ,2001. Envi, Toxi, chem.,14.P(1371-1377).

Doaa.Muayad.Abd Albussan.2013 ,M.Sc.,thesis,Babylon university.

Helmut Fiegel, Heinz-Werner Voges, Toshikazu Hamamoto, Sumio Umemura, Tadao Iwata, Hisaya Miki, Yasuhiro Fujita, Hans-Josef Buysch, Dorothea Garbe, Wilfried Paulus. 2002,Ullmann's Ency.,Ind Chem.,.

Hala Shkyer Lihames,2011.M.Sc.,thesis,Babylon university.

J. J. Chiu, D. J. Pine, S. T. Bishop, and B. F. Chmelk ,2004. J.,Cata  , 221 ,400.

Jung.Whan.Yoo,Chul Wee Lee,Sang-Eon Park and Jaejung, Ko, 1999, Appl.Catal,A.187 P(225-232).

Khudheyer.Jawad.Kadem.2012,Ph.D.,thesis,Babylon university.

M.A.Cremonini and G.Bonaga,2012."Organic and biomolecular Chemistry- Organic spectroscopy ",Encyclopedia of life support system , 2.

Milligae ,P,W and Haggblom.M.M,Env.,1998.Tox.,chem.,17,P(1466-1461).

R.A. Hamden  and M. T. Auwip ,1990, Organic Chemistry, 1st.ed., Mosul,p.107(Arabic edition).

R.M.Silverstein,F.X.Webster and D.J.Kiemle," 2005 Spectrometric identification of organic compound",A JOHN WILEY&SONS,INC.,Seventh Edition,.

S. Narayanan, K.V.V.S.R.Murthy,2001. Appl.Catal.,A.213, 273.

Wenlin Zhang ,Ruyi Sun,Wei Du,Nan Meng, Yongjun Shao and Chunli.2012. Li,Ene.,Proc.,16 P(1090-1094).

- Wen Hua Fu.,Sai Jin Wu,Yi Meng Weng,and Ming Yuan Hu,2014, J. Mater. Chem. A,P (14908-14917)

ص347. ، الطبعة الأولى ، جامعة الموصل " الكيمياء العضوية العملي ".  1981 فــــــــــــــــــوزي. مروان.

Umoren S A , Obot I B , Gasem Z M, 2014. J Mater Envirom Sci 5 (3) 907-914.