دراسة الخواص البصرية الخطية وغير الخطية لمتراكب بولي فاينيل كلورايد - بنتونايت باستخدام تقانة المسح على المحور الثالث

وسن كامل حسن

جامعة كربلاء / كلية العلوم / قسم الفيزياء

Wasan-kamil@yahoo.com

الخلاصة :

تم في هذا البحث تحديد الخواص الطيفية والخواص البصرية اللاخطية لمتراكب بولي فاينيل كلورايد – بنتونايت. درست الخواص الطيفية بتسجيل اطياف الانبعاث وحساب الثوابت البصرية المتمثلة بمعامل الامتصاص الخطي (αº) ومعامل الخمود (k) ومعامل الانعكاس الخطي (R) ومعامل الانكسار الخطي(n) .اما الخواص البصرية اللاخطية فتم قياسها بواسطة تقانة المسح على المحور الثالث  (Z – scan) باستخدام لليزر هيليوم – نيون عند الطول الموجي (632 nm). وقد وجد ان معامل الانكسار اللاخطي ومعامل الامتصاص اللاخطي يساوي( 1.9*10-7) سنتمتر مربع / ملي واط و (0.1193)  سنتمتر / ملي واط على التوالي. هذه النتائج اظهرت ان العينة ذات الخواص البصرية الخطية وغير الخطية يمكن استخدامها في التطبيقات مجال الالكتروبصريات.

الكلمات المفتاحية : بولي فاينل كلورايد بنتونايت

Abstract :

The spectral characteristics  and nonlinear optical properties of composite poly vinyl cloride – b  entonite have been determined. The spectral characteristics are studied by record fluorescence spectra and calculations were carried out to determine the linear optical constants such as absorption coefficient (αº) , extinct coefficient (k) , linear reflect coefficient (R) and linear refractive index (n) . The non linear optical properties were measured by Z- scan technique using He-Ne laser with (632.8 nm) wave length . The non linear refractive index and absorbtion coefficient are found in order of (1.9*10-7 cm2 /mWatt),( 0.1193cm /mWatt) respectively . These results show that the sample can be applied in non linear optics

Key words:  poly vinyl cloride  bentonite

المقدمة :

اكتشفت تقنية المسح على المحور الثالث Z- scan من قبل العالمان 1990),Sheik, Bahae) حيث انها وسيلة وتقنية في وصف الانكسار والامتصاص غير الخطي على حد سواء وهي وسيلة بسيطة نسبيا لانها تعتمد على قياس واحد لتشويه الشعاع والتي تستفيد من التبئير الذاتي على مستويات الكثافة العالية.

هناك اهتمام كبير في ايجاد الخواص البصرية الخطية وغير الخطية للمواد. هذا الاهتمام قاد الى البحث عن تقنية او نظام يمكن من خلاله دراسة الخواص البصرية حيث تعتبر البصريات الخطية مفيدة اذ بواسطتها يمكن تسخير خصائص شعاع الليزر وتحويل الاشعة المستمرة الخارجة من الليزر الى سلسلة من النبضات.

ان الاستجابة البصرية اللاخطية تحدث عندما يتم تشعيع بعض المواد عن طريق مجال كهرومغناطيسي مكثف وفي مجال البصريات الخطية يعطي الاستقطاب الناجم عن العيانية (macroscopic) ومنتصف الشعاع بواسطة الاشعاع الكهرومغناطيسي  1983),Muncheryan).

تختلف المادة الخطية عن اللاخطية حيث ان الخطية تحول الاشعة المستمرة الخلرجة من الليزر الى سلسلة من النبضات اما غيرالخطية بانها المواد التي تكون الكتروناتها مرتبطة بنوابض قصيرة فاذا ما مر الضوء من خلالها وكان ذا شدة كافية بحيث يمكن للمجال الكهربائي سحب الالكترونات بعيدا بحيث تصل الى نهاية النابض, وبذلك تكون علاقة الطاقة المخزونة غير خطية مع المسار التي سحب النابض اليها , وبذلك تسحب الالكترونات الى الخلف قليلا وبسرعة , ولا تعود الى امكنتها الطبيعية, وبذلك تتذبذب بترددات غير تردد الضوء الساقط عليها, وعندها تشع هذه الالكترونات الضوء بهذا التردد المختلف عن تردد الضوء الساقط عليها, ويتم حساب الطول الموجي للضوء الجديد بدقة باستخدام مبدأ حفظ الطاقة, اذا يجب ان تكون طاقة الفوتونات الخارجة مساوية لطاقة الفوتونات الداخلة  1983),Muncheryan).

الجزء النظري :

تظهر اهمية الخصائص البصرية عند تفاعل الضوء مع المادة من خلال ظاهرة تسمى بالامتصاص والتي يعبر عنها بمعامل الامتصاص α, اما معامل الانكسار فيحدث عندما يتم تشعيع المواد حيث ان الطاقة الممتصة من الفوتونات تتيح الانتقال من الحالة المتهيجة الى الحالة الارضية وهذا يؤدي الى مانسميه الامتصاص الخطي, قد يحدث زيادة في التهيج وهذا يعود الى شدة الفوتونات الواردة وهذا مايسمى بالامتصاص اللاخطي   2007),Mao).

ان طريقة Z-scan يمنها قياس كل من الامتصاص الخطي والانكسار الخطي بسرعة في المواد الصلبة والسوائل والمحاليل السائلة.

تتميز تقنية المسح بسهولة ودق تحديد المعاملات البصرية الخطية مع تغير درجة الحرارة  وهناك طريقتان Z- scan وهي نظام الفتحة المغلقة ونظام الفتحة المفتوحة Altaify, 2007)).

- الفتحة المغلقة في نظام Z- scan

وتعتمد على قياس التغير في كثافة الشعاع وتركيزه بواسطة العدسة L كما في الشكل (1), ان الكاشف الضوئي يجمع الضوء الذي يمر خلال الفتحة ويركزها محوريا على المجال البعيد, ان التغير في شدة احد المحاور يتسبب (تبئير وعدم تبئير) self focusing or self defocusing من قبل العينة لانه ينتقل عن طريق خصر شعاع كاوسي TEMoo والشعاع يكون اكبر كثافة في المركز لذلك سيولد تغيرا في مؤشر الانكسار وتشكل العدسة في العينات .

شكل (1) الفتحة المغلقة في طريقة المسح الثلاثي

- الفتحة المفتوحة لنظام Z- scan

وهي تقيس التغير في شدة الاشعاع وتبئيرها في العدسة L كما في الشكل (2), ففي المجال البعيد فان الكاشف PD الذي يجمع الحزمة باكملها ويسبب هذا التغير في الشدة من امتصاص الفوتون في العينة S لانه ينتقل عن طريق خصر الحزمة في المستوى البؤري حيث الشدة تكون اعظم مايمكن ويلاحظ اكبر امتصاص لاخطي في ذيول Z- scan لشدة الحزمة الضعيفة جدا لحصول تاثيرات لاخطية .

الشكل(2) الفتحة المفتوحة في طريقة المسح الثلاثي

ومن الواضح وحتى مع الامتصاص اللاخطي Z- scan عندما تكون العينة رقيقة فان تاثيرات Z-scan مع عدم وجود فتحة لن يكون متماثل فيما يتعلق بالتبئير (Z=0) حيث تكون النفاذية عند الحد الادنى, مثال على ذلك عند امتصاص فوتونين ( في النفاذية القصوى ) وهو الامتصاص المشبع يمكن حساب معاملات امتصاص لاخطية بسهولة من منحنيات النفاذية Mahdi, 2010)) .

الجزء العملي :- المواد المستخدمة في هذه الدراسه قسمت الى:

- المادة الأساس: بولي كلوريد الفاينيل (Poly Vinyl Chloride ) :-

| درجة الانتقال الزجاجي Tg (oC) | 80 |
| --- | --- |
| درجةالانصهار البلوري Tm | 174 |
| ظل زاوية الفقدان عند تردد 106 HZ | 0.081 (25oC) |
| معامل مرونة الشد x109 N/m2 | 3.00 |
| الكثافة gm/cm3 | 1.4 |
| معامل الانكسار عند الطول الموجي (600nm) | 1.54 (25oC) |
| ثابت العزل الكهربائي | 3.4 ( 25oC) |

- وتختصر تسميته عادة بـ(PVC) ويحضر بوساطة اعادة تفاعل غاز الاستيلين مع حامض الهيدروكلوريك بوجود عامل محفز مناسب. لقد حصل نمو سريع في استهلاك PVC في العديد من الاستعمالإت فقد دخل كمادة مهمة في كثير من الصناعات منها مادة عازلة للاسلاك الكهربائية، وكأغطية للارضيات، وفي صناعة القناني، وصناعة السيارات، واستخدم بشكل واسع جدا في صناعة الانابيب الصلدة، لقد اخذ PVC ينافس المطاط في العديد من الاستعمالإت لما له من صفات ممتازة من حيث عزله الكهربائي العالي ومقاومته الشديدة للقشط وامتصاصه الواطئ للرطوبة ومرونته الجيدة. والجدول (1) يوضح الخصائص النموذجية للبولي فاينيل كلورايد المستخدم Kotek, 2005)).

2) المادة المالئة

اختيرت مواد محلية عراقية (بنتونايت الصفرة) كمادة مالئة لتشكيل المتراكب والجدول(2) يوضح التحليل الكيميائي لهذه المادة(Deya , 2000):-

جدول (2) التركيب الكيميائي لخام البنتونايت العراقي

| 0.6 | K2O | 56.77 | SiO2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.65 | P2O5 | 15.67 | Al2O3 |
| 0.59 | SO3 | 5.12 | Fe2O3 |
| 0.57 | CL | 4.48 | CaO |
| 0.49 | L.O.I | 3.42 | MgO |
| 0.56 | C | 1.11 | Na2O |

3) المادة الرابطة  l

هي مادة بولي فاينيل الكحول ((P.V.A وهي من البوليمرات الخطية غير المشحونة الذائبة في الماء وتكون معقدات مع المعادن الطينية لامتلاكها عدد هائل من المجاميع القطبية (المجاميع الفعالة) على امتداد سلسلتها التي تدخل في التفاعل مع سطح المعدن الطيني لتكوين طين معدل (modified clay) بعملية امتزاز المواد الطينية(Brydson, 1975).

تحضير العينات :

- تحضير المادة المالئة (البنتونايت) الممتز على سطحها مادة PVA

- تم اختيار خام البنتونايت بالاعتماد على خواصه العامة وخلوه من الشوائب ومن ثم غسل بالماء المقطر واجريت عملية تجفيف وطحن ونخل بمدى حجم حبيبي (D > 75 µm) بعدها تم تحميصه في فرن كهربائي لمدة ساعتين.

- حضر محلول PVA باضافة (1 wt %) نسبة وزنية الى الماء المقطر (100 ml) باستخدام خلاط مغناطيسي بسرعة (350 rpm) وبدرجة حرارة (60 ºC) لمدة (15 min).

- يضاف البنتونايت المحمص بشكل تدريجي في محلول PVA مع استمرار المزج والتسخين لحين الحصول على محلول متجانس رقيق القوام ذي لزوجة عالية ثم جفف وطحن ونخل بمقاس حبيبي

(D > 75 µm).

- تحضير عينات المادة المتراكبة

- العينات الناتجة من المرحلة السابقة تضاف الى مادة البولي فاينيل كلورايد بعدها تصب باطباق زجاجية وبصورة متجانسة لضمان مرور اشعة الليزر خلالها لقياس النفاذية وتركت في حاوية تفريغ لحين الجفاف .

- قطعت النماذج المعدة للدراسة بطول (10cm) وسمك (1.52 mm) .

الاجهزة وطريقة العمل :   استخدم جهاز المطياف (Spectrophotometer) لدراسة طيف النفاذية للمواد كدالة للطول الموجي وهو جهاز مطيافية الاشعة فوق البنفسجية والمرئية ويتكون الجهاز من مصباح له طيف انبعاث واسع احادي اللون وكاشف ضوئي ويبلغ مدى القياس لهذا الجهاز

(190-1900 nm) (Badran, 2011).

ومن خلال رسم العلاقة بين الطول الموجي والنفاذية وكما في الشكل (3) استطعنا حساب الخواص البصرية الخطية (معامل الامتصاص الخطي (αº) ومعامل الخمود (k) ومعامل الانعكاس الخطي (R) ومعامل الانكسار الخطي(n)) للمتراكب.

تم اجراء وتطبيق تقنية المسح على المحور الثالث في اثنين من التقنيات الفتحة المفتوحة (open aperture) والفتحة المغلقة (close aperture) حيث تم في البداية وضع الكاشف امام الليزر وذلك لمطابقة موقع الليزر للعينة وانطباقه عليها.

- تقنية الفتحة المفتوحة Open –aperture

تم في هذه التقنية قياس معامل الامتصاص اللاخطي لمتراكب بولي فاينيل كلورايد – بنتونايت حيث تم وضع العينة وتثبيتها بواسطة حامل امام ليزر الهليوم-نيون الذي يمر من خلال الصفيحة الزجاجية ومن ثم تم وضع حامل الفتحة المفتوحة التي يتم من خلالها مرور اشعة الليزر بعد ارتطامها بمادة العينة ليتم قياس شدة الاشعة النافذة من خلال جهاز قياس الشدة الذي يتم وضعه امام اشعة الليزر (Manshad, 2012).

- تقنية الفتحة المغلقة Closed – aperture

تم في هذه التقنية قياس معامل الانكسار اللاخطي لمتراكب بولي فاينيل كلورايد – بنتونايت حيث تم وضع العينة وتثبيتها بواسطة حامل امام ليزر الهليوم-نيون الذي يمر من خلال الصفيحة الزجاجية ومن ثم تم تضييق الفتحة بصورة جيدة لتصبح مغلقة والذي يتم من خلال جهاز قياس الشدة الذي يتم وضعه امام اشعة الليزر. تم قياس الخصائص البصرية اللاخطية على اساس العمل التجريبي باستخدام تقنية المسح على المحور الثالث Z–scan حيث تم قياس معامل الامتصاص اللاخطي من تقنية الفتحة المفتوحة (open) ومعامل الانكسار اللاخطي من تقنية الفتحة المغلقة (close) (Manshad, 2012).

النتائج والمناقشة :1) حساب الثوابت البصرية الخطية

لقد استعمل طيف النفاذية كدالة للطول الموجي كما مبين بالشكل (3) للمدى (100-1100 nm) لحساب معامل الامتصاص الخطي (ºα) ومعامل الخمود (k) ومعامل الانعكاس الخطي (R) ومعامل الانكسار الخطي (n) (Hassan, 2007).

شكل (3) طيف النفاذية كدالة للطول الموجي

الجدول (3) يمثل المتغيرات البصرية وحساب معامل الامتصاص الخطي

| الطول الموجي λ (nm) | النفاذية T | سمك النموذج d (mm) | معامل الامتصاص الخطي αº (mm)-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 632.8 | 0.047 | 1.52 | 2.008 |

- معامل الامتصاص الخطي (αº)

يعد معامل الامتصاص من الثوابت البصرية المهمة حيث تم حسابه وفقا للعلاقة التالية:-

αº  =( 1 / d ) * ln 1 / T  --------------  (1)

حيث d سمك النموذج وT  النفاذية.

- معامل الخمود (الاندثار)

تم حساب معامل الخمود باستخدام العلاقة التالية:

k = λ αº / 4π  -------------------  (2)

حيث k : معامل الخمود و λ  : الطول الموجي المستخدم و ºα  : معامل الامتصاص الخطي.

كانت قيمة k ( 10.116 *10-5 ).

ج) معامل الانعكاس الخطي (R)

تم حسابه باستخدام العلاقة التالية:

R=1+1−exp−αd+exp⁡αd1+exp⁡−αd----------  (3)

حيث R معامل الانعكاس وكانت قيمته ( 5.4 ).

د) معامل الانكسار الخطي (n)

تم حسابه باستخدام العلاقة التالية:

n=−R+1+−3R2+10R−32R−1----------  (4)

حيث n معامل الانكسار الخطي وكانت قيمته ( - 0.727 ) والاشارة السالبة تدل على نقصان الانكسار للمادة المتراكبة .

- حساب الثوابت البصرية غير الخطية:

تم قياس الخصائص البصرية اللاخطية على اساس العمل التجريبي باستخدام تقنية المسح على المحور الثالث Z– scan حيث تم قياس معامل الامتصاص اللاخطي ومعامل الانكسار اللاخطي للطول الموجي (632.8 nm) حيث تم القياس على اساس اثنين من التقنيات تقنية ذو الفتحة المغلقة (close) وتم خلالها قياس معامل الانكسار اللاخطي و تقنية الفتحة المفتوحة (open) وتم خلالها قياس معامل الامتصاص اللاخطي (Winter, 1992).

معامل الانكسار اللاخطي:

طبقت تقنية الفتحة المغلقة ضمن الطول الموجي (632.8 nm) لقياس معامل الانكسار اللاخطي طبقا للمعادلة

n2 = Δ φ / K I Leff -------  (5)

حيث n2: معامل الانكسار اللاخطي,  I: شدة اشعة الليزر , Leff : الطول الفعال للعينة

Δ φ  : زاوية الطور اللاخطية التي تعطى بالقانون:

Δ T P-V = 0.406 [ Δ φ ] ------------  (6)

حيث تمثل  Δ T P-V  الفرق بين القمة والقعر في الفتحة المغلقة.

ويمثل K في المعادلة (5) العدد الموجي بالعلاقة :

K = 2 π / λ  -----------------  (7)

وتمثل Leff بالعلاقة:

Leff = 1 – exp (αº l) / αº  -------------  (8)

ويوضح الجدول ادناه المتغيرات في تقنية الفتحة المغلقة وقياس معامل الانكسار اللاخطي:

الجدول (4) المتغيرات في تقنية الفتحة المغلقة

| λ ( nm ) | K(cm-1) | I(mW/cm2) | Δ φ (rad) | Δ T P-V | l (mm) | αº | (cm) Leff | n2(cm2/mW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 632.8 | 9.9 * 104 | 100 | 0.9 | 0.37 | 1.52 | 2.008 | 0.474 | 1.9 * 10-7 |

الشكل (4) يوضح تقية Z- scan  في حالة الفتحة المغلقة

نلاحظ من خلال الشكل (4) ان منحني النفاذية يزداد وتبدا قيمته بالصعود تدريجيا حيث تكون له اعلى قيمة عند النقطهZ= 2.3 واوطا قيمة (القعر) عند النقطة Z = 1.93 ونلاحظ ان مرور الحزمة سوف يقل خلال

العدسة مما يدل على ان العدسة عند Z = 0 تعمل كعدسة مقعرة, من ذلك يتبين ان منحنيات النفاذية شهدت ارتفاع بعد ذلك انخفاض ومنه تم استخراج معامل الانكسار اللاخطي من معادلة (5), ان هذا التصرف يمكن ان يفسر على ان العينة تاثرت بالعدسات المتبؤرة ( العدسات الحرارية ) حيث ان النفاذية تزداد من محور

(-z) الى محور (+z) أي ان عرض الحزمة عند الفتحة يصبح اقل وتزداد النفاذية, ومن ثم فان الاشعة اجتازت العينة خلال الوسط باتجاه الفتحة حيث ازداد تقارب الحزمة وقلت النفاذية, هذا التاثير يمكن ان ينتج من التمدد الحراري للجزيئات داخل المتراكبBoyd, 2003 , Sendhil, 2006)).

معامل الامتصاص اللاخطي:   من اجل قياس معامل الامتصاص اللاخطي تم استخدام تقنية Z- scan للفتحة المفتوحة (open) للطول الموجي (632.8 nm) من المعادلة التالية:

B=22ΔTILeff-----------------  (9)

حيث B: معامل الامتصاص اللاخطي.

I: شدة اشعة الليزر.

Leff: الطول الفعال للعينة.

ΔT: تمثل القيمة في اعلى نقطة في رسم المنحني لتقنية الفتحة المفتوحة.

ويبين الجدول المتغيرات لقياس معامل الامتصاص اللاخطي

الجدول (5) المتغيرات في تقنية الفتحة المفتوحة

| λ ( nm ) | Leff (cm) | I(mW/cm2) | ΔT | B (cm / mW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 632.8 | 0.474 | 100 | 2 | 0.1193 |

الشكل (5) يوضح تقية Z- scan  في حالة الفتحة المفتوحة

يتبين من الشكل (5) ان منحني النفاذية عند الموضع Z = 0 تكون اقل مايمكن ويعمل النموذج كعدسة مفرقة  اما في حالة تقريب وتبعيد النموذج عن مصدر الليزر يعمل النموذج الذي يتخذ الشكل الكاوسي كعدسة لامة, أي ان منحنيات النفاذية تبدا بالنقصان حتى تصل اقل مايمكن عند Z=0 ( نقطة التبؤر), بعد ذلك تبدأ النفاذية بالزيادة باتجاه محور (+Z) بشكل خطي عند المسافة الأبعد عن موقع العينة, هذا التباين يتوضح من الامتصاص المشبع للعينة عند انتقال حزمة الليزر خلال الوسط والذي يمكن من خلاله استخراج معامل الامتصاص اللاخطي من معادلة (9), اما عند مستوى التبؤر (Z=0) فان شدة النفاذية اقل مايمكن وهذا يصف اقل امتصاص غير خطي, وعند المدى البعيد للحزمة الكاوسية عند Z >> Zº فان الشدة تصبح عالية جدا (Alves, 2008).

الاستنتاجات :

- اظهرت الفحوصلت البصرية ان امتصاص المتراكب بولي فاينيل كلورايد – بنتونايت يكون ضمن المنطقة فوق البنفسجية (UV) ولهذا تم الفحص بجهاز (UV – VIS).

- من خلال النتائج التي حصلنا عليها بين النفاذية والمسافة يمكن معرفة نوع العدسة ( مقعرة او محدبة ) الموضح بالرسم لبياني بالشكل (4,5).

- يتبين من النتائج ان النفاذية تقل بزيادة الطول الموجي.

- قيمة معامل الامتصاص الخطي (2.008 mm-1 ) وقيمة معامل الخمود (10.116 *10-5) ومعامل الانعكاس (5.4) ومعامل الانكسار الخطي (-0.727) لمتراكب بولي فاينيل كلورايد – بنتونايت.

- قيمة معامل الانكسار اللاخطي(n2),ومعامل الامتصاص اللاخطي (B)(1.9 * 10-7 cm2 / mW) و (0.1193 cm / mW) على التوالي عند الطول الموجي (632.8 nm).

- العينة ذات الخواص البصرية الخطية وغير الخطية تنتخب للعديد من التطبيقات كالمحدد البصري والازدواج البصري وفي الاتصالات البصرية فائقة السرعة.

المصادر :

Deya , B. M. M. S. Medhet,''Study of environment of effects on the mechanical and thermal properties of composite material'' , Fourth international conference on physical of condensed matter ,University of Jordan (2000).

Winter C.S., R.J.Manning , S.N.Oliver and C.A.S.Hill , "Optics Communications" , 90, pp. 139-143, (1992) .

Altaify, D.O. Z.F.Mahdi, " Non linear optical properties of cds thin film nanaparticals using Z- scan Technique", Iraq J.Laser, part A, 6, pp. 9-14, (2007) .

Mao, G.  Y. Wu, K. D. Singer," Third harmonic generation in selffocused filaments in liquids", Optical Society of America, (2007).

Muncheryan , H.M. " Principles & Practices of Laser Technology ", Books Inc, USA, (1983).

Badran, H.A. A.Y.Al Ahmed, "Study of the linear and non linear optical properties of neutral red doped polyvinyl pyrrolidone film", J. of Basrah Research, 37, 2, pp. 57-63 , (2011).

Brydson, J. A.  ''Plastic Engineering'', John Wiely & Sons, New York, (1975).

Kotek,I. J.Klenar," Preparation and Application in polymer-clay nano composites ", 46 , 4876-4881, (2005) .

Sendhil, K. C. Vijayan, and M. P. Kothiyal," Low-threshold opticalpower limiting of cw laser illumination based on nonlinear refraction inzinc tetraphenyl porphyrin", Optica and Laser Technology, Vol. 38, 512-516, (2006).

Sheik, M.Bahae, A.A. Said , F.W.Van," IEEE J.of Quantum Electronic", 26, 4, 760-796, (1990).

Hassan, Q.M.A. "Third order non linearties and optical limiting properties of rose Bengal at 532 nm wave length"  , J. of Basrah Research Science, 33, 2, pp. 76-82, (2007) .

Manshad, R.KH. Q.M.A.Hassan, "Nonlinear characterization of orcein solution and dye doped polymer film for application in optical limiting" , J. of Basrah Research Science, 38, 4, pp. 125-133, (2012).

Boyd, R.W. '' Nonlinear Optics'', Academic press, London, (2003).

Alves, S.  Andrea M. Monteiro, Magnus A. Gidlund, AntonioM and Figueiredo Neto, "Thermal-lens effect of native and oxidizedlipoprotein solutions investigated by the Z - Scan technique",International Journal Atheroscler, Vol. 3, No.1, 33-38, (2008).

Mahdi , "Improvement of nonlinear optical properties for mixture Laser dyes doped PMMA", Iraq J.Laser, part A, 9, 2, pp. 9-14, (2010).