دراسة تأثير الزاوية بين الكاشف والمصدر المشع على طيف الطاقة باستخدام الكاشف ألوميضيTl))NaI

خالد حسين هاتف العطية          يوسف حبيب كاظم السلطاني

قسم الفيزياء – كلية العلوم/جامعة بابل

Kalid.hsen@yahoo.com       yusufsultany@gmail.com

الخلاصة :

تم في هذا البحث دراسة تأثير الزاوية  بين الكاشف والمصدر المشع على طيف الطاقة باستخدام منظومة   العد والتحليل الالكترونية باستخدام بلورة الكاشف ألوميضيNaI(Tl) بحجم(2*2).   وبزوايا(˚0˚,20˚,40˚,70˚,90) وكانت المسافة بين المصدر المشع والكاشف 30cm  ، استخدم المصدران المشعان Na-22 وCs-137    في هذه الدراسة .

وجد من الدراسة الحالية إن المساحة الكلية للطيف (total area) والمساحة تحت القمة الضوئية والتي تمثل الامتصاص الكامل لطاقة فوتون أشعة كاما داخل بلورة الكاشف، والتفاعل الذي ينتج عنه تلك القمة هو التفاعل الكهروضوئي وتعد الجزء الأهم من مناطق الطيف حيث تتحدد معظم الحسابات بتحديد موقعها أو عرض منتصفها, لأن يتغير(يزداد) موقعها وعرض منتصفها اعتمادا على طاقة الفوتون المتفاعل مع مادة الكاشف(تناسب طردي) أو بتغير(بزيادة) الفولتية العالية أو التضخيم أو عدد قنوات المحلل وبالتالي تعتبر الأساس في تحديد قابلية تحليل الطاقة للكاشف في  طيف الطاقة لأشعة كاما وجد انهما تقلان عند تغيير الزاوية بين المصدر المشع والكاشف ،فعندما تزداد الزاوية بين المصدر المشع والكاشف يقل عدد  الفوتونات الواصلة الى الكاشف وتسجل الزاوية  90˚ اقل عدد للفوتونات الواصلة الى الكاشف .

Abstract

In this research the effect of the angle between the radioactive source and the detector on the energy spectrum using a system of electronic counting and analysis using pulsed crystallization reagent NaI (Tl) size (2 * 2). for angles (0 ˚, 20 ˚, 40 ˚, 70˚, 90˚)have been studied.  the distance between the radioactive source and the detector taken to be 30cm,  and tow radioactive source were used Na-22 and Cs-137 .

Found from the current study that the total area of ​​the spectrum (total area) and the area under the optical peak, which represents absorption full energy photon gamma rays within the crystal detector, and the interaction that results in the peak is the interaction of the photoelectric is the most important part of the regions of the spectrum as determined by most accounts specify its location or showing the middle of it, because the change (increase) its offer and the middle depending on the energy of the photon interacting with the detector material (direct proportion) or change (increase) or high voltages or the number of channels of amplification analyst and, therefore, is the basis for determining the energy analysis of the detector  .

In the energy spectrum of gamma rays it is found that they decrease by the change the angle between the radioactive source and the detector, when increasing the angle between the radioactive source and the detector at least the number of photons reaching the detector and recorded 90 ˚ angle less than the number of photons reaching the detector.

المـقدمة     (Introduction)

أن طريقه استعمال العناصر ألمشعه هي واحده من الوسائط ذات القدره ألكبيره في البحث العلمي الفيزياوي والبيئي وكذلك البايلوجي.تسبب التحللات ألنوويه أنتاج أنواع متعددة من الاشعه التي تنبعث من المصدر المشع في جميع الاتجاهات حيث تصطدم بالذرات ألواقعه في طريق مسيرها الذي يكون مستقيما في البداية.هذه الاصطدامات تحدث تبديلات في اتجاه الاشعه وامتصاصها واستطارتها اعتمادا على نوع الإشعاع وطاقته وعلى نوع ألماده المار فيها الإشعاع وهذه الاشعه تتأثر بالخصائص الفيزياوئيه والكيميائية للمادة , حيث يمكن استعمال الطريقه النوويه للحصول على معلومات عن خصائص المواد وتركيب جزيئاتها [knoll 2000] .

في عام 2007 قام الباحث widerski)) بتحقيق أداء الكاشف(Tl)  NaIبالنسبة لدايود ضوئي كدالة لدرجة الحرارة في المدى (Ċ 40- to +23Ċ) عند نشوء أزواج إلكترون- فجوة لكل (MeV) من طاقة أشعة كاما المكتشفة بالكاشف الوميضي. كما قاس تحليل الطاقة لأوقات بلوغ الذروة المختلفة. وبينت الدراسة اختلاف مهم بتحليل الطاقة عند درجات الحرارة الأقل من (40  Ċ -) ولتحسين تحليل الطاقة لدرجات الحرارة المنخفضة جدا وجد انه يتطلب تجاوز أوقات القمة أكثر من 48 ثانية [Łukasz S´Widerski2007].

وفي عام 2008 قام الباحث (ski Moszyn )  بدراسة تحليل الطاقة للكاشف الوميضي برؤى جديدة ووجد اللاتناسب لضوء الوميض يبدو الحدود الأساسية لتحليل الطاقة. لاحظ انه في السنوات العشرة الأخيرة الدراسات متوجهة نحو تأثير المركبات البطيئة لنبضات الضوء على تحليل الطاقة يقترح عمليات أكثر تعقيدا في الكواشف المختلفة CsI(Tl)  و ZnSe(Te) و NaI  النقي وأخيرا (Tl)  NaIفي درجات حرارة اقل من 0ċ. أعظم استنتاج لهذه الملاحظات هو أن تحليل الطاقة  ميز بمركبتين لنبضة الضوء المنحل يمكن الحصول عليه عند أجهزة تطبيق تكامل الضوء الكامل في كلا المركبتين[M. Moszyn´ski 2008].

وفي عام 2008 ايضا قام  (ﺃﺤﻤﺩ)  بدراسة  للإيجاد ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻭﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  باﺴﺘﺨﺩﺍم (NaI(Tl  وﻤﺠﻤﻭﻋﺔ من المصادر المشعة (Na-22, Mn-54, Co-60, Cd-109, Eu-152) ضمن المسافة(1.25-10.25)cm  في مدى طاقة.(88-1408)keV   اجروا الملائمة ﻟﻤﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  وحصلوا ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀل ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺤﺩ ﺍﻟﻘـﻭﺓ. ﻜﻤﺎ وجدوا ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﻴﻥ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ. ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﺎﺒﻘﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ] 2008ﻤﺤﻴﻤﻴﺩ, ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠف[.

وفي عام 2009 قام (Tavakoli) بدراسة تأثير المسدد( Collimator) على دالة استجابة أشعة كاما للكاشف الوميضي NaI(Tl) بأحجام مختلفة (22x2,3x3, 5x5) باستعمال خمسة مسددات وثلاثة مصادر مشعة لأشعة كاما.(Cs-137, Co-60, Am-241) وفي كل الحالات كان وقت العد والمسافة بين الكاشف والمصدر المشع ثابتة, وقام بقياس دالة الاستجابة وعرض منتصف القمة وقابلية تحليل الطاقة مع وبدون الكاشف وأدرك أن الكاشف كان مهما جدا في تطبيقات الأشعة إذ إن عرض منتصف القمة وتحليل الطاقة يقل بحدود 55% وفي النهاية حصل على أفضل مسدد لكل ثلاثة كواشف NaI(Tl) ]نورس الدهان [2002.

وفي العام نفسه قام (Tavakoli) باستخدام طــــريقة مونت كارلو لتضاهي دالة استجابة الكاشــــف الوميــضي   NaI(Tl) بأحجام مختـلفة  (2x2,3x3, 5x5)  ومصــادر مشـــعه لأشــعة كاما (Cs-137, Co-60, Am-241), ثــــم شفــــيرة تسمى من قبـــل الباحث بـ (RNAIGA) لائمة أطياف كاوسية على أطياف نبضات عالية مولدة بواسطة (Monte Carlo N-Particle Transport Code System) (MCNP). بينت الدراسة انه كان هناك توافق جيد بين الأطياف المولدة والأطياف التجريبية وكذلك بين طريقة مونت كارلو التي ضاهت دالة الاستجابة ودالة الاستجابة التجريبية [H.Tavakoli2009]

2-الهدف من البحث:    ( The Aim of Research)

يهدف البحث الحالي الى دراسة تأثير الزاوية بين الكاشف والمصدر المشع عل طيف الطاقة لاهمية هذا العامل في الكثير من التطبيقات العملية مثال ذلك المعالجة بالأشعة  النووية.

3-منظومة العد والتحليل الالكترونية:    ( Multichannel analyzer)

استخدمت منظومة العد والتحليل الالكترونية من شركة (spectrum techniques LLC ) نوع(UCS-30) وباستخدام كاشف بلورة ايوديد   الصوديوم المنشط  بالثاليوم NaI(Tl) وكما موضح بالشكل (1-3) ومخطط للدراسة العملية كما في الشكل(2-3).

1-4  الكاشف الوميضي        ( Scintillation Detector)

تم استخدام الكاشف ألوميضي يوديد الصوديوم المنشط بالثاليوم NaI(TI) بحجم "1x1.5"inch ،يتكون هذا الكاشف من جزئين رئيسيين ،المادة الوميضية والمضاعف الضوئي ,تمتاز المادة الوميضية الفوتونات (الوميض)عند امتصاصها لاشعة كاما.

2-4المضخم الابتدائي   Preamplifier)       )

تعمل قاعدة المضاعف الضوئي على تجزئة الفولتية التي يسلطها مجهز الفولتية العالية على داينودات المضاعف الضوئي بحيث يكون فرق الجهد بين أي داينودين ثابتا.

أما المضخم الابتدائي يعمل بصورة أساسية على توفير ترابط امثل بين النبضات الخارجة من الكاشف والأجهزة الالكترونية الأخرى بالإضافة إلى ذلك يقوم بتشكيل النبضة وتقليل التشويش المصاحب لها, وموقعه اقرب ما يمكن للكاشف لتقليل توهين النبضة   ] 1996د.منيب عادل خليل [

3-4المضخم الرئيسي:             ( Tennelec Tc242)

بسبب صغر النبضة الخارجة من الكاشف بحدود واحد ملي فولت لذا يتوجب استخدام مضخم رئيسي يقوم بتضخيم النبضات الواصلة من المضخم الابتدائي ، وكما يقوم المضخم الرئيسي بالتحكم بكل من التضخيم و زمن تشكيل النبضة]د.شذى الدركزلي  ،(1988)[

4-4 محلل متعدد القنوات   (( Multichannel Pulse Height Analyzer (MCA)

يقوم محلل متعدد القنوات بتحليل النبضات الخارجة من المضخم الرئيسي وتسجيلها وعرضها في هيئة صورة مرئية للطيف . ويعد هذا النوع من المحللات جهاز تسجيل  متكامل مع الكاشف حيث يحتوي على مضخم رئيسي لتكبير النبضات الناتجة من المضخم الابتدائي ويمكن تهيئة المحلل للعمل ضمن مدى عدد القنوات (4096،2048،1024،512،256) وقد اختير عدد القنوات (4096) في البحث الحالي لأنة يمثل أكبر عدد من القنوات يمكن استعماله خلال عملية تجميع الطيف لمرة واحد  .[R.Lindgren2008]

5-4مجهز الفولطية العالية:                           (high voltage power supply)

يقوم بتجهيز الكاشف بالفولطية المطلوبة وقد تم استخدام فولطية قدرها   575v

*

NaI(TI) Detector

(Harshaw)

Pre.Amp

(Ortec 266)

High Voltage

(Tennelec  TC952 )

Amp.

(Tennelec Tc

242)

S.C.A

(Tennelec Tc450)

Timer/ Scalar

(Tennelec Tc547)

Radiation Source

شكل(1-3) مخططا للمنظومة الالكترونية المستخدمة .

0

20

70

40

30cm

90

المصدر المشع  Radioactive source

الكاشف  Detector

شكل(2-3) رسم توضيحي للترتيب الهندسي المستخدم في طريقة العمل بين الكاشف والمصدر المشع.

6-4 الحاسبة: ( Computer)

وهي من الأجزاء المهمة والأساسية في منظومة العد والتحليل الالكترونية،حيث يتم تثبيت البرنامج UCS-30 Universal Computer Spectrometer فيها والمستخدم في إجراء الحسابات.

5- الحسبات والنتائج: Calculation and results)     )

تم في هذه الدراسة استخدام المصادر المشعة كما ذكر أنفاً ، تم حساب المساحة الكلية للطيف (T.A.) وقمة الاستطارة الخلفية  (Bac.Sca.) ومساحة الاستطارة (Sca.Are.)  والقمة الضوئية (P. P.) ، كما تم حساب نسبة اوقابلية تحليل الطاقة E.R%كما هو مبين في الشكل(1-5) ، حيث كانت الزوايا بين المصدر المشع والكاشف0˚,20˚,40˚,70˚,90˚, والزمن T=1000s

باستخدام المصدر المشع تم إيجاد المجموع الكلي لمساحة الطيف بوحداتc/s وإيجاد المجموع الكلي وصافي((net الاستطارة الخلفية وعرض منتصف القمة بوحدات(ch no.) وكذلك موقع القمة التي تكون بوحدات(ch no.)وإيجاد قابلية تحليل الطاقة التي تكون بدون وحدات لأنها ناتجة من قسمة موقع القمة على العرض الكامل لمنتصفها.أدرجت القياسات والحسابات في الجدولين (1-5)و(2-5) ،تم رسم العلاقة في الشكل (1-5)بين الزاوية

والمساحة الكلية للطيف(gross) حيث لوحظ ان مساحة الطيف تقل بتغير الزاوية من 0 إلى 90 كذلك الشكل

(2-5) و(3-5) يمثلان العلاقة بين الزاوية من جهة وصافي المساحة (Net) وعرض منتصف القمة (F.W.H.M) من جهة أخرى يقلان بزيادة الزاوية، الشكل (4-5) يمثل العلاقة بين الزاوية ومركز القمة(Centroid) نلاحظ انها تقل بصورة طفيفة في الرسم البياني ،اما في الشكل(5) فيمثل العلاقة بين الزاوية وقابلية تحليل الطاقة نلاحظ زيادة القدرة بزيادة الزاوية بسبب نقصان مركز القمة حسب العلاقة الآتية E.R*100%=f.w.h.m/c  كذلك بالنسبة للجدول(2-5) ورسوماته (6-5) و(7-5)و(8-5)و(9-5)و(10-5)   وكما يلي سيتم إدراج الجداول والأشكال التي أشير لها سابقا.

شكل (1-5) شكل عام لتوضيح مناطق طيف أشعة كاما]نورس محمد شهيد الدهـان[2002.

( (1-5دراسة تأثير الزاوية بين الكاشف والمصدر المشع على طيف الطاقة باستخدام المصدرCs-137

لوحظ عند استخدام المصدر المشع Cs-137  ومن خلال الجدول(1-5) إن كل من المساحة الكلية للطيف والمساحة تحت القمة الضوئية تقل كلما زادت الزاوية بين المصدر المشع والكاشف ويعود السبب إلى إن الفوتونات المنبعثة من المصدر المشع والواصلة إلى الكاشف والمسجلة بعدها  تكون اقل كلما زادت الزاوية ويكون أعظم شدة عندما تكون الزاوية صفر بين المصدر المشع والكاشف

جدول(1-5)دراسة تأثير الزاوية على طيف الطاقة باستخدام المصدر المشع Cs-137

| Angle | TOTAL AREA |  | BACK SCATTERING AREA |  | PHOTOELECTRIC EFFECT.P |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gross count/sec | NET count/sec | Gross count/sec | NET count/sec | Gross count/sec | NET count/sec | F.W.H.M (ch.no.) | C(ch.no.) | E.R% |
| 0 | 97027 | 23513 | 78744 | 35000 | 9649 | 9685 | 99 | 1903 | 0.052023 |
| 20 | 96916 | 25510 | 78187 | 43350 | 9606 | 7395 | 116 | 1900 | 0.061053 |
| 40 | 96757 | 22037 | 77654 | 35371 | 9120 | 5910 | 88 | 1899 | 0.04634 |
| 70 | 96380 | 16454 | 77312 | 31398 | 8662 | 5672 | 58 | 1897 | 0.030575 |
| 90 | 93738 | 11176 | 76605 | 32752 | 8038 | 4072 | 134 | 1935 | 0.069251 |

شكل(1-5) العلاقة بين الزاوية والمساحة الكلية للطيف

شكل (2-5) العلاقة بين الزاوية وصافي المساحة الكلية للطيف

شكل (3-5) العلاقة بين الزاوية والعرض الكامل لمنتصف القمة

شكل (4-5) العلاقة بين الزاوية ومركز القمة

شكل (5-5) العلاقة بين الزاوية وقابلية تحليل الطاقة

(5-2) دراسة تأثير الزاوية بين المصدر المشع والكاشف على طيف الطاقة باستخدام المصدر Na-22

باستخدام المصدر المشع    Na-22وجد إن المساحة الكلية للطيف (Gross) تقل بتغير الزاوية بين المصدر المشع والكاشف كما كان عليه في مصدر السيزيوم لكن النقصان يكون هنا اكبر بسبب العدد الذري القليل لمصدر الصوديوم ،بتغير الزاوية تقل المساحة الكلية للطيف التي تمثل عدد النبضات للقنوات كلها وصافي المساحة الكلية(Net) كما في الشكلين (6-5) و (7-5) أما الشكل (8-5) فيمثل العلاقة بين العرض الكامل لمنتصف القمة (F.W.H.M) والزاوية كذلك يقل بزيادة الزاوية من0˚ إلى 90˚,والشكل (9-5) يمثل العلاقة بين مركز القمة (Centroid)  والزاوية نلاحظ نقصانه بزيادة الزاوية،الشكل (10-5) العلاقة بين قابلية تحليل الطاقة والتي تمثل قابلية الكاشف لتمييز جسيمات أو فوتونات ذات طاقات مختلفة وبين الزاوية نلاحظ زيادة في قابلية تحليل الطاقة عند الزاوية 70˚ وسبب هذا ان قابلية تحليل الطاقة تزداد  بنقصان عدد الفوتونات الواصلة الى الكاشف .

جدول(2-5) دراسة تأثير الزاوية بين المصدر المشع والكاشف على طيف الطاقة باستخدام المصدر Na-22

| Angle | TOTAL AREA |  | BACK SCATTERING AREA |  | ANNIHILATION. P |  |  |  |  | PHOTOELECTRIC EFFECT.P |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gross count/sec | NET count/sec T | Gross count/sec | NET count/sec | Gross count/sec | NET count/sec | F.W.HM. (ch.no.) | C(ch.no.) | E.R% | Gross count/sec | NET count/sec | F.W.H.M(ch.no.) | C(ch.no.) | E.R% |
| 0 | 97141 | 30145 | 76697 | 45817 | 9881 | 6759 | 122 | 1505 | 0.081063 | 1659 | 929 | 15 | 3294 | 0.004554 |
| 20 | 99692 | 11288 | 78771 | 68699 | 10797 | 2412 | 107 | 1500 | 0.071333 | 1755 | 920 | 6 | 3297 | 0.00182 |
| 40 | 99744 | 92730 | 77192 | 45576 | 10007 | 6162 | 118 | 1525 | 0.077377 | 1692 | 868 | 6 | 3336 | 0.001799 |
| 70 | 99862 | 97804 | 77199 | 45256 | 9644 | 6167 | 107 | 1516 | 0.07058 | 1506 | 744 | 6 | 3337 | 0.001798 |
| 90 | 97645 | 10344 | 77031 | 42141 | 8572 | 5165 | 78 | 1499 | 0.052035 | 1303 | 477 | 4 | 3286 | 0.001217 |

شكل(6-5) العلاقة بين الزاوية والمساحة الكلية للطيف

شكل (7-5) العلاقة بين الزاوية وصافي المساحة الكلية للطيف

شكل (8-5) العلاقة بين الزاوية والعرض الكامل لمنتصف القمة

شكل (9-5) العلاقة بين الزاوية ومركز القمة

شكل (10-5) العلاقة بين الزاوية وقابلية تحليل الطاقة

6-الاستنتاجات :

من خلال هذه الدراسة توصلنا الى الاستنتاجات التالية:

1-تقل المساحة الكلية للطيف بزيادة الزاوية من 0 إلى 90

2-تقل صافي المساحة الكلية للطيف بزيادة الزاوية من 0 إلى 90

3-يقل مركز القمة(centroid) بزيادة الزاوية من 0 إلى 90

4-تزداد  قابلية تحليل الطاقة بزيادة الزاوية من 0 إلى 90

المصادر

ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻑ، ﻤﺤﻴﻤﻴﺩ ، و ﺤﺴﻴﻥ, ﻋﻠﻲ ﺨﻁﺎﺏ و ﻤﺤﻤﺩ, ﻟﻴﺙ ﺭﺍﺒﺢ. " ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﺍﻟﻭﻤﻴﻀﻲ (NaI(Tl ﻭﻜل ﻤﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺃﺸﻌﺔ ﻜﺎﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ (UCS 20)    ",  ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ , ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ (21) ﺍﻟﻌﺩﺩ(2008) (3).

د.شذى الدركزلي ،"(1988) الكشف عن الأشعة النووية" جامعة بغداد،

د.منيب عادل خليل، ( 1996) "الفيزياء النووية"جامعة الموصل

نورس محمد شهيد الدهـان،"(2002)تأثيرالفوتونات المستطارة من المواد المحيطة في طيف الطاقة للكاشف الوميضي يوديد الصوديوم المنشط  بالثاليوم"،كلية العلوم.جامعة بابل (رسالة ماجستير).

H.Tavakoli"The Effect of  Detector Dimensions on the NaI(Tl)  Detector Response Function"(2009),Journal of Applied Sciences, Vol. 9, PP. 2168-2173.

G.Knoll , "Radiation Detection and Measurement" John Wiley  and Sons .New York ,Third Edition, (2000).

Łukasz S´Widerski, Marek Moszyn´ski and Wieslaw Czarnacki," Non-Proportionality and Energy Resolution of NaI(Tl) at Wide Temperature Range ( 40 C to +23 C)" ,IEEE, Vol . 54, PP. 1372-1377. (2007)

M. Moszyn´ski,  A. Nassalski  and  A. Syntfeld-Kazuch, "Energy Resolution of Scintillation  Detectors—New Observations" ,IEEE, Vol. 55, PP. 1062-1068(2008)

R. Lindgren," Nuclear Experiment", University of Heidelberg( 2008).