دراسة تأثير قطر فتحة المسدد وموقعه على طيف الطاقة لأشعة كاما باستعمال الكاشف الوميضي NaI(Tl)

خالد حسين هاتف العطية               مالك صالح محيميد الحمداني

جامعة بابل- كلية العلوم

Kalid.hsen@Yahoo.com	                                 MalikSalih2@gmail.com

الخلاصة

تم في هذا البحث دراسة تأثير قطر فتحة المسدد وموقعه على طيف طاقة أشعة كاما باستخدام المصدرين المشعين (Cs-137) وNa-22)) و الكاشف الوميضي NaI(Tl) و مسددات من الرصاص ذات فتحات بأقطار (1-3)cm . وجد من الدراسة الحالية أن المساحة الكلية لطيف الطاقة تزداد بزيادة قطر فتحة المسدد كما أن هذه المساحة وللمسدد الواحد تقل في الترتيب الهندسي الذي يكون فيه المسدد من جهة الكاشف عما هي عليه في الترتيب الهندسي الذي يكون فيه المسدد من جهة المصدر المشع كما وجد أن قابلية تحليل الكاشف للطاقة تقل بزيادة قطر المسدد ولجميع الحالات المدروسة .

الكلمات المفتاحية : فتحة المسدد، طيف طاقة اشعة كاما.

Abstract

In the present work , the effect of the diameter of the hole of the collimator in the gamma ray energy spectrum has been studied using the nuclear counting and analysis system to detect gamma radiation by using scintillation detector NaI(Tl)  and two radioactive sources Cs-137 and Na-22 .

The effect of the collimator position in the gamma ray energy spectrum has been studied and it is found that the total area of the spectrum increase with the increase of the collimator diameter .

It is found that the total area when the collimator is near the radioactive source is greater than that when the collimator is near the detector .

Key words: hole of the collimator, gamma ray energy spectrum.

- 1   المقدمة

تستخدم المسدداتcollimators)) للحصول على الترتيب الهندسي الجيد لأجراء دراسات عديدة مثال ذلك قياس معاملات الامتصاص الخطية والكتلية وحساب عامل التراكم وعمليات التدريع اللازمة لتقليل جرعة التعرض الإشعاعي للأشخاص العاملين في هذا المجال[Knoll ,2000]  .

في عام (1989) أجرى العاني دراسة لقياس عامل التراكم باستخدام مصدري السيزيوم -137 والكوبلت-60 وتضمن البحث تأثير زاوية تسديد الأشعة على عامل التراكم وأظهرت الدراسة مخالفتها للدراسات النظرية ومطابقتها للدراسات العملية السابقة[lith,1989] . وفي عام (1994) أجرى العطية دراسة لقياس عامل التراكم باستخدام نفس العنصرين وتضمن بحثه دراسة تأثير موقع المسدد بالنسبة للمصدر المشع على عامل التراكم ووجد أن عامل التراكم يكون أكبر في الترتيب الهندسي الذي يكون فيه المسدد من جهة المصدر المشع منه في الترتيب الهندسي الذي يكون فيه المسدد من جهة الكاشف[Al-Attiah,1994]  . وفي عام (2001) قام البيتي باستخدام المسددات في حساب عامل التراكم وتضمن بحثه دراسة تأثير كل من سمك المادة الماصة وعددها الذري على عامل التراكم حيث لاحظ زيادة عامل التراكم بزيادة سمك المادة الماصة ونقصانه بزادة عددها الذري ] البيتي , [2001 .وفي عام (2004) قام C.Singh وجماعته بدراسة تأثير كل من سمك المادة الماصة وحجم المسدد على مقدار عامل التراكم المقاس لمصدر السيزيوم-137 وقد أثبت أن زيادة كل من حجم المسدد وسمك المادة الماصة تمنع الأستطارات المتعددة من الوصول الى الكاشف [Singh,2004] .وفي عام (2005) قام أبو جاسم بدراسة تأثير كل من سمك الدرع والمسافة بين المصدر المشع والكاشف وتأثير قطر فتحة المسدد على قياس عامل التراكم لأشعة كاما لمصدري السيزيوم-137 والكوبلت-60 ووجد أن عامل التراكم يزداد بزيادة سمك الدرع ويقل بزيادة قطر فتحة المسدد ] أبو جاسم [2005, . وفي عام(2009)  قامت الباحثة هدى بدراسة حاسوبية لعامل تراكم أشعة كاما في الدروع المتعددة الطبقات المحدودة باستخدام طريقة مونتي كارلو للمواد الرصاص والماء وباستخدام المصادر الإشعاعية السيزيوم – 137 والكوبلت – 60 وقد أثبتت هذه الدراسة أنﱠ عامل التراكم يتزايد مع زيادة سمك الدرع ] [ Alaa , 2009 .

وفي عام (2010) قام redieD .H  بدراسة عامل التراكم لسبيكة 96)-PCM) باستخدام المصادر الإشعاعية (Cs-137, Co-60, Mn-54) ، وقد لوحظ من الدراسة أن عامل التراكم يزداد بزيادة سمك السبيكة وطاقة الحزمة الإشعاعية [D.Heider,2010]. وفي عام (2011) قام مع الله بدراسة تأثير الدروع الثابتة والمتحركة على عامل التراكم لأشعة كاما ووجد أن عامل التراكم يزداد بزيادة سمك مادة الدرع ويقل بزيادة سرعة حركته ]حسين مع الله [2011, .

2 – الهدف من البحث

يهدف البحث الى دراسة تأثير قطر المسدد وموقعه في طيف الطاقة لنظيري ( Cs-137 وNa-22 ) المشعين وكذلك تأثير موقع المسدد بالنسبة للمصدر المشع على طيف الطاقة وذلك للحصول على الترتيب الهندسي الأفضل للقياسات النووية.

-3 منظومة العد والتحليل النووية

تم قياس النشاط الإشعاعي النوعي للنويدات الباعثة لأشعة كاما باستخدام منظومة العد والتحليل الالكترونية المستخدمة في الكشف عن الأشعة النووية والمجهزة من شركـة Spectrum Techniques LLC)) نوع (UCS_30) المبينة صورتها في الشكل (1) وباستخدام كاشف بلورة يوديد الصوديوم المطعم بالثاليوم NaI(Tl)  الذي تم ربطه مع المنظومة كما موضح في الشكل (2) .

الشكل (1) صورة لمنظومة العد والتحليل الإلكترونية المستخدمة .

الشكل (2) يوضح أجزاء منظومة الكشف النووية .

3-1 - الكاشف الوميضي :

تم في هذا البحث استخدام الكاشف الوميضي ايوديد الصوديوم المنشط بالثاليوم NaI(Tl)  وهو كاشف وميضي لاعضوي بحجم   (1.5 Χ 1) انج وبزمن عد (1000 Sec.) حيث يتكون من جزئين رئيسيين، المادة الوميضية والمضاعف الضوئي ]د.شذى الدركزلي،[1989 .

2-3- المضخم الابتدائي :

يعمل المضخم الابتدائي على استقبال الشحنة الخطية القادمة من الكاشف وتحويلها الى نبضة تياريه ثم الى نبضة جهديه ومن ثم تضخيم تلك النبضة الى المستوى الذي يمكن أن يغذى الى المضخم الرئيسي دون حدوث تشوه في سعتها [Knoll , 1989].

-3-3 المضخم الرئيسي :

يقوم المضخم الرئيسي بتكبير النبضات الإلكترونية الخارجة من المضخم الابتدائي بعد تشكيلها ومن ثم تحليلها بمحلل متعدد القنوات (MCA) Multichannel Analyzer  .

-4-3 مجهز الفولتية العالية :

يقوم مجهز الفولتية العالية بتجهيز الفولتية اللازمة لعمل المضاعف الضوئي بمدى (0-2000) فولت ، وكانت الفولتية المجهزة للكاشف (575) فولت وهي ضمن منطقة الاستقرار النسبي للكاشف.

3 5-: المحلل المتعدد القنوات :

إن محلل الأطياف متعدد القنوات المستخدم في  دراستنا الحالية هو جهاز متقدم مجهّز من شركة (Spectrum Techniques LLC) يحتوي على 4096 قناة،  وإن الميزة الرئيسة لهذا الجهاز هي قدرته العالية على تحليل أطياف أشعة كاما المعقدة ويقوم بتحويل النبضة القادمة من المضخم الرئيسي إلى أعداد رقمية  .

-4 طيف أشعة كاما :

باستخدام الكاشف الوميضي NaI(Tl) نحصل على طيف لأشعة كاما يحتوي على مناطق مستمرة وقمم تختلف مواقعها باختلاف طاقة الفوتون الساقط وبالتالي اختلاف نوع التفاعل بينه وبين مادة الكاشف كما موضح في الشكل(3).

الشكل (3) طيف نموذجي لأشعة كاما باستخدام مصدر Cs-137.

-5 الترتيب الهندسي للتجربة :

تم أجراء التجربة وفق ترتيبين هندسيين , في الترتيب الأول يكون المسدد مثبت من جهة المصدر المشع كما مبين في الشكل(4)  , وفي الترتيب الثاني يكون المسدد مثبت من جهة الكاشف كما في الشكل (5) .

5 cm

collimator	  source

detector

17 cm

الشكل (4) الترتيب الهندسي الذي يكون فيه المسدد من جهة المصدر المشع .

5 cm

Detector			source

collimator

17 cm

الشكل (5) الترتيب الهندسي الذي يكون فيه المسدد من جهة الكاشف .

6– الحسابات والنتائج

نتناول هنا الحسابات والنتائج التي تم الحصول عليها خلال عملية إجراء التجارب باستخدام مسددات من الرصاص بأقطار مختلفة ودراسة تأثير تغير اقطار ومواقع المسددات في طيف الطاقة لأشعة كاما للعنصرين المشعين Na-22 و Cs-137 وفق الترتيبين الهندسيين الأول والثاني .

1-6 : تأثير قطر فتحة المسدد في طيف الطاقة :

تم اجراء الحسابات الخاصة بمناطق الطيف لكل مصدر مشع بتغيير أقطار المسددات وفق الترتيب الهندسي الأول المبين في الشكل (5) وتم أدراج نتائج تلك الحسابات للعنصرين Cs-137 و Na-22  في الجدولين رقم (1) و (2) على التوالي.

جدول (1) تأثير قطر المسدد وفق الترتيب الهندسي الأول على طيف الطاقة للنظير Cs-137 .

| E.R % | Centroid (ch.no.) | FWHM (ch.no.) | Gross area (Count/sec.) | قطر المسدد (cm) | نوع المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cs- 137 |
| 58.634 | 249 | 146 | 56945 | 1 |  |
| 43.32 | 247 | 107 | 66799 | 2 |  |
| 30.233 | 86 | 26 | 94216 | 3 |  |

جدول(2) تأثير قطر المسدد وفق الترتيب الهندسي الأول على طيف الطاقة للنظير Na-22 .

| E.R % | Centroid (ch.no.) | FWHM (ch.no.) | Gross area (Count/sec.) | قطر المسدد (cm) | نوع المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Na-22 |
| 104.642 | 280 | 293 | 87762 | 1 |  |
| 87.156 | 218 | 190 | 100353 | 2 |  |
| 71.429 | 196 | 140 | 126603 | 3 |  |

2-6 : تأثير موقع المسدد في طيف الطاقة

تم أعادة الحسابات بتغيير موقع المسدد وفق الترتيب الهندسي الثاني وأدرجت النتائج في الجدولين(3) و(4).

| جدول (3) تأثير قطر المسدد وفق الترتيب الهندسي الثاني على طيف الطاقة للنظير Cs-137 . E.R % | Centroid (ch.no.) | FWHM (ch.no.) | Gross area (Count/sec.) | قطر المسدد (cm) | نوع المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cs- 137 |
| 60.937 | 244 | 118 | 50337 | 1 |  |
| 48.36 | 256 | 156 | 61210 | 2 |  |
| 33.333 | 87 | 29 | 89800 | 3 |  |

| جدول(4) تأثير قطر المسدد وفق الترتيب الهندسي الثاني على طيف الطاقة للنظير Na-22 . E.R % | Centroid Ch. No. | FWHM Ch. No. | Gross area (Count/sec.) | قطر المسدد (cm) | نوع المصدر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Na-22 |
| 137.5 | 240 | 330 | 57469 | 1 |  |
| 117.27 | 249 | 292 | 68818 | 2 |  |
| 61.373 | 233 | 143 | 93661 | 3 |  |

يتبين من الجداول (1) الى (4) أن المساحة الكلية للطيف تزداد بزيادة قطر المسدد للترتيب الهندسي الواحد بينما هذه المساحة تكون أقل عند الترتيب الهندسي الثاني منه عند الترتيب الهندسي الأول. كما يتبين من الجداول أعلاه أن قابلية تحليل الكاشف للطاقة تقل بزيادة قطر المسدد ولكلا الترتيبين الهندسيين .

من نتائج الجداول(1) الى (4) تم رسم العلاقة بين قطر المسدد وكل من المساحة الكلية للطيف وقابلية تحليل الكاشف الوميضي للطاقة في الأشكال من (6) الى (9) .

الشكل (6) العلاقة بين قطر فتحة المسدد والمساحة الكلية لطيف الطاقة للنظير Cs-137 .

الشكل (7) العلاقة بين قطر فتحة المسدد والمساحة الكلية لطيف الطاقة للنظير Na-22 .

الشكل (8) العلاقة بين قطر فتحة المسدد وقابلية تحليل الكاشف للطاقة للنظيرCs-137  .

الشكل (9) العلاقة بين قطر فتحة المسدد وقابلية تحليل الكاشف للطاقة للنظير Na-22 .

7- الاستنتاجات والمناقشة

استنتجنا في هذا البحث أن قطر المسدد وموقعه هما عاملان مؤثران في طيف الطاقة وكما يلي :

-1 المساحة الكلية للطيف تزداد بزيادة قطر فتحة المسدد وهذا بسبب زيادة شدة الإشعاع الساقط على الكاشف مع زيادة قطر فتحة المسدد.

-2 المساحة الكلية للطيف تقل في الترتيب الهندسي الثاني عن قيمتها في الترتيب الهندسي الأول وذلك لوقوع الكاشف ضمن زاوية مجسمة أصغر مما هي عليه في الترتيب الهندسي الأول وبالتالي تعرضه لإشعاع ذو شدة أقل.

-3 قابلية تحليل الكاشف للطاقة تقل بزيادة قطر المسدد بسبب زيادة شدة الإشعاع .

-4 قابلية تحليل الكاشف للطاقة تزداد في الترتيب الذي يكون فيه المسدد من جهة الكاشف عن قيمتها في الترتيب الذي يكون فيه المسدد من جهة المصدر المشع وذلك بسبب تعرضه لإشعاع أقل شدة لنفس السبب المذكور في الفقرة الثانية.

المصادر

أبو جاسم، (علي)، ((2005," قياس عامل تراكم أشعة كاما في الماء كدرع منفرد الطبقة ودرع ذي طبقتين"، كلية العلوم ، جامعة بابل, (رسالة ماجستير) .

البيتي (خالد), (2001), " قياس وحساب عامل التراكم في الدروع المنفردة والمتعددة الطبقات " , كلية العلوم, جامعة بابل, ( رسالة ماجستير) .

العرباوي,( حسين مع الله) , (2011) , " دراسة تأثير الدروع الثابتة والمتحركة في طيف الطاقة باستخدام  الكاشف الوميضي NaI(Tl) " (رسالة ماجستير) , جامعة بابل .

شذى الدركزلي، (1989) , "الكشف عن الأشعة النووية" ،جامعة بغداد.

العاني, (ليث), (1989) "دراسة عامل التراكم في المواد المختلفة", كلية العلوم, جامعة بغداد, (رسالة  ماجستير) .

Alaa, H.(2009). "Computational Study for Gamma Rays Buildup Factor for Multi-Layer Slab Shield in Finite Media" M.Sc .Thesis, College of Science, University of  Baghdad .

Knoll, (2000), "Radiation Detection and Measurement", John Willey & Sons,        New York , Third Edition  .

Deidre H. , Nicole, (2010) , "Determination of the Linear Attenuation Coefficients     Buildup factor of MCP-96 Alloy for use in Tissue Compensation and  Radiation Protection" , M .Sc .Thesis ,Ball State University .

Hattif, K ,"Gamma Ray Buildup Factor Measurement in Different Materials" College of Science, University of Baghdad ,(1994) ,(Ph.D.thesis)

Knoll , G (1989). "Radiation Detection and Measurement" , John Wiley and Sons.

Singh ,C.(2004). Pure and Appl. Phys. , Vol.42 , P.475 .