دراسة مدى الجسيمات المشحونة الثقيلة لبعض العناصر والمركبات في مدى طاقة (0.3-100MeV)

أيمان حمود عبد الله

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة

eman_hmod84@yahoo.com

الخلاصة

أجريت في هذا البحث دراسة نظرية لحساب المدى بأستعمال المعادلات الخاصة بهما نظرا لصعوبة الحصول على نتائج عملية للمدى للجسيمات المشحونة الثقيلة (البروتونات وجسيمات الفا)الساقطة على الأهداف الذرية (اللانثانيوم La والسماريوم Sm والأرديوم Er والتانتالم Ta والذهب Au والرصاص Pb واليورانيوم U) ذات الأعداد الذرية (57,62,68,73,82,92) .وكذلك حسب للمركبات  ولتلك الجسيمات نفسها المشحونة الثقيلة عند مرورها في المركبات (الماء والمايلر والكبتون) وقورنت النتائج المستحصلة للمدى مع نتائج برنامج SRIM 2003 فأظهرت توافقا جيدا.

إن الحسابات النظرية للمدى للقذائف جميعها المارة بالأهداف الذرية اجريت في مدى طاقة (0.3-100MeV) بالنسبة للبروتونات في حين مدى الفا هو (1.6-100MeV) . تم استعمال الطرق الرياضية في الحساب وبرمجة جميع المعادلات على وفق برنامج كتب بلغة الـ Matlab  للحصول على النتائج النظرية المطلوبة التي تم توضيحها بوضعها رسوماً بيانية.

الكلمات المفتاحية: مايلر، كبتون،بروتون، جسيمات الفا، برنامج أسرم

Abstract

Conducted in this research theorical study to calculate the range and range relative using equations their own due to the difficulty of obtaining practical results of the Rang of the charged particles of heavy (protons and alpha particles ) falling on the Target Agency (lanthanum La and samarium Sm and Alerdiom Er and Altantalm Ta and gold Au , Pb Pb and uranium U) with atomic numbers ( 57,62,68,73,82,92 ), as well as for vehicles and the same as those charged particles when they pass in heavy vehicles (water, Almaalr and Kabton ) and the results obtained were compared with the results of the Rang of the program SRIM 2003 Tests showed good agreement .

The theoretical calculations of the Rang of all the shells passers in Target Atomic Energy held in Rang (0.3-100MeV) for protons , while Alpha is the Rang (1.6-100MeV). Mathematical methods were used in the calculation and programming of all equations according to a program written in a language of Matlab to get the results needed theory , which is described as graphs .

Key words: maler ,kepton , proton and alpha particles, SRIM

المقدمة : Introduction

ان الجسيم المشحون الذي يجتاز مادة ما سوف يسلك مسارا متصلا يتوقف عندما تنتهي طاقته ، هذه المسافة التي يقطعها الجسيم قبل توقفه تعرف بطول المسار أو المدى وهذا يعني ان الجسيمات تفقد طاقتها في أثناء انتقالها في الوسط وما يبقى لها من طاقة حركية يعتمد على المسافة المقطوعة في المادة فإذا كانت هذه المسافة مساوية للمدى في الوسط فان طاقة الجسيمات تكون قد استنفذت تماما . ولأن الجسيمات المشحونة تفقد طاقتها بشكل عشوائي فانه يمكن لبعضها ان تقطع مسافة أكبر من تلك التي يقطعها بعضها الاخر، وبذلك يعرف المدى (R) بأنه متوسط طول المسار لعدد كبير من الجسيمات المشحونة ذات الطاقة الابتدائية المتساوية. ولأن الفقدان في الطاقة يعتمد على مادة الوسط فأن مدى الجسيمة تتوقف قيمته أيضا على طبيعة المادة التي تنتقل فيها [Turners, 1995 ; AL-Jobouri,2004] . ان تحديد مدى الجسيمات بشكل دقيق لا يخلو من صعوبة بسبب وجود فروق إحصائية في مقدار الطاقة المفقودة في وحدة طول المسار (dEdx) Turners, 1995] [، ويعرف المدى بدلالة قدرة الإيقاف كالاتي [AL – Obiady,2001] :

R=E0dx=E0dEdEdx=0E1dE/dxdE=0EdES.N          …..(1)

ومن ألملفت جداً ان محاولة حساب معدل مسافة انتقال حزمة من الجسيمات  في وسط بوساطة  تكامل قدرة الإيقاف كدالة لطاقة الجسيمات الساقطة أي :

R(T)=0T−dEdx−1dE                                             ……(2)

يجعل الحساب النظري للمدى مهمة صعبة جداً   [AL-Jobouri, 2004; Al- Rubyi,1999] ، لذلك عدد من العلماء توجهوا الى المعادلات التجريبية لحساب تلك الكمية وعدلوها على اساس نتائجهم.  Bragg and Kleeman  [Ahmed,2007] أعطوا صيغة لحساب مدى الجسيمة في وسط اذا كان مداها معلوم في وسط اخر:

R1R2=ρ2ρ1A1A212                                                      ……(3)

إذ إنﱠ 1ρ،2ρ يمثلان كثافة الوسط الأول والثاني و A1،A2 العدد الكتلي للمواد . ولجسيمتين مشحونتين  بالسرعة نفسها  الابتدائية  β ، النسبة بين مدياتها هو ببساطة [ Kadhum,2005] :

R1(β)R2(β)=Z22M1Z12M2                                                       …..(4)

إذ إنﱠ M1 وM2 هو الكتلة السكونية و Z1 وZ2 هو العدد الذري لكلا الجسيمتين . إذا كانت الجسيمة المشحونة الثانية هي البروتون (M2=1 و1 =Z2 ) فبالإمكان كتابة المدى للجسيمة الأخرى كالآتي: -

R(β)=MZ2RP(β)                                               ……(5)

إذ إنﱠ (βRp(  هو مدى البروتونات وZ  ، M كتلة وشحنة الجسيمة الاخرى على التوالي .

مدى جسيمات ألفا :Range of Alpha Particles

هناك عدة صيغ تجريبية وشبه تجريبية لغرض حساب مدى جسيمات ألفا  في الهواء منها  [Annunziata,2003; Turners,1995] :

e1.61Eα             For Eα>4MeV

…..(6)

Rαairmm=

( 0.05Eα+2.85)      For 4 Mev ≤ Eα ≤15 MeV

و

0.56Eα            For Eα>4MeV

Rαaircm=

…..(7)

1.24Eα−2.62    For 4MeV≤ Eα ≤8 MeV

بالإمكان التنبؤ بمدى جسيمات ألفا  في الهواء بطاقة بين (4-7MeV) باستعمال صيغة معدلة للمعادلة (7)  و كالآتي[Qysi, 1986] :

…..(8)

حيث ان E تمثل طاقة الجسيم المشحون ,ان مدى جسيمات ألفا  في المواد الاخرى  كالسوائل والصلب  (عدا  الهواء) يكون اقصر بسبب كثافتها العالية ، فضلاً عن عدد التصادمات للجسيمات الحاصلة على طول مسار الانتقال. ان مدى جسيمات ألفا في السوائل والصلب يقرب بالمقارنة مع المدى في الهواء طبقا الى الصيغة :

Rcm=0.00032A12ρRair 	…….(9)

حيث أن:-

A  هو الوزن الذري للوسط الماص وρ  هي كثافة الوسط الماص بmgcm-3  و Rair  هي معدل المدى الخطي لجسيمة ألفا  في الهواء . اذا ضربنا المدى الخطي لجسيمات ألفا  المقاس بـ cm  في الأوساط الماصة بكثافة الماص بوحدات 3mgcm- ،فان مدى جسيمات ألفا  في الوسط الماص بالإمكان التعبير عنه بوحدات mgcm-2 كالاتي :

R(mg cm-2 )=[R(cm)]) 𝜌)…..(10)

إذ (R(mgcm-2 هو مدى جسيمات ألفا   بوحدات mgcm-2 أي بوحدات السمك الكتلي .على اية حال من الناحية التجريبية نرى انه باستثناء بعض الحالات المعينة فان جسيمات ألفا  المنطلقة من نويدة ما لها طاقات ومديات متماثلة ويعدّ ذلك من العلامات الفارقة لتلك   النويدة . ولقد وجد بالتجربة ان مديات تلك الدقائق تصل الى 9.3 cm في الهواء بدرجة 15◦ وضغط 750mm وفي هذه الظروف وجد ان المدى يتناسب طرديا مع مكعب سرعة الجسيمة [Aziz,2001] . مدى جسيمات ألفا فضلاً عن الجسيمات المشحونة الأخرى مثل البروتونات والديوترونات والتي تفقد طاقتها في عناصر الوسط  الماص ذات العدد الذري Z >10  بوحدات السمك الكتلي للماص يمكن أن تحسب مباشرة بمقارنتها مع المدى المحسوب لنفس الجسيمات المشحونة و بالطاقة نفسها في الهواء طبقا للصيغة الآتية الموصوفة من Friedlander et  al[ Aziz,2001; Annunziata,2003 ]:

…..(11)

إذ إنﱠ Rz هو مدى الجسيمات المشحونة بوحدات السمك الكتلي mgcm-2 ، Rair هو مدى الجسيمات المشحونة في الهواء بوحدات السمك الكتلي نفسها .  Z  هو العدد الذري للعنصر الماص،E    طاقة الجسيمة بوحدات   MeV، M  هو العدد الكتلي للجسيمة (مثلا 1 للبروتونات 2 للديوترونات، 4 لجسيمات ألفا).الصيغة في أعلاه يمكن تطبيقها على الجسيمات المشحونة لمدى واسع من الطاقات تقريبا ضمن مدى (0.1-1000MeV)   وللعناصر الماصة ذات العدد الذري Z>10) ) اما بالنسبة للعناصر الماصة الخفيفة فان الحد Z 0.0275 + 0.90  يستبدل بالقيمة 1.00  باستثناء الهيدروجين  والهليوم نستخدم القيمة 0.30 و0.82 على التتالي .وبالنسبة لجسيمات ألفا فقط يمكن حساب المدى بوحدات السمك الكتلي طبقا الى المعادلة الموصوفة من Vance and Ehman  كالاتي [Annunziata,2003]  :

R(mg cm-2 )=0.173E3/2 A 1/3               …..(12)

إذ إنﱠ  E هي طاقة جسيمة ألفا  بوحدات MeV و A هو الوزن الذري للوسط الماص . تحديد المدى بوحدات (2mgcm-) للوسط الماص بالإمكان تحويله الى المدى الخطي بوحدات cm في نفس الوسط الماص والذي  كثافته ( ρ ) بالعلاقة الآتية             :

R(cm)= R(mg cm-2 )/𝜌…….(13)

عندما يكون الوسط الماص ليس عنصراً  نقياً بل مزيجاً جزيئياً ( كالماء و الورق و بولي اثلين ... الخ ) أو خليطاً من عناصر مثل السبائك  ، فالمدى لجسيمات ألفا في الوسط  الماص يحسب طبقا الى المعادلة في أدناه بالاعتماد على أساس الأوزان الذرية  للعناصر والنسبة المئوية لمكونات المادة الماصة ، بعبارة أخرى الكسر  الوزني لكل  عنصر من الوسط الماص . هكذا  فالمدى بوحدات  السمك الكتلي  لجسيمات ألفا في المركبات أو العناصر أو المخاليط  تحسب طبقا إلى المعادلة الآتية[Annunziata, 2003; Kabadayi,2006] :

1Rmgcm−2=w1R1+w2R2+w3R3+.....+wnRn                        …..(14)

إذ إنﱠ  wn،.....،w3،w2،w1  هو الوزن الجزيئي لكل عنصر في الوسط  الماص وRn.....،،R2،R1   هي المديات بـ mgcm-2لجسيمات ألفا  لكل عنصر من عناصر الوسط الماص . المعادلة (14) تسمى قاعدة براك لجمع المدى والتي يمكن كتابتها  كالأتي [Petola,2003] :

……(15)

حيث أن:-

Rc  وRi المدى في المركب والعنصر على التتابع و wi  الوزن الجزيئي للعنصرi . ان حساب المدى في المركبات بالاعتماد على قاعدة براك للجمع يزداد الاعتماد عليه عند الطاقات العالية إذ ان تلك القاعدة غير دقيقة عند الطاقات المتوسطة والواطئة وجزء من عدم اللادقة هذه يعزى الى ان قدرة إيقاف براك ضمن هذا المدى تكون غير دقيقة .

الحسابات والنتائج والمناقشة

(i) حساب مدى جسيمات ألفا في أهداف ذرية :

Calculation Of Range OF Alpha Particle In Atomic Target

من خلال المعادلة (12)  حسب مدى جسيمات ألفا  بوحدات  mgcm-2 المارة في الأوساط الذرية ( La،  Sm،  Er،Ta ، Au، Pb، U) في حدود الطاقة (1.6-100MeV ) إذ نلاحظ من الشكل (1) انه بزيادة طاقة  جسيمة ألفا  يزداد مدى اختراقها للوسط الموقف مع ملاحظة  ان مدى جسيمات ألفا في الأوساط المتنوعة يكون نفسه تقريبا عند الطاقات الواطئة مع اختلاف طفيف عند الطاقات العالية ويمكن ان يعزى ذلك إلى الوزن الذري للوسط الماص A، والى طبيعة الوسط الماص. حسب مدى جسيمات ألفا ورسمه كدالة لطاقة الجسيمة الساقطة بوساطة برنامج بلغة الـ Matlab  .

(La، Sm ،Er،Ta،Au،Pb،Uشكل (1) مدى جسيمات ألفا الساقطة على الأهداف الذرية(

(ii) حساب مدى البروتونات في أهداف ذرية :

Calculation of Range of protons  In Atomic Target

حسب مدى البروتونات في الأوساط الذرية المذكورة في الجزء (i) وبمدى طاقة (0.3-100MeV)إذ استعملنا المعادلة (12) في حساب مدى جسيمات ألفا  المارة في تلك الأوساط الذرية أولا ومن ثم جرى تعويض المعادلة الأتية[Petola,2003]:-

R1β=Z22M1Z12M2R2(β).....(16)

وذلك لأن الجسيمة الثانية هي جسيمة ألفا وجرت عملية حساب المدى ورسمه كدالة لطاقة الجسيمة الساقطة باستعمال برنامج بلغة الـ Matlab  كما يوضحه الشكل (2) الذي  يبين مدى البروتونات في الأوساط السابقة إذ من خلاله نجد إن مدى البروتونات هو نفسه في جميع تلك الأوساط عند الطاقات الواطئة، لكن نلاحظ إن المدى يختلف عند الطاقات العالية  ويمكن أن يُعزى ذلك الى تأثير الوزن الذري للوسط الماص فضلاً عن طاقة الالكترونات العالية. فمن منحنيات المدى نلاحظ انه يزداد بزيادة طاقة الجسيم المشحون الساقط أي ان المدى يتناسب طرديا مع الطاقة و لاحظنا سابقا ان قدرة الإيقاف تقل بزيادة الطاقة، أي ان علاقة المدى بالطاقة هي علاقة طردية.

(La، Sm ،Er،Ta،Au،Pb،U)  شكل (2) مدى البروتونات الساقطة على الأهداف الذرية

(iii)حساب مدى جسيمات ألفا في كل من الماء والمايلر والكبتون :

Calculation of Range of Alpha Particle in Water، Myler and Kapton

حسب مدى جسيمات ألفا المارة في الماء والمايلر والكبتون في مدى الطاقة (1.6-100Mev) باعتماد المعادلة (14) التي تحسب مدى جسيمات ألفا على  أساس الأوزان الذرية  للعنصر والنسبة المئوية لمكونات المادة الماصة ، إذ وجدنا مدى كل جزء من أجزاء المركب من المعادلة (12) عوض في المعادلة(14) وبرمجت  ورسم مدى  جسيمات ألفا بوصفها دالة على طاقة جسيمة ألفا  الساقطة وذلك بالاعتماد على برنامج مكتوب بلغة الـ Matlab كما يوضحه الشكل (3)  ُيظهر ان مدى جسيمات ألفا يتناسب طرديا مع طاقة جسيمات ألفا الساقطة.كما نلاحظ ان مدى جسيمات ألفا يختلف من مركب الى أخر مما يمكن إن يعزى الى تأثير الوزن الذري للوسط الماص  .

شكل (3) مدى جسيمات ألفا  المارة في الماء والمايلر والكبتون

(iv) حساب مدى البروتونات  في كل من الماء والمايلر والكبتون :

Calculation of Range of Protons In Water، Myler and Kapton

عندما حسبنا مدى البروتونات المارة في  الماء والمايلر والكبتون قمنا أولا بحساب مدى جسيمات ألفا المارة في كل جزء من أجزاء المركب في مدى الطاقة (0.3-100Mev) باستعمال المعادلة (12) وعوضت  في المعادلة (14) التي تعطي مدى جسيمات ألفا في المركب ككل وبتعويضه  في المعادلة (16)  بالإمكان حساب مدى البروتونات وذلك لأن الجسيمة الثانية هي جسيمة ألفا وجرت عملية برمجة تلك المعادلات الثلاث ورسم مدى البروتونات الناتج من المعادلة (16)  كدالة للطاقة  باستعمال برنامج  بغه الـ Matlab كما يوضحه الشكل (4) تبين ان مدى البروتونات يتناسب طرديا مع الطاقة ونلاحظ ان مدى البروتونات هو نفسه عند الطاقات الأقل من  MeV  10 لكن بزيادة الطاقة يبدأ الاختلاف في المدى في المركبات المذكورة إذ نلاحظ  من هذا الشكل ان مدى البروتونات يتناسب طرديا مع الطاقة.

شكل (4) مدى البروتونات المارة في الماء والمايلر والكبتون

References

Turner,s ,J. 1995," Atoms, Radiation and Radiation Protection" 1-9.

Al- Jobouri , M. 2004,"Energy Resolution Power of The Plastic Nuclear Track Detector PM-355 For Alpha Particles and The Effect of The Heating Treatment" , M.Sc. Thesis ,Unversity Of Tikret .

AL– Obiady ,N .J. 2001," Kintetic , Free Electron Gas and  Harmonic Oscillator Theories Of Particle Stopping In Medium", M.Sc. Thesis , AL – Mustansiryah University.

Al- Rubyi ,A .Aziz .1999,"Increase The Range 0f Stopping Power of Energies (1<E(Mev/u)≤0.1) ", MSC. Thesis , Al-Mustansiriyah University .

Ahmed ,S. 2007,"physics and Engineering of Radiation", Queen,s University, Kingston, Ontario  .

Kadhum ,R. A. 2005,"Impact – Parameter Dependent of Electronic Stopping Power '', Al- Mustansiyah University .

Annunziata,M .2003,"Nuclear Radiation ,Its Interaction With Matter and Radioisotope Decay".

Al- Qysi , M. 1986,"Radio Chemistry" .

Aziz ,S.A. 2000,"Chemical Effect on Bethe – Bloch Stopping Formula , M.Sc. Thesis,Al- Mustansiriyah University .

Kabadayi ,O.2006,"Range Of Medium and High Energy Protons and Alpha Particles In NaI Scintillator" , Acta Physica Polonica B , Vol.37,No.6.

Petola ,J. 2003,"Stopping Power for Ions and Clusters In Crystalline Solids" , University of Halsinki, Report Series In Physics ,HU-P-D108.