دراسة مستويات النشاط الإشعاعي لنظير السيزيوم – 137 في مناطق مختلفة من محافظة النجف

حسين حمد الغزالي

كلية العلوم / جامعة الكوفة

الخلاصة

في هذه الدراسة تم قياس الفعالية الاشعاعية النسبية لنظير السيزيوم-137 في نماذج من تربة بعض مناطق محافظة النجف في العراق باستخدام منظومة كاشف الجرمانيوم عالي النقاوة مع منظومة التحليل لطيف كاما. ووجد ان الفعالية الاشعاعية النسبية لنظير السيزيوم-137 تتراوح بين 4.7 Bq/kg الى 6.6 Bq/kg  وبمعدل 5.6 Bq/kg, وأظهرت النتائج بان معدل النشاط الإشعاعي لنظير السيزيوم -137 في محافظة النجف اقل من المنطقة الشمالية من القطر والتي تأثرت بشكل اكبر بحادثة شرنوبيل السوفيتية .

الكلمات المفتاحية : الفعالية الاشعاعية  , كاشف جرمانيوم عالي النقاوة , محافظة النجف

Abstract

In this research, Specific activity of 137Cs in soil samples for some locations of Najaf government of  Iraq's  were measured using a high-purity germanium (HPGe) detector and gamma-ray spectrometry analysis system. .

It was found that, Specific activity of 137Cs in studied samples ranged between 4.7 Bq/kg to 6.6 Bq/kg with an average 5.6 Bq/kg. The results of  137Cs  show that specific activity in Najaf is less than the northern region of the country and affected by the larger Soviet Chernobyl incident.

Keywords: specific activity , A high-purity germanium (HPGe) detector , najaf government

المقدمة

تعتبر التربة من المؤشرات المهمة لتقدير التغيرات المهمة التي تحصل في النشاط الإشعاعي البيئي (Eiscnbund,M, 1973). المصدر الرئيسي لنظير السيزيوم -137 (عمره المنصف 30 سنة ) في البيئة هو " متساقطات الناتجة من التجارب النووية (التفجيرات) إضافة الى حوادث المفاعلات النووية , أما نظير السيزيوم -134 (عمره المنصف 2.06 سنة) الى البيئة ناتج عن الحوادث والمفاعلات النووية مثل حادثة مفاعل شرنوبيل والحوادث الأخرى في العالم . وقد يصل النظير السيزيوم -137 إلى التربة عن طريق مياه الإمطار وينتشر السيزيوم – 137 لأعماق مختلفة حسب نوع  التربة وقد وجد  بان النظير السيزيوم -137 يصل الى عمق 20 سم من سطح التربة . وأشارت الدراسات بانه يوجد بصورة كبيرة على عمق 5 سم من سطح التربة (Cawse  P.A. et al., 1986 and Eiscnbund,M, 1973) تم اختيار (10 ) نماذج من التربة من اماكن مختلفة من محافظة النجف وقد وجد بان تراكيز السيزيوم -137 يساوي تقريبا الخلفية الإشعاعية .

النمذجة

اخذت نماذج التربة من مناطق مختلفة من محافظة النجف وبعمق يتراوح بين (5-10) سم  وبمساحة 90* 90 سم باستخدام قطع بلاستيكية . واستبعدت نماذج الحصى الصخور من التربة وتم تجفيف النماذج لمدة 24 ساعة بدرجة 100 درجة مئوية .وسحقت باستخدام جهاز سحق كهربائي وتم غربلة النماذج للحصول على نماذج متجانسة بحيث لايزيد قطر جزيئاته عن 150 مايكرون ووضع النموذج وبوزن 1 كغم في وعاء مارنيلي الذي استخدم في التعيير والقياس .

القياس

تم قياس اطياف اشعة كاما باستخدام عداد جرمانيوم عالي النقاوة ذي قدرة فصل تصل مقدارها 2.1 Kev  عند الطاقة 1333  Kev  ووضع الكاشف بدرع من الرصاص لتقليل الخلفية الاشعاعية الى اقل حد ممكن . ويربط الكاشف بمحلل اطياف متعدد القنوات وحاسبة IBM  لغرض تسجيل اطياف اشعة كاما وتحليل النتائج .

الحسابات

استخدم نظير( Eu -152 ) والذي استخدم تحت نفس الظروف المقاسة لغرض حساب كفاءة العداد . ثم حساب النشاط الاشعاعي للسيزيوم بوحدات (بكرل \ كغم ) وباستخدام العلاقة التالية ((Cambray , R.S. et al., 1987 :

Specific activity (Bq/kg)=NEff⋅Iγ⋅W⋅T

حيث ان N  هو صافي العد نبضة \ ثانية

Eff   كفاءة الكاشف للطاقة المستخدمة 661 Kev

Iγ  شدت اشعة كاما المستخدمة والبالغة 85 لنظير 137 ذو الطاقة 661 Kev

W  وزن النموذج (كغم )

T زمن القياس (ثانية )

الجدول رقم (1) يوضح النشاط الاشعاعي للسيزيوم -137 لهذه النماذج

الاستنتاج

يبين الجدول (1) بان النشاط الاشعاعي للسيزيوم -137 في المحافظة ذات قيم واطئة وبمعدل (5.6 بكرل \ كغم ) وهي اقل من مستويات النشاط الاشعاعي لمناطق القطر الغربية والشمالية وذلك لتاثرها الاقل من حادثة شرنوبل وانها من المناطق القليلة الامطار .

لم يتحسن الكاشف بتراكيز السيزيوم -134 في هذه المناطق والذي يفترض ان يكون مصاحبا للسيزيوم – 137 وذلك لان نسبة تراكيز السيزيوم -134 الى السيزيوم -137 والناتجة عن حادثة شرنوبل ويساوي تقربيا (0.5) (Touka N.K. et al., 1994) ولمرور فترة ليست بقصيرة على حادثة شرنوبل فان السيزيوم -134 (عمر النصف 2.06 سنة) قد انحل الى كمية اقل من تحسس المنظومة .

جدول رقم (1) يوضح النشاط الاشعاعي للسيزيوم -137

| الموقع | النشاط الإشعاعي (بكرل \ كغم ) |
| --- | --- |
| الكوفة | 1.2±5.8 |
| الحرية | 1.9±4.9 |
| طريق نجف كربلاء (مفرق الكفل) | 5.4±1.6 |
| القزوينية | 6.2±1.1 |
| بحر النجف | 4.5±1.8 |
| العباسية | 6.6±1.2 |
| مفرق غماس | 5.9±1.3 |
| الكفل | 4.8 ±1.3 |
| مقبرة النجف | 5.3 ±1.7 |
| المعهد الفني | 4.7±1.5 |

المصادر

Cambray , R.S., Cawse,P..etal.1987"Observation of radioactivity from the Chernobyi accident "Nucl.,Energy,77-101.

Cawse  P.A. and Horrill, A.D., Asurvey of Cs-137 in British Soils in 1977 Harwell ,.1986.

Eiscnbund,M."Enviromental Radioactivit" 2nd  ed, Academic press New York 1973.

Touka N.K., Dabaneh,S.J.Sharaf and I. Khubeis Determination of Cs-137and K-40 activity in Soil  Samples in Jordan .University of Jordan .1994.