المسح الزلزالي البئري والجيوتكنيكي لتربة موقع فندق الخيام محافظة كربلاء

عمـار جاسم محمدالخفاجي

جامعة كربلاء / كلية العلوم مدير مركز ابحاث البيئة والطاقة المتجددة

الخلاصة

اجرت هذه الدراسة المسح الزلزالي البئري المتقاطع Crosshole  والجيوتكنيكي للتربة لموقع فندق الخيام الواقع في مركز محافظة كربلاء المقدسة.فقد تم حفر 6 ابار اربع منها لأغراض الفحوص الجيوتكنيكية الموقعية والمختبرية ،لقد كانت عدد الفحوص الزلزالية 22 فحصا لأعماق تراوحت مابين (1-10) متر من سطح الارض الطبيعية , وبلغت عدد الفحوص الموقعية 30 فحص لأعماق تراوحت مابين (1-15) متر وأخيرا بلغ عدد الفحوص المختبرية 74 لنماذج التربة والماء مثلت اعماق مختلفة.

وقد بينت نتائج هذه المسوح المختلفة بان تربة الموقع متكون من خمسة طبقات متعاقبة.وقد تم تحديد مناطق الضعف وأعماقها في تربة الموقع واقترحت اساليب المعالجة لها.

الكلمات المفتاحية : المسح الزلزالي البئري , الجيوتكنيكي

Abstract

This study carried out the seismic crosshole and geotechnical surveys for Al-Khiam hotel in sacred city of Karbala. Six boreholes were drilled in the study site, four of them for field geotechnical and laboratory tests. Twenty two seismic crosshole testes were conducted for depth between (1-10) m. for natural ground surface. The field tests were (30) at depths reaching (1-15)m. finally, seventy four laboratory tests of soil and water samples at variable depths were conducted. The results of these surveys show that soil of the study area consists of five sequence layers, the weak zones, and their depths were determined, then suggested suitable method to improve it for this object.

Key words: seismic crosshole , geotechnical

المقدمة   Introduction

تستخدم المسوحات الجيوفيزيائية الزلزالية الهندسية قبل  وبعد  انشاء المباني  لغرض التحري عن عمق الطبقات الضعيفة والفجوات والطبقات القوية والدفن (McCann, et all , 1986),ومن خلال حساب سرعة الموجات الزلزالية الانضغاطية Vp والقصية   Vsالتي يمكن من خلالها يتم احتساب قوة تحمل التربة ومعامل ضغط الارضي الجانبي في حالة ألاستقرار وتحديد مناطق الضعف وتتابع طبقات التربة ضمن هذه الاعماق. ومن خلال اعمال الحفر يتم اجراء فحص الاختراق  القياسي S.P.T وكذلك استخدامها من خلال تتابع الفحوصات المختبرية الفيزياوية والكيمياوية والميكانيكية التي يتم على اساسها تقيم الخواص الجيوتكنيكية.

(Al-Khafaji ,2004) (Al-Khafaji ,2010)

تقع البناية في محافظة كربلاء المقدسة الى الشرق من المخيم الحسيني وعلى مسافة (30) متر تقريبا. البناية تتكون من ثمان طوابق ولازالت في مراحلها النهائية لإكمال البناء اللوحة(1) ،الشكل (1،2).

الشكل(1):خارطة العراق يوضح عليها موقع الدراسة       اللوحة(1):يوضح بناية فندق الخيام

من الناحية الهندسية ان اسس البناية صممت لبناية  ذات ثلاث طوابق بينما البناية نفذت لثمان طوابق .

حصول الهبوط التفاضلي للبناية Differential settlement وخاصة من جهتها الامامية لوجود الامتدادات الفضائية للطوابق السبعة العليا Cantilever حيث ان مقدار الهبوط لكل البناية كان 5 سنتيمتر كما وان نسبة الهبوط للأركان الاربعة للبناية كانت غير متكافئة وان اكبر نسبة هبوط كانت عند الجهة اليمنى الامامية للبناية بمقدار ما يقارب الواحد سنتمتر .مما تطلب ذلك الى اجراء المسح الزلزالي المتقاطع Crosshole  والجيوتكنيكي لموقع الدراسة خاصة وان الموقع في منطقة ضيقة لم يكن ممكنا لإجراء اكثر من مسارين زلزاليين متقاطعين مع اربع ابار اختباريه لإجراء الفحوصات الجيوتكنيكية .

الهدف من الدراسة

ان الهدف الاساسي من البحث هو تحديد اسباب حصول الهبوط التفاضلي Differential settlement  للبناية من خلال اجراء المسح الزلزالي المتقاطع Crosshole survey والمسح الجيوتكنيكي Geotechnical investigation  لتحديد التتابع الطبقي للتربة وتحديد مواقع واعماق الفجوات ومناطق الضعف في التربة تحت اسس البناية ومن ثم اقتراح طريقة المعالجة المناسبة من هدم البناية.

Al-Hunaidia Channel

الشكل 2: الموقع من خلال صورة الفضائية

نتائج المسوحات الجيوفيزيائية

من خلال نتائج المسح الزلزالي الجسي Crosshole   لمسارين زلزاليين نفذت مع الاتجاه الطولي للبناية وتحت أسسها ابتداء من العمق (2) متر ولغاية العمق(12) متر من الارض الطبيعية للبناية ، وباستخدام العلاقة التجريبية (Imai,1976) والتي تربط مابين عدد ضربات الاختراق القياسي N وسرعة الموجة القصية Vs  تم حساب قابلية تحمل التربة لتربة موقع الدراسة

#### Vs =89.8 N 0.341                     (Imai,et.al,1976)

ان نتائج المسح الزلزالي لموقع الدراسة كانت كما يلي :(الاشكال 3،4،5،6) و(الجدول 2,1):

- الطبقة الاولى:تبدأ من الارض الطبيعية للموقع ولغاية العمق 2 متر حيث تمثل نطاق الأسس حيث ان العمق 2 متر مثل بداية التربة ما تحت الاسس (طبقة حدل السبيس  والجلمود).

- الطبقة الثانية العمق 2.5 متر تمثل طبقة ضعيفة قابلية تحملها تصل الى (4) طن /م2.

- الطبقة الثالثة: تمثل الطبقة الاقوى نسبيا من الطبقة التي تعلوها وتبدأ من العمق 3 متر ولغاية العمق 4.5 متر وتبدو عليها اثار الضعف ايضا عند العمق 4 متر وقابلية تحملها تتراوح مابين (9-17) طن/م2.لكنها طبقة قليلة السمك.

- الطبقة الرابعة : طبقة ضعيفة تصل لغاية العمق 6 متر  للمسارS1  وللعمق 5,5 متر للمسار S2  تتراوح قابلية تحملها مابين(3-13) طن/م2 .

- الطبقة الخامسة :الطبقة القوية وتبدأ من العمق 6 متر ولغاية العمق 15 متر نهاية الفحص. وقابلية تحملها تتراوح مابين (18-64) طن/م2.حيث بلغت قيمتها عند العمق 8 متر مابين (32-38)طن/م2 .

بصورة عامة هناك طبقة ضعيفة تبدأ من تحت اسس البناية ولغاية العمق 6 متر تتخللها طبقة ذات سمك (1) متر الاقوى منها نسبيا مابين العمق(3-4) متر .ثم تلي الطبقة الضعيفة طبقة قوية تنتهي الى العمق 12 متر نهاية عمق الفحص.

ALKhiam hotel

الشكل 2: مخطط يوضح مواقع المسارين الزلزاليين والآبار الاختيارية

الاستنتاجات    Conclusions

ان نتائج المسح الزلزالية والمضللة بالأحمر تشير الى ان التربة ضعيفة ضمن هذه الاعماق.

ان المشكلة التي تعرضت لها البناية مركبة من جانبين ،جانب انشائي ، وجانب التربة نوعها وقابلية تحملها. ان عدم تجاهل الاهمية الكبرى لأعمال تحريات التربة الجيوفيزيائية والجيوتكنيكية والنتائج المستحصلة عنها مهمة جدا في وضع التصاميم الانشائية ونوع الاسس وأعماقها والمستندة اصلا على خصائص طبقات التربة وقيمة تحملها للأحمال التي قد تنتج بعد الانشاء للحمل Dead and life load  وسلوك دقائق التربة تجاه هذه الاحمال .ان نوع وعمق اسس البناية ونوع التربة خاصة تلك التي على تماس مباشر مع اساس لايتلائم لمثل هكذا بناء وعدد الطوابق ان واقع الحال لأساس البناية ونوع التربة لا يتحمل الثمان طوابق بل تحمله لا يتجاوز الثلاث او اربع طوابق .

لذلك الدراسة الحالية اوضحت هذه الاسباب الانفة الذكر وتم اجراء المسوح الجيوفيزيائية والجيوتكنيكية فبينت ان سلوك تربة موقع الدراسة ونوع طبقاتها متباينة في قيمة تحملها bearing capacity خاصة للأعماق الاولى حيث وضعت اسس البناية Raft Foundation  على طبقة ضعيفة من الدفن Fill material من ناحية ومن ناحية اخرى احتوائها للمواد العضوية والتي شكلت نقطة ضعف اخرى تجاه وضع البناية مما سبب حصول التجلس التفاضلي على عموم البناية ، وان ما جعل لها هو ان وجود الفضاء الخارجي Cantilever للبناية  كان السبب الذي ساعد لان يكون هناك ميلان للبناية باتجاه الجهة الامامية (الواجهة) ،وان اكبر تجلس كان عند الجانب الايمن لوجود منطقة تجمع مياه او بئرا قديمة متروكة لم يتم معالجتها بشكل كامل حيث اؤكد ان عملية حدل طبقة السبيس والتربة عندها كانت مصحوبة بالتهدل  Rolling  لذلك كان اكثر المناطق في التربة تقبلت الانضغاطية اكثر من الجوانب الاخرى للبناية. ان الزيادة المستمرة في الزيادة في حجم التشققات للحدود الملاصقة مع جدران البيت المجاور لها مع تقدم العمل في البناء ناتج عن الانضغاط التدريجي للتربة وبالتالي كان التجلس التفاضلي Differential settlement  (Bowles, 1984).. ان قرب البناية من جدول الهنيدية ،الشكل(2) ،حيث يبعد ما يقارب 20 متر باتجاه الميل الهيدروليكي لحركة المياه الجوفية والذي ساعد ذلك بشكل كبير على غسل التربة من الاملاح الجبسية والتي اعطت نسبة مسامية اكبر للطبقات القريبة من سطح الارض والملامسة لأسس البناية وضعف اكثر ،الجداول المرقمة (1-6).

ان نتائج الفحوصات الزلزالية الجسية ( المسح الزلزالي المتقاطع)اشارة الى ان عمق اسس البناية وصل الى (2) متر وان ما يؤكد حقيقة ان اسس البناية مع طبقة الحدل يقع ضمن هذه الطبقة الضعيفة هو ان ما يقارب (0.40) متر تقريبا من اساس Raft للبناية يكون فوق مستوى سطح الارض الطبيعية وهذا يعني ان نسبة  %50 تقريبا من اسس البناية فقدت عملها وموقعها بالنسبة لاستمرارية التربة.يعني ذلك ان الاسس وضعت ضمن طبقة الدفن الضعيفة .

تلي الطبقة الاولى طبقة طينية وتصل الى عمق يتراوح مابين (4-6,5) متر ويتراوح سمكها مابين

(1,5 – 3,5) متر وهي طبقة قوية نسبة الى الطبقة الاولى حيث تراوحت عدد ضربات الاختراق القياسي مابين (10 - 31) وبلغت قوة تحملها مابين ( 3-13,7 ) طن/م2,وتراوحت نسبة الاملاح الجبسية فيها مابين (0,19-1,80)% .

اما الطبقة الرملية تلي الطبقة الثانية وتستمر الى نهاية الفحص عند العمق (15)متر. حيث تراوحت عدد ضربات الاختراق القياسي مابين (23 - 50) وتراوحت قوة تحملها مابين (17,8-64 )طن/م2، وقد تراوحت نسب الاملاح الجبسية مابين(0,21- 12,72)%.

ان الاشكال (7.8.9.10) تشير الى ان هناك توافق مع الاشكال (3,4,5,6) من حيث عدد ضربات الاختراق القياسي وسرعة الموجة القصية مع نوع التربة .

التوصيات   Recommendations

- ان قيمة  تحمل التربة ( الطبقة الرملية)عند العمق 8 متر تراوح مابين مابين (32-38)طن/م2.تكون مناسبة جدا الى امكانية نقل الجزء الاكبر من حمل البناية اليها من خلال المعالجة الانشائية باستخدام الـ Mini pile  وفق دراسة انشائية تعد لغرض المعالجة.

- لتحسين الخصائص الجيوتكنيكية لتربة الموقع  معالجة الضعف في التربة لما تحت الاسس باستخدام اعمال حقن التربة باستخدام مواد سمنتية مقاومة للاملاح ، ونظرا لقرب مناسيب المياه الجوفية من سطح الارض وحركتها باتجاه الجدول المائي القريب من البناية نظرا للفرق الهيدروليكي يفضل استخدام مواد مضافة مسرعة للتصلب لضمان حصر مواد الحقن وتصلبها ضمن نطاق البناية (NCCL, 1997).

(Table :1): Seismic wave velocities for profile No. S1

| Profile No. | Depth m. | ΔVp m/sec | ΔVs m/sec | S.P.T |  | Recommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B.H3 | B.H2 |  |
| S1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  | 6 |  |
|  | 2 | 1766 | 366.6 |  |  | Raft foundation |
|  | 2.5 | 986 | 144 | 6 |  |  |
|  | 3 | 1158 | 225 |  | 25 |  |
|  | 3.5 | 1034 | 202 |  |  |  |
|  | 4 | 1087 | 197 | 14 |  |  |
|  | 4.5 | 883 | 142 |  | 16 |  |
|  | 5 | 981 | 164 |  |  |  |
|  | 5.5 |  |  | 23 |  |  |
|  | 6 | 831 | 195.5 |  |  |  |
|  | 6.5 |  |  |  | 31 |  |
|  | 7 | 1450 | 282 |  |  |  |
|  | 7.5 |  |  | 23 |  |  |
|  | 8 | 1630 | 293 |  |  |  |
|  | 8.5 |  |  |  | 43 |  |
|  | 9 |  | 366.6 |  |  |  |
|  | 9.5 |  |  | 27 |  |  |
|  | 10 | 2120 | 328 |  |  |  |
|  | 10.5 |  |  |  | 23 |  |
|  | 11 | 2064 | 323 |  |  |  |
|  | 11.5 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 275 | 39 |  |  |
|  | 12.5 |  |  |  | 42 |  |

(Table :2): Seismic wave velocities for profile No. S2

| Profile No. | Depth m. | ΔVp m/sec | ΔVs m/sec | S.P.T |  | Recommendation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | B.H4 | B.H1 |  |
| S2 | 0 | - | - | - |  |  |
|  | 0.5 | - | - | - |  |  |
|  | 1 | - | - | - | 4 |  |
|  | 1.5 | - | - | 11 |  |  |
|  | 2 | 1129 | 300 |  |  |  |
|  | 2.5 | 821 | 140.5 |  | 10 |  |
|  | 3 | 1483 | 238 | 14 |  |  |
|  | 3.5 | 1122 | 215 |  |  |  |
|  | 4 | 1022 | 191 |  |  |  |
|  | 4.5 | 958 | 131 | 18 | 28 |  |
|  | 5 | 1000 | 169 |  |  |  |
|  | 5.5 | 1122 | 217 |  |  |  |
|  | 6 | 1393 | 217 |  |  |  |
|  | 6.5 |  |  | 32 | 40 |  |
|  | 7 | 1400 | 238 |  |  |  |
|  | 7.5 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 1840 | 306 |  |  |  |
|  | 8.5 |  |  | 33 | 50 |  |
|  | 9 | 1840 | 302 |  |  |  |
|  | 9.5 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2190 | 372.5 |  |  |  |
|  | 10.5 |  |  | 41 | 24 |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |
|  | 11.5 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | 12.5 |  |  | 42 | 40 |  |

الشكل 3: يوضح العلاقة مابين S.P.T  مع العمق للبئرين B.H3 & B.H2     الشكل 4:يوضح العلاقة مابين السرع الزلزالية Vp & Vs مع العمق للمسارS1

الشكل 5: يوضح العلاقة مابين S.P.T  مع العمق للبئرين B.H4 & B.H1       الشكل 6:يوضح العلاقة مابين السرع الزلزالية Vp & Vs مع العمق للمسارS2

الجدول 3: يوضح الفحوصات المختبرية لنماذج التربة للبئر B.H 1(NCCLR,2012)

الجدول 4: يوضح الفحوصات المختبرية لنماذج التربة للبئر B.H 2(NCCLR,2012)

الجدول 5: يوضح الفحوصات المختبرية لنماذج التربة للبئر  B.H 3(NCCLR,2012)

الجدول 6: يوضح الفحوصات المختبرية لنماذج التربة للبئر B.H 4(NCCLR,2012)

Borehole log for B.H 2                                            Borehole log for B.H 1

الشكل 7: الجس البئري(Borehole log) للبئر B.H1                                 الشكل 8: الجس البئري (Borehole log )للبئر B.H2

الشكل 9: الجس البئري (Borehole log )للبئر B.H3                                 الشكل 10 : الجس البئري (Borehole log )للبئر B.H4

الشكل 11: مقطع طولي في التربة خلال البئرين  B.H3 و B.H4

References

Al-Khafaji A.J.M.(2004). The Use of Seismic Methods for Investigating Weak Zones, and geotechnical Evaluation of Al-Hussain Pure Water Site-Kerbela. M.Sc Thesis, College of Science, University of Baghdad. (unpublished).

Al-Khafaji A.J.,2010:Geophysical and Geotechnical Investigations of Soil Underneath the Foundation of Al-Abbas Holy Shrine Site in Kerbala`a Governorate. Ph.D. Thesis, College of Science, University of Baghdad.(unpublished).

Bowles, J. E.(1984).physical and geotechnical properties of soils.

McGraw - Hill . International Book Co., London, 578p.

Imai J.(1979). An introduction to the geophysical prospecting for civil engineering purposes.

McCann,D.M.,Baria,R.Jackson,P.D.andGreen,A.S.P.,(1986):Application  of  cross – hole  seismic  measurements  in  site  investigation   surveys. Geophysics. 51, 914- 929.

NCCL,(1997):Geotechnical and geophysical investigations for Al-Safeer Hotel. . Report. (Un published).

National Center for Construction  Laboratories and Researches (NCCLR), 2012: Eight stories hotel in sacred Karbala, Report. (Un published).