التقويم الجيوتكنيكي لترب مختارة من مدينة الشنافية - محافظة القادسية (وسط وجنوب العراق)

عامر عطية لفتة 		محسن عبيد خلف		سنان الحديثي

جامعة بابل/ كلية العلوم	              المعهد التقني ابي غرق

Mohsengeo423@yahoo.com

الخلاصة

أجري هذا البحث على تربة مدينة الشنافية التابعة الى محافظة القادسية بالاعتماد على التحريات التي قامت بها شركة المعول لمنطقة الدراسة عام 2014، ويهدف البحث الى اجراء تقويم جيوتكنيكي لبعض الخواص الفيزيائية والكيميائية والهندسية لهذه التربة للاعتماد عليه في التصميم الانشائي.

تضمن البحث حفر خمسة آبار اختبارية موزعة على المدينة وبعمق (25)م. اعتمد في التقويم على المعلومات المستحصلة من العمل الحقلي وعلى نتائج الفحص المختبري للنماذج المخلخلة وغير المخلخلة المأخوذة من تربة منطقة الدراسة.

اظهرت نتائج البحث بان التربة طينية عالية اللدونة الى متوسطة اللدونة مع احتوائها على الغرين والرمل وهي متذبذبة بالاتجاه الافقي والعمودي للخواص كافة. وهي تحتاج الى بعض المعالجات الهندسية عند اقامة المنشآت الهندسية عليها.

الكلمات المفتاحية: جيوتكنك، قابلية التحمل، الشنافية

Abstract

This research was conducted to soil HL- Shanafiyah city subsidiary to HL- Qadisiyah provinces were to rely on the AL- Mawal company of the study area.

The research aims to geote chical assessment of some physical chemical and engineering properties for the parpose of this soil tobe relied upon in structural design.

Search in cludes the drilling of  of five exploratory wells distributed on city soil depth of 25 meters. Relied on evaluation of in formation obtained from field work and the results of the examination to distnrbel and undisturbed taken from the study area.

Search results showed that the clay soil stud area high plasticity to dedium plasticity with containing silt and sand wich is unsteady in the horizontal and vertical direction for all properties soil need some engineering treatments at the establishment at the engineering structures.

Key word: Geotecinc, Bearing capacity, Shinafiyah

1- المقدمة

ان الحالات المختلفة للتربة الطبيعية هي ثلاثة وتتضمن الجزء الصلب الذي قوامه من الجسيمات المعدنية (Grains) والاكاسيد الحرة والاملاح فضلاً عن المادة العضوية، والجزء السائل المتمثل بماء التربة وما تحتويه من مواد ذائبة والجزء الغازي الذي يحتوي على نسب متفاوته من الغازات الذائبة والحرة وهي تتفاوت بالنسبة لمحيط التربة البيئي ( الراوي وآخرون، 1986). وان الدراسة الجيوتكنيكية هي دراسة الخواص الفيزيائية المنبثقة من هذه الحالات الثلاث كالمسامية ونسبة الرطوبة ونسبة الفجوات وحدود اتربيرك وغيرها وعلى اساس التوزيع الحجمي بشكل رئيس. وتتوسع الدراسات الجيوتكنيكية لتشمل جميع الاعمال التي لها علاقة باستكشاف الموقع ودراسة المياه الجوفية وعلاقتها بالتربة وانشاء تقرير لغرض معرفة تصرف التربة في حالة اقامة منشأ معين عليها.ويتضمن التقويم الجيوتكنيكي دراسة الخواص الهندسية وذلك الاجهات المسلطة على التربة كالانضمام والمقاومة والانضغاطية اما الحالة الكيميائية للتربة بوجود الاملاح فيها فلها تأثير على الخاصيتين الفيزيائية والهندسية(Bowels, 1979).

ان اعتماد الحفر هو وسيلة مثلى في الدراسات الجيولوجية التحت سطحية (السياب وعبد الحميد، 1971؛ خلف ،2010).  هذا يكون الاعتماد على الحفر في التقويم الجيوتكنيكي.

ان تصنيف التربة يعتمد بشكل اساسي على التوزيع الحجمي – والاخير يكون دليلاً لتماسك التربة. ان شكل الحبيبات وحجمها التي تعتمد على طبيعة اعمال التجوية ومدة النقل ونوع العامل الناقل لها وهذا بدوره له تأثير كبير على خاصية استقرار التربة .

اما حدود اتربيرك فهي تعتمد على كمية الماء المنجذبه الى سطح الجسيمات وان هذا الانجذاب يعتمد على كمية الطين في نموذج التربة. وعلى اساس هذا فان فعالية التربة تعتمد على مؤشر اللدونة الذي يمكن الحصول عليه من حدود اتربيرك وكمية الحبيبات الدقيقة (الطين).والتي لها دور في التقويم الجيوتكنيكي للتربة.

وان الاستعمال الهندسي لحدود اتربيك هو في السيطرة على التربة المستعملة في الاملاء (filling) وفي الطرق التجريبية (Imprical methods) في التصميم الهندسي (فتوحي واخرون ، 1990؛عطية واخرون، 2009 ).

واخيراً فان التقويم الجيوتنيكي هو الوقوف على كل المعطيات (وصف التربة، تصنيف التربة، الخواص الفيزيائية والكيميائية) والمتأتية من العمل الحقلي والمختبري.

2- موقع وجيولوجية منطقة الدراسة

تعتبر الشنافية احدى النواحي التابعة الى محافظة الديوانية - وسط العراق (شكل 1). وتبعد بحدود 20 كم عن مركز المحافظة. حدودها من الغرب محافظة النجف ومن الشرق محافظة السماوة. وهي مدينة زراعية اما المنطقة الصحراوية التابعة لها تمتاز بوجود بعض المعادن الصناعية فيها ومن المتوقع ان يتم انشاء معامل للسمنت والزجاج لوجود المواد الاولية.

اما جيولوجياً فهي تقع ضمن نطاق السهل الرسوبي وهي ضمن المنطقة المستقرة تكتنونياً وتمتاز بكونها منبسطة (Buday and Jassim,1984). وتغطي رسوبيات العصر الرباعي عبر عهدي البلستوسين والهولوسين مناطق السهل الرسوبي بالعراق ( السياب واخرون ، 1982). ويكون الجزء العلوي لحوض وادي الرافدين مزيج من الغرين والطين النهرين الفيضي والترسبات الريحية (Buday, 1980).

اما من الناحية الهايدرولوجية فانه يمر نهر الفرات  في وسط المدينة ويقسمها الى نصفين.

N

شكل (1): خارطة موقع منطقة الدراسة

3- طرائق البحث

ويتضمن مرحلة جمع المعلومات ثم مرحلة العمل الحقلي ومرحلة العمل المختبري.

العمل الحقلي :

فتمثلت هذه المرحلة بإنجاز أعمال حفر خمسة ابار اختبارية خلال شهر (مايس لسنة 2014) باستخدام حفارة ميكانيكية نوع  (Flight Augers ) علما ان عمق الابار هو (25 متر) من سطح الأرض الطبيعية (N.G.S) . وأخذت ثلاثة أنواع من العينات جدول (1) هي عينات مشوشة (Disturbed ) ويرمز لها بالرمز (DS) وعينات تأخذ من فحص (S.P.T ) ويرمز لها ب(SS) وعينات غير المشوشة (Undisturbed) ويرمز لها (US) .العينات المشوشة تكون مفتتة ويتم أخذها أثناء الحفر وعند أي عمق من الحفر وتوضع في أكياس نايلون بعد وضع عمق النموذج والوصف الاولي للتربة على ورقة ترفق مع النموذج، أما النماذج (SS) فيتم الحصول عليها من جهاز فحص الاختراق القياسي (S.P.T) بواسطة (Split spoon) أما النماذج (US) فيتم أخذها بواسطة أنابيب شلبي (Shelby tube) ويشمع النموذج من الأعلى و الأسفل ثم ينقل إلى المختبر،فضلاً عن إجراء فحص الاختراق القياسي (S.P.T) موقعياً وقياس مناسيب المياه الجوفية بعد الانتهاء من عملية الحفر وبعد مرور 24 ساعة.

جدول (1) يوضح أنواع النماذج وطرق استخدامها ونوع الفحوصات التي يمكن   إجراءها عليها :

| نوع النموذج | طريقة الاستخراج | الفحوصات التي تتم على النموذج | عدد النماذج |
| --- | --- | --- | --- |
| مخلخلDS | بواسطة بريمة الحفر | فحص القوام ،الحجم الحبيبي، الفحوصات الكيميائية، الوزن النوعي | 125 |
| غير مخلخل US | بواسطة أنابيب شلبي | فحوصات المقاومة والانضمام والكثافة | 32 |
| مخلخل SS | من فحص SPT | فحوصات القوام،الحجم الحبيبي،الفحوصات الكيميائية،الكثافة والمقاومة | 43 |

سُجلت المعلومات الحقلية المتعلقة بتتابعات التربة ومنسوب المياه الجوفية لكل موقع وعدد الضربات لفحص الاختراق القياسي.

الفحوصات الموقعية:- In-Site Testing

- فحص الإختراق القياسي:-Standard Penetration Test (SPT)

يعد فحص الإختراق القياسي (SPT) من الفحوصات المهمة الحقلية لحساب قابلية التحمل موقعيا لكل الأعماق وفي كل بئر ويتم ايضاً معرفة الكثافة النسبية للتربة الرملية والحصوية (التربة غير متماسكة Cohesionless) وقوام الترية (Consistency) للتربة الطينية الغرينية المتماسكة (Cohesive Soil) بالإعتماد على المواصفات ASTM المرقمة D158667 .

يتألف جهاز الـ S.P.T من انبوب (Split Spoon) قطره الداخلي  (35 ملم) وقطره الخارجي (50.8 ملم) وطوله (460 ملم) تدفع الى باطن الارض بواسطة مطرقة حديدية وزنها (63.3 كغم) تتحرك على عمود حديدي طوله (76 سم) حيث تحسب عدد الضربات     (N-blows)للنزول الى مسافة (300 ملم) . فإذا كانت التربة رخوة (Soft) يكون الاختراق سريعا وبعدد ضربات قليلة. أما إذا كانت التربة قوية (Hard)   يكون الاختراق بطيئا وبعدد ضربات اكثر ( العشو، 1997) .

- منسوب المياه الجوفية:- Ground Water Table Observation

ان منسوب المياه الجوفية لكل الابار المحفورة هو (2م) مقاس من سطح الأرض الطبيعية في شهر مايس 2014 وهو قابل للتغير في فصول السنة (الجداول 2،3).

جدول (2):يبين منسوب المياه الجوفية تحت سطح الارض الطبيعية لمنطقة الدراسة

| The date of measurement | under ground water level (m) | Bored method | Bored Depth (m | Bored Diameter (m) | BH.NO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| May -2014 | 2.00 | Flight Augers | 25 | 0.10 | -1 |
| = | 2.00 | = | 25 | = | -2 |
| = | 2.00 | = | 25 | = | -3 |
| = | 2.00 | = | 25 | = | -4 |
| = | 2.00 | = | 25 | = | -5 |

جدول (3) : يبين التحليل الكيميائية للمياه الجوفية المأخوذة من تربة منطقة الدراسة

| BH .No | Depth (m) | TDS mg/l | EC * 10³ mm hos/cm | PH | Cl mg/l | SO4 mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 2.00 | 1288 | - | 8.0 | 372 | 1051 |
| -2 | 2.00 | 1291 | - | 8.0 | 370 | 1056 |
| -4 | 2.00 | 1285 | - | 7.8 | 374 | 1053 |

4- الفحوصات المختبرية :-

Laboratory Testing

تضمنت الفحوصات المختبرية على النماذج  كالآتي( جدول 1) :-

- تصنيف التربة :-

    - المحتوى المائي الطبيعي Natural Moisture Content

    - التحليل الحبيبي الحجمي (الجاف والرطب) Grain Size Analysis

    - حدود اتربرغ Atterberge Limits

    - الوزن النوعي Specific Gravity

    - وزن وحدة الحجم Unit Weight

- الفحوصات الهندسية Consolidation Test  جدول (9)

- فحص الإنضغاط أحادي المحور Unconfined Compression Test

- فحص القص المباشر Direct Shear Test وفحص ثلاثي المحور.

  - الفحوصات الكيميائية Chemical Test   جدول (10)

    - محتوى الكبريتات Sulphate Content Test  (SO3%)

    - الأملاح القابلة للذوبان Total Soluble salt Test

    - محتوى الجبس Gypsum Content

    - محتوى الكاربونات Carbonate Content  (CaCO3)

    - محتوى الكلوريدات Chloride Content  (Cl)

    - محتوى المواد العضوية Organic Matter Content  (Org)

طرق الفحص Methods of  Testing  :

كل الفحوصات المختبرية  اختبرت بموجب المواصفات الأمريكية ASTM والبريطانية B.S.

-تقييم النتائج Presentation of Results

تم تقييم نتائج الفحوصات المختبريةو الحقلية للموقع. وقد مثلت النتائج على شكل جداول Tables وملحقات Appendices .

وصف طبقات التربة

  - طبقة من الطين الغريني(Silty Clay) تمتد من سطح الأرض الطبيعية إلى  غاية6 م وتظهر في بعض الابار على عمق 7 م

  - طبقة رملية غرينية تمتد من 6-10 م .

  - طبقه طينيه غرينيه من 20م ولحد 25م .

-  نوع وعمق الأسس Type of Foundation  :

(نوع الأساس)

إن نوع الأسس لهذا الموقع يعتمد على نوع الأحمال المنتقلة من البناية المشيدة على التربة  ومقاومة وانضغاطية  تلك التربة كما يلي :-

  - فيما يخص البنايات التي تتألف من ثلاثة طوابق فأكثر فيكون الأساس حصيري Raft Foundation  . و إن الأساس الحصيري هو الأكثر مناسباً إلى مقاومة التربة واقترانه بوظيفة البناية .

2 - أما البناية ذات طابق واحد أو طابقين فإبعاد الأساس تحدد من قبل المصمم الإنشائي ، وعلى أن توضع على طبقة محدولة.

(عمق الأساس)

يعتمد عمق الأساس على طبيعة ونوع التربة وتحملها وكذلك على منسوب المياه الجوفية.ويفضل أن لا يكون عمق الحفر اكبر بكثير من مستوى المياه الجوفي لظهور مشاكل عند التنفيذ .ولكون منسوب المياه الجوفية على عمق (2م) م . لذلك نوصي أن يكون حفر الأسس بعمق اكثر من (2م) سم .مع وضع طبقه جلمود بسمك 60 سم مع طبقة سبيس بسمك 30 سم مع حدل هذه الطبقه بشكل جيد حتى تصل درجة حدل السبيس إلى 95 % .

5-  النتائج ومناقشتها

اعتمدت المواصفة العالمية ASTMD-2488, 422, 4318 , D-4767 وD-2850 وD-2266 و2435 و4318 و854 في أجراء الفحوصات المختبرية لنماذج منطقة الدراسة ولغرض الحصول على الخواص الفيزيائية والهندسية :-

5-1 التحليل الحجمي الحبيبي (grain size analysis)

اعتمدت طريقة التحليل الرطب (Hydrometr analysis ) في تحديد النسب المئوية للحبيبات الناعمة (الغرين والطين) العابرة من منخل رقم 200 ( sieve analysis ) حيث ان المتبقي على المنخل هو نسبة الرمل ، الملاحق يبين النسبة المئوية للتوزيع الحجمي الحبيبي. حيث تراوحت النسبة المئوية الرمل من (7- 66)  حيث ان العمق من( 6-10م) تقريباً يكون تربة رملية للمواقع كافة، اما نسبة للغرين فقد تراوحت نسبة (17- 34) وهي متقاربة في كل الاعماق والنسبة المئوية الطين بين (3- 72).

وقد تبين ان التربة هي طينية غيرينية للتربة السطحية ثم رملية في حدود عمق (7م) وتعود لتكون طينية غيرينية.

5-2- حدود اتربرك (Atterbeg limits )

ان حدود اتربيرك تعطي انطباعاً واضحاً فيما اذا كانت التربة ستتعرض الى الانكماش او الانتفاخ وبعد المقارنة مع الرطوبة الطبيعية لها مع حدي اللدونة والانكماش كذلك لها اهمية كبيرة في تصنيف التربة( Chen,2000) .

تراوحت النسب المئوية لحد السيولة (LL.) من (39- 67) ما عدا العمق (7.5) كانت (15) . اما مؤشر اللدونة (pI) ذات قيمة تتراوح بين (23– 45) . الملاحق (1-5) هذه النسب وبالاعتماد على تصنيف التربة الموحد (USCS) تكون التربة طينية عالية اللدونة (CH) وواطئة اللدونة (CL) وهذه النسب منذبذبة باتجاه العمق للمواقع كافة.

5-3- محتوى الرطوبة Water content

ان وجود الماء له تأثيران على التربة : اولهما أنه يكوّن الضغط بين حبيبات التربة لاسيمّا الطينية منها، والثاني انه يكوّن الضغط المسامي (pore pressure) والذي يؤثر على سلوكية التربة (فتوحي واخرون ، 1990) كما تعد لدونة التربة كمؤشر على محتوى الرطوبة.كما ان سيادة الاجزاء الناعمة لها دور فعال في تغير الصفات الفيزيائية بتغير محتوى الرطوبة (Yasin, 1996 ؛ الجبوري،2002).

حسب محتوى الرطوبة وقد تراوحت النسبة المئوية الوزنية لها بين (14.3 – 29.4) hglbpr من (1-5).ويعد هذا المحتوى بين الرطوبه عالياً وما يسببه من مشاكل في عملية انضمام التربة والانتفاخ والانكماش وتقليل تماسكها حيث ان تربة منطقة الدراسة وكما اسلفنا طينية غرينية للتربة السطحية وان ارتفاع منسوب المياه الجوفية هو السبب الاساسي في ارتفاع محتوى الرطوبة.ومما يساعد في ذلك انبساط الارضي يجعل عملية التصريف ليست سهلة ( الزبيدي، 2006).

5-5- فعالية التربة (Activity of soil)

تراوحت معدل قيم فعالية التربة لمنطقة الدراسة بين (0.53 – 0.66) وهي نسبة pI% الى clay% (Bowles,1984).  وتصنف التربة منطقة الدراسة بأنها غير فعالة اعتماداً على درجة فعاليتها والتي تقل عن 0.75.

جدول (4) يبين تصنيف التربة حسب فعاليتها ( العشو، 1991) .

| الفعالية (A) | تصنيف التربة |
| --- | --- |
| أقل من 0.75 | تربة غير فعالة (Non active) |
| من 0.7-1.25 | تربة اعتيادية الفعالية Normally Active |
| من 1.25- 2.0 | تربة فعالة Active |

5-6- قابلية التحمل (Bearing capacity )

اعتمدت طريقتي حساب قابلية التحمل وهما:- الطريقة الديناميكية  Dynamic Method والتي تعتمد على عدد ضربات (N) فحص الاختراق القياسي (SPT) الحقلي ، حيث تراوح عدد الضربات بين (50/4") وعلى اساسها تراوحت قابلية التحمل بين (4.40-31.35) طن / م2 للاعماق من (2- 25) م  وحسبت بالاعتماد على المعادلة التالية
 ( Tomlinson ,1994) ,qull=N/0.08 [(B+0.3)/B]²(1+0.33 Df/B) جدول (7) يبين عدد الضربات لكل عمق مع قابلية التحمل .

جدول (5):  يبين علاقة (SPT) بقوام التربة ( العشو، 1997)

| Cu(kPa) | SPT N | Soil consistency |
| --- | --- | --- |
| <12 | < 2 | Very soft |
| 12-25 | 2-4 | Soft |
| 25-50 | 4-8 | Medium |
| 50-100 | 8-15 | Stiff |
| 100-200 | 15-30 | Very Stiff |
| >200 | >30 | Hard |

وبالاعتماد على الجدولين يتبين ان قوام التربة لمنطقة الدراسة هي ذات قوام (stiff- Hard)

جدول ( 6) يبين قابلية تحمل التربة من خلال ((SPT لمنطقة الدراسة

| Depth (m) | SPT(N) Total for 300mm BH. 227-1 | SPT(N) Total for 300mm BH. 227-2 | SPT(N) Total for 300mm BH. 227-3 | SPT(N) Total for 300mm BH. 227-4 | SPT(N) Total for 300mm BH. 227-5 | Average SPT(N) Total for 300mm | NC= correction SPT(N) Total for 300mm | Ave. B.C T/M² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | - | - | - | 7 | 8 | 8 | 8 | 4.40 |
| 3.0 | 9 | 10 | 8 | - | - | 9 | 9 | 5.00 |
| 5.5 | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 6.10 |
| 6.0 | 12 | 13 | 11 | 13 | - | 12 | 12 | 6.60 |
| 7.5 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 8.25 |
| 9.0 | 13 | 15 | 14 | 15 | - | 14 | 14 | 7.80 |
| 10.5 | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | 6.60 |
| 12.0 | 15 | 24 | 15 | 16 | - | 18 | 16 | 8.80 |
| 13.5 | - | - | - | - | 23 | 23 | 19 | 10.45 |
| 15.0 | 27 | 39 | 21 | 31 | - | 30 | 23 | 12.65 |
| 17.5 | - | - | - | - | 34 | 34 | 24 | 13.20 |
| 18.0 | 53 | 78 | 40 | 54 | - | 56 | 36 | 19.80 |
| 20.5 | - | - | - | - | 50/4" | 50/4" | 57 | 31.35 |
| 21.0 | 68 | 50/4" | 83 | 90 | - | 85 | 50 | 27.50 |
| 23.5 | - | - | 50/4" | - | 50/4" | 50/4" | 57 | 31.35 |
| 24.5 | - | - | - | - | 50/4" | 50/4" | 57 | 31.35 |
| 25.0 | 50/2" | 50/2" | 50/3" | 50/4" | - | 50/3" | 57 | 31.35 |

5-7- مقاومة التربة

تعد مقاومة التربة من المعطيات المهمة في التصميم الانشائي وتمثل ادناه النتائج المختبرية  لفحص القص المباشر  والفحص ثلاثي المحور حيث عرف (Worth,1972) العناصر الفعالة اثناء فحص ثلاثي المحور والتي على اساسها يعتمد التصميم الهندسي. اما علاقة لعلاقة كثافة التربة بقيمة مقاومة القص فهي علاقة طردية (فتوحي واخرون، 1989).

جدول (7): النتائج المختبرية لفحص القص المباشر وفحص ثلاثي المحور

| BH.NO | Depth m | Triaxial test |  | Direct shear test |  | γ wet gm/cm³ | γ dry gm/cm³ | qu T/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Un drained Cu T/m2 | Un drained fu | Drained C T/m2 | Drained Ø |  |  |  |
| BH. -1 | 1.5-2 | 1.78 | 6 | - | - | 1.77 | 1.45 | 3.57 |
| = | 4.5-5 | 2.13 | 9 | - | - | 1.82 | 1.43 | 4.28 |
| = | 8.5-9 | - | - | 0.74 | 18 | 1.81 | 1.41 | - |
| = | 10.5-11 | 2.65 | 10 | - | - | 1.83 | 1.45 | 5.30 |
| = | 13.5-14 | 3.90 | 8 | - | - | 1.84 | 1.48 | 7.84 |
| = | 16.5-17 | 4.53 | 4 | - | - | 1.85 | 1.51 | 9.10 |
| = | 20-20.5 | 7.26 | 3 | - | - | 1.92 | 1.61 | 14.54 |
| BH. -2 | 2-2.5 | 2.08 | 7 | - | - | 1.81 | 1.42 | 4.19 |
| = | 4.5-5 | 2.25 | 9 | - | - | 1.82 | 1.44 | 4.52 |
| = | 8.5-9 | - | - | 0.0 | 19 | 1.80 | 1.39 | - |
| = | 10.5-11 | 3.58 | 9 | - | - | 1.84 | 1.47 | 7.20 |
| = | 13.5-14 | 4.37 | 8 |  |  | 1.84 | 1.49 | 8.76 |
| = | 16.5-17 | 7.52 | 8 |  |  | 1.91 | 1.58 | 15.00 |
| = | 19.5-20 | 11.28 | 3 | - | - | 1.94 | 1.67 | 22.60 |
| BH. -3 | 3.5-4 | 1.92 | 8 | - | - | 1.78 | 139 | 3.85 |
| = | 10.5-11 | 2.75 | 10 | - | - | 1.83 | 1.44 | 5.47 |
| = | 13.5-14 | 2.96 | 8 | - | - | 1.83 | 1.45 | 5.93 |
| BH. -4 | 2.5-3 | 2.00 | 9 | - | - | 1.79 | 1.40 | 4.12 |
| = | 6.5-7 | 2.57 | 11 | - | - | 1.83 | 1.45 | 5.15 |
| = | 12.5-13 | 2.94 | 9 | - | - | 1.88 | 1.53 | 5.90 |
| = | 15.5-16 | 4.30 | 4 | - | - | 1.83 | 1.43 | 8.62 |
| = | 18.5-19 | 6.22 | 8 | - | - | 1.90 | 1.57 | 12.45 |
| BH. -5 | 3-3.5 | 2.10 | 8 | - | - | 1.80 | 1.41 | 4.23 |
| = | 7-7.5 | - | - | 0.0 | 19 | 1.82 | 1.41 | - |
| = | 9-9.5 | 2.27 | 11 | - | - | 1.81 | 1.43 | 4.58 |
| = | 14-14.5 | 3.76 | 9 | - | - | 1.84 | 1.47 | 7.52 |
| = | 18-18.5 | 8.34 | 6 | - | - | 1.90 | 1.61 | 16.70 |
| = | 21-21.5 | 12.23 | 2 | - | - | 1.94 | 1.68 | 24.45 |

جدول (8): قابلية التحمل المسموح بها ولكل عمق

| Df= the depth of foundation (m ) | allowable bearing capacity T/m² |
| --- | --- |
| (1.0) m | (5.84) T/m² |
| (2.0) m | (6.92) T/m² |
| (3.0) m | (8.15) T/m² |
| (6.0) m | (11.58) T/m² |
| (9.0) m | (16.73) T/m² |

5-8-الهبوط Settlement :

أن الهبوط المتوقع لهذا الموقع هو (3.65) سم وهو ضمن الحدود المسموح بها (50 ملم) (ASTM) (جدول 9).

جدول (9) : يبين فحوصات الانضمام والتي على اساسها حسب الهبوط.

| No of BH | Depth m | Parameters of Consolidation test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ᵞt g/cm3 | Mc | e0 | Cc | Cr | Po T/ m2 | Pc T/ m2 | mv m2/MN | Cv m2/year | OCR |
| BH. -1 | 4.5-5 | 1.82 | 27.2 | 0.778 | 0.160 | 0.042 | 9.10 | 12.0 | - | - | 1.318 |
| BH. -2 | 10.5-11 | 1.84 | 25.1 | 0.810 | 0.154 | 0.048 | 20.24 | 25.0 | - | - | 1.235 |
| BH. -5 | 9-9.5 | 1.81 | 26.5 | 0.941 | 0.137 | 0.056 | 17.20 | 20.0 | - | - | 1.162 |

6- الفحوصات الكيميائية

اجريت الفحوصات الكيميائية للتربة وهي:

محتواها من الكبريتات (SO3) وهو من الفحوصات التي لها اهمية في التقويم الجيوتكنيكي لمعرفة تصرف التربة بعد الانشاء ما يفرزه هذا الفحص من معطيات في استعمال نوع السمنت والركام عند اقامه منشآت خرسانية معينة عليها حيث ان هذه الاملاح تتفاعل مع الخرسانة المتماسكة وتنتقل اليها عن طريق الخاصة الشعرية (طعمة ،2008).او استعمال التربة كمادة انشائية وقد تراوح بين %( 0.36- 1.71) الجدول رقم (11).

فُحِصَ محتوى التربة لمنطقة الدراسة من الكلورايد لما له من تاثير على الاسس وعملية التآكل لحديد التسليح وقد تراوح بين % ( 0.042- 0.059) . اما المواد العضوية (organic materials) فقد تراوح بين % ( 0.41- 0.68) وهي ضمن الحدود المسموح فيها.

ان وجود كمية كبيرة من المواد العضوية سيقلل من استقرار التربة بسبب انخفاض الكثافة وزيادة قابليتها للانضغاط (compressibility). فُحِصَت فحص الاملاح الكلية الصلبة (TSS) والجبسم (gypsum) وكان محتواها (5.12- 14.18) ، (2.7 – 10.23) على التوالي وهي خارج حدود المواصفة وهي خطرة اذ كانت نسبتها اكبر من 5% لما تولده من تمدد او حصول فجوات في التربة. اما (CaCO3) والتي محتواها (4.0- 11.0) مهمة حيث يكون لها تأثير سلبي عند تحليلها وعند تكون نسبتها زائدة عن حدود المواصفات وذلك لانها تعاني من عملية التحلل بوجود CO2 في التربة.اما حامضية التربة فهي تميل الى ان تكون متعادلة تقريباً.

جدول (10): نتائج التحليل الكيميائي لتربة منطقة الدراسة

| No. of BH | Depth (m) | SO3 (%) | Gyp. (%) | TSS (%) | ORG (%) | CaCO3 (%) | PH % | Cl % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BH. -1 | 1.5-2 | 0.36 | 2.71 | 5.12 | 0.68 | 8.0 | 7.9 | 0.059 |
| = | 3.5-4 | 0.52 | 3.84 | 6.46 | 0.60 | 6.0 | 7.8 | 0.054 |
| = | 5.5-6 | 0.69 | 6.42 | 9.17 | 0.54 | 9.0 | 7.9 | 0.051 |
| BH. -3 | 8.5-9 | 0.91 | 5.10 | 8.22 | 0.49 | 5.0 | 7.9 | 0.047 |
| = | 11.5-12 | 1.12 | 5.27 | 10.35 | 0.41 | 4.0 | 7.8 | 0.042 |
| = | 13.5-14 | 1.28 | 7.41 | 11.67 | - | 6.0 | 8.0 | - |
| = | 15.5-16 | 1.35 | 5.65 | 9.12 | - | 5.0 | - | - |
| BH. -4 | 17.5-18 | 1.41 | 9.77 | 14.18 | - | 8.0 | - | - |
| = | 21-21.5 | 1.57 | 10.23 | 13.70 | - | 10.0 | - | - |
| = | 23-23.5 | 1.71 | 8.44 | 13.21 | - | 11.0 | - | - |

الاستنتاجات

1. التربة السطحية ولحد عمق 4م طينية ذات قوام رخو(Soft consistency) . ان معدل قابلية التحمل وبالاعتماد على عدد الضربات (SPT)C لهذا العمق تجاوزت 6 طن/م2.

2. توجد عدسة رمل (Medium dense) يتراوح معدل عمقها 7.5م اما اعلى واسفل هذا العمق فالتربة طينية بالغالب وهي تتذبذب في تصنيفها بين عالية وواطئة اللدونة.

3. ان منسوب المياه الجوفية لمنطقة الدراسة هو 2م وهو نوع ما يبتعد قليلاً اذا تم مقارنته بتربة محافظة بابل ولكنه يعُد قريب من السطح وله تأثير على الاسس وظهر في التحليل الكيميائي لها بأنها قاعدية وذات املاح مرتفعة نوعاً ما.

4. اظهرت الفحوصات الكيميائية أنّ بعض الاملاح ضمن حدود المواصفات المحلية وقسما منها خارج هذه المواصفات.

5. التربة تحتاج الى بعض المعالجات الهندسية قبل الانشاء واثناء اقامة الاسس عند الانشاء للمنشأت الهندسية بناءً على المعطيات اعلاه .

التوصيات

- دراسة جيوتكنيكية مقاومة للمناطق ضمن محافظة القادسية مع المناطق المحاذية لمحافظتي المثنى والنجف وتسجيل الاختلافات في الخواص للتربة.

- دراسة معدنية لمنطقة الدراسة مع دراسة جدوى اقتصادية لها.

المصادر

الجبوري ، حامد حسن عبد الله ،2002، الخرائط الجيوتكنيكية الاولية للتربة في محافظة بابل وبعض المناطق المجاورة، اطروحة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم، جامعة بغداد، 183.

خلف، محسن عبيد ، 2010، دراسة الخواص الفيزيائية لتربة مدينة الحمزة- محافظة بابل، العدد الاول، المجلد 18، مجلة جامعة بابل.

الراوي، احمد عبد الهادي و الزبيدي و احمد حيدر و قدروي و نظيمة، 1986، كيمياء التربة ، كلية الزراعة، جامعة بغداد، 346ص.

الزبيدي ، جعفر حسين علي ، 2006، دراسة جيوتكنيكية لترب مختارة بين مديني الحلة، الكوت (واسط- العراق)، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم، جامعة بغداد.

السياب ، عبد الله شاكر و عبد الحميد و محمد حسن،1979، جيولوجيا النفط، دار الكتب للطباعة والنشر، 431ص.

السياب ، عبد الله والانصاري ، نضير والرواي ، ضياء والجاسم ،جاسم والعمري فاروق صنع الله والشيخ زهير، 1982"جيولوجيا العراق" ، دار الكتب للطباعة والنشر الموصل، 280ص.

طعمة، هاشم نعمة، 2008" دراسة وتحسين مقاومة انضغاط الخرسانة الحاوية على نسبة عالية من الاملاح"، مجلة التقني، المجلد 21، العدد4.

العشو، عمر محمد، 1997، مبادئ ميكانيك التربة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 574 ص.

فتوحي، زهير رمو وثابت كنانة محمد و الجسار سنان و مشكور مصطفى، 1990، الجيولوجيا الهندسية والتحري الموقعي، مطبعة جامعة الموصل، 352ص.

لفتة، عامر عطية و خلف ,محسن عبيد المرشدي ,كريم ، 2009، التقويم الجيوتكنيكي للخواص الفيزيائية والهندسية لتربة مدينة القاسم – محافظة بابا، مجلة جامعة بابل، العدد2، المجلد 17.

American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).

American Society for Testing and Material (ASTM(

Bowels, J, E, 1979"phycial and geotechnical properties of soil, Mcgraw- Hill Book company .

British Standards, 1377 (1990) "Method of Testing Soils for Civil Engineering Purposes”.

British Standards: Code of Practice CP 2001(1991(.

Buday , T. and Jassim, S. Z. , 1984, The regional geology of Iraq S. E. for geoloyical survey and mineral Investigation, Baghdad , 452p.

Buday, T. 1980, " The Regional Geology of Iraq stratgraphy and palegcography", Dar Al- Kutib publisihny House, University of Mosul, Iraq, 448p.

Chen, P.E., 2000, Soil Engineering Testing Design and Remediation CRC press Boca ration London, D. C., 188p.

Memorial symp., Cambridge University England. Ed. R.H.G., parry, Fomils, Oxford, 347-361.

overconsolidated clay, stress strain behaviour of soils , proc. Rosecoe

Tomlinson, M. J. 1994'pile Design and contrution practice " the edition , E and FN SPON an Imprint of chapman and Hall.

Worth, C. P., 1972, Some Aspects of the elastic behavoiur of

Yasin, M., 1990, "Some Geotechnical properties of soil in the Haditha Area", Iraq, Bul. Of Int. Asso. of Eng. Geology . No. 41,7p.

Physical properties &field test for soil for Site of D.P.S1 Irrigation Pumping Station project . (BH-1)

| SPT | Gs | Layers Description | Unit weight gm/cm³ |  | Properties index |  |  | System of classification |  |  |  | Depth (m) | Type of sample |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wet | Dry | Pi % | LL % | Mc % | Grave. % | sand% | Silt % | clay% |  |  |
| - | - | Grayish sandy silty clay soil , soft consistency , CH | - | - | - | - | - | 0 | 15 | 27 | 58 | 0-1 | DS |
| - | 2.74 | = | 1.77 | 1.45 | 32.0 | 51.0 | 22.0 | 0 | 19 | 26 | 55 | 1.5-2 | US |
| 9 | - | Grayish silty sandy clay soil , soft consistency , CL | - | - | - | - | - | 0 | 24 | 22 | 54 | 2.5-3 | SS |
| - | 2.73 | = | - | - | 29.0 | 50.0 | - | 0 | 27 | 21 | 52 | 3.5-4 | DS |
| - | - | Brownish silty sandy clay soil , medium consistency , CL | 1.82 | 1.43 | 27.0 | 45.0 | 27.2 | 0 | 28 | 23 | 49 | 4.5-5 | US |
| 12 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 31 | 25 | 44 | 5.5-6 | SS |
| - | 2.70 | = | - | - | - | - | - | 0 | 33 | 26 | 41 | 6.5-7 | DS |
| - | 2.66 | Greenish , fine to medium , clayey silty sand soil , medium dense ,SM | - | - | 2.3 | 15.0 | 28.7 | 0 | 59 | 24 | 17 | 7.5-8 | DS |
| 13 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 54 | 27 | 19 | 8.5-9 | SS |
| - | 2.70 | Bluish sandy silty clay soil , medium consistency , CL | - | - | 23.0 | 40.0 | - | 0 | 31 | 26 | 43 | 9.5-10 | DS |
| - | - | = | 1.83 | 1.45 | - | - | 26.2 | 0 | 29 | 23 | 48 | 10.5-11 | US |
| 15 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 28 | 21 | 51 | 11.5-12 | SS |
| - | 2.73 | = , CH | - | - | 30.0 | 51.0 | - | 0 | 26 | 22 | 52 | 12.5-13 | DS |
| - | - | = | 1.84 | 1.48 | - | - | 24.3 | 0 | 25 | 20 | 55 | 13.5-14 | US |
| 27 | - | Greenish sandy silty clay soil , medium consistency , CH | - | - | - | - | - | 0 | 17 | 24 | 59 | 14.5-15 | SS |
| - | 2.75 | = | - | - | 41.0 | 59.0 | - | 0 | 13 | 25 | 62 | 15.5-16 | DS |
| - | - | = | 1.85 | 1.51 | - | - | 22.5 | 0 | 15 | 22 | 63 | 16.5-17 | US |
| 53 | - | Whitish sandy silty clay soil , very stiff consistency , with content gypsum , CH | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 23 | 66 | 17.5-18 | SS |
| - | - | = | - | - | 42.0 | 64.0 | - | 0 | 12 | 21 | 67 | 18.5-19 | DS |
| - | 2.76 | = | 1.92 | 1.61 | - | - | 19.2 | 0 | 10 | 18 | 72 | 20-20.5 | US |
| 68 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 20 | 71 | 21-21.5 | SS |
| - | - | Grayish -whitish sandy silty clay soil , very stiff consistency , with content gypsum , CL | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 21 | 68 | 22-22.5 | DS |
| - | 2.76 | = | - | - | 45.0 | 67.0 | - | 0 | 8 | 20 | 72 | 23-23.5 | DS |
| - | - | = | - | - | - | - | 15.4 | 0 | 7 | 23 | 70 | 24-24.5 | DS |
| 50/2" | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 22 | 69 | 24.5-25 | SS |

Physical properties &field test for soil for Site of D.P.S1 Irrigation Pumping Station project . (BH-2)

| SPT | Gs | Layers Description | Unit weight gm/cm³ |  | Properties index |  |  | System of classification |  |  |  | Depth (m) | Type of sample |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wet | Dry | Pi % | LL % | Mc % | Grave. % | sand% | Silt % | clay% |  |  |
| - | - | Brownish sandy silty clay soil , soft consistency , CL | - | - | - | - | - | 0 | 17 | 29 | 54 | 0-1 | DS |
| - | 2.73 | = | 1.81 | 1.42 | 29.0 | 50.0 | 27.4 | 0 | 20 | 28 | 52 | 2-2.5 | US |
| 10 | - | Grayish –greenish silty sandy clay soil , soft consistency , CH | - | - | - | - | - | 0 | 26 | 25 | 49 | 3-3.5 | SS |
| - | 2.72 | = | - | - | 29.0 | 48.0 | - | 0 | 27 | 23 | 50 | 3.5-4 | DS |
| - | - | Brownish silty sandy clay soil , medium consistency , CL | 1.82 | 1.44 | - | - | 26.4 | 0 | 29 | 24 | 47 | 4.5-5 | US |
| 13 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 30 | 26 | 44 | 5.5-6 | SS |
| - | 2.70 | = | - | - | 23.0 | 39.0 | - | 0 | 32 | 27 | 41 | 6.5-7 | DS |
| - | 2.65 | Greenish , fine to medium , silty sand soil , medium dense | - | - | - | - | 29.3 | 0 | 61 | 34 | 5 | 7.5-8 | DS |
| 15 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 63 | 31 | 6 | 8.5-9 | SS |
| - | - | Bluish –greenish sandy silty clay soil , medium consistency , CL | - | - | - | - | - | 0 | 30 | 29 | 41 | 9.5-10 | DS |
| - | 2.72 | = | 1.84 | 1.47 | 25.0 | 42.0 | 25.1 | 0 | 28 | 26 | 46 | 10.5-11 | US |
| 24 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 27 | 24 | 49 | 11.5-12 | SS |
| - | - | = , CH | - | - | 29.0 | 50.0 | - | 0 | 28 | 21 | 51 | 12.5-13 | DS |
| - | 2.73 | = | 1.84 | 1.49 | - | - | 23.5 | 0 | 26 | 22 | 52 | 13.5-14 | US |
| 39 | - | Greenish silty sandy clay soil , stiff consistency , CH | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 20 | 55 | 14.5-15 | SS |
| - | - | = | - | - | 34.0 | 52.0 | - | 0 | 23 | 21 | 56 | 15.5-16 | DS |
| - | 2.75 | = | 1.91 | 1.58 | - | - | 20.8 | 0 | 24 | 18 | 58 | 16.5-17 | US |
| 78 | - | Whitish sandy silty clay soil , very stiff consistency , with content gypsum , CH | - | - | - | - | - | 0 | 17 | 22 | 61 | 17.5-18 | SS |
| - | - | = | - | - | 41.0 | 62.0 | - | 0 | 14 | 21 | 65 | 18.5-19 | DS |
| - | 2.76 | = | 1.94 | 1.67 | - | - | 16.2 | 0 | 13 | 19 | 68 | 19.5-20 | US |
| 50/4" | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 20 | 69 | 20.5-21 | SS |
| - | - | Grayish -whitish sandy silty clay soil , very stiff consistency , with content gypsum , CH | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 23 | 68 | 21.5-22 | DS |
| - | - | = | - | - | 45.0 | 67.0 | - | 0 | 8 | 22 | 70 | 22.5-23 | DS |
| - | 2.76 | = | - | - | - | - | 18.6 | 0 | 9 | 20 | 71 | 23.5-24 | DS |
| 50/2" | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 19 | 70 | 24.5-25 | SS |

Physical properties &field test for soil for Site of D.P.S1 Irrigation Pumping Station project . (BH-3)

| SPT | Gs | Layers Description | Unit weight gm/cm³ |  | Properties index |  |  | System of classification |  |  |  | Depth (m) | Type of sample |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wet | Dry | Pi% | LL% | Mc% | Grave% | Sand% | Silt % | Clay% |  |  |
| - | - | Brownish sandy silty clay soil , soft consistency , CH | - | - | - | - | - | 0 | 19 | 27 | 54 | 0-1 | DS |
| - | 2.73 | = | - | - | 29.0 | 51.0 | - | 0 | 21 | 29 | 50 | 1.5-2 | DS |
| 8 | - | Grayish silty sandy clay soil , soft consistency , CH | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 23 | 53 | 2.5-3 | SS |
| - | - | = | 1.78 | 1.39 | 32.0 | 52.0 | 28.1 | 0 | 24 | 22 | 54 | 3.5-4 | US |
| - | 2.72 | Greenish silty sandy clay soil , medium consistency , CH | - | - | 29.0 | 50.0 | - | 0 | 27 | 21 | 52 | 4.5-5 | DS |
| 11 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 30 | 23 | 47 | 5.5-6 | SS |
| - | - | Greenish , fine to medium , silty sand soil , medium dense | - | - | - | - | 29.1 | 0 | 65 | 27 | 8 | 6.5-7 | DS |
| - | 2.65 | = | - | - | - | - | - | 0 | 66 | 31 | 3 | 7.5-8 | DS |
| 14 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 63 | 32 | 5 | 8.5-9 | SS |
| - | - | Grayish silty sandy clay soil , medium consistency , CL | - | - | 25.0 | 42.0 | - | 0 | 31 | 25 | 44 | 9.5-10 | DS |
| - | 2.72 | = | 1.83 | 1.44 | - | - | 27.1 | 0 | 30 | 23 | 47 | 10.5-11 | US |
| 15 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 28 | 24 | 48 | 11.5-12 | SS |
| - | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 29 | 20 | 51 | 12.5-13 | DS |
| - | 2.73 | = , CL | 1.83 | 1.45 | 31.0 | 51.0 | 26.2 | 0 | 26 | 21 | 53 | 13.5-14 | US |
| 21 | - | Greenish sandy silty clay soil , medium consistency , CH | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 25 | 55 | 14.5-15 | SS |
| - | 2.75 | = | - | - | 37.0 | 54.0 | - | 0 | 18 | 24 | 58 | 15.5-16 | DS |
| - | - | = | - | - | - | - | 24.4 | 0 | 17 | 21 | 62 | 16.5-17 | DS |
| 40 | - | Grayish sandy silty clay soil , stiff consistency , with content gypsum , CH | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 22 | 65 | 17.5-18 | SS |
| - | 2.76 | = | - | - | 43.0 | 62.0 | - | 0 | 10 | 24 | 66 | 18.5-19 | DS |
| - | - | = | 1.92 | 1.62 | - | - | 18.5 | 0 | 11 | 21 | 68 | 20-20.5 | US |
| 83 | - | Grayish -whitish sandy silty clay soil , very stiff consistency , with content gypsum , CH | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 19 | 67 | 21-21.5 | SS |
| - | 2.76 | = | - | - | 45.0 | 67.0 | - | 0 | 12 | 18 | 70 | 22-22.5 | DS |
| 50/4' | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 20 | 69 | 23-23.5 | SS |
| - | 2.76 | = | - | - | - | - | 14.3 | 0 | 9 | 23 | 68 | 24-24.5 | DS |
| 50/3" | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 21 | 71 | 24.5-25 | SS |

Physical properties &field test for soil for Site of D.P.S1 Irrigation Pumping Station project . (BH- 4)

| SPT | Gs | Layers Description | Unit weight gm/cm³ |  | Properties index |  |  | System of classification |  |  |  | Depth (m) | Type of sample |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wet | Dry | Pi % | LL % | Mc % | Grave. % | sand% | Silt % | clay% |  |  |
| - | - | Grayish sandy silty clay soil , soft consistency , CH | - | - | 31.0 | 52.0 | - | - | 19 | 24 | 56 | 0-1 | DS |
| 7 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 22 | 25 | 53 | 1.5-2 | SS |
| - | 2.72 | Grayish silty sandy clay soil , soft consistency , CL | 1.79 | 1.40 | - | - | 27.8 | 0 | 28 | 21 | 51 | 2.5-3 | US |
| - | - | = | - | - | 26.0 | 43.0 | - | 0 | 31 | 22 | 47 | 3.5-4 | DS |
| - | 2.72 | Greenish silty sandy clay soil , medium consistency , CL | - | - | - | - | 26.6 | 0 | 29 | 25 | 46 | 4.5-5 | DS |
| 13 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 30 | 27 | 43 | 5.5-6 | SS |
| - | 2.73 | = | 1.83 | 1.45 | - | - | 26.2 | 0 | 31 | 28 | 41 | 6.5-7 | US |
| - | - | Greenish , fine to medium , silty sand soil , medium dense | - | - | - | - | - | 0 | 62 | 32 | 6 | 7.5-8 | DS |
| 15 | - | = | - | - | - | - | 29.4 | 0 | 64 | 33 | 3 | 8.5-9 | SS |
| - | 2.65 | = | - | - | - | - | - | 0 | 63 | 32 | 5 | 9.5-10 | DS |
| - | - | Grayish silty sandy clay soil , medium consistency , CL | - | - | 23.0 | 40.0 | - | 0 | 30 | 28 | 42 | 10.5-11 | DS |
| 16 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 27 | 26 | 47 | 11.5-12 | SS |
| - | 2.72 | = | 1.83 | 1.46 | - | - | 25.3 | 0 | 28 | 23 | 49 | 12.5-13 | US |
| - | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 24 | 51 | 13.5-14 | DS |
| 31 | - | Greenish –grayish sandy silty clay soil , stiff consistency , CH | - | - | - | - | - | 0 | 19 | 27 | 54 | 14.5-15 | SS |
| - | 2.74 | = | 1.88 | 1.53 | 33.0 | 52.0 | 22.8 | 0 | 15 | 29 | 56 | 15.5-16 | US |
| - | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 17 | 30 | 53 | 16.5-17 | DS |
| 54 | - | Greenish silty sandy clay soil , very stiff consistency , with content gypsum , CH | - | - | - | - | - | 0 | 26 | 23 | 51 | 17.5-18 | SS |
| - | 2.73 | = | 1.90 | 1.57 | 31.0 | 52.0 | 21.0 | 0 | 25 | 21 | 54 | 18.5-19 | US |
| - | - | Grayish sandy silty clay soil , very stiff consistency , with content gypsum , CH | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 24 | 55 | 20-20.5 | DS |
| 90 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 19 | 23 | 58 | 21-21.5 | SS |
| - | 2.75 | = | - | - | 38.0 | 61.0 | 17.7 | 0 | 16 | 21 | 63 | 22-22.5 | DS |
| - | - | Grayish -whitish sandy silty clay soil , very stiff consistency , with content gypsum , CH | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 22 | 64 | 23-23.5 | DS |
| - | 2.76 | = | - | - | - | - | 15.2 | 0 | 10 | 24 | 66 | 24-24.5 | DS |
| 50/4" | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 23 | 65 | 24.5-25 | SS |

Physical properties &field test for soil for Site of D.P.S1 Irrigation Pumping Station project . (BH-5)

| SPT | Gs | Layers Description | Unit weight gm/cm³ |  | Properties index |  |  | System of classification |  |  |  | Depth (m) | Type of sample |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | wet | dry | Pi % | LL % | Mc % | Grave. % | sand% | Silt % | clay% |  |  |
| - | - | Brownish sandy silty clay soil , soft consistency | - | - | - | - | - | 0 | 17 | 25 | 58 | 0-1 | DS |
| 8 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 23 | 57 | 1.5-2 | SS |
| - | 2.72 | Grayish silty sandy clay soil , soft consistency , CL | 1.80 | 1.41 | - | - | 27.6 | 0 | 26 | 22 | 52 | 3-3.5 | US |
| - | - | = | - | - | 26.0 | 43.0 | - | 0 | 29 | 23 | 48 | 4-4.5 | DS |
| 11 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 31 | 25 | 44 | 5-5.5 | SS |
| - | 2.65 | Greenish , fine to medium , silty sand soil , medium dense | - | - | - | - | 25.3 | 0 | 64 | 30 | 6 | 6-6.5 | DS |
| 15 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 65 | 31 | 4 | 7-7.5 | SS |
| - | - | Greenish-grayish silty sandy clay soil , medium consistency , CL | - | - | - | - | - | 0 | 33 | 27 | 40 | 8-8.5 | DS |
| - | 2.71 | = | 1.81 | 1.43 | 24.0 | 41.0 | 26.5 | 0 | 32 | 25 | 43 | 9-9.5 | US |
| 12 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 31 | 24 | 45 | 10-10.5 | SS |
| - | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 28 | 25 | 47 | 11-11.5 | DS |
| - | 2.73 | = , CH | - | - | 29.0 | 50.0 | - | 0 | 26 | 23 | 51 | 12-12.5 | DS |
| 23 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 25 | 22 | 53 | 13-13.5 | SS |
| - | - | = | 1.84 | 1.47 | - | - | 25.1 | 0 | 27 | 19 | 54 | 14-14.5 | US |
| - | 2.74 | Greenish silty sandy clay soil , stiff consistency , CH | - | - | - | - | - | 0 | 24 | 20 | 56 | 15-15.5 | DS |
| - | - | = | - | - | 38.0 | 55.0 | 22.7 | 0 | 23 | 18 | 59 | 16-16.5 | DS |
| 34 | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 17 | 62 | 17-17.5 | SS |
| - | - | Whitish sandy silty clay soil , very stiff consistency , with content gypsum , CH | 1.90 | 1.61 | - | - | 18.0 | 0 | 16 | 20 | 64 | 18-18.5 | US |
| - | 2.75 | = | - | - | 41.0 | 62.0 | - | 0 | 14 | 21 | 65 | 19-19.5 | DS |
| 50/4" | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 13 | 20 | 67 | 20-20.5 | SS |
| - | - | = | - | - | - | - | 15.1 | 0 | 10 | 22 | 68 | 21-21.5 | US |
| - | 2.76 | Grayish -whitish sandy silty clay soil , very stiff consistency , with content gypsum , CH | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 22 | 67 | 22-22.5 | DS |
| - | - | = | - | - | 44.0 | 65.0 | 14.8 | 0 | 9 | 23 | 68 | 23-23.5 | DS |
| 50/4" | - | = | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 26 | 66 | 24-24.5 | SS |
| - | 2.75 | = | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 25 | 65 | 24.5-25 | DS |