- الخصائص الكهربائية للأغشية المشوبة بأسود الكاربون لبولي بارا-امينو بنزلدهايد (ppab)

- محمد حامد سعيد              سناء سالم نجم                   شيماء عبد العالي مخيف

- جامعة بابل                                    وزارة التربية

- كلية التربية الأساسية

aldhnssh@yahoo.com

- الخلاصة

تضمن هذا البحث جزئين , في الجزء الأول تم التعرف على معلومات نظرية عامة عن البوليمرات ومعلومات خاصة عن البوليمر قيد الدراسة و اسود الكاربون والنسب ألوزنيه المضافة .وفي الجزء الثاني تم دراسة الخواص الكهربائية للبوليمر قبل إضافة اسود الكاربون وبعده  وتأثير هذه الإضافة في  التوصيلية الكهربائية.وقد بينت الدراسة أن إضافة اسود الكاربون إلى مصفوفة البوليمر يعمل على زيادة التوصيلية الكهربائية, كما تبين أن للتشويب اثر واضح في تحسين الخصائص الكهربائية بالنسبة لبوليمر (بولي  بارا- أمينو بنزلديهايد) وهو من البوليمرات الخطية.

الكلمات المفتاحية: أسود الكاربون ، الـتشويب ، الخواص الكهربائية

Abstract:-

This paper  included two  parts , in the first  part we can study general theoretical information about  polymers and special information about (ppab) and carbon black and addition weighting percentages . In the second  part we can study the electrical properties of the polymer  (ppad) before and after we adding the carbon black and the effect of these additing on the electrical conductivity of (ppad ). Study showed effect of doping on the electrical properties of (ppad). The addition  of  carbon black to the matrix of  (ppad)  caused increase in electrical conductivity of (ppad).

Keywords: carbon black, doping ,  electrical properties.

- المقدمة

لقد اكتسبت المواد البوليمرية في الأعوام الأخيرة شهرة كبيرة وذلك لتطبيقاتها الواسعة في مجالات الحياة المختلفة ومنها الطبية والهندسية والصناعية, ويعود السبب في ذلك لامتلاك البوليمر خصائص فريدة من نوعها تضمن سهولة التعامل معها صناعيا, كما انه تمتلك مدى واسع من الخصائص البصرية والكهربائية والميكانيكية والتي يمكن التحكم بها عـن طريق أجراء بعض المعالجات الفيزيائية والكيميائة المختلفة, إضافة الـى رخص ثمنها بالمقارنة مع المواد الغيـر عضوية والتي تكون المـواد البوليمرية بديلا عنها
(Lee  et.al 2008  Chiang  et.al 1978 and ) .

بينت الدراسات التي أجريت في فترة السبعينيات أمكانية الحصول على مواد بوليمرية موصلة كهربائيا وذلك من خلال اكتشاف البولي استلين المشوب في عام 1977 والذي يبدي توصيلية معدنية أضافية إلى شبه الموصل من نوع n  أو p (Li Chen  2000   Serin. et.al  2006  and ).

لقد أثبتت الدراسات السابقة أن زيادة التوصيل الكهربائي تعتمد بصورة كبيرة على نسبة الشوائب المضافة ودرجة الحرارة وكذلك على المجال المسلط (Holloway  and Billand, 1983 , Addamo  et.al 2008).

- الخصائص الكهربائية للبوليمر

بالرغم من أن البوليمرات تتواجد بشكل تركيب بلوري أو غير بلوري ألا أنه لا يمكن اعتبارها بلورات تساهمية كما هو معروف في الحالة الصلبة، أن الفرق الأساسي بين البلورات الموصلة والشبه الموصلة هو في مقدار التوصيلية الكهربائية إضافة إلى طبيعة تغير التوصيلية مع درجة الحرارة ، فقد وجد أنة عند زيادة درجة الحرارة يؤدي إلى تقليل التوصيلية الكهربائية بالنسبة للبوليمرات الموصلة وذلك بسبب زيادة التصادمات بين حاملات الشحنة المتحركة مع التركيب الشبكي للبوليمر وبذلك تقل حركة الشحنات ، بينما في البوليمرات الشبه موصلة فتزداد توصيلية البوليمر مع زيادة درجة الحرارة بسبب زيادة تركيز وحركة حاملات الشحنة المتحركة (Srivastava and Sinh 1989).

يمكن وصف التركيب الحزمي لمستويات الطاقة الالكترونية المسموحة الممكن تشيدها لذرات السليكون القوية ذات الآصرة التساهمية بكونها مستويات واسعة بسبب قوة التفاعل بين الذرات وكما مبين في الشكل رقم(1) ( Banimahd keiv et.al  2010)

Energy

a                          b                           c                         d

شكل رقم (1) الأنتقال من المواد ذات التنظيم البلوري إلى المواد العشوائية

- تنظيم تساهمي    (b) لاتنظيم تساهمي       (c) تنظيم جزيئي       (d) لاتنظيم جزيئي

أما في البوليمرات الجزيئية فيكون التفاعل داخل الجزيئة قويا وتكون الأواصر ذات تركيب حزمي بينما يكون التفاعل بين الجزيئات ضعيفا وعليه تكون المسافة بين الجزيئات كبيرة وأن حزم الطاقة تكون ضعيفة. توجد ثلاثة مستويات من التراكيب في المواد البوليمرية يتضمن المستوى الأول التركيب الكيميائي الأساسي حيث يعين هذا التركيب الوحدة المونمرية وسلوك البوليمر وبالخصوص تنظيما خاصا لوحدات البوليمر الأساسية داخل جزيئات البوليمر المجهرية(Microstructure). أما المستوي الأخير فيشمل الترتيب الخاص لسلاسل البوليمر في حالته العيانيه (Microstructure)   وكذلك فان الشروط التالية( الحرارة- المذيب- معدل التبريد- معدل التبخر) التي تنتج عندها المادة تكون عوامل اولية تؤثر في طبيعة سطح البوليمر.

المضافات      Additives

أن فكرة استخدام المضافات هي فكرة يعود تأريخها إلى تأريخ استخدام المواد البوليمرية نفسها . فقد كان الغرض الرئيسي هو تغير الخواص الفيزيائية المختلفة : وقد مرت هذه التكنولوجيا بسلسلة من التطورات صممت خلالها العديد من الأدوات التي تقوم بعملية مزج هذه المضافات مع البوليمر(Skotheim 1986) ، تشمل المضافات الأنواع التالية :-

- الأصباغ المستخدمة في عملية الطلاء

- الغازات المستخدمة كمواد مصلبة

- مواد  قابلة للتأكسد

- الملدنات المستخدمة في زيادة مرونة البوليمرات

- مواد موصلة

أن للمضافات تأثير واضح على الخواص المختلفة للبوليمرات حيث تعمل على زيادة كل من قوة الشد ومعامل المرونة ومقاومة الحك ومقاومة البوليمر للتعرية وكذلك زيادة الصلادة. يتم بناء المواد البوليمرية المركبة من إدخال هذه المضافات مع البوليمر نفسه وبطرق مختلفة حيث تعتمد قوة هذه المركبات على الأواصر البينية التي تربط بين أجزاء المركب وفي هذا البحث تم التركيز على اسود الكاربون.

اسود الكاربون

يعد اسود الكاربون من أهم المالئات التي تعد من احد أصناف المضافات ويستخدم اسود الكاربون بالأساس كحشوه تقوية للمطاط وزيادة صلادته وثباته تجاه الأشعة فوق البنفسجية وكذلك في طلاء الأصباغ حيث  يكون بها اللون الأسود مطلوبا وكذلك ما يتمتع به اسود الكاربون من خاصية التوصيل الكهربائي العالي فان تضمينه مع البوليمرات العازلة قد أضاف بعدا أخر على أهمية المواد البوليمرية في مجال استعمالها في التطبيقات الكهربائية والالكترونية حيث توصلت البحوث الحديثة إلى أمكانية الزيادة والتحكم في مدى التوصيلية الكهربائية للمواد البوليمرية العازلة (Al chaim  1998).

أن أمكانية التوصيل الكهربائي في البوليمرات المتضمنة اسود الكاربون تعود إلى مركبة حاملات الشحنات الحرة والمنتقلة عبر ذرا ت  ومجاميع اسود الكاربون . يمتلك اسود الكاربون خصائص لمنح الشحنة الاستاتيكية  وخواص التوصيل لأنظمة البوليمرات المطاوعة للحرارة وقد شاع  استخدام  المركبات المتضمنة أسود الكاربون في صناعة الوايرات القابلات كبدائل موصلة معدنية وبنفس الوقت كحاجب عازل في القابلات ذوات الفولتية العالية, أن من أهم العوامل التي لها الدور الأساسي والمهم في التأثير على الخصائص الكهربائية للمواد المتضمنة الكاربون هي :-

حجم الدقائق المضافة :- حيث وجد أن المالئات ذوات الدقائق الصغيرة تؤثر تأثيرا اكبر على زيادة معامل التوصيل الكهربائي من المالئات ذوات الدقائق الأكبر حجما ويعود السبب إلى زيادة مساحتها السطحية والى ضعف قوى الارتباط بينها وبين البوليمر.

درجة مسامية الدقائق :- الشكل الهندسي للدقائق سواء كانت بهيئة مسحوق أو تراكيب طويله أو قرصيه أو غيرها.

يتركب اسود الكاربون من دقائق صغيرة تندمج مع بعضها البعض لتشكل تجمعات عقدية وقد تتصل هذه العقد مع بعضها البعض في اغلب الأحيان أثناء انتشار اسود الكاربون في عملية التصنيع 
(Skotheim 1986).

أن من أهم العوامل التي تؤثر على المسافة بين تجمعات اسود الكاربون في البوليمر هي حجم الدقائق الأولية ومسامية الدقائق وتركيب أو شكل التجمعات. يبين الجدول رقم (1) بعض الخواص الفيزيائية لأسود الكاربون .

جدول رقم(1) بعض الخواص الفيزيائية لأسود الكاربون

| ت | الخواص | اسود الكاربون الناتج من الفرن |  | اسود الكاربون الحراري | اسود الكاربون ذو القنوات ( المسامات) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ketsen black EC | معدل متوسط التنشيط ISAF | المتوسط الحراري (MT) |  |
| 1 | المساحة السطحية (m2/gm) | 100 | 120 | 8 | --- |
| 2 | حجم الدقائق Ao | 300 | 220 | 5000 | 240 |
| 3 | حجم المسامية (ml/100mg) | 340 | 125 | 33 | --- |
| 4 | النسبة المتطايرة | 1.0 | 2.0 | 0.5 | --- |
| 5 | الأس الهيدروجيني (pH) | 9.5 | 7 | 8 | --- |

ومما يجب الإشارة إليه هو أن النوع الثاني المعروف بأسود الكاربون الحراري لا يستخدم في الطبقات التي يتطلب فيها زيادة التوصيل الكهربائي بل يكثر استخدامه في تطبيقات الأصباغ لان الأوكسجين الممتز على سطحه يقلل من توفر وحركة الالكترونات وبالتالي  نحصل على طبقة من الكاربون الأسود ذات ثابت عزل وطئ وقليل التوصيل .

التشويب في البوليمرات

أن اكتشاف فكرة أمكانية زيادة التوصيل الكهربائي في البوليمرات بعد تعريفها إلى بعض المعالجات الفيزيائية أو كيميائية المختلفة قد حظي باهتمام كبير في مجال التطور لعلم البوليمرات والذي أضاف بعدا أخر في مجال استخدام المواد البوليمرية في الصناعات المختلفة وخصوصا في التطبيقات الكهربائية والالكترونية بعد أن كان استخدامها مقتصرا عـلى الاستفادة من صفة العزل العالي فعلى سبيل المثال تم تحسين زيادة التوصيل الكهربائي للبوليمر بولي استلين من 1.7×10-9 ( Ω.Cm)-1 الى 235 (Ω.Cm)-1 عند تشويبة بمادة (TeF6 ) والى 180(Ω.Cm)-1عند تشويبه بـ (SeF6).

أن المبدأ الأساسي في زيادة التوصيلية الكهربائية هو زيادة كل من تركيز الحاملات n  أو ألتحركيه µ أو كلاهما معا حيث ترتبط كل من µ وq  وn بالعلاقة التالية حيث أن  q شحنة الإلكترون.

δ= n × q ×                               µ ………….(1)

حيث ان:-

δ (التوصيلية )   ,        n   (التركيز)

q (الشحنة)       ,        µ (التحركية)

تختلف البوليمرات في قابليتها على تقبل نسبة الشوائب فلكل بوليمر نسبة إشباع معينة تعتمد على مجموعة من العوامل التي تخص كل من الخواص التركيبية والطريقة المستخدمة في التشويب. تتم عملية التشويب بأطوار مختلفة تتنوع من حيث معاملة المادة الشائبة مع مادة البوليمر الأصلية فقد يكون التشويب عن طريق إضافة نسبة وزنيه من المادة الشائبة الصلبة إلى البوليمر الصلب أو إضافة محاليل المادة الشائبة بنسب حجميه إلى محلول البوليمر أو عن طريق تعريض مادة البوليمر إلى بخار المادة الشائبة.يمكن تقسيم عمليات التشويب إلى نوعين أساسيين هما الطريقة الكيميائية و الطريقة الكهروكيميائية. في الطريقة الكيميائية تضاف المادة الشائبة أو بخارها إلى محلول البوليمر حيث تتم عملية الأكسدة والاختزال ويكون ناتج عملية الأكسدة فقدان إلكترون من مصفوفة البوليمر وترك فجوة لذلك يسمى هذا النوع من البوليمر بنوع   (p-type) أما ناتج الاختزال فيكون إضافة إلكترون إلى مصفوفة البوليمر وجعله من نوع (n-type). أما الطريقة الكهروكيميائية فتتصف بتجانس المادة الشائبة داخل غشاء البوليمر أثناء عملية بلمرته على القطب العامل ويمكن السيطرة على درجة التشويب من خلال التحكم بعوامل الترسيب من تيار  وزمن الترسيب وتركيز المحلول الالكتروليتي .

الجزء العملي

تحضير البوليمر

تم تحضير البوليمر قيد الدراسة من تكثيف البولي بارا- امينو بنزلديهايد مع البنزين , وذلك من تفاعل مول واحد من البولي بارا- امينو بنزلديهايد مع (0.001) مول من البنزين مع اضافة قطرات من حامض الفورميك ( عامل مساعد) وتتضمن خطوات العمل النقاط التالية :-

- يبين الجدول رقم(2) مواصفات اسود الكاربون المجهز من شركة (Mert-Germany)

جدول رقم(2) مواصفات اسود الكاربون المجهز شركة من (Mert-Germany)

| ت | الخاصية | القيمة |
| --- | --- | --- |
| 1 | قيمة معامل قياس السوادية | 64 |
| 2 | شدة آو درجة التظليل أو اللون | 0.86 |
| 3 | امتصاص الزيت | gm 100/880 |
| 4 | المحتويات المتطايرة | 5% |
| 5 | أقصى قيمة للرطوبة | 6% |
| 6 | المستخلص بالأسيتون | 0.3% |
| 7 | الرماد في المسحوق | 0.02% |
| 8 | المتبقي في المنخل | 0.05% |
| 9 | الكثافة الحجمية | 0.13g/ml |
| 10 | معدل حجم الدقيقة | 130 0A |

2- تشويب البوليمر بأسود الكاربون

تمت عملية تشويب البوليمر  بأسود الكاربون وذلك بإضافة نسب وزنيه مختلفة من اسود الكاربون إلى البوليمر وكما مبين في الجدول رقم (3) .

جدول رقم(3) النسب الوزنية المضافة من اسود الكاربون الى نماذج البوليمر

| رقم النموذج | النسب الوزنية المضافة |
| --- | --- |
| 1 | 0.19 |
| 2 | 0.26 |
| 3 | 0.38 |

الخصائص الكهربائية للبوليمر المشوب بأسود الكاربون يجب التنويه انه في هذا الجزء من الدراسة أن النماذج المحضرة قد قيست لها التوصيلية الكهربائية السطحية فقط  وذلك لصعوبة أو تعذر أجراء قياسات التوصيلية الكهربائية ألحجمية وذلك بسبب طبيعة دقائق أسود الكاربون .يمثل الشكل رقم (2) مخطط توضيحي لعينة البوليمر موضحا عليها أقطاب القياس وقنوات الاتصال الموصولة من تراصف  ذرات الكاربون  .

Al                                                                      Al

(10-50 µm)

ذرا ت أسود الكاربون

Al                            (1-2mm)                            Al

1                                                         2

شكل رقم (2) مخطط لصيغة توضيح اتصال ذرات اسود الكاربون

جدول رقم (4) يوضح ميزة ( التيار– الفولتيه) ألمقاسه عند درجة حرارة المختبر لنموذج                                                                                                                                                                                                                                                                                                               رقم (1) المشوب بتركيز 0.2 عند الامتياز بين الأمامي والعكسي

| الفولتيه( Volt ) | التيار( A ) |
| --- | --- |
| 5 | 2 |
| 10 | 5 |
| 20 | 7 |
| 30 | 11 |
| 40 | 14 |
| 50 | 17 |
| 60 | 21 |
| 70 | 25 |
| 80 | 28 |

جدول رقم (5) يوضح ميزة ( التيار – الفولتيه ) ألمقاسه عند درجة حرارة المختبر لنموذج                                                                                                                                                                                                                                                                                                               رقم (2) المشوب بتركيز 0.29 عند الامتياز بين الأمامي والعكسي

| الفولتيه( Volt ) | التيار( A ) |
| --- | --- |
| 5 | 2 |
| 10 | 6 |
| 20 | 10 |
| 30 | 14 |
| 40 | 18 |
| 50 | 24 |
| 60 | 28 |
| 70 | 32 |
| 80 | 36 |

جدول رقم (6) يوضح ميزة ( التيار – الفولتيه ) ألمقاسه عند درجة حرارة المختبر لنموذج                                                                                                                                                                                                                                                                                                               رقم (3) المشوب بتركيز 0.41   عند الامتياز بين الأمامي والعكسي

| الفولتيه(Volt) | التيار(A) |
| --- | --- |
| 0 | 2 |
| 10 | 4 |
| 20 | 6 |
| 30 | 8 |
| 40 | 10 |
| 50 | 12 |
| 60 | 14 |
| 70 | 16 |
| 80 | 18 |

جدول رقم (7) يوضح ميزة ( التيار – الفولتيه ) لنموذج رقم (1)

ذو تركيز 0.2 ألمقاسه عند درجات حرارة مختلفة

| عند درجة حرارة263K |  | عند درجة حرارة273K |  | عند درجة حرارة315K |  | عند درجة حرارة335K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الفولتية | التيار×1410 | الفولتية | التيار×1410 | الفولتية | التيار×1410 | الفولتية | التيار×1410 |
| 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0 | 33 |
| 5 | 11 | 5 | 21 | 5 | 33 | 5 | 34 |
| 10 | 13 | 10 | 22 | 10 | 34 | 10 | 35 |
| 15 | 15 | 15 | 23 | 15 | 35 | 15 | 36 |
| 20 | 17 | 20 | 24 | 20 | 36 | 20 | 37 |
| 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 37 | 25 | 38 |
| 30 | 21 | 30 | 26 | 30 | 38 | 30 | 39 |
| 35 | 23 | 35 | 27 | 35 | 39 | 35 | 40 |
| 40 | 25 | 40 | 28 | 40 | 40 | 40 | 41 |

جدول رقم (8) يوضح ميزة ( التيار – الفولتيه ) لنموذج رقم (2)

ذو تركيز 0.29 ألمقاسه عند درجات حرارة مختلفة

| عند درجة حرارة263K |  | عند درجة حرارة273K |  | عند درجة حرارة315K |  | عند درجة حرارة335K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الفولتية | التيار×1410 | الفولتية | التيار×1410 | الفولتية | التيار×1410 | الفولتية | التيار×1410 |
| 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 32 |
| 5 | 12 | 5 | 21 | 5 | 32 | 5 | 33 |
| 10 | 13 | 10 | 22 | 10 | 33 | 10 | 34 |
| 15 | 14 | 15 | 23 | 15 | 34 | 15 | 35 |
| 20 | 15 | 20 | 24 | 20 | 35 | 20 | 36 |
| 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 36 | 25 | 37 |
| 30 | 17 | 30 | 26 | 30 | 37 | 30 | 38 |
| 35 | 18 | 35 | 27 | 35 | 38 | 35 | 39 |
| 40 | 19 | 40 | 28 | 40 | 39 | 40 | 40 |

جدول رقم (9) يوضح ميزة ( التيار – الفولتيه ) لنموذج رقم (3)

ذو تركيز 0.41 ألمقاسه عند درجات حرارة مختلفة

| عند درجة حرارة263K |  | عند درجة حرارة273K |  | عند درجة حرارة315K |  | عند درجة حرارة335K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الفولتية | التيار×1410 | الفولتية | التيار×1410 | الفولتية | التيار×1410 | الفولتية | التيار×1410 |
| 0 | 16 | 0 | 21 | 27 | 31 | 33 | 32 |
| 5 | 0 | 5 | 23 | 30 | 32 | 34 | 33 |
| 10 | 18 | 10 | 24 | 31 | 33 | 35 | 34 |
| 15 | 19 | 15 | 25 | 32 | 34 | 36 | 35 |
| 20 | 21 | 20 | 26 | 33 | 35 | 37 | 36 |
| 25 | 22 | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 37 |
| 30 | 23 | 30 | 28 | 35 | 37 | 39 | 38 |
| 35 | 24 | 35 | 29 | 36 | 38 | 40 | 39 |
| 40 | 25 | 40 | 30 | 37 | 39 | 41 | 40 |

يبين الجدول رقم(4) ميزة التيار الفولتية ألمقاسه عند درجة حرارة الغرفة للعينة ذات تركيز(0.2) ويتضح من الجدول التماثل في حالة عكس فولتية الانحياز المسلطة على قطبي القياس والذي يشير إلى تحقيق صفة الاتصال الأومي  بين قطبي الألمنيوم والبوليمر المشوب. كما يبين الجدول(5) و(6) تحقيق صفة الانتقال الاومي للتركيزين الآخرين .

كما تم قياس ميزة التيار والفولتية عند درجات حرارة مختلفة (263, 273, 315, 335 درجة مطلقة) لجميع النماذج المبينة في الجداول (7) و(8) و(9) حيث تشترك جميعها بتحقيق الخاصية الاومية عند الفولتيات الواطئة .

جدول رقم(10) يوضح تغير التوصيلية الكهربائية مع النسب

الوزنية لاسود الكاربون عند درجات حرارة مختلفة

| رقم النموذج | التوصيلية Ω.Cm)-1) 12+10× |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | عند درجة حرارة263K | عند درجة حرارة273K | عند درجة حرارة315K | عند درجة حرارة335K |
| 1 | 13 | 23 | 34 | 35 |
| 2 | 9 | 11 | 25 | 29 |
| 3 | 18 | 25 | 30 | 38 |

يوضح الجدول رقم (10) تغير التوصيلية الكهربائية مع تركيز اسود الكاربون يتماثل هذا السلوك عند درجات الحرارة المختلفة فعند درجة حرارة (263K) على سبيل المثال ولمدى التراكيز الواطئة تبدأ التوصيلية بالزيادة التدريجية مع زيادة التركيز يتبعها هبوط في التوصيلية الكهربائية مع زيادة التركيز.

يمكن تفسير تغير التوصيلية الكهربائية مع التركيز على الشكل التالي , عند منطقة التراكيز الواطئة تعمل ذرات اسود الكاربون الموزعة بصورة عشوائية على تكوين ممرات شبة موصلة من خلال التقارب بين ذرات اسود الكاربون والتي تتم من خلالها تبادل حاملات الشحنة الحرة الأمر الذي يفسر زيادة التوصيلية مع التركيز. ويلاحظ أن زيادة اكبر للتركيز تعمل على تكوين عقد من ذرات اسود الكاربون التي تتجمع بصورة عشوائية مؤدية إلى قطع السلاسل الموصلة وزيادة المسافات البينية بينها الأمر الذي يؤدي غالبا الى هبوط التوصيلية مع زيادة التركيز ويستمر هذا الهبوط لغاية التركيز الذي يقابل عتبة النشاط والذي تبدأ عنده تجمعات اسود الكاربون بتشكيل شبكة موصلة مستمرة تؤدي إلى هبوط المقاومة بصورة سريعة مع زيادة تركيز المالئات إلى أن تصل حد الإشباع.

هذا التغير يكون مماثلا عند جميع درجات الحرارة, أن زيادة درجة الحرارة ربما تعمل على زيادة حركية مجاميع ذرات اسود الكاربون التي تساعد على سرعة اصطفافها بشكل عشوائي لتكوين ممرات موصلة لإلكترون التوصيل عبر السلاسل التي تؤدي إلى زيادة التوصيل الكهربائي هذه الزيادة تكون بطيئة أذا ما تمم مقارنتها بالزيادة المماثلة للبولي اثلين المتضمن اسود الكاربون والتي شجعت في استخدامه في التطبيقات الكهربائية.

- المصادر

Addamo M., Augugliaro V., Dipaola A., Lopez E. G., Loddo V., Marci G., and  Palmisano L. , 2008 , "Thin Solid Films"  , 516, 3802-3807.

Al chaim H.A.R. , 1998 , " Fabrication and Study of Poly Pyrroel /n-Silicon   (PPY/n-Si) diode, its "Applications as FET", M.S.C. thesis Basrah University Iraq.

Banimahd keiv M. , Zare K. , Aghaie M., Aghaie H., and Monajjemi M., 2010 , "Journal of Chemistry" ,7(1), 105-110.

Chiang C .K., Shirakawa H., Louis E.J., and Macdiamid A.G., 1978, J. Chem.Phys.69, 5098.

Holloway J.H. and Billand D., 1983, J. Phys.Paris, C3,179.

Lee R.H., Lai H.H. , Wang J.J., Jeng R.J. and Lin J.J. , 2008 ,"Thin Solid Films" , 517, 500-508

Li Chen , 2000 , "Koree polymer Joumal" , Vol.8 , No.3 , 166-119

Serin M. , Sakar D. ,Cankurtaran O. and Karaman F. , 2006 , "J of Optoeelectronics and Advanced Materilals" , Vol.8 , No3 , 1308-1311

Skotheim T.A., 1986, " Hand Book of Conducting Polymers"   Marcet D ekker, N.Y. , 1 , 567-570

Srivastava A.p. and Sinh H.C., 1989, "Thin Soild Films" , 113, 251-256.