تحليل الجدوى الاقتصادية لإنشاء معمل محلي لإنتاج الوحدات الإنشائيةالعازلة

صدى عبد الخالق حسن الياسري

جامعة القادسية \ كلية الهندسة- القسم المدني

sadaalyasri2012@gmail.com

الخلاصة

تم في هذا البحث إجراء دراسة اقتصادية تبين إمكانية تطبيق طرق البناء الحديثة  التي تقودنا الى احد عناصر استدامة البناء المتمثلة بعزل المبنى حراريا بواسطة إنشاء معمل في محافظة القادسية لإنتاج وحدات خرسانية من الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية التي تستخدم للأكساء الخارجي للمباني. تبين من الدراسة أن المشروع ناجح ومجدي اقتصاديا بحيث كان معدل لعائد الداخلي 39.56%  وصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية تساوي 5446717714 دينار عند معدل فائدة 10% وكانت فترة استعادة راس المال المستثمر 2,75 سنة, في حين بلغت ربحية المشروع السنوية 37.7% من راس المال المستثمر الإنتاجية السنوية الفعلية بلغت 323700 م2  وكانت مبيعات نقطة التعادل 112868 م2 مما يعطي مرونة كبيرة لامكانية تحقيق ربحية حتى إذا انخفضت نسبة المبيعات الكلية شرط إن لا تقل عن مبيعات نقطة التعادل.

الكلمات المفتاحية:  خرسانة مسلحة بالألياف الزجاجية ,الجدوى الاقتصادية ,مواد العزل الحراري ,تحقيق الاستدامة

Abstract

In this research  hade made economic visible study that shows the ability of an application a modern construction technology to achieve one of the elements of sustainability including the thermal insulation of the building by establishing a  plant in Al-Qadissiyah to product the insulation units  of  fiberglass reinforced concrete panels for external side uses. The study shows that the project  is successful and have economic visible with internal rate of return 39.56% with net present worth 5446717714 ID at 10% interested rate and the return  period of initial cost is 2.75 years .While the annual project  profits is  37.7% from capital cost. Annual productivity is 323700 m2 but the sales break-even point is  112868 m2 that show the large flexibility for the possibility of achieving profitability even if the percentage of total sales is decreased in condition that not less than sales break-even point.

Key words: Glass fiber reinforced concrete, economic feasibility, thermal insulation materials, sustainability

المقدمة:

اتجهت الحاجة إلى تصنيع ديكورات خارجية للبناء باستخدام عنصر التشكيل لاكساء الواجهات الخارجية لأي مشروع  دون الاهتمام إلى كونها عازلة حراريا أم لا, غير أن التشكيل والمرونة لا تتوفر إلا بالديكورات الجبسية, لكن الجبس ليس بالجودة والديمومة المطلوبة من حيث تأثره بالعوامل الجوية, وعدم مقاومته للرطوبة. لهذا اتجهت الحاجة إلى ابتكار نظام جديد لتكسيه ومعالجة الواجهات الخارجية بمادة أسمنتية يكون لها نفس مواصفات الخرسانة, ولكن بأحمال خفيفة وتكون عازلة للحرارة فابتكر ما يعرف بالخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية التي تعطينا نفس التشكيلات المطلوبة للواجهات ولكن بأوزان خفيفة وتكون عازلة للحرارة بنفس الوقت. يهدف البحث تحليل الجدوى الاقتصادية لإنشاء معمل محلي لإنتاج وحدات عازلة للحرارة  .

الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية

تتكون من الاسمنت العادي او الأبيض والرمل مضافا إليها الألياف الزجاجية. تتميز الألياف الزجاجية المستخدمة فيها بالخصائص مثل معامل المرونة  70جيجا نيوتن/ م2, الكثافة 0.91 غ/سم3,طولها يتراوح بين (1-12) ملم ,الاسمنت المستعمل في صناعة الألواح هو الاسمنت البورتلاندي العادي أو الأبيض و يكون الرمل المستعمل في صناعة الألواح من الرمل المغسول والمجفف.اما التركيب الكيميائي فتحوي السليكا%96 والرطوبة%2, الأملاح القابلة للذوبان%1, الفاقد للاشتعال%0.5, طولها بحدود 1.2 ملم للألواح المنتجة بالرش, و2.4 ملم بحد أقصى للألواح المنتجة بالصب. (شنيارة،2002 ), (قبلي، 2009) .

مميزات الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية

تعتبر إحدى المواد الأكثر طواعية المتوفرة للمهندسين والمعماريين وهي عملية لإعادة الإنتاج,الترميم, ذات جمالية عالية, صديقة للبيئة, تعتبر مادة عازلة للصوت والحرارة , تخفف الاحمال على الأبنية بالإضافة إلى إمكانية تلوينها بالصبغات والدهانات ويمكن تشكيل منتجاتها بمقاطع رقيقة بسمك(6-12) ملم ليكون وزنها اقل بكثير من وزن منتجات الخرسانة مسبقة الصنع المماثلة بالحجم. وتكون سهلة التصنيع والقولبة لإنتاج الأشكال والتفاصيل الدقيقة. بالإضافة إلى مقاومتها للتآكل والظروف الجوية الخارجية من حرارة ورطوبة, تتسم بمقاومة عالية للحريق حتى 4 ساعات متواصلة ومقاومة لتسرب المياه, عمرها الزمني لا يقل عن 4 أضعاف العمر الزمني للخرسانة المسلحة وذلك من خلال مواصفاتها الفيزيائية والكيميائية العالية, تتحمل إجهاد كسر يصل إلى 3 أضعاف الخرسانة المسلحة نتيجة للتوزيع المنتظم للتسليح الداخلي للألياف الزجاجية في مختلف الاتجاهات,
سهلة النقل والتشكيل والتصميمات.وتكون طرق التثبيت لها بالمسامير المجلفنة, واللحام الكهربائى.
(Abdullah, Jallo ،2012)

إمكانية توفيره وتصنيعه في العراق

إن اغلب المواد المستخدمة للعزل الحراري للجدران تستورد من خارج البلد ومنها ألواح الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية وبما إن المواد الأولية الداخلة في صناعته متوفرة محليا "عدا الألياف الزجاجية"  حيث إن المعمل الخاص بتصنيع هذه الألياف متوقف حاليا عن العمل ولكن هناك إمكانية استيراد هذه الألياف بسعر مناسب لذا يهدف البحث الى تحليل الإمكانية والجدوى الاقتصادية لإنشاء معمل إنتاج  الواح عازلة في محافظة القادسية لاكساء واجهات المباني وما يزيد من أهمية ونجاح الفكرة  توصل الباحثة - في بحث قيد الشر- الى نتائج مشجعة من ناحية إجراء عملية الفحص لنماذج مصنعة مختبريا حيث بينت تحسن كبير في خواص العزل الحراري كلما زادت نسب إضافة ألياف الفايبر الى السمنت  بالإضافة الى زيادة مقاومة الشد (splitting tensil strength).

دراسة الجدوى الاقتصادية

يهدف المشروع إلى إنتاج الوحدات الخرسانية العازلة للحرارة المستخدمة لاكساء واجهات المباني. يندرج المشروع في خانة الصناعة الإنشائية الهندسية. تعد هذه الصناعة من أهم المنتجات في عصرنا الحالي وللمشروع حاجة ماسة في ظل النمو السكاني واحتياجاته من أبنية وخدمات مقترنة بالترشيد في استهلاك الطاقة, بالإضافة إلى التوجه والطلب عليها حاليا لتحقيق الاستدامة في البناء بتوفير العزل الحراري للبناء وبذلك يساهم بتوفر الطاقة الكهربائية . يقترح إنشاء المشروع  ضمن موقع  كلية الهندسة في جامعة القادسية.

يتضمن ملخص دراسة الجدوى: دراسة تسويقية، دراسة فنية، دراسة مالية.

اولا : الدراسة التسويقية

جودة المنتج والطلب

سيقوم المشروع بالعمل من خلال خطوط إنتاج ذات تقنية جيدة، لإنتاج منتجات تتمتع بجودة ونوعية عالية من خلال السيطرة على الإنتاج داخل كلية الهندسة، من أجل تلبية احتياجات المباني الجديدة وخطة التوسعات المستمرة والمستقبلية للجامعة والمحافظة، على شكل إنتاج الوحدات الخرسانية العازلة للحرارة والمستخدمة لاكساء واجهات المباني. ينتج   تحديد حجم الطلب من خلال دراسة السوق لتحديد حصة المشروع من الطلب ومعرفة فيما إذا كانت منتجات المشروع تنافس منتجات قائمة وموجودة في الأسواق عند أنتاج السلعة وطرحها لاعتماد سياسة تسويقية معينه آنذاك أو تحسين مواصفات المنتج واعتماد أسعار تنافسية( Kjell،2008) لذا فان حجم الطلب على منتجات المشروع قيد البحث  ينشأ من كونها مواد إنشائية  تتميز بجودة نوعيتها (كونها تحت إشراف كادر هندسي أكاديمي في نفس الوقت) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ترشيد الطاقة الكهربائية لكون الوحدات عازلة للحرارة وبالتالي تحقيق الاستدامة في البناء .ان مثل هذه الوحدات  تستورد حاليا من خارج القطر لعدم وجود معمل أو خط إنتاجي لها داخل العراق لذا يمكن التنسيق والتعاون مع دوائر الدولة ومنشاتها لتسويق المنتج بسعر ينافس السلعة المستوردة من الخارج لضمان فرضية الدراسة ببيع كل القطع المنتجة.

ثانيا : الدراسة الفنية

أ‌. الموقع والأرض والبناء

يعتبر اختيار موقع الأرض من الأمور المهمة في دراسات الجدوى لارتباطه بعدة متغيرات مثل قرب الموقع من مصادر التجهيز بالمواد الأولية المحلية وقربة من مناطق الطلب ومناطق توفر العمالة بالإضافة إلى قربه من مصادر المواد  التحتية الأساسية كالماء والكهرباء والاتصالات والمواصلات ( Gaither، 1994) .

لقد تم اختيار موقع المعمل المقترح ضمن  كلية الهندسة –جامعة القادسية ، مع ميزة نسبية كونها قريبة من أماكن التجهيز(داخل مركز المحافظة) لسهولة تصريف المنتج، لكون الجامعة تستفيد منه لمشاريعها أولا وبقية مشاريع المحافظة ثانيا مع الأخذ بنظر الاعتبار الجوانب البيئية والمتضمنة نقل المخلفات إلى أماكن بعيدة من موقع العمل وإيصال الماء والكهرباء للموقع بسهولة إضافة إلى توفر طرق المواصلات والعمالة مع اعتبار إن اقل مساحة يحتاجها المعمل هي 2 دونم.

يتم البناء وفق مخطط داخلي يتناسب مع متطلبات العملية الإنتاجية، وشروط ضبط الجودة, وتحوي المساحة صب أرضيات وبناء جملون للمعمل وغرف لخزن المواد الأولية وغرفة للإدارة وغرفة مدير إدارة وأخرى للمهندسين والحاسبات بالإضافة إلى غرفة للاستعلامات وأخرى للحارس والسواق مع الأخذ بنضر الاعتبار بناء أحواض وورشة صيانة وتصليح وغرفة للعمال وكما مبينه تفاصيلها في الملحق

ب. طرق التصنيع : -

يتم تصنيع ألواح الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية بطريقتين:  (قبلي،2009)  (كاظم،2011).

ا-طريقة الرش

يتم خلط الاسمنت والرمل والماء والإضافات باستخدام خلاط مروحي ثم ينقل الخليط إلى المضخة التي تضخها إلى الخرطوم وبعد ذلك إلى مسدس الرش الذي يعمل بالهواء المضغوط ويتم الرش بالمسدس على القوالب المجهزة والمدهونة مسبقا.

ب- طريقة الخلط المسبق مع الصب

يتم خلط العجينة باستخدام خلاطه دوارة ذات 4 اذرع منحنية ثم يتم الصب في قوالب ويفرغ الهواء من العجينة لجميع أجزاء القالب وإعطاء العنصر المنجز سطح أملس نظيف خالي من الفقاعات الهوائية .وفي المعمل المقترح تم اعتماد هذه الطريقة في إنتاج ألواح الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية .

ج. الآلات والمعدات : يضم المشروع خباطة مركزية وملحقاتها وتستورد من خارج البلاد ومولدة لتوليد الطاقة الكهربائية مع قوالب للصب وهزازات ومكبس لتفريغ الهواء وأحواض وسيارات نوع شفل والآلات والمعدات اللازمة كما مبين في الجدول رقم (1)

‌ء. الهيكل الإداري والتنظيمي

يتألف الهيكل الإداري والتنظيمي للمشروع من وحدة الإنتاج ويرئسها مدير الإنتاج وتكون  مسؤولة عن توريد المواد الأولية والتدقيق على الجودة وعلى كامل العملية الإنتاجية ووحدة  الموارد البشرية والمالية: وتضم الوحدة المالية (محاسب– أمين صندوق)، ودائرة الشؤون الشخصية (الذاتية) والسائقين والعمال، إضافة إلى جميع العمليات المختصة بالوحدة من الإداريين كما مبين في الجدول رقم (2)

ه. الخدمات التشغيلية

تمثل الخدمات التشغيلية كل ما يحتاجه الإنتاج من خدمات إدارية ومواد أولية ومواد تشغيل المكائن والمعمل وتترتب عليها كلف سنوية ثابتة ومتغيرة وكالاتي:

1- المواد الأولية والطاقة الإنتاجية المقترحة

يعتبر عامل توفر المواد الأولية القيد الرئيسي لمشكلة تحديد الموقع الأمثل لمعمل صنع الوحدات الخرسانة الجاهزة العازلة للحرارة من ناحية توفره (Gaither،1994).تشمل المواد الأولية كل من الرمل والسمنت الأبيض  وألياف الفايبر الزجاجي وكلها متوفرة داخل العراق عدا الألياف الزجاجية كما يقترح جلب باقي المواد الأولية من المناطق القريبة من المحافظة وهي مقلع رمل النجف او كربلاء والسمنت المستخدم هو السمنت الأبيض ويقترح سمنت طاس لوجه, ويضم المشروع خباطة مركزية بطاقة إنتاجية مخططة  130م3\ يوم على أساس وجبة عمل واحدة باليوم بمعدل 8 ساعات عمل يوميا وبواقع 300 يوم عمل سنويا وعلى اعتبار ان كل ما ينتج يباع خاصة مع عدم وجود إنتاج مماثل له في المحافظات المجاورة . وان الكمية المنتجة من الألواح لكل 1م3 من المونة تساوي 8.3 م2 بسمك 12سم مع العلم أن بالإمكان عمل قوالب حسب الشكل المطلوب ).لذا تكون الطاقة الإنتاجية اليومية تساوي 1079م2 بنسبة خلط 3:1 سمنت ورمل على التوالي ومحتوى مائي 0.5 أي إن كمية المواد الأولية  اليومية اللازمة تساوي (فتح الله، 1984 ):

= 1	0.75(C+3C)

C = 0.333 m3       حجم السمنت

تقريبا  1م3   S = 3C = 0.999 m3     حجم الرمل

كتلة السمنت = 1400*0.333 ≈ 466 كغم لكل ا م3 من المونة

الاحتياج اليومي من السمنت = 60580 كغم

حجم الرمل =m3 1.12  م3 لكل ا م3 من المونة

الاحتياج اليومي من الرمل =130م3

كمية الفايبر كلاس اللازمة لكل 1م3 مونة تساوي  28 غم

الاحتياج اليومي من الفايبر = 3549 غم

الاحتياج اليومي من المواد الكيمياوية = 650 لتر

لذلك تكون مجموع تكاليف المواد الأولية  سنويا= 3298744000 دينار كما موضح في الجدول رقم (3) حيث يبين الاحتياج السنوي للمواد الأولية حسب ما مخطط له من الإنتاج

2- المواد التشغيلية .

تمثل المواد التشغيلية جزء من الكلف المتغيرة (المواد الأولية, الأيدي العاملة والمواد التشغيلية والتي تحسب ككلف سنوية) وتشمل كل من الوقود والصيانة والزيوت بالإضافة إلى مصاريف الاتصالات والنقل والانتقال. كما مبين من الجدول رقم (4)

* الكمية المستهلكة بالساعة من الزيت تحسب من المعادلة رقم 1 والكمية اللازمة من الوقود تحسب من المعادلة رقم 2 وكما مبين تفاصيلها في الملحق

.....(1)

كمية الوقود (ديزل) =0.15 x القدرة الحصانية  x  معامل التشغيل   ..... (2)

ثالثا :الدراسة المالية          
استثمارات المشروع

تقدير التكاليف الاستثمارية :
راس المال المستثمر = كلفة المعمل + كلفة الآلات والمعدات + كلف الإنشاءات والأثاث +قيمة الأرض

تبلغ كلفة شراء ونقل وتنصيب المعمل  201 مليون دينار عراقي، وتبلغ كلفة ما يحتاجه من مكائن ومعدات 149 مليون دينار كما موضح تفاصيلها في الجدول رقم (1) بالإضافة إلى كلفة المتر المربع الواحد من الأرض" إذا انشأ المعمل خارج حدود كلية الهندسة والتابع لوزارة المالية (تسعير ثابت للدولة) "وحسب المنطقة المقترحة تبلغ كلفة الارض 2 مليار دينار.والجدول رقم (5)يبين ملخص استثمارات المشروع  فتصبح إجمالي الكلفة الثابتة 2514 مليون دينار ويتم البناء وفق مخطط داخلي يتناسب مع متطلبات العملية الإنتاجية ، وشروط ضبط الجودة. كما مبين في المخطط رقم (1) في الملحق.

الكلف السنوية الثابتة :

ا. كلف الاستثمار : كلف الاستثمار السنوية ,وهي كلف ما سيفقده المستثمر من فوائد سنويه معينة سواء من المصرف او من استثمار ماله في مشاريع اخرى وحسب  اقل فائد المصرفية السائدة في المصارف 8% (العزي1985 ) .

كلفة الاستثمار = 2514 x 8% = 201.12 مليون دينار

ب. كلف الاندثار (طالب2012 ): تقدر كلف الاندثار السنوي والاطفاءات ب 43.25 مليون دينار حسب ما مبينه تفاصيلها في الجدول رقم (6)

ج.كلف الصيانة والتصليح : تقدر كلف الصيانة والتصليح السنوية 20.75 مليون دينار حسب ما مبينه تفاصيلها في الجدول رقم (6)

ء. كلف التامين: تبلغ كلف التامين على المكائن من الحربق 0.5 % من قيمتها (طالب2012 ) أي:

كلف التامين = 0.5%  x 350 = 1.75 مليون دينار

مجموع تكاليف الإنتاج السنوية الثابتة تساوي 266.87 مليون دينار كما مبين في الجدول رقم(7)

التكاليف السنوية المتغيرة

تمثل هذه التكاليف كل من المواد الأولية والخدمات التشغيلية والإدارية وتساوي 3510.927 كما بينه في الجدول رقم8 مجموع تكاليف الانتاج = الكلف الثابتة + الكلف المتغيرة = 3777.797 مليون دينار كما مبين في الجدول رقم ( 9). والجدول رقم (10) يبين تكاليف الانتاج الثابتة والمتغيرة لسنوات استثمار المشروع

عوائد المشروع

يمكن ايجاد عوائد المشروع من إيجاد قيمة المبيعات كالتالي:

تكاليف الإنتاج السنوي =3777.797 مليون دينار

الكمية المنتجة خلال السنة الواحدة = 1079م2 \يوم x 300 يوم = 323700 م2

أي ان كلفة انتاج المتر المربع الواحد =   11671 دينار

سعر بيع المتر المربع = 11671 x  1.25=14588.75    14600 دينار بعد إضافة نسبة 25% ربح

بينما سعر 1م 2 مستورد تبلغ 20000 دينار في الاقل

العوائد السنوية = 14600 x1079x  300

=  4726020000 دينار

الربح السنوي = الايرادات – التكاليف

= 4726020000 – = 948223000 دينار

وعلى فرض أن المعمل ينتج ويبيع كل إنتاجه كما ذكرنا مسبقا.فان العوائد السنوية تكون كما مبين في الجدول رقم (11). مع مراعاة أن كلفة المواد الاولية وسعر البيع حساسان تجاه التغير بأسعار السوق خلال الخمسة عشر سنة لذا فرضنا ان الأسعار  تتضخم كل اربع سنوات بمعدل 10% .

التحليل الاقتصادي والمالي للمشروع

سوف نعتمد على  صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية بالإضافة إلى معدل العائد الداخلي للاستثمار  والربحية في التحليل الاقتصادي للمشروع  لما تتسم به هذه الطرق من الدقة في الحكم على المشروع من كونه مجدي اقتصاديا أم لا وسوف نأخذ فترة الاستثمار 15 سنة. وكذلك سوف نحدد  فترة استرداد راس المال المستثمر.

الجدول رقم 10 يبين القيمة الحالية للكلف عند نسبة فائدة 40% و 10% والجدول رقم 11 يوضح نتائج القيمة الحالية للعوائد عند نسبة فائدة 40%  و10% والجدول رقم 12 يوضح ملخص الكلف والعوائد وصافي القيمة الحالية لهما .

- المؤشرات الاقتصادية للمشروع

ا. الربحية

النسبة المؤية لربحية المشروع =  = x 100%     .......( 3 )

=  = 37.7 %

ب. صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية

يشير صافي القيمة الحالية الى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة للمشروع بمعدل خصم يتمثل في معدل العائد المطلوب على الاستثمار ويقاس أيضا باستخدام المعادلة التالية :

صافي القيمة الحالية للمشروع = صافي التدفقات النقدية  x القيمة الحالية – كلفة الاستثمار المبدئي للمشروع (Dennis ،2003)،ولكننا لم نستخدم هذه المعادلة لتغير مقدار الربح السنوي كل اربع سنوات نتيجة لتغير الاسعار السائدة بالسوق (كون الفترة طويلة 15 سنة) , ولكون الإرباح حساسة لهذا التغير فانها تتعرض الى تضخم على الاقل 10%. لذا استخرجنا القيمة الحالية للعوائد والقيمة الحالية للتكاليف من المعادلة التالية :

القيمة الحالية لكل سنة (النجار 1985) = الكلف او العوائد لتلك السنة x     .......(4)

حيث i =10%  مرة و 40% كما مبين في جدول رقم (12) حيث كان  صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية بالاعتماد على نسبة فائدة 10% يساوي  5446717714 دينار وهو قيمة موجة مما يشير إلى إن معدل العائد الذي سيتولد عن المشروع المقترح اكبر من معدل العائد المطلوب (10%) وبالتالي فان المشروع مجدي اقتصاديا(Chary ،2004).

ج. معدل العائد الداخلي للاستثمار

من خلال نتائج التحليل الاقتصادي للكلف والعوائد واستخراج صافي القيمة الحالية باستخدام نسب خصم (10% و 40%)  تبين ان معدل العائد الداخلي عالى جدا  39.56%  مما يعطي مؤشر الى كون المشروع مربح اقتصاديا حيث :

معدل العائد الداخلي =10 +      = 39.56%   by interpolation)  )

ء. فترة استرداد راس المال (مدة اطفاء المشروع)

هي المدة الزمنية المتوقعة لاسترداد قيمة راس المال الأصلي و يعبر عنها رياضيا باستخدام المعادلة التالية (Philip، 2008).

مدة إطفاء المشروع =    .............(5)

اذن : مدة اطفاء المشروع =   = 2.78 سنه

حيث تبين ان مدة الاسترداد قريبة جدا (بعد 2.78 سنه)  وهذا يعطي انطباعا جيدا ومشجعا لاقامة المشروع  لامكانية استعادة راس المال في اقل من 3 سنوات.

هـ. نقطة التعادل والنسبة المؤية لحد الامان

تمثل نقطة التعادل عدد الوحدات الواجب بيعها سنويا لتحقيق الربح بحيث إذا انخفض البيع السنوي عن نقطة التعادل فهذا يعني الخسارة ولإيجاد نقطة التعادل نطبق المعادلة التالية :

عدد الأمتار المربعة المنتجة سنويا عند نقطة التعادل =  .....(6)

=    = 112868 م2

حيث 0.1315  يمثل النسبة السنوية من الكلف الثابتة عند معدل خصم 10% ول 15 سنة (A\p)

,ويستخرج من المعادلة التالية : (النجار 1985)

(A/P,i%,N)=   …….( 7 )

لكن الإنتاج السنوي يساوي 323700 م2 وهو اكبر بكثير أي ان :

النسبة المؤية لحد للامان( طالب 2012) =  ...........(8)

=   =  65%

الاستنتاجات

1- إن الغاية من إجراء الدراسة هي امكانية إدخال التكنولوجيا الجديدة في البناء داخل المحافظة بوجه خاص مع الاقتصاد بالكلفة وفتح أبواب جديدة للمصانع الموجودة حاليا والمستخدمة لإنتاج الخرسانة او الكاشي لإنتاج هذا النوع الجديد من الواجهات من حيث مزايا الخاصة بالعزل الحراري بالإضافة إلى إشكاله المختلفة حسب الطلب وإمكانية تلوينه حسب الرغبة  ويمكن ان يستعمل بنجاح في تغليف الواجهات .

2- من خلال نتائج التحليل الاقتصادي  تبين ما يلي:

ا.  ان مدة اطفاء المشروع هي سنتان وتسعة اشهر وعشرة ايام وهذا يعتبر معيار جيد لتحقيقه مدة استرداد قصيرة .

ب. معدل العائد الداخلي عالي جدا  39.56%  مما يعطي مؤشر الى كون المشروع مربح اقتصاديا

ج. مؤشر صافي القيمة الحالية للنقود كانت تساوى5446717714 دينار عند نسبة فائدة 10%وهي قيمة موجبة مما يدل ان نسبة الإرباح التي يحققها المشروع عالية جدا .

د. يحقق المشروع نسبة مئوية من ربحية المشروع سنويا مقدارها 37.7% من راس المال المستثمر ولحد امان يساوي 65% وهو مؤشر ايجابي للمشروع لان الإنتاج يفوق مبيعات نقطة التعادل 112868 م2 مما يعطي مرونة كبيرة  لإمكانية تحقيق ربحية حتى إذا انخفضت نسبة المبيعات الكلية شرط إن لا تقل عن مبيعات نقطة التعادل .

3-  إن المنتوج المحلى ارخص ثمنا, يبلغ سعر 1م2 منه14600 دينار بينما المستورد  أغلى ثمنا, ويصل سعر 1م2 منه20000 دينار بالإضافة الى المنافع التي ممكن ان تتحقق في حالة إنشاء المعمل  من تشغيل الأيدي العاملة ودعم الاقتصاد المحلي .

4-  من مزايا هذه الواجهات ممكن عملها بأي شكل "حسب ما مطلوب محليا" بالاعتماد على شكل القالب بينما المستورد إشكاله محدودة إلا إذا تم طلبه شخصيا من المعمل المصنع له خارج القطر وهذا طبعا يحمله تكاليف إضافية

التوصيات

نوصي بتبني إنشاء مثل هكذا معمل وتشجيع استخدام هذا المنتج في التغليف لكون كلفته اقل من كلفة المستورد ومظهره الذي يشبه إلى حد ما الحجر المستخدم في تغليف الواجهات وبالتالي تحفيز الحركة الصناعية في البلد والاستغلال الأمثل للمواد الأولية المتوفرة وتحديث الخبرات الصناعية , وكذلك نوصي بادراج هذا النوع من مواد التغليف الحديث في المواصفات العراقية.

المصادر باللغة العربية

العزي, محمد  ايوب صبري, 1985، "تخطيط ومعدات وطرق ومعدات الانشاء" الجزء الاول, مركز التعريب والنشر, بغداد.

النجار,يحيى غني والدبسي,عبد الرزاق مجيد و د. عدنان جابرو, 1985"الاقتصاد الهندسي" كتاب مترجم, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, جامعة بغداد .

شنيارة ,بول،2002 "اختيار مواد البناء والاكساء من خلال مواصفاتها البيئية"جامعة دمشق مجلد 18 ,العدد.

طالب, علاء فرحان, عبد الله. زهير حسن,هادي .عبد الناصر صالح ,2012  " دراسة في الجدوى اقتصادية لانشاء معمل  إنتاج الكتل الخرسانة", جامعة كربلاء, المجلد الثامن,العدد 31, ص1-23.

فتح الله , مدحت فضيل،1984 "التخمين والمواصفات",الطبعة الثالثة, مطبعة الزمان .

قبلي, يامن علي،2009 " ترشيد استهلاك الطاقة بتحسين مواصفات بعض مواد العزل الحراري " اطروحة ماجستير ,جامعة تشرين ,كلية الهندسة .

كاظم , فرح حسين "خرسانة مسلحة بالالياف الزجاجية " موقع كلية الهندسة جامعة   بابلhttp://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=3&pubid=3063

المصادر باللغة الانكليزية

Abdullah ,Muna M ., Jallo, Eman K. 2012, Mechanical Properties of Glass Fiber Reinforced Concrete’ Al-Rafidain Engineering Vol.20 No. 5 October  .

Chary S.N., 2004” production and operations Management “,Mc Graw-Hill, New Delhi, Third Edition.

Dennis Lock ,2003” Project Management “New York .Mac Millen publishing company , eight edition.

Gaither,Norman,1994“production and operations Management", New York West, Publishing company.

Kjell B. Zandin,2008”Industrial Engineering Hand book “,by Culinary and Hospilaty Industry service 5th Edition.

Philip E.Hicks ,2008,” Industrial Engineering Management A new perspective”, MC Graw-Hill college.

الملحق

كلف الوقود والتشغيل

كمية الوقود المستهلكة للمولدة =  x f x 0.15  hp =0.15 x 0.8 x360  =43.2 لتر\ساعة

كلفة وقود المولدة السنوية = 43.2 x  4 x 300x 450 23328000 = دينار

كمية الوقود المستهلكة للماكنة او السيارة  = hp x f x 0.15   = 250 x 0.8 x 0.15 = 30 لتر \ساعة

على فرض اشتغال المكائن و السيارات بالتناوب خلال العملية الانتاجية طيلة 8 ساعات يوميا وعلى فرض ان سعة احواض الوقود والزيت متساوية في المكائن الموجودة .

كلفة وقود المكائن  السنوية  = 0.8 X 30x8x300x450=25920000 دينار

مجموع الكلفة السنوية للوقود= 49248000  دينار

كمية الزيت للسيارة                   :

كلفة زيت التزليق السنوية للسيارة =

5319600 دينار حيث كلفة التر 2750 دينار

كمية الزيت للمولدة

كلفة زيت التزليق  السنوية للمولدة =    7746472  دينار حيث كلفة التر 2750 دينار

الكلفة السنوية الكلية لزيت التشحيم =13066072  دينار

جدول رقم (1) المكائن والآلات والمعدات

| ت | الماكنة | العدد | السعر (مليون دينار ) | السعر الاجمالي (مليون دينار ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | المعمل مستورد مع اجور التحميل والتنصيب | 1 | 201 | 201 |
| 2 | شفل صغير | 1 | 17 | 17 |
| 3 | شفل كبير | 1 | 18 | 18 |
| 4 | مولدة كهرباء 100 kv | 1 | 12.1 | 12.1 |
| 5 | قلاب حمولة 20 طن | 1 | 65 | 65 |
| 6 | خزان ماء سعة 2000 لتر مكعب | 4 | 0.250 | 1 |
| 7 | عربات يدوية | 10 | 0.055 | 0.550 |
| 8 | رافعة شوكية | 1 | 1.350 | 1.350 |
| 9 | تنكر ماء | 1 | 30 | 30 |
| 10 | قوالب ومعدات اخرى | جملة | 2 | 2 |
| 11 | عربات نقل المنتج | 10 | 0.20 | 2 |
| مجموع تكاليف الالات والمعدات عدا المعمل المستورد |  |  |  | 149 |
| المجموع الكلي مع اجور المعمل |  |  |  | 350 |

جدول رقم ( 2 ) متطلبات الهيكل التنظيمي للمعمل من الموارد البشرية

| نوع الملاك | الوصف | العدد | الاجر الشهري (الف دينار) | الاجور الكلية (الف دينار) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الهيكل الإداري | مدير المعمل | 1 | 800 | 800 |
|  | مجلس ادارة | 3 | 600 | 1800 |
|  | مدير حسابات | 1 | 500 | 500 |
|  | محاسب | 1 | 400 | 400 |
| الهيكل الهندسي | مهندس ميكانيك | 1 | 450 | 450 |
|  | مهندس مواد | 1 | 450 | 450 |
|  | مهندس مدني | 1 | 450 | 450 |
| الهيكل الفني | ملاحظ فني ميكانيك وكهرباء | 1 | 400 | 400 |
|  | معاون ملاحظ فني مدني | 1 | 375 | 375 |
|  | عمال ماهرين | 4 | 250 | 1250 |
|  | عمال غير ماهرين | 15 | 150 | 2250 |
|  | حارس | 1 | 250 | 250 |
| مجموع الاجور الشهرية |  |  |  | 9125 |
| مجموع الاجور السنوية |  |  |  | 109500 |

يضاف: 25 % خدمات ومخصصات ضمان اجتماعي  فيكون المجموع السنوي 136875000 دينار

جدول رقم (3 ) كمية المواد الأولية اللازمة للإنتاج المخطط(السنوي)

| ت | المادة | الكمية | الكلفة\ دينار |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | سمنت ابيض | 20358 طن | 3257280000 |
| 2 | رمل مغسول | 43680 م3 | 34944000 |
| 3 | فايبر كلاس | 1065 كغم | 5325000 |
| 4 | مواد كيمياوية (لتحسين قابلية التشغيل) super plastisizer | 195000 لتر | 1950000 |
| مجموع التكاليف سنويا |  |  | 3298744000 |

جدول رقم (4) كلف المواد التشغيلية

| ت | الفقرة | الكلفة السنوية (مليون دينار ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | طاقة كهربائية من الشبكة الوطنية | 8 |
| 2 | وقود المولدة والسيارات* | 49.248 |
| 3 | زيت التشحيم * | 13.06 |
| 4 | هيدرولك وسي اويل | 2.5 |
| 5 | اتصالات | 1 |
| 6 | سفر ونقل وانتقال | 1.5 |
| المجموع |  | 75.308 |

جدول رقم (5 )ملخص استثمارات المشروع(الموجودات الثابتة)سعر الصرف الأجنبي 1 دولار =1200 دينار

| ت | الفقرة | الكلفة (مليون دينار ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | الأرض | 2000 |
| 2 | مباني وإنشاء وهندسة مدنية وإعمال كهربائية وماء ومجاري | 160 |
| 3 | المعمل المستورد مع أجور التنصيب والتحميل | 201 |
| 4 | المكائن والمعدات والمولدة والسيارات وتفاصيل اخرى | 149 |
| 5 | الاثاث وتجهيزات اخرى | 3 |
| 6 | تكييف وتهوية | 3 |
| اجمالي الموجودات الثابتة(راس المال المستثمر ) |  | 2514 |

جدول رقم (6 ) كلف الاندثار والصيانة والتصليح

| ت | الفقرة | الكلفة (مليون دينار ) | نسب الاندثار | مبلغ الاندثار السنوي (مليون دينار) | نسبة الصيانة والتصليح السنوية | مبلغ الصيانة (مليون دينار) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الأرض | 2000 | 0% |  | - | - |
| 2 | مباني وإنشاء وهندسة مدنية وإعمال كهربائية وماء ومجاري | 160 | 5% | 8 | 2% | 3.2 |
| 3 | المعمل المستورد مع أجور التنصيب والتحميل | 201 | 10% | 20.1 | 5% | 10.05 |
| 4 | المكائن والمعدات والمولدة والسيارات | 149 | 10% | 14.7 | 5% | 7.35 |
| 5 | الاثاث وتجهيزات اخرى | 3 | 5% | 0.15 | - | - |
| 6 | تكييف وتهوية | 3 | 10% | 0.3 | 5% | 0.15 |
| اجمالي الموجودات الثابتة (راس المال المستثمر ) |  | 2514 | - | - | - |  |
| اجمالي الاندثارات والاطفاءات السنوية |  | -- | - | 43.25 |  |  |
| اجمالي الصيانة والتصليح |  |  |  |  |  | 20.75 |

جدول رقم (7 ) تكاليف الانتاج السنوية الثابتة

| الفقرة | المبلغ ( مليون دينار ) |
| --- | --- |
| الاستثمار | 201.12 |
| اندثارات سنوية | 43.25 |
| الصيانة والتصليح | 20.75 |
| تامين على المكائن من الحريق | 1.75 |
| اجمالي الكلف السنوية الثابتة | 266.87 |

جدول رقم ( 8 ) تكاليف الإنتاج السنوية المتغيرة

| الفقرة | المبلغ (مليون دينار ) |
| --- | --- |
| مواد اولية | 3298.744000 |
| خدمات تشغيلية | 75.308 |
| خدمات إدارية | 136.875 |
| اجمالي الكلف السنوية المتغيرة | 3510.927 |

جدول رقم (9 ) اجمالي تكاليف الانتاج والتشغيل

| الفقرة | الكلفة | النسبة |
| --- | --- | --- |
| تكاليف ثابتة | 266.87 | 7.064% |
| تكاليق متغيرة | 3510.927 | 92.935% |
| الاجمالي السنوي من التكاليف 3777.797 |  | 100% |

جدول رقم (10) صافي القيمة الحالية للتكاليف

| السنة | الكلفة الثابتة(مليون دينار ) | الكلف المتغيرة السنوية | القيمة الحالية عند i=10% | القيمة الحالية عند i=40% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2514 |  | 2514 | 2514000000 |
| 1 |  | 3777797000 | 3434360909 | 2698426429 |
| 2 |  | 3777797000 | 3122146281 | 1927447449 |
| 3 |  | 3777797000 | 2838314801 | 1376748178 |
| 4 |  | 3777797000 | 2580286183 | 983391555.6 |
| 5 |  | 4155576700 | 2580286183 | 772664793.7 |
| 6 |  | 4155576700 | 2345714711 | 551903424.1 |
| 7 |  | 4155576700 | 2132467920 | 394216731.5 |
| 8 |  | 4155576700 | 1938607200 | 281583379.6 |
| 9 |  | 4571134370 | 1938607200 | 221244084 |
| 10 |  | 4571134370 | 1762370181 | 158031488.6 |
| 11 |  | 4571134370 | 1602154710 | 112879634.7 |
| 12 |  | 4571134370 | 1456504282 | 80628310.49 |
| 13 |  | 5028247807 | 1456504282 | 63350815.39 |
| 14 |  | 5028247807 | 1324094802 | 45250582.42 |
| 15 |  | 5028247807 | 1203722547 | 32321844.58 |
| مجموع القيمة الحالية |  |  | 34230142192 | 12214088700 |

جدول رقم  (11)   صافي القيمة الحالية للعوائد

| السنة | العوائد | القيمة الحالية عند i=10% | القيمة الحالية عند i=40% |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 1 | 4726020000 | 4296381818 | 3375728571 |
| 2 | 4726020000 | 3905801653 | 2411234694 |
| 3 | 4726020000 | 3550728775 | 1722310496 |
| 4 | 4726020000 | 3227935250 | 1230221783 |
| 5 | 5198622000 | 3227935250 | 966602829.2 |
| 6 | 5198622000 | 2934486591 | 690430592.3 |
| 7 | 5198622000 | 2667715083 | 493164708.8 |
| 8 | 5198622000 | 2425195530 | 352260506.3 |
| 9 | 5718484200 | 2425195530 | 276776112.1 |
| 10 | 5718484200 | 2204723209 | 197697222.9 |
| 11 | 5718484200 | 2004293826 | 141212302.1 |
| 12 | 5718484200 | 1822085297 | 100865930.1 |
| 13 | 6290332620 | 1822085297 | 79251802.18 |
| 14 | 6290332620 | 1656441179 | 56608430.13 |
| 15 | 6290332620 | 1505855617 | 40434592.95 |
| مجموع القيمة الحالية |  | 39676859906 | 12134800572 |

و للسيطرة على حساسية المشروع تجاه التغير بالكلف في السوق المحلية اعتبرنا ان كل من الكلف السنوية والعوائد سوف تزداد كل اربع سنوات بمعدل 10 % من السعر المحسوب

جدول رقم (12) صافي القيمة الحالية

| صافي القيمة الحالية\دينار | القيمة الحالية للكلف\ دينار | القيمة الحالية للعوائد\ دينار | نسبة الفائدة |
| --- | --- | --- | --- |
| 5446717714 | 34230142192 | 39676859906 | عند نسبة فائدة 10% |
| -79288127.62 | 12214088700 | 12134800572 | عند نسبة فائدة 40% |