دراسة الخواص البصرية للعدسات المغناطيسية ثنائية القطب المتناظرة

باستخدام مجال مغناطيسي محدد

طالب محسن عباس                                         عبد عون كاظم السعدي

كلية التربية-جامعة بابل                                        كلية العلوم-جامعة كربلاء

بان علي ناصر

كلية العلوم-جامعة بابل

الخلاصة

تم إجراء دراسة حاسوبية تصف طريقة التصميم العكسي للعدسات المغناطيسية  ثنائية القطب المتناظرة، وذلك عن طريق  استخدام دالة رياضية كدالة هدف لتمثيل المجال المغناطيسي المحوري ، بحيث تحتوي هذه الدالة على اهم المعلمات الهندسية والفيزيائية الضرورية للعدسة المغناطيسية وهي قطر الفتحة المحورية وتهيج العدسة . وباستخدام  توزيع المجال المغناطيسي المحوري تم تحديد مسار الحزمة الالكترونية على امتداد محور العدسة ولنمط التكبير المرقبي وذلك عن طريق حل معادلة الأشعة المحورية باستخدام طريقة رونك –كوتا للرتبة الرابعة . ومن معرفة توزيع المجال المغناطيسي المحوري ومشتقته الاولى  ومسار الحزمة الالكترونية ومشتقه الاولى  تم حساب الخواص البؤرية الشيئية. وبعد حساب الجهد المغناطيسي العددي المحوري المناظر للمجال المغناطيسي المحوري ومشتقاته الأولى والثانية أصبح من الممكن إيجاد  شكل القطب المغناطيسي الأمثل.

Abstract

A computational investigation  has been introduced to describe method of inverse design of symmetric double polepiece magnetic lenses, by using mathematical function as target function for represent the axial magnetic field, this function contain on important of physical and geometrical parameters which necessary for the magnetic lens. The trajectory of electron beam is calculated by using the distribution of axial magnetic field along the lens axis for telescopic magnification mode by using method of Runge-Kutta for the fourth order. By calculation the distribution of axial magnetic field and it’s first derivative and trajectory of electron beam and it’s first derivative, the objective focal properties are calculated. After calculation the axial scalar magnetic potential parallel to the axial magnetic field and  it’s a first and second derivative, it is possible to finding the form the of optimum magnetic pole piece .

1.المقدمة

ان احدى المشاكل التي تواجه مسألة ايجاد تصاميم هندسية معينة للعدسات المغناطيسية بمعاملات زيوغ صغيرة جداً هي اعتماد خواص العدسة على عدد كبير من المتغيرات الهندسية والفيزيائية، وتدعى عملية الوصول الى التصميم الهندسي المرغوب فيه باقل زيوغ بالامثلية (Optimization). وتعد طريقة التصميم العكسي (inverse design) المستخدمة في هذا البحث إحدى طرق امثلية العدسات الالكترونية المغناطيسية، اذ تعتمد هذه الطريقة على حساب خواص الرتبة الاولى(fist-order properties) و زيوغ الرتبة الثالثة
 (third-order aberrations) للعدسات والتي تحدد كلياً باستخدام الدوال المحورية والتي تسمى بدوال الهدف  مثل الجهد العددي المغناطيسي او كثافة الفيض المغناطيسي المحوري او مسار حزمة الجسيمات المشحونة (Szilagyi,1988) ، اذ يلاحظ ان هذه التوزيعات ومشتقاتها تظهر في معادلة الأشعة المحورية ومعاملات الزيوغ .بناءً على ذلك يضع المصمم معياراً تعرف به المنظومة البصرية كشرط أولي في التصميم ، أي ان التصميم بهذه الطريقة يتم باختيار دالة رياضية تحليلية لتمثيل الجهد المغناطيسي المحوري او مسار المجال المغناطيسي المحوري للعدسة او مسار حزمة الالكترونات داخل العدسة بعد ذلك يتم حل معادلة الاشعة المحورية تحليلياً او عددياً ومن ثم حساب زيوغ العدسة الالكترونية المغناطيسية ، فاذا كانت العدسة ذات خواص بصرية جيدة يتم اعادة بناء القطب كمرحلة أخيرة في التصميم (سالمين،2002( .

2.الدالة الرياضية المقترحة

--------------------------  (1)

تم اقتراح الدالة الرياضية الاتية لتمثيل توزيع المجال المغناطيسي المحوري لتكون  دالة هدف في الإجراء التوليفي المعتمد في هذه الدراسة وشكلها الرياضي هو :

ان  السبب في استخدام هذه الدالة هو الشبه الكبير بين توزيع المجال المغناطيسي المحوري للعدسات المغناطيسية الثنائية القطب المتناظرة ومنحنى هذه الدالة وكذلك احتواء البنية الرياضية لهذه الدالة على متغيرات امثلية تمثل اهم  المعلمات الهندسية والفيزيائية  الضرورية والأساسية للعدسة وهي قطر الفتحة المحورية (D) وتهيج العدسة ( NI ) .  يمكن تقسيم طريقة  التصميم العكسي التي استخدمت في هذه الدراسة الى :

--------------------------  (2)

اولاً : تحديد المجال المغناطيسي المحوري ( Bz ) ،  يتم في هذه المرحلة  تحديد  توزيع المجال المغناطيسي المحوري (Bz ) وذلك بتحديد قيم متغيرات الامثلية المبينة في الدالة المقترحة المعادلة (1) .بعد ذلك يتم حساب توزيع الجهد العددي المغناطيسي  المحوري( Vz ) ومشتقته الاولى والثانية ( Vz  (Vz") ( تحليلياً وذلك باستخدام للعلاقة الآتية (الجبوري،1999( :

--------------------------  (3)

ثانيـاً : حساب  مسار الحزمة الالكترونية على طول محور العدسة والخواص الشيئية. ويتم ذلك عن طريق حل معادلة الشعاع المحوري (paraxial-ray equation) المعادلة (3)  عددياً عن طريق استخدام طريقة   (Runge-Kutta) للرتبة الرابعة (Szilagyi,1988):

بعد ذلك يتم حساب معاملات الزيوغ معادلة (4) ،(5)  عن طريق استخدام قاعدة سمبسون (Simpson’s rule) ( Grivet,1972:Kato and Tsuno,1990):

--------------------------  (5)

--------------------------  (4)

Rp=2(Vz−Vp)12Vz''ثالثـاً : تحديد شكل  الأقطاب المغناطيسية القادرة على توليد توزيعات المجال المغناطيسي المحوري ، وذلك باستخدام العلاقة الآتية (Al-Obaidi,1995):

--------------------------  (6)

حيث ان  Rp(z) هو الارتفاع القطري لقطب العدسة على امتداد المحور و Vp هو الجهد عند القطب المغناطيسي والذي يساوي (0.5 NI)   .

3.الحسابات والمناقشة

1.3 تأثير قطر الفتحة المحورية (D)

لدراسة تأثير هذا المتغير على دالة توزيع المجال المغناطيسي المحوري تم اختيار القيم الآتية لتمثيله   (D= 4 , 6 , 8 , 10 mm )  بثبوت متغير الامثلية الاخر وهو تهيج  العدسة (NI=2000 A.t) اذ يوضح الشكل (1) توزيعات كثافة الفيض المغناطيسي المحوري Bz لقيم مختلفة لقطر الفتحة المحورية بثبوت تهيج العدسة ، ويلاحظ من هذا الشكل ان القيمة العظمى لكثافة الفيض المغناطيسي المحوري(Bmax) تقل مع زيادة قطر الفتحة المحورية (D )  بينما تزداد قيمة عرض نصف المجال المغناطيسي (W ) وكما هو موضح بالشكل (2) .اما الشكل (3) فيوضح توزيعات الجهد المغناطيسي المحوري (Vz) اذ  يلاحظ من هذا الشكل ان زيادة قطر الفتحة المحورية   (D) بثبوت تهيج العدسة  تؤدي الى النقصان في انحدار الجهد عند منتصف العدسة تدريجياً بينما يكون ثابتاً خارج هذه المنطقة (أطراف العدسة) ويعود السبب في ذلك الى الزيادة في عرض نصف المجال المغناطيسي (W) .كما يوضح الشكل (4) المقطع العرضي للنصف العلوي للقطب المغناطيسي الأيسر ولقيم مختلفة لقطر الفتحة المحورية (D) بثبوت تهيج العدسة ، ويلاحظ من هذا الشكل بان السلوك العام لشكل القطب لا يتغير مع زيادة قطر الفتحة المحورية   (D) فضلاً عن إمكانية تحديد قطر الفتحة المحورية بصورة تتفق الى حد كبير مع القيم المحددة مسبقاً وهذا يتفق مع ما توصل اليه (الشافعي ، 2007).

لدراسة تأثير قطر الفتحة المحورية (D) على الخواص البصرية للعدسة المغناطيسية تم استخدام مسار الحزمة الالكترونية لحساب الخواص البؤرية الشيئية . إذ يوضح الشكل (5) مسار الحزمة الالكترونية على امتداد محور العدسة (z)  ولنمط التكبير المرقبي ولقيم مختلفة لقطر الفتحة المحورية (D) ويلاحظ من الشكل ان زيادة قطر الفتحة المحورية (D) يؤدي الى تقليل الانحدار في  مسار الحزمة الالكترونية تدريجياً.

يوضح  الشكل (6) تغير البعد البؤري الشيئي  fo ، معامل الزيغ الكروي Cs ومعامل الزيغ اللوني Cc للعدسة المغناطيسية الشيئية مع زيادة قطر الفتحة المحورية) D  (ويلاحظ من الشكل ان زيادة قطر الفتحة المحورية (D) بثبوت تهيج العدسة يؤدي الى زيادة قيم البعد البؤري الشيئي ومعاملات الزيوغ وهذا ما مبين بالجدول (1) ، اذ يلاحظ من هذا الجدول ان زيادة قطر الفتحة المحورية( D) يؤدي الى الحصول على خواص بؤرية سيئة ويعزى السبب في ذلك الى الزيادة في عرض نصف المجال المغناطيسي المحوري (W) وهذا ما يتفق مع ما توصل اليه (زنكنة،2005( .

2.3. تأثير تهيج العدسة (NI)

لدراسة تأثير تهيج العدسة  (NI) على دالة توزيع المجال المغناطيسي المحوري تم اختيار القيم الآتية لتمثيله (NI=1000, 1500 , 2000 , 2500  A.t  ) بثبوت قطر الفتحة المحورية     (D=6 mm) إذ يوضح الشكل (7) توزيعات كثافة الفيض المغناطيسي المحوري Bz لقيم مختلفة لتهيج العدسة  بثبوت قطر الفتحة المحورية و يلاحظ من الشكل ان القيمة العظمى لكثافة الفيض المغناطيسي المحوري(Bmax) تزداد مع زيادة تهيج العدسة (NI) مع ثبوت قيم عرض النصف (W) لجميع هذه التوزيعات ، وكما هو موضح بالشكل (8) وهذا ما يتفق مع  دراسة التصميم العكسي للعدسات المغناطيسية باستعمال نماذج المجال المغناطيسي المعروفة في البصريات الالكترونية (البطاط ،1996) .

كما  يوضح الشكل (9) توزيعات الجهد المغناطيسي العددي(Vz) لقيم مختلفة لتهيج العدسة (NI) ، اذ يلاحظ من الشكل ان انحدار الجهد هو نفسه لجميع التوزيعات على الرغم من زيادة قيم الجهد المغناطيسي العددي  (Vz)  بزيادة تهيج العدسة ويعود السبب في ذلك الى ثبوت قيمة عرض نصف المجال المغناطيسي (W) . يوضح الشكل (10) المقطع العرضي للنصف العلوي  للقطب المغناطيسي الايسر ولقيم مختلفة لتهيج العدسة (NI) بثبوت قطر الفتحة المحورية ، ويلاحظ من الشكل بان جميع اشكال الاقطاب تكون متشابهة ومتطابقة تماماً ولها قطر الفتحة المحورية نفسه (D ) المحدد مسبقاً.

يوضح الشكل (11) مسار الحزمة الالكترونية على امتداد محور العدسة (z) ولنمط التكبير المرقبي ولقيم مختلفة لتهيج العدسة(NI  ) ويلاحظ من هذه الاشكال ان زيادة تهيج العدسة  (NI) لا يؤثر على شكل مسار الحزم الالكترونية وانحدارها داخل العدسات.يوضح الشكل( 12 ) تغير البعد البؤري الشيئي  fo ، معامل الزيغ الكروي Cs ومعامل الزيغ اللوني Cc للعدسة المغناطيسية الشيئية مع زيادة تهيج العدسة (NI ) بثبوت قطر الفتحة  المحورية ويلاحظ من الشكل ان جميع  الخواص البؤرية من بعد بؤري شيئي ومعاملات زيوغ لا تتأثر بزيادة تهيج العدسة (NI) وهذا ما مبين بالجدول (2) ويعود السبب في ذلك الى ثبوت عرض نصف المجال المغناطيسي (W).

الشكل (1) توزيعات المجال المغناطيسي المحوري Bz ولقيم مختلفة لقطر الفتحة المحورية بثبوت تهيج العدسة NI=2000 A.t .

الشكل (2) تغير القيمة العظمى لكثافة الفيض المغناطيسي المحوري Bmax وعرض النصف W مع زيادة قطر الفتحة المحورية D .

الشكل (3) توزيعات الجهد المغناطيسي المحوري Vz ولقيم مختلفة لقطر الفتحة المحورية D  بثبوت تهيج العدسة NI=2000 A.t .

الشكل (4) المقطع العرضي للنصف العلوي للقطب المغناطيسي الايسر للعدسة ولقيم مختلفة لقطر الفتحة المحورية D  بثبوت تهيج العدسة NI=2000 A.t .

الشكل (5) مسارات الحزمة الالكترونية على امتداد المحور البصري للعدسة ولنمط التكبير المرقبي ولقيم مختلفة لقطر الفتحة المحورية D  بثبوت تهيج العدسة NI=2000 A.t .

الشكل (6) تغير البعد البؤري الشيئي  fo ومعامل الزيغ الكروي Cs ومعامل الزيغ اللوني Cc مع زيادة قطر الفتحة المحورية D بثبوت تهيج العدسة NI=2000 A.t .

الشكل (7) توزيعات المجال المغناطيسي المحوري Bz ولقيم مختلفة لتهيج العدسة NI  بثبوت قطر الفتحة المحورية بثبوت  D=6 mm.

الشكل (8) تغير القيمة العظمى لكثافة الفيض المغناطيسي المحوري Bmax وعرض النصف W مع زيادة تهيج العدسة NI .

الشكل (9) توزيعات الجهد المغناطيسي المحوري Vz ولقيم مختلفة لتهيج العدسة NI بثبوت قطر الفتحة المحورية D=6 mm.

الشكل (10) المقطع العرضي للنصف العلوي للقطب المغناطيسي الايسر للعدسة ولقيم مختلفة لتهيج العدسة  NI بثبوت قطر الفتحة المحورية  D=6 mm.

الشكل (11) مسارات الحزمة الالكترونية على امتداد المحور البصري للعدسة ولنمط التكبير المرقبي ولقيم مختلفة لتهيج العدسة NI بثبوت قطر الفتحة  المحورية D=6 mm.

الشكل (12) تغير البعد البؤري الشيئي  fo ومعامل الزيغ الكروي Cs ومعامل الزيغ اللوني Cc مع زيادة تهيج العدسة بثبوت قطر الفتحة المحورية D=6 mm.

جدول (1) تغير الخواص البؤرية الشيئية مع زيادة قطر الفتحة المحورية D بثبوت تهيج العدسة NI=2000 A.t .

| D (mm) | fo(mm) | Cs(mm) | Cc(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0.87 | 0.29 | 0.59 |
| 6 | 1.31 | 0.43 | 0.89 |
| 8 | 1.75 | 0.58 | 1.19 |
| 10 | 2.19 | 0.73 | 1.49 |

جدول (2) تغير الخواص البؤرية الشيئية مع زيادة تهيج العدسة  NI بثبوت قطر الفتحة المحورية D=6 mm

| NI A.t | fo(mm) | Cs(mm) | Cc(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 1.31 | 0.43 | 0.89 |
| 1500 | 1.31 | 0.43 | 0.89 |
| 2000 | 1.31 | 0.43 | 0.89 |
| 2500 | 1.31 | 0.43 | 0.89 |

4.الاستنتاجات :

1. امكانية استخدام الدوال الرياضية في تقنية التوليف بكفاءة عالية للحصول على عدسات مغناطيسية ثنائية القطب بمواصفات بصرية جيدة .

2. تزداد القيمة العظمى لكثافة الفيض المغناطيسي المحوري كلما قلت قيم قطر الفتحة المحورية للعدسة المغناطيسية ويصاحب ذلك نقصان في عرض النصف.

3. تقل معاملات الزيوغ وتصبح العدسة ذات خواص بؤرية شيئية جيدة كلما قلت قيم قطر الفتحة المحورية ويعود السبب في ذلك الى نقصان عرض نصف المجال.

4. ان زيادة تهيج العدسة  بثبوت قطر الفتحة المحورية للعدسة يؤدي الى ثبوت عرض نصف المجال المغناطيسي مما يؤدي ذلك الى ثبوت جميع الخواص البصرية للعدسة.

المصادر

البطاط، علي هادي، (1996). "التصميم العكسي للعدسات المغناطيسية بأستخدام مجال مغناطيسي محدد"  رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية.

الجبوري، سميرة عدنان مهدي، (1999). " التصميم  العكسي للعدسات المغناطيسية باستخدام نموذج تحليلي جديد لتمثيل مسار الحزمة" رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة بابل.

الشافعي، طالب محسن عباس .(2007). "دراسة حاسوبية في تصميم عدسات المجهر الالكتروني النفاذ "  أطروحة دكتوراه ، كلية التربية،  الجامعة المستنصرية.

زنكنة، هادي احمد حسين .(2005). "استخدام انموذج Gray كدالة هدف في التصميم العكسي للعدسات المغناطيسية " رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية.

سالمين ، سامي جمعان.(2002). " توليف العدسات الالكترونية بمساعدة الحاسوب باستخدام دوال تحليلية محددة مسبقاً " رسالة ماجستير، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية.

A1-Obaidi, H. N. (1995). “Determination of the Design of Magnetic Electron Lenses   Operated Under Pre-assigned Magnification Conditions"., Ph.D. Thesis, University of  Baghdad, Baghdad, Iraq.

Grivet, P. (1972). "Electron Optics". part 2 ed. (Academic Press Ltd. Oxford).

Kato, M. and Tsuno, K.(1990). "Optimization Of Electron Lens Shape Giving     Minimum Spherical Aberration Coefficient". IEEE. Transaction on Magnetics,    26,1023-1025.

Szilagyi, M. (1988). "Electron and Ion optics". (Plenum Press: New York).