دراسة فعالية وخواص انزيم السايتدين دي أمينيز المنقى جزئياً من أنسجة

دودة الارض Lumbricus terrestris (Linnaeus , 1758)

منى حسين جانكير

قسم علوم الحياة / كلية العلوم / جامعة الموصل

(NJC)

(تاريخ الاستلام 1/8/2007)                    (تاريخ القبول  24/3/2008)

الخلاصة

تضمن البحث الحالي دراسة فعالية وخواص انزيم السايتدين دي أمينيز        (CDA, EC. 3.5.4.5) في مستخلص أنسجة دودة الارض Lumbricus terrestris أعطى الانزيم أفضل فعالية في خليط التفاعل المكون من (300) مايكرومول من المحلول المنظم Tris-HCl ، بدالة حامضية (7.2) والحاوي على (8) ملي مول سايتدين كمادة اساس وكمية من المستخلص الانزيمي مساوية لـ (60) مايكروغرام ، حضن خليط التفاعل بدرجة حرارة (37) ْم لمدة (15) دقيقة . تحت هذه الظروف المثالية تبين أن الفعالية النوعية لانزيم السايتدين دي أمينيز مساوية لـ (31.76 ± 1.1) مايكرومول من اليوردين لكل دقيقة لكل ملغم بروتين في الجزء الرائق من مستخلص أنسجة دودة L. terrestris مقارنة بالفعالية النوعية تحت الظروف التمهيدية مساوية لـ (20.24 ± 0.31) مايكرومول من اليوردين لكل دقيقة لكل ملغم بروتين ، وكانت قيمة ثابت ميكيلس منتن (Km) مساوية (1.81X 10-3 M) .

كما تضمن البحث عزل وتنقية جزئية لانزيم السايتدين دي أمينيز بتقنية الترشيح الهلامي وباستخدام السيلفادكس G-200 ، إذ بلغ عدد مرات التنقية لهذا الانزيم تقريباً (6) ، ووجد أن قيمة الوزن الجزيئي الظاهري للانزيم تقريباً مساوية لـ (95000) دالتون .

الكلمات الدالة : انزيم السايتدين دي أمينيز ؛ دودة الارض ؛ تنقية جزئية ؛ الوزن الجزيئي .

Abstract

The present research includes a study of the activity and properties of enzyme cytidine deaminase (EC. 3.5.4.5) in the extract of earthworm Lumbricus terrestris.

Maximum  activity of the enzyme was obtained in a reaction mixture containing (300) μM of Tris-HCl buffer at pH (7.2) containing (8) μM cytidine as a substrate and a concentration of enzyme extract equal to (60) μg. The reaction mixture was incubated at (37)◦C for (15)min. Under the optimum conditions, the specific activity was found to be (31.76 ± 1.1) μM of uridine per min. per mg protein in the supernatant of L. terrestries extracts compared with (20.24 ± 0.31) μM of uridine per min. per mg protein. The Michaelis constant (Km) value was (1.81 × 10-3 M).

The research also included an isolation and partial purification of CDA by gel filration chromatography using sephadex G-200, the number of purification folds for the CDA was (6), and the molecular weight was found to be a round (95000) D.

المقدمة

تنتمي دودة الارض Lumbricus terrestris الى شعبة الديدان الحلقية    Annelida ، صنف قليلة الاهلاب Oligochaeta ورتبة خلفية الفتحات Opisthopora      (1 ،2). تعد من أكثر الديدان الحلقية انتشاراً وحرة المعيشة ، تتواجد في الارض الرطبة والغنية بالمواد العضوية ، تعيش في داخل انفاق عمودية او مائلة وتخرج منها ليلاً لتستكشف ماحولها. تتواجد بالقرب من سطح التربة عند انخفاض درجة الحرارة ، وبارتفاعها تبتعد عن السطح. كما تشكل قاعدة للعديد من السلاسل الغذائية ، لانها تؤكل من قبل انواع عديدة من الطيور والاسماك (3 ،4) . تتغذى الدودة على المخلفات العضوية الموجودة في التربة والناتجة عن تفسخ الانسجة النباتية والحيوانية ، وعلى احياء مجهرية التربة (5).

لدودة الارض فوائد عديدة ، منها تعمل على زيادة خصوبة التربة وذلك عن طريق مقذوفات الدودة التي هي عبارة عن نواتج عملية هضم الغذاء والتي تختلط بالتربة عند خروجها، إذ تكون غنية بالعناصر الغذائية كالكالسيوم ، البوتاسيوم ، النايتروجين والفوسفور التي يحتاجها النبات كما أن عند تغذيتها تجلب المخلفات العضوية داخل انفاقها ، وبمساعدة الكائنات الدقيقة تعمل على تحرر هذه العناصر الغذائية في صورة يسهل امتصاصها ، وتتحلل اجسام الدودة عند موتها وتتحرر ايضاً هذه العناصر ، بالاضافة الى ذلك تقليل تأثير الامطار الذي من خلاله يتم فقدان الكثير من العناصر الغذائية من الطبقة السطحية ، وتسمى الدودة بالمحارث الطبيعية لانها تعمل على تفتيت التربة الذي يساعد على تغلغل الهواء والماء ، وهذا مما يزيد من الانتاج (6 ،7)، لذا استخدمت في الوقت الحاضر بدلاً من الاسمدة الكيميائية التي تسبب تلوث للبيئة إضافة الى ماتكلفه الاسمدة من مبالغ لصنعها واستخدامها. وتستخدم كطعم وكعلف للاسماك بعد تجفيفها وذلك لاحتوائها على مواد بروتينية اساسية، واستخدمها الامريكيون بعد تجفيفها كغذاء بروتيني يومي (8). اشار العديد من الاطباء الامريكيين الى استخراج احد الانزيمات البنكرياسية (Pancreatic enzyme) من القناة الهضمية للدودة وتجربتها على مجموعة من الفئران المصابة بالسرطان ، فوجدوا أن الانزيم عمل على ايقاف الورم السرطاني وإطالة عمر الفئران (9) ، لذا أعتبرت بريق أمل لمعالجة أحد الامراض المعاصرة وهو مرض السرطان.

الانزيمات المزيلة للامين (Deaminases) هي مجموعة من الانزيمات المتخصصة في الكائنات الحية ، والتي تقع ضمن الصنف الثالث من اصناف الانزيمات الستة الرئيسية حسب التصنيف العالمي للانزيمات (10) ، إذ تعمل هذه الانزيمات على إزالة الامين من القواعد النايتروجينية ، النيوكليوسيدات والنيوكليوتيدات، كما تشارك هذه الانزيمات في تقويض البيورينات والبريميدينات، وانها غير منتظمة الانتشار في الطبيعة. اهتم العديد من الباحثين بدراسة هذه الانزيمات المزيلة للامين كانزيم الادينوسين دي أمينيز والسايتدين دي أمينيز والسايتوسين دي أمينيز في العديد من الكائنات الحية (11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16).

إن انزيم السايتدين دي أمينيز (CDA , EC. 3.5.4.5) ويسمى ايضاً سايتدين أمينوهايدروليز (Cytidine aminohydrolase)، الذي يحفز الازالة الامينية بتفاعل التحلل المائي للسايتدين او السايتدين منقوص الاوكسجين في الانسجة المختلفة كالاحياء المجهرية ، النباتات ، الحيوانات والانسان ويحوله الى اليوردين او اليوردين منقوص الاوكسجين على التوالي ، مع فقدان الامونيا (17 ، 18) وبحسب المعادلة التالية :

HO

NH2

HN

N

O

N

N

O

NH2

Ribose

سايتدين

cytidine

O

HN

O

N

Ribose

يوردين

Uridine

+ H2O

H

يعد انزيم CDA من الانزيمات السايتوبلازمية الموجودة في العديد من الخلايا ، ويتوزع بشكل واسع في معظم الانسجة (19)،وله دور مهم في نقل والاستفادة من النيوكليوسيدات البريمدينية (20). لذا فانه يشارك في التكوين الحيوي للبريمدينات بمسار الانقاذ وخصوصاً تكوين نيوكليوتيدات الثايمدين التي تعد مهمة لتضاعف الحامض النووي الرايبوزي منقوص الاوكسجين  DNA ، لذا له اهمية كبيرة في معالجة الاورام السرطانية (21 ، 22).

تم دراسة فعالية انزيم CDA في مختلف الاحياء المجهرية والخمائر (11 ، 20 ، 23) وفي الطفيليات (12 ، 24) وفي الابتدائيات (25) وتم التعرف على فعالية الانزيم في الأنسجة والخلايا السرطانية وكريات الدم الحمر ومصل الدم وفي اعضاء الانسان (15 ، 21 ، 26 ، 27 ، 28).

نظراً لقلة المعلومات المتوفرة عن انزيم السايتدين دي أمينيز في الديدان وخصوصاً دودة الارض لذلك استهدف البحث الحالي الكشف عن تواجد وخواص هذا الانزيم فيها من أجل استنتاج المسار الايضي الذي يحدث في هذه الديدان .

المواد وطرائق العمل

الكائنات المستخدمة قيد الدراسة

جمعت دودة الارض البالغة Lumbricus terrestris  من تربة حدائق جامعة الموصل ، ثم غسلت بالمحلول المنظم Tris-HCl بتركيز (100) مايكرومول وبدالة حامضية (7.2) ، لغرض ازالة الاتربة العالقة بها والصبغات من الديدان ، وحفظت في قناني زجاجية حاوية على نفس المحلول المنظم المذكورة مسبقاً.

تحضير مستخلص الديدان

قطعت الديدان الى قطع صغيرة ، تم سحن ومجانسة الديدان التي قطعت باستخدام جهاز المجانس الكهربائي (MSE-Homogenizer) على سرعة (400) دورة/دقيقة. كما تم اكمال تحطيم المتجانس الخام للديدان باستخدام جهاز الترددات فوق الصوتية                         (Ultra-Sonic disintegrater) بتسليط (24.000) ذبذبة / ثانية في حمام ثلجي، كررت هذه العملية اربع مرات مع فترات توقف لمدة (30) ثانية بعد كل مرة، لتبريد المتجانس والحفاظ على درجة حرارة (4) ْم ، وعرض المتجانس الى عملية نبذ باستخدام جهاز الطرد المركزي المبرد بسرعة (45000 xg) لمدة ساعة (29). فصل المستخلص الى ثلاثة اجزاء هي: المتجانس الخام قبل الفصل (Crude Homogenate) ، الرائق (Supernatant) والراسب (Pellet) ، وحددت فعالية انزيم السايتدين دي أمينيز في هذه الاجزاء في نفس يوم سحن الديدان.

قياس فعالية انزيم السايتدين دي أمينيز

تم قياس فعالية انزيم السايتدين دي أمينيز في المستخلص اعتماداً على الطريقة المتبعة من قبل Sakai وجماعته (30) ، التي تعتمد على الاختلاف في الامتصاصية للسايتدين وتحوله الى اليوردين عند الطول الموجي (290) نانوميتر. ويتكون خليط التفاعل (بحجم نهائي         1سم3) من (0.4) سم3 سايتدين (المادة الاساس) بتركيز (3) مايكرومول ، (0.4) سم3 من المحلول المنظم Tris-HCl بتركيز (200) مايكرومول وبدالة حامضية (7.4) و (0.2) سم3 من مستخلص الانزيم (المحضر مسبقاً) . حضن خليط التفاعل بعد ذلك بدرجة حرارة (37) ْم ولمدة (5) دقائق او لمدة زمنية محدودة اعتماداً على نوع التجربة ، وتم ايقاف التفاعل باضافة (4) سم3 من حامض الهيدروكلوريك بتركيز (0.1) عياري. ثم قيست الامتصاصية باستخدام جهاز مطياف الاشعة فوق البنفسجية والمرئية الضوئي عند الطول الموجي (290) نانوميتر ، وقدرت الفعالية النوعية على انها كمية اليوردين بالمايكرومول خلال دقيقة واحدة لكل ملغم بروتين ، باستخدام معامل الحيود المولاري (Molar Extintion Coefficient) للسايتدين والمساوي (2.2 mM-1 CM-1) (18). وقدرت كمية البروتين الكلي في اجزاء المستخلص المحضر مسبقاً حسب طريقة لاوري (31).

التنقية الجزئية للانزيم

تم فصل وتنقية انزيم السايتدين دي أمينيز بطريقة Robyte و White (32) من مستخلص أنسجة دودة الارض المحضر مسبقاً والتي تضمنت :

1.الترسيب بكبريتات الامونيوم .

2.الديلزة (الفرز الغشائي) .

3.كروماتوغرافيا الترشيح الهلامي .

تم استخدام تقنية الترشيح الهلامي لفصل وتنقية الانزيم على عمود الفصل ذي الابعاد (2 × 100) سم ، الذي تم تعبئته بمادة الهلام(Sephadax – G – 200)  الى ارتفاع (90) سم ، وهذه المادة لفصل المركبات ذات الاوزان الجزيئية مابين (5000-800000) دالتون ، واعتماداً على حجم العمود الذي يساوي (305) سم3 ، ثم حضر العمود بسكب مادة الهلام بهدوء على جدران عمود الفصل وبشكل مائل لمنع تكون فقاعات هوائية ، ثم ترك الهلام ليترسب وسحب الماء الزائد منه ، كررت هذه العملية حتى استقر الهلام وبشكل نهائي ، وغسل العمود بمقدار مرة ونصف بقدر حجمه بالمحلول المنظم Tris-HCl بتركيز (300) مايكرومول وبدالة حامضية (7.2) قبل استعماله وبذلك أصبح العمود جاهزاً لامرار العينة. تم امرار العينة المراد تنقيتها عن طريق حقن (2.5) سم3 من مستخلص انسجة الدودة المحضر مسبقاً في أعلى عمود الفصل الحاوي على الهلام (G – 200) اعقبها امرار المحلول المنظم. وجمع محلول الانزال بسرعة جريان (25 سم3 / ساعة) أي بمعدل (6) دقائق لكل جزء من جامع الاجزاء (Fraction Collector) الذي يعمل على نظام الدقائق ، وتم متابعة المحتوى البروتيني في الرائق المفصول من خلال قراءة شدة الامتصاصية عند الطول الموجي (280) نانوميتر باستخدام جهاز مطياف الاشعة فوق البنفسجية والمرئية الضوئي ، والاستدلال على القمة البروتينية التي تحوي على انزيم CDA وذلك بقياس الفعالية الانزيمية حسب الطريقة المذكورة مسبقاً .

وقدر الوزن الجزيئي التقريبي للانزيم CDA باستخدام تقنية الترشيح الهلامي من خلال المقارنة بين حجم الانزال للانزيم (Elution Volume)  وحجوم الانزال للبروتينات القياسية المعلومة الوزن الجزيئي . ولاجل تقدير الوزن الجزيئي للانزيم المفصول ، هنالك علاقة خطية بين الوزن الجزيئي للبروتين وحجم الانزال ، ورسم خطاً بيانياً يوضح العلاقة بين الوزن الجزيئي المعلوم للبروتينات القياسية وحجم الروغان (32) كما مبين في الشكل (1).

الببسين

الانسولين

حجم محلول الانزال (سم3)

الوزن الجزيئي (دالتون)

اليوريز

البومين البيض

البومين المصل البقري

الشكل 1 : العلاقة بين الوزن الجزيئي للبروتينات وحجم محلول

الانزال بتقنية الترشيح الهلامي

النتائج والمناقشة

تم مبدئياً تقدير فعالية انزيم السايتدين دي أمينيز CDA في المستخلص الخام ، الرائق والراسب لدودة الارض Lumbricus terrestris ، التي تم الحصول عليها بعد نبذ المتجانس الخام بسرعة (45000 xg) ، وباستخدام الطريقة التي تعتمد على الاختلاف في الامتصاصية للسايتدين عند الطول الموجي (290) نانوميتر ، إذ أظهرت النتائج الاولية المبينة في الجدول (1) وجود فعالية انزيم CDA في الاجزاء الثلاثة المذكورة مسبقاً ، وان أعلى فعالية نوعية للانزيم لوحظت في الجزء الرائق بنسبة (169 %) ، في حين إنخفضت الفعالية النوعية للانزيم في الراسب بمقدار النصف تقريباً مقارنة بفعاليته في المستخلص الخام. وهذه الزيادة في الفعالية النوعية للانزيم تعطي مؤشراً الى وجود الانزيم حراً في السايتوبلازم وغير مرتبط بالاغشية الخلوية ، وهذه الخاصية مشابهة للانزيمات المزيلة للامين والمستخلصة من دودة Riftia pachyptila ودودة الارض L. terrestris (34 ، 34) .

الجدول 1 : الفعالية النوعية لانزيم السايتدين دي أمينيز في الاجزاء المختلفة من مستخلص أنسجة دودة الارض Lumbricus terrestris

| اجزاء المستخلص | * الفعالية النوعية المعدل ± الخطأ القياسي | % للفعالية | % للزيادة والنقصان في الفعالية |
| --- | --- | --- | --- |
| المتجانس الخام | 12.01 ± 0.25 | 100 | - |
| الرائق | 20.24 ± 0.31 | 169 | + 69 |
| الراسب | 6.73 ± 0.22 | 56 | - 44 |

- الفعالية النوعية : مايكرومول من اليوردين / دقيقة / ملغم بروتين

المعدل والخطأ القياسي هو لثلاث مكررات .

لذا تعد الطريقة التمهيدية المستخدمة لقياس فعالية الانزيم صحيحة ، والتي تشير الى احتواء كل اجزاء جسم الدودة على انزيم CDA أحد انزيمات مسار الانقاذ للنيوكليوتيدات البريميدنية (Salvage Pathway of Pyrimidine Nucleotides) (33) ، فقد اعتبر الرائق كمصدر للانزيم . وكما هو معروف فان الفعالية النوعية لاي انزيم لايمكن الاعتماد عليها في الظروف التمهيدية ، بل تعتمد على الفعالية النوعية في الظروف المثالية ، لذا فمن الضروري تثبيت هذه الاهداف بغية ايجاد قيم حقيقية تعبر عن نشاط الانزيم ، ففي هذه الدراسة أجري عدد من التجارب المتتابعة لتحديد الظروف المثالية لفعالية الانزيم في مستخلص أنسجة دودة الارض ، وهكذا فان تركيز الانزيم ، تركيز المادة الاساس، درجة الحرارة والدالة الحامضية تؤثر على معدل سرعة التفاعل الانزيمي لان جميع هذه العوامل تؤثر على الموقع الفعال للانزيم وتؤثر على معقد الانزيم – المادة الاساس (ES) . لذا تم تحديد الظروف المثالية لعمل الانزيم وذلك بدراسة خواص الانزيم في مستخلص أنسجة الدودة .

قيست فعالية الانزيم CDA بوجود تراكيز مختلفة من رائق مستخلص أنسجة الدودة تراوحت مابين (10-120) مايكروغرام من البروتين (الانزيم). يبين الشكل (2) العلاقة بين فعالية الانزيم وتركيز البروتين الموجود في الرائق . إذ يلاحظ عند ثبوت العوامل الاخرى (تركيز المادة الاساس ، درجة الحرارة ، الدالة الحامضية وفترة التحضين) ، تزداد سرعة التفاعل الانزيمي بزيادة تركيز الانزيم (البروتين) ، حتى بلغت أقصى حد لها عند (60) مايكروغرام من البروتين ، ثم انخفضت الفعالية بعد ذلك بزيادة تراكيز البروتين المضاف الى خليط التفاعل ، وهذه النتائج متطابقة مع ماتوصلت اليه الباحثة Dallal Bashi (34) في دراسة فعالية انزيم السايتوسين دي أمينيز في دودة الارض . لذلك استخدم هذا التركيز في جميع التجارب اللاحقة .

الشكل 2 : تأثير التراكيز المختلفة من مستخلص الانزيم (البروتين) على فعالية انزيم السايتدين دي أمنيز في دودة الارض  L. terrestris

تركيز البروتين (مايكروغرام)

التغير في الامتصاصيةعند الطول الموجي 290 نانوميتر

يبين الشكل (3) أن فعالية انزيم CDA تزداد خطياً مع زيادة فترة التحضين (زمن التفاعل) ولغاية (15) دقيقة من بدء التفاعل ، ثم اعقبها إنخفاض في الفعالية عند زيادة فترة التحضين ، وربما يعود ذلك الى نفاذ المادة الاساس او الانزيم من محلول التفاعل ، لذا تم استخدام فترة (15) دقيقة من بدء التفاعل كزمن مثالي لقياس فعالية الانزيم في التجارب اللاحقة .

فترة التحضين (دقيقة)

الشكل 3 : العلاقة بين فترة التحضين وفعالية انزيم السايتدين دي أمنيز في دودة الارض  L. terrestris

الفعالية كنسبة مئوية لاعلى فعالية

يبدو واضحاً بان زيادة درجة الحرارة أدت الى زيادة في فعالية الانزيم ، وبلغت أعلى حد لها عند درجة حرارة (35-40) ْم ، أعقبها إنخفاض في الفعالية بزيادة درجة الحرارة فوق تلك الدرجة (الشكل 4) ، لذا تم اختيار درجة (37) ْم هي الدرجة الحرارية المثالية لقياس فعالية الانزيم وبذلك يكون الانزيم من الانزيمات التي تعمل في درجات حرارية معتدلة، وهذه النتيجة متطابقة مع ماتوصل اليه Hassan و Al-Chalabi (35) في طفيلي Entamoeba histolytica وجانكير ودلال باشي (24) في طفيلي Trichomanas vaginalis .

الشكل 4 : تأثير درجة حرارة التفاعل على فعالية انزيم السايتدين دي أمنيز في

دودة الارض  L. terrestris

التغير في الامتصاصية عند الطول الموجي 290 نانوميتر

درجة الحرارة ( ْْم)

أشارت النتائج الموضحة في الجدول (2) أن نوع المحلول المنظم المستخدم في خليط

التفاعل له تأثير على فعالية الانزيم ، لذا استخدم في هذه الدراسة ثلاثة أنواع من المحاليل المنظمة بنفس التراكيز والدالة الحامضية ، فتبين أن أعلى فعالية للانزيم باستخدام (200) مايكرومول من المحلول المنظم Tris-HCl وبدالة حامضية (7.4) ، إذ كانت الفعالية النوعية مساوية لـ (28.21 ± 0.35) مايكرومول من اليوردين لكل ملغم بروتين، لذا استخدم المحلول المنظم Tris-HCl كأفضل محلول منظم واستخدم في جميع التجارب اللاحقة .

قيست فعالية الانزيم باستخدام تراكيز مختلفة من المحلول المنظم Tris-HCl وبدالة حامضية (7.4) ، أظهرت النتائج في الجدول (3) أن أعلى فعالية للانزيم في حالة استخدام المحلول المنظم بتركيز (300) مايكرومول .

الجدول 2 : تأثير المحاليل المنظمة المختلفة على فعالية انزيم السايتدين دي أمينيز في دودة الارض L. terrestris .

| المحلول المنظم (Buffer) | * الفعالية النوعية المعدل ± الخطأ القياسي | + % للفعالية |
| --- | --- | --- |
| 200 μM Tris-HCl | 28.21 ± 0.35 | 100 |
| 200 μM Potassium phosphate | 12.53 ± 0.21 | 44 |
| 200 μM Citric Acid , Sodium citrate | 23.51 ± 0.13 | 83 |

* الفعالية النوعية : مايكرومول من اليوردين / دقيقة / ملغم بروتين .

+ النسبة المئوية للفعالية : احتسبت على اساس ان أعلى فعالية هي 100%

المعدل والخطأ القياسي هو لثلاث مكررات .

الجدول 3 : تأثير تراكيز مختلفة من المحلول المنظم Tris-HCl على فعالية انزيم السايتدين دي أمينيز في دودة الارض L. terrestris .

| تركيز المحلول المنظم Tris-HCl مايكرومول | * الفعالية النوعية المعدل ± الخطأ القياسي | + % للفعالية |
| --- | --- | --- |
| 100 | 15.67 ± 0.72 | 51 |
| 200 | 28.21 ± 0.35 | 92 |
| 300 | 30.53 ± 0.89 | 100 |
| 400 | 20.71 ± 1.11 | 68 |

* الفعالية النوعية : مايكرومول من اليوردين / دقيقة / ملغم بروتين .

+ النسبة المئوية للفعالية : احتسبت على اساس ان أعلى فعالية هي 100% .        المعدل والخطأ القياسي هو لثلاث مكررات .

تم قياس فعالية انزيم CDA في المحلول المنظم Tris-HCl وبتركيزه الامثل (300) مايكرمول مع تغير الدالة الحامضية (pH) ، يبين الشكل (5) أن أعلى فعالية للانزيم كانت عند استخدام المحلول المنظم المذكور مسبقاً بدالة حامضية (7.2) . وتتفق هذه النتائج مع ماتوصل اليه سابقاً (24) ، لذلك استخدم المحلول المنظم Tris-HCl بتركيز (300) مايكرمول وبدالة حامضية (7.2) كمحلول منظم أمثل لتحديد فعالية الانزيم في التجارب اللاحقة .

الفعالية كنسبة مئوية لاعلى فعالية

الشكل 5 : تأثير الدالة الحامضية على فعالية انزيم السايتدين دي أمنيز في المحلول المنظم Tris-HCl بتركيز  (300) μM

(pH)الدالة الحامضية

قيست فعالية الانزيم في خليط التفاعل المتكون من (300) مايكرمول من المحلول المنظم Tris-HCl بدالة حامضية (7.2) وتراكيز مختلفة من السايتدين (المادة الاساس) تراوحت بين (0-10) ملي مول ، يبين الشكل (6) تأثير التراكيز المختلفة من السايتدين على سرعة التفاعل الانزيمي عند بقاء تركيز البروتين ثابتاً ، إذ وجد أن التراكيز الواطئة تؤدي الى زيادة في سرعة التفاعل وتكون متناسبة مع تركيز المادة الاساس ، وعند زيادة تركيز المادة الاساس يزداد سرعة التفاعل الانزيمي حتى تصل الى نقطة لايحدث بعدها أية زيادة في سرعة التفاعل ، وأظهرت النتائج أن تشبع الانزيم بالمادة الاساس كان عند تركيز (8) ملي مول من السايتدين . وان ثابت ميكيلس – منتن (Km) الذي تم الحصول عليه باستخدام طريقة لاينويفر – برك ((Lineweaver – Burk مساوية (1.81 × 10-3 M) وكما موضح في الشكل (7) .

التغير في الامتصاصية عند الطول الموجي 290 نانوميتر

الشكل 6 : تأثير تركيز السايتدين (المادة الاساس) على سرعة التفاعل المحفز بانزيم السايتدين دي امنيز في دودة الارض L. terrestris

تركيز السايتدين (ملي مول)

الشكل 7 : رسم لاينوفر – برك يوضح قيمة ثابت ميكيلس – منتن للمادة الاساس السايتدين

يتضح مما سبق التعرف على الظروف المثالية لعمل انزيم السايتدين أمينيز في مستخلص أنسجة دودة الارض L. terrestris ، كما موضح في الجدول (4) ومن هذا يستنتج بان دودة الارض لها القدرة على بناء اليوراسيل بالازالة الامينية للسايتدين بمسار الانقاذ وذلك بوجود فعالية انزيم CDA في مستخلص الانسجة . وبذلك تعد اول دراسة تؤيد بصورة مباشرة وجود هذا الانزيم في الدودة .

الجدول 4 : الظروف المثلى لقياس فعالية انزيم السايتدين دي أمينيز في دودة الارض L. terrestris

| الظروف المستخدمة | القيمة المثلى |
| --- | --- |
| تركيز البروتين (المستخلص الانزيمي) | 60 مايكروغرام |
| المحلول المنظم | Tris-HCl |
| تركيز المحلول المنظم | 300 مايكرومول |
| الدالة الحامضية للمحلول المنظم | 7.2 |
| تركيز السايتدين (المادة الاساس) | 8 ملي مول |
| فترة التحضين | 15 دقيقة |
| درجة الحرارة | 37 ْم |

التنقية الجزئية للانزيم

تم في الدراسة الحالية تنقية انزيم CDA ، بما أن المستخلص الخام يحتوي عموماً على العديد من البروتينات والمكونات الاخرى التي ربما تتأثر او تتداخل مع فعالية الانزيم قيد الدراسة ، فقد اتبعت عدد من خطوات التنقية والتي تضمنت قياس فعالية الانزيم في المستخلص الخام والرائق الناتج عن الطرد المركزي الفائق السرعة . وكذلك قياس الفعالية بعد الترسيب بكبريتات الامونيوم ، ومن ثم قياسها بعد امرار المستخلص بعمود الترشيح الهلامي . يوضح الجدول (5) مراحل تنقية انزيم CDA ، وبمقارنة الفعالية بعد الترشيح الهلامي يتضح ان الفعالية النوعية لهذا الانزيم بمقدار (6) مرة عن فعاليته من المستخلص الخام .

الجدول 5 : مراحل تنقية انزيم السايتدين دي أمينيز من مستخلص أنسجة دودة الارض

| مراحل الاستخلاص | البروتين الكلي ملغم/سم3 | *الفعالية الانزيمية Units (U) | الفعالية النوعية U/ملغم بروتين | عدد مرات التنقية | % الحاصل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المستخلص الخام | 2.53 | 51.38 | 20.31 | 1 | 100 |
| الرائق | 1.66 | 46.06 | 27.74 | 1.4 | 90 |
| الترسيب بكبريتات الامونيوم (75%) | 1.42 | 43.15 | 30.39 | 1.5 | 84 |
| الفرز الغشائي | 0.98 | 37.76 | 38.53 | 1.9 | 73 |
| الترشيح الهلامي باستخدام السيفادكس (G-200) | 0.31 | 35.65 | 115.00 | 5.7 | 69 |

* وحدة الانزيم (Unit) تساوي كمية الانزيم التي تعمل على إزالة الامين لمايكرومول واحد من السايتدين لكل دقيقة واحدة من التفاعل

حدد الوزن الجزيئي الظاهري لانزيم السايتدين دي أمينيز في مستخلص أنسجة دودة الارض بتنقية الترشيح الهلامي على عمود (100 × 2) سم الحاوي على السيفادكس       (G-200) ، وتم امرار مركبات (بروتينات) قياسية معلومة الوزن الجزيئي كما مبين في الشكل (1) ، ووجد أن الوزن الجزيئي للانزيم مساوية تقريباً الى (95000) دالتون ، وعند مقارنة الاوزان الجزيئية التي تم الحصول عليها في الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ، وجد ان الاوزان الجزيئية لانزيم CDA تختلف اعتماداً على مصدر الانزيم ، إذ وجد أن قيمة الوزن الجزيئي للانزيم في E. coli مساوية لـ (57000) دالتون (36) أما في Giardia intestinalis كان الوزن الجزيئي مساوي لـ (260000) دالتون (12).

المصادر

- Barnes , R.D. "Invertebrate Zoology". 3rd ed. W.B. Sawnders. Co. , Philadelphia , London. 1974.

- Lewis , R. ; Gaffin , D. Hoefnagels , M. and Parker , B. "Life". 5th ed. By McGrw-Hill Companies , New York. 2004.

- Zhang , H. and Schrader , S. Biol. Fert. Soil. , 1993.  15 : 229.

- Edwards , C.A. and Bohlen , P.J. "Biology and Ecology of Earthworms". Chapman and Hall , London. 1996.

- Lee , K.E. "Eartworms : Their ecology and relationships with soil and land use". Acadmeic Press , New York. 1985.

- Springett , J.A. ; Gray , R.A. and Reid , J.B. Soil. Biol. Bioch., 1992. 24 : 1615.

- Marinissen , J.C. and de Ruiter , P.C. Agr. Eco. Envir., 1993.  47 : 59.

- Hendrix , P.F. "Earthworm Ecology and Biogeography in North America". Lewis Publishers , Boca Raton , Florida. 1995.

- Saruc , M. ; Standop , S. and Standop , J. Pancreas., 2004. 28 (4), 401.

- Lehnirger , A.L. "Principles of Biochemistry". 4th ed. , by W.H. Freeman and Company. New York. 2005.

- Ipata , P.L. and Cercignani , G. "Cytosine and cytidine deaminase from Yeast". "In Method in Enzymology". (ed. Patricia , A.H. and Mary , E.J.), Vol. II. Academic Press, Inc. 1978.

- Jimenez , B.M. and Osullivan , W.J. J. Parasit., 1994. 24 (5) , 713.

- Raczyriska , J., Jones , S. and Krawczinksi , J. J. Clin. Chem. Acta., 1996. 13 , 151.

- Cui , Li ; Lin , Y.Z. and Zhu, Z.G. Chin. J. Dig. Dis. , 1998.  18, 341.

- Alta'ee , A.H. and Ewadh , M.J. Nat. J. Chem. 2003,  11, 484.

- Wang , J. ; Shinkura , R. : Muramatsu , M. ; Nagaoka , H. ; Kinoshita , K. and Honjo , T.J. Biol. Chem., 2006. 281(28) : 19115-19123.

- Ashley , G.W. and Bartlett , P.A. J. Biol. Chem, 1984,  259 (21), 13615.

- Smith , A.A. ; Carlow , D.C. ; Wolfenden , R. and Short , S.A. J. Biol. Chem. , 1994, 33 (21) , 6468.

- Camiener , G.W. and Smith , C.G. Bioch. Pharmacol., 1965. 14 : 1405.

- Vita , A. ; Amici , A. ; Cacciamani , T. ; Lanciotti , M. and Magni , G. Biochem. , 1985.  24 : 6020.

- Bouffard , D.Y. , Laliberte , J. and Momparler , R.L. Bioch. Pharmacol. , 1993. 45 (9) : 1857.

- Greg , L. ; Evan , D. ; Georganne , K. and John , G. J. Acad. Famil. Phys., 2003.  68 : 6.

- Yang , C. ; Carlow , D. ; Wolferden , R. ; Short , S. Biochem., 1992.  31 (17) : 4168.

- جانكير ، منى حسين ودلال باشي ، زهراء عز الدين. مجلة علوم الرافدين.، 2005. العدد 8 ، المجلد (16) : ص 2.

- جانكير ، منى حسين ؛ الجلبي ، قصي عبد القادر ودلال باشي ، زهراء عز الدين . مجلة علوم الرافدين .، 2006.العدد 2 ، المجلد 17 : ص 14.

- Al-Bachi , S.Z. Enzymatic and Biochemical changes in serum and tissues of benign and malignant Brain tumors , Ph.D. Thesis , College of Science , University of Mosul , Iraq. 2006. (In English).

- حمودات ، زهراء محمد علي احمد. خواص وفعالية انزيمي السايتوسين و السايتدين دي أمينيز في دم الاصحاء والمرضى ، رسالة ماجستير قسم الكيمياء ، كلية العلوم ، جامعة الموصل. 2001.

- Ohm – Laursen , L. and Barington , T. Immunol. 2007. 178 : 4322.

- Jankeer , M.H. Raf. Jour. Sci. , 1996.  7 (2) : 1.

- Sakai , T. ; Watan be , T. and Chibata , I. Appl. Microbial., 1971.  22 (6) : 1085.

- Lowry , O.H. ; Rosebruogh , N.J. ; Farr , A.L. and Randall , R.J. J. Biol. Chem., 1951.  193 : 265.

- Robyte , J.F. and White , B.J. "Biochemical techinique , theory and practice" , Wads Worth Inc., Belmont , California , U.S.A. 1987.

- Minic , Z. ; Pastra-Landis , S. ; Gaill , F. and Herve , G. J. boil. Chem., 2002.  277 (1) : 127.

- Dallal Bashi , Z.I. Tikrit J. Pure Sci. , 2007.12 (1) : 131.

- Hassan , H.F. and Al-Chalabi , K. Mu. J. Res. St. , 1993.  8 (5) : 199.

- Vincenzetti , S. ; Cambi , A. ; Neuhard , J. ; Garattini E. and Vita , A. Protein-Expr-Purif., 1996.  8 (2) : 247-253.