المقدمة:

من(Intimate Mixture) هي المادة الناتجة للمزج المقترح(Mortar) بأن المونة (Peter,2008) ذكر

حبيبات الرمل، المادة الرابطة والماء، وأن خواص وميزات المونة تعتمد بشكل رئيسي على طبيعة مركبات المادة الرابطة فيها.لقد استخدمت مونة السمنت كمادة رابطة للوحدات البنائية في الجدران او لحماية سطوح

البناء .

ذكر( Takiguchi,2001)  بأن التسليح هو المادة الاساسية في الهياكل الخرسانية المسلحة والتي تكسبها القابلية على تحمل تأثير الاحمال، المطاوعة والاجهاد  (Stress and Strain )  المختلفة وتعطي الهياكل المتانة والديمومة . تتضرر الخرسانة بسبب استمرار تعرض هذه الهياكل لأحمال اكثر من تصميمها ،عدم توخي الدقة في تفاصيل التصاميم ،عدم السيطرة على جودة المواد المكونة للخرسانة المسلحة اثناء تنفيذها، تعرض الهياكل المسلحة الى تأثير المحاليل الكيميائية أو هبوط في اسس المنشأ أو حصول حالة الكلل                                                                                                     (Fatigue) للمنشأ .... الخ من الحالات التي جعلت المختصين  يفكرون في ايجاد الطرق والوسائل الكفيلة لإصلاح وترميم اي اعادة تأهيل هذه الهياكل الخرسانية المتضررة لكي تؤدي وظائفها الفعالة وبشكل أمين. ذكر  (Long et al.,2011)  بأنه تم استخدام تقنية مونة الفيروسمنت (Ferro cement ) في بداية السبعينات  من القرن الماضي لإصلاح عيوب الهياكل الخرسانية المسلحة وذلك بتقوية الاجزاء المتضررة او العيوب بتغليفها بهذه المونة. ان الفيروسمنت هي مونة السمنت المائي النحيفة السمك المقواة بطبقات متقاربة الفضاء من المشبك السلكي  (Wire Mesh ) المعدني والذي قطره صغير نسبيا وهي تقنية غير تقليدية لتسليح الخرسانة وتعتبر الافضل لإعطائها افضل   مقاومة للانضغاط ، الشد ومعاير الكسر ولكونها خفيفة الوزن، سهلة العمل، اقتصادية وتطيل من عمر الجزء المقوى . اصدرت لجنة معهد الخرسانة الامريكي((ACI تقريرها الارشادي عام ( 1997)    بالرقم (ACI-549R,97)  حول  التطبيقات العملية لمونة الفيروسمنت ثم صدر تقرير أخر عام 2001 بالرقم .(ACI 549,2001)

) بأجراء بحث بتقوية الاعمدة الخرسانية ذات المقطع المربع بتغليفها بالفيروسمنت Abdullah,2003) قام

بشكل مربع  ودائري  وتم التوصل الى ان التغليف الخارجي لكل ارتفاع العمود ادى الى تحسن المطيلية                        بشكل هائل.  (Ductility)

بأجراء بحث بفحص(11) نموذج لأعمدة بأبعاد كاملة حيث تم تحميل (9) (Long et al.,2011   قام (

منها للحصول على ضغط لامركزي والاثنان الباقية حملت للحصول على ضغط محوري.

اجريت سلسلة من الفحوص لبعض هذه النماذج التي تم تقويتها بالفيروسمنت واخرى لم يتم تقويتها وتم التوصل  الى ان النماذج لتي تم تقويتها تحسنت بدرجة عالية في قابلية التحمل وان قابلية نماذج الاعمدة للتحمل تكون  اكبر كلما قلت اللامركزية .(Eccentricity)      قام  ( Rathish et al.2007)

بأجراء بحث لتجديد اجزاء منشأ خرساني مسلح قائم بتحسين مقاومة اعضاءه لجهد القص ومعرفة مدى الاستجابة لتأثير الحمل المحوري وقابلية امتصاص الطاقة من قبل الخرسانة المسلحة والاعمدة المحصورة بالفيروسمنت. تم التوصل الى ان الحصر الخارجي للأعمدة باستخدام الفيروسمنت ادى الى تحسن الاستطالة، المقاومة ، قابلية تشتيت الطاقة، الصلابة وكان نمط الفشل انحناء مطيلي بدلا من القص الهش. قام(السليفاني وزملائه،2013) بأجراء بحث تم  فيه تقوية الاعمدة الخرسانية المسلحة بطبقة من الفيروسمنت بسمك(20) مم مع(5) طبقات من المشبك السلكي وتبين انها قد زادت تحمل العمود الخرساني المسلح بنسبة(36.8)% اكثر من حمل العمود قبل المعالجة وبزيادة سمك الفيروسمنت الى(30) مم مع نفس عدد الطبقات زاد تحمل العمود بنسبة(48)%.ومن الضروري ان نشير الى ان كل من الباحثين

( Pama et al., 1974 , Naaman et al. 1971 and Johnston et al .,1976)

قد ذكر بان معادلات تصاميم المونة الفيروسمنتيه اعتمدت بشكل اساسي على التجارب الذي اجريت في الاربعين سنة الماضية ، وان ما اوصى به معهد الخرسانة الامريكي(ACI 549) من اهمال مقاومة الشد لمونة الفيروسمنت وانها تحسب من خلال قسمة حمل المشبك السلكي على مساحة المقطع كان مستندا على التجارب الذي اجريت للفترة من(1971 –1977) وانه مقبول لمقطع المونة الفيروسمنتية  ذو المقاومة الطبيعية او المتوسطة اما في مقطع المونة العالي المقاومة فأن ذلك يحتاج الى اعادة دراستها وحسابها بشكل دقيق .

اهمية اجراء البحث:

تمتاز مونة الفيروسمنت بأن لها اهمية متميزة وذلك لاستخداماتها التطبيقية في تقوية الخرسانة او الهياكل الخرسانية المتضررة من جراء الاحمال والاجهادات لذا فالبحث في معرفة اداء الخواص الميكانيكية لهذه المونة وعلاقته بسمك المونة وعدد طبقات المشبك السلكي لتقويتها فأنه يكتسب اهمية بالغه ايضا.

الجانب العملي:

أولا": وصف المواد المستخدمة في البحث:

1- الرمل: وهو الرمل الطبيعي المغسول والنظيف المجهز من مقالع بحر النجف. الجدولين رقم(1)ادناه يوضح نتائج فحوصات التدرج والخواص الفيزيائية للرمل والمطابقة لل م. ق.ع رقم(45)لسنة(1984).      2- السمنت :هو السمنت البورتلاندي الاعتيادي انتاج شركة السمنت المتحدة والمعروف بالأسواق المحلية  بسمنت( طاسلوجة - بازيان) وتم فحصه وثبتت مطابقته للمواصفات العراقية رقم (5) لسنة (1984) وحسب الفحوصات الفيزيائية والكيميائية الموضحة في الجدول رقم(2) و(3) ادناه.

هو تسليح الفيروسمنت ويتكون عادة من طبقة أو عدة طبقات من المشبك:(Wire Mesh)    3- المشبك

السلكي  المصنع من اسلاك مفردة متقاربة ومغلونة (مطلية بالزنك) لمنع تآكلها والمشبك نسيج سلكي معدني

ذو فتحات مربعة  بطول(12) مم وقطر السلك(0.6) مم والنوع ذو الفتحات المربعة هو المفضل بالتسليح  وكما اشارت بعض البحوث وأن جهد خضوعه (350MPa)  ( yield stress)  .(Alniaeeme,2006)

4- الماء: هو الماء الصالح للشرب والذي يتم الحصول عليه من الاسالة.

ثانيا: فحوصات عجينة ومونة السمنت المرجعية:

القوام القياسي لعجينة السمنت المرجعية:

تم أجراء هذا الفحص بعمل(4) نماذج بقالب فايكت بنسب تجريبيه للماء مع السمنت والتي تسمح للطرف الاسطواني لجهاز فايكت بالنفاذ بالعجينة لنقطة تبعد(7.5) ملم عن قاعدة القالب وحسب مواصفة الفحص في الدليل الاسترشادي العراقي رقم(198) لعام(1992) وقد كان القوام القياسي بنسبة ماء للسمنت هي(30%).

وقت التصلب الابتدائي والنهائي لعجية السمنت المرجعية:

اجري الفحص بعمل(3) قوالب بجهاز فايكت لعجينة السمنت ذات القوام القياسي وان وقت التصلب الابتدائي هو الزمن من بدء اضافة الماء للسمنت ولحين نفاذ ابرة جهاز فايكت النوع ( أ ) في العجينة لمسافة لاتزيد عن (5) ملم من قاعدة القالب، اما التصلب النهائي فهو الزمن من بدء اضافة الماء للسمنت ولحين ترك ابرة جهاز  فايكت النوع(ب)اثرا  بالعجينة  دون ظهور الاثر الدائري للجزء المثبت حولها. النتائج  مبينة في الجدول رقم (3) ادناه( سرسم،1984).

ماء المونة المرجعية

تم اجراء فحص الانسياب(Flow Test) للمونة لمعرفة قوام المونة المناسب وحسب أسلوب العمل المتبع في مواصفات الجمعية الامريكية (ASTM C230-02) بوضع المونة على القرص المعدني الدائري للجهاز ثم تشغيله وبلغت نسبة التغيير في قطر المونة الاصلي حوالي (100)% وشغلت حوالي(75)% من القرص لذا  فان نسبة الماء للسمنت(W/C)الملائمة في المونة بنسبة مزج السمنت: الرمل(3:1)هي(0.40) Kett,2000)).

مقاومة الانضغاط للمونة المرجعية:

تم إجراء فحص مقاومة الانضغاط باستخدام القوالب الحديدية بأبعاد (50×50×50) مم بواقع (6) مكعبات

وحسب مواصفة الفحص الامريكية (ASTM C109-02) . تم بعد ذلك فك القوالب وغمرت النماذج بالماء لحين موعد الفحص وحسب المواصفة (ASTM C511- 03).فحصت(3)نماذج بعمر(3) أيام والباقي بعمر (7) أيام. الجدول رقم(4)ادناه يوضح النتائج.

فحص معاير الكسر(الانثناء) لمونة السمنت المرجعية:

بأبعاد(40×40×160) مم وكما في المواصفات  (Prism) اجري هذا الفحص باستخدام(6) نماذج موشورية واستخدمت نفس المونة المعدة لفحص مقاومة الانضغاط المرجعية اي  (ASTM C348-02)  الامريكية

) من معادلة الانثناءf) بنفس ظروفها وشروطها . تم التحميل في منطقة الثلث الوسطي وحساب معاير الكسر

وكما يلي:  (Simple Beam ) للعتب البسيط

اعلى قيمة للحمل (نيوتن) = P                         حيث ان:f = PL/ b d 2

(مم)  = معدل عرض وارتفاع النموذجb & d                   الفضاء بين مساند النموذج(مم) = L

تم فحص(3) نماذج. ASTM-C78(2005) وهو نفس الاسلوب الذي اشارت اليه المواصفة الامريكية- .(ASTM C348-02) بعمر(3) أيام والباقي بعمر (7) أيام. الجدول رقم(4) ادناه يوضح نتائج الفحص

ثالثا": فحوصات مونة السمنت المقواة بالمشبك:

تهيأة نموذج المشبك المعدني السلكي:

تم تحضير المشبك بحيث تكون القطعة اقل من القالب باختيار أبعاد(47×47) مم لفحص الانضغاط  ليكون

بوضع ملائم عند وضعه بالقوالب والتي ابعادها(50×50×50) مم وقد تم وضعه في القالب بعد صب طبقة

من مونة السمنت حوالي(15) ملم وذلك ليكون غطاء للتسليح ثم تم بعدها اكمال مليء القالب بالمونة واستخدم

نفس الاسلوب في تهيأة المشبك المعدني لفحص معاير الكسر وكما يلاحظ ذلك في الشكل رقم(3) و(4)ادناه.

فحص مقاومة الانضغاط ومعاير الكسر لمونة السمنت المقواة بالمشبك السلكي:

نماذج المكعبات لمقاومة الانضغاط والنماذج الموشورية لمعاير الكسر حيث تم  اجريت الفحوصات  بعمل

مكعب للانضغاط تحتوي ال(6) مكعبات الاولى منها على طبقة واحده من المشبك السلكي وال (36) عمل

(6) مكعبات الثانية على طبقتين من المشبك وهكذا لغاية ال(6) مكعبات للمجموعة السادسة والتي تحتوي   على (6) طبقات من المشبك السلكي وبنفس اسلوب العمل تم عمل(36) موشور لفحص معاير الكسر.

عمل المونة بنفس شروط وظروف العمل المتبعة في المونة المرجعية ماعدا اضافة طبقات المشبك المعدني  ,   في النماذج. تم فحص(3) نماذج بعمر(3)أيام والباقي بعمر(7)أيام. الجدول رقم(5) ادناه يوضح النتائج.

تخفيض السمنت بالمونة المقواة:

يمكن تقليل  كلفة المونة المقواة والتي زادت بعض خواصها بالتسليح كثيرا  وكما مبين في الجدول رقم(5)، لذا  فقد تم تخفيض نسبة السمنت بالمونة وبشكل تجريبي وباستخدام طبقة واحدة من المشبك بحيث تحقق متطلبات  المواصفات العراقية رقم (5) لسنة(1984) . تم استخدام نفس مواد المونة المقواة وبنفس شروطها وظروف عملها  في فحصي الانضغاط ومعاير الكسر. تم تخفيض وزن السمنت بالمونة بنسب تجريبية وذلك بتخفيضه بنسبة   (10%,20%,30%) اقل من وزنه بالمونة المرجعية. تم عمل(6) نماذج  لكل نسبة تخفيض ولكل من فحصي الانضغاط ومعاير الكسر اي تطلب العمل العمل(36) نموذج. فحصت(3) نماذج بعمر(3) أيام والباقي بعمر  (7) أيام. الجدول رقم(7) ادناه يبين النتائج وان افضل نسبة اقتصادية لتخفيض السمنت هي نسبة(20%) من وزنه بالمونة المرجعية حيث  انها حققت متطلبات المواصفات العراقية المذكورة اعلاه.

تحديد نسبة مزج المونة بعد تخفيض السمنت:

نلاحظ من نتائج الجدول رقم(7)ان افضل نسبة لتخفيض السمنت بالمونة هي(20%)من وزنه بالمونة المرجعية  وحققت المونة متطلبات المواصفات العراقية اعلاه ولايجاد وزن هذا التخفيض ونسبة مزج المونة نتبع ما يلي:

أ) كمية المواد الداخلة في تكوين كمية(1) م3 من المونة المرجعية وبنسبة مزج للسمنت والرمل (3:1) هي:

كمية السمنت:   1= 0.87 (س +3س)     ومنه نحصل على (س) = حجم السمنت =0.287 م3/ م3

كمية الرمل = 3 س=0.287 ×3= 0.861 م3/ م3

حيث ان نسبة الفقدان بالمزج = 13%   (جاسم 1984 )

وزن السمنت = 1400× 0.287 = 401.8  كغم/ م3  على اساس ان كثافة السمنت = 1400 كغم/م3

وزن الرمل= 3 × 401.8= 1205.4 كغم , وزن السمنت والرمل=(401.8 + 1205.4)=1607.2 كغم/م3

=401.8/160.72= 0.4  (W/c) وزن الماء = 0.1 × 1607.2= 160.72 كغم/م3, نسبة الماء

ب) تم التوصل بالبحث (الجدول رقم 8)ان النسبة الوزنية المناسبة لتخفيض السمنت في المونة هي 20% لذا:  وزن السمنت المخفض=0.2×401.8=80.36 كغم, ووزنه بعد التخفيض=401.8- 80.36 =321.44 كغم  ..     مجموع وزن السمنت والرمل في المونة = 1205.4 + 321.44= 1526.84 كغم/م3(التخفيض للسمنت فقط)

وزن الماء عند التخفيض=0.1(1526.84)=152.684كغم

321.44/152.684=  (0.475) وهي المستعملة بدلا من(0.4) قبل التخفيض. =(W/c)

ت - نسبة مزج المونة بعد التخفيض:

باستخدام نفس الاسلوب في استخراج كمية السمنت يتم استخراج كمية الرمل وكمايلي:

1= 0.87 (س + ن س) وبالاستعاضة عن الحجوم بأوزانها الحقيقية من الخطوة السابقة اعلاه نحصل على:

1607.2 = 321.44 +(ن×321.44)   ومنه (ن)= نسبة الرمل = 4.0( استخدمت 0.87 بهذه القيم سابقا)

اي نسبة المزج (4:1)علما" بأننا لو طبقنا هذه المعادلة لنسبة المزج 4:1 لحصلنا على هذا الوزن من السمنت .

وعليه فأنه يمكن استخدام مونة السمنت المسلحة بالمشبك السلكي بنسبة مزج 4:1 ومطابقة للمواصفات الفنية.

رابعا" : مناقشة النتائج:

فحوصات مواد المونة: السمنت , الرمل ومونة السمنت المرجعية:    -1

) لسنة  5)  أظهرت نتائج هذه الفحوصات مطابقة السمنت ومونة السمنت المرجعية للمواصفات العراقية

،  (1984)

.وكذلك مطابقة الرمل للمواصفات العراقية رقم (45) لسنة 1984 وكما في الجداول(1- 4)

فحوصات مونة السمنت المقواة بالمشبك:-2

) ادناه ما يلي: 2-1)  - 7) اعلاه والاشكال من5)   اظهرت نتائج الفحوصات المبينة في الجدول رقم

):    Compressive Strength)أ) مقاومة الانضغاط

أظهرت النتائج المبينة في الجداول اعلاه زيادة مقاومة الانضغاط بزيادة اضافة طبقات المشبك وبلغت اعلى

أي بزيادة المقاومة   2نيوتن /ملم(40.86)أيام القيمة(7 قيمة للمقاومة بإضافة(5) طبقات حيث بلغت لعمر (

أكثر من مقاومة المونة المرجعية البالغة (25.3) نيوتن/ملم2 ثم بدءت المقاومة تقل بزيادة  (61.50 %) بنسبة

الاضافة حيث بلغت مقاومة الانضغاط لنفس العمر لعدد الطبقات (6) القيمة(38.15) نيوتن/ملم2 أي انها زادت

بنسبة(50.79%)اكثر من مقاومة انضغاط المونة المرجعية. لذا فأن زيادة عدد طبقات المشبك كان له تأثير

ايجابي في زيادة المقاومة الانضغاطية الا انها قلت بعد ذلك عند زيادتها اكثر من (5) طبقات حيث ان ذلك اثر

على قوة الربط الداخلي لجزيئات المونة واضعفت مقاومتها لهذا الجهد. عند تخفيض السمنت فأنها بلغت بنسبة

تخفيض السمنت الاقتصادية(20%)القيمة(25.72) نيوتن/ملم2 لعمر(7)أيام اي اكثر من قيمة المونة المرجعية

بنسبة (1.66%) وحققت متطلبات المواصفات العراقية رقم(5) لسنة(1984) ثم قلت بتخفيض السمنت بالمونة.

وبذلك فأن تقوية المونة بالمشبك السلكي ادت الى نشوء قوة ترابط بين المونة والمشبك زادت من مقاومة جهد

الانضغاط المسلط عليهما واستمرت حتى بعد تخفيض السمنت ولكن بنسبة اقل.

ب) معاير الكسر :( Flexural Strength)

زاد معاير الكسر بزيادة اضافة طبقات المشبك السلكي كما توضح النتائج المذكورة بالجداول رقم(6) و(7)ادناه   وبلغت اعلى قيمة وهي(36.32) نيوتن/ملم2 لعمر(7) أيام بإضافة(5) طبقات من المشبك ايضا وكما في الانضغاط أي بزيادة المعاير أكثر من معاير المونة المرجعية البالغة(11.9)نيوتن/ملم2  بنسبة(205.21%)  ثم بدء المعاير يقل بزيادة الاضافة حيث بلغت قيمة معاير الكسر القيمة(30.15)  نيوتن/ ملم2 لنفس العمر عندما زادت عدد الطبقات الى(6) اي بزيادة مقدارها(192.01%) اكثر من معاير المونة المرجعي. ان اضافة (5) طبقات من المشبك يمثل الحالة المثلى لتماسك المونة بالمشبك ومقاومتهما لقوة الكسر المسلطة. عند القيام بتخفيض السمنت بنسبة التخفيض الاقتصادية(20%) فأن معاير الكسر بلغ القيمة(13.25) نيوتن/ ملم2 لعمر (7) أيام اي بزيادة مقدارها(11.34%) أكثر من معاير المونة المرجعية ثم قل المعاير عند تخفيض السمنت. اظهرت المونة المقواة بأن قوة ترابطها لمقاومة الكسر اكثر من مقاومتها للانضغاط وذلك لطبيعة هذا الجهد.

ت- القابلية التشغيلية للمونة(: (Mortar Workability

حافظت المونة على قابليتها التشغيلية الجيدة منذ بداية العمل ولم تتأثر بإضافة المشبك السلكي اليها أو عند

تخفيض السمنت بنسبة(20%) أقل من وزنه بالمونة المرجعية وذلك لأنه تم تعديل كمية الماء بالمونة بحيث

عند التخفيض هي(0.475) بدلا من(0.4)والتي كانت قبل تخفيض السمنت(W/C)اصبحت نسبة الماء للسمنت

بالمونة حفاظا"على نسب المزج وللحصول على قابلية التشغيل المناسبة واوضحنا ذلك عند حساب نسب المزج.

خامسا"- الاستنتاجات والتوصيات:

اظهرت النتائج التأثير الايجابي والفعال لإضافة المشبك السلكي الى مونة السمنت الاعتيادي وكمايلي:

) طبقات من المشبك المعدني الموصوف بالبحث كانت فعالة في زيادة مقاومة الانضغاط   5- ان اضافة(1

ومعاير الكسر وبنسب عالية ولعل سبب ذلك هو جودة التماسك بين جزيئات المونة واسطح المشبك السلكي

والتي تفتقدها المونة بدون تسليح وان عدد (Stresses  وخصائص المشبك العالية في مقاومة هذه الجهود(

) والفعال لتسليح المونة والتي تقل بزيادته. Ideal)  ال(5) طبقات للمشبك  السلكي يمثل الوضع المثالي

2- هناك امكانيه في تخفيض السمنت بالمونة المسلحة لاسيما اذا استخدمت لأغراض لا تتطلب ان تكون المونة   ذو خصائص ميكانيكية عالية كما حصلنا عليه بالبحث او غيره كاستخدامها في تسليح انهاء الجدران بمونة  السمنت المسلحة بالمشبك لذا يمكن اجراء هذا التخفيض لاسيما وان المونة تحقق متطلبات المواصفات العراقية  الخاصة بذلك مما يقلل من كلفة هذه المونة.

3-  ان التفاوت في قيم مقاومة المونة المسلحة(الفيروسمنت) للجهود المختلفة كالانضغاط ومعاير الكسر قد يعود  سببه الى اختلاف خصائص مادة المونة والمشبك, تماسكهما , ردود افعالهما حسب طبيعة الجهود المسلطة.

4- بما ان هناك استخدام واسع ولأغراض متعددة لاستخدام هذه المونة ولا ينحصر في ترميم الهياكل الخرسانية  المتضررة من الاحمال الزائدة او التآكل الكيميائي او زيادة قدرة التحمل للهياكل القائمة بسبب تغيير الاستخدام أو لجعل الهياكل مقاومة اكثر لتبديد الجهود غير المتوقعة لذا فهذه المونة تحتاج الى الكثير من البحوث.

جدول رقم (1): نتائج فحص التدرج المنخلي والخواص الفيزيائية لنموذج الرمل

| حدود م. ق.ع رقم 45 لسنة (1984) | المار المتجمع % | رقم المنخل (ملم) |
| --- | --- | --- |
| 100 – 90 100 – 85 100 – 75 70 – 60 40 – 12 10 - 0 | 95 88 80 74 31 7 | 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 |
| 2.25 = ( F.M ) معامل النعومة |  |  |

| حدود م. ق.ع رقم 45 لسنة (1984) | نتيجة الفحص | الخواص الفيزيائية |
| --- | --- | --- |
| - | 1610 | وحدة الكثافة العظمى |
| - | 2.65 | الكثافة النوعية |
| - | 0.88 | الامتصاص % |
| * 0.75 ≥ | 0.3 | محتوى الكبريتات %(SO3) |
| 1.0 ≥ | 0.7 | الطين % |

هذه القيمة في حالة استخدام الرمل بالمونة وتكون(0.5%) عند استخدامه بالخرسانة طبقا لهذه المواصفات.*

جدول رقم(2): نتائج التحليل الكيميائي لنموذج السمنت الاعتيادي طبقا لـ م. ق.ع رقم 5 لسنة 1984

| حدود المواصفات العراقية رقم(5) لسنة (1984) | نسبة المحتوى % | الاوكسيد |
| --- | --- | --- |
| - | 62.3 | CaO |
| - | 20.28 | SiO2 |
| - | 5.55 | Al2O3 |
| - | 4.20 | Fe2O3 |
| 5.0 > | 2.60 | MgO |
| - | 0.75 | K2O |
| - | 0.4 | Na2O |
| < 2.8 | 2.4 | SO3 |
| 4.0 > | 1.65 | (L.O.I) فقدان الوزن بالاحتراق |
| 0.66 – 1.02 | 0.81 | (L.S.F) عامل الاشباع الجيري |
| 1.5 % > | 0.5 | ( I.R) بقايا غير قابلة للذوبان |
| - | 0.65 | (F.L) النورة غير المتحدة |
| - | 99.63 | المجموع |
| حدود المواصفات العراقية رقم(5) لسنة (1984) | نسبة المحتوى % | المكونات المركبة |
| - | 50.05 | C3S |
| - | 20.45 | C2S |
| - | 4.05 | C3A |
| - | 13.20 | C4AF |

الجدول رقم(3) : يوضح نتائج الفحوصات الفيزيائية للسمنت وحسب م. ق.ع رقم (5) لسنة(1984)

| حدود م. ق.ع رقم (5) لسنة (1984) | نتيجة الفحص | الفحص |
| --- | --- | --- |
| دقيقة 45 = > < = 600 دقيقة | 120 360 | وقت التصلب ( دقيقة): ابتدائي نهائي |
| 230 = < | 300 | النعومة (بلين) : م2/ كغم |
| = 0.8> | 0.31 | % (Auto Clave) الثبات: الحمام الموصد |

جدول رقم (4) : يبين نتائج فحوصات مقاومة الانضغاط  ومعاير الكسر لمونة السمنت المرجعية

| طبقا ل م. ق.ع رقم 5 لسنة 1984 | معدل القيمة | الوحدة | نوع الفحص |
| --- | --- | --- | --- |
| لا تقل عن (15) لا تقل عن (23) | 17.5 25.3 | (MPa) نيوتن/ ملم2 = | مقاومة الانضغاط: عمر (3) أيام عمر (7) أيام |
| لم تحدد = | 8.22 11.9 | (MPa) نيوتن/ ملم2 = | معاير الكسر: عمر (3) أيام عمر (7) أيام |

جدول رقم (5) : نتائج فحوصات مقاومة الانضغاط ومعاير الكسر لمونة السمنت المقواة بالمشبك

| معدل معاير الكسر (نيوتن/ ملم2) |  | معدل مقاومة الانضغاط (نيوتن/ ملم2) |  | عدد طبقات المشبك |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عمر(7)أيام | عمر(3)أيام | عمر(7)أيام | عمر(3)أيام |  |
| 11.90 | 8.22 | 25.30 | 17.5 | المرجعية |
| 17.65 | 11.29 | 28.66 | 19.05 | 1 |
| 22.57 | 14.21 | 30.73 | 20.36 | 2 |
| 25.86 | 17.01 | 35.08 | 22.70 | 3 |
| 30.71 | 18.62 | 37.42 | 24.13 | 4 |
| 36.32 | 23.1 | 40.86 | 26.28 | 5 |
| 30.15 | 20.50 | 38.15 | 24.80 | 6 |

جدول رقم(6):نسبة الزيادة في مقاومة الانضغاط ومعاير الكسر للمونة المقواة نسبة للمونة المرجعية

| نسبة الزيادة في معدل معاير الكسر % |  | نسبة الزيادة في معدل مقلومة الانضغاط % |  | عدد طبقات المشبك |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عمر(7)أيام | عمر(3)أيام | عمر(7)أيام | عمر(3)أيام |  |
| 48.31 | 37.34 | 13.28 | 8.85 | 1 |
| 89.66 | 72.87 | 21.46 | 16.34 | 2 |
| 108.90 | 106.93 | 38.65 | 29.71 | 3 |
| 158.06 | 126.52 | 47.90 | 37.88 | 4 |
| 205.21 | 181.02 | 61.50 | 50.16 | 5 |
| 192.01 | 149.39 | 50.79 | 41.71 | 6 |

جدول رقم(7):نتائج فحوصات مقاومة الانضغاط ومعاير الكسر للمونة المخفضة السمنت بطبقة مشبك

| معدل معاير الكسر (نيوتن/ ملم2) |  | معدل مقاومة الانضغاط (نيوتن/ ملم2) |  | تخفيض السمنت % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| عمر(7)أيام | عمر(3)أيام | عمر(7)أيام | عمر(3)أيام |  |
| 15.4 | 12.0 | 26.42 | 18.09 | 10% |
| 13.25 | 10.13 | 25.72 | 17.63 | 20% |
| 11.41 | 8.09 | 20.76 | 14.39 | 30% |

الشكل رقم(1): العلاقة بين عدد طبقات المشبك ومعدل مقاومة الانضغاط لمونة السمنت المقواة

الشكل رقم (2): العلاقة بين عدد طبقات المشبك  ومعدل معاير الكسر لمونة السمنت المقواة

الشكل رقم (3): بعض نماذج المشبك المعدني      الشكل رقم (4): وضع المشبك في قالب الانضغاط

الشكل رقم (5): بعض نماذج فحوص المونة      الشكل رقم (6) : نموذج المونة للانضغاط في جهاز الفحص

سادسا: المصادر:

-  Abdullah,A.katsuki T. ,2003.” An Investigation into Behavior and Strength of              Reinforced Concrete Columns Strengthened with FerroCement Jackets”,                               Cement And Concrete Composite, Vol.25,No.2,PP.233-242.

- ACI Committee 549R-97,1997.”Guide for the design Construction and repair  of  FerroCemnt “,Farmington hills, Michigan.

- ACI Committee 549,2001.”State of –the Art Report on FerroCement”,in manual

of Concrete practice, part (5),Detroit, Michigan.

-Alniaeeme,S.,A., 2006.”Nonlinear Finite Element Analysis of FerroCement Shell

Roofs”,M.Sc. Thesis,Uneversity of Mosul, Civil Engineering,Mosul,Iraq.

-ASTM C109 - 1999.”Standard Test Method for Compression Strength of  Hydraulic Cement Mortar”, American Society for Testing and Materials.

ASTM C190 - 1999.” Standard Test Method for Tensile Strength of Hydraulic Cement Mortar”, American Society for Testing and Materials.

ASTM C348-02,” Standard Test Method for flexural Strength of Hydraulic  Cement Mortar”, Annual Book of ASTM Standards,Vol.04-01.

-ASTM C78(2005),” Standard Test Method for flexural Strength of Concrete “  American Society for Testing and Materials.

- ASTM C230-02.” Standard Standard Specification for flow table for use in tests  of Hydraulic Cement Mortar, ASTM international, west Conshohocken, PA.

- Jummat,M.Z.,Kabir,M.H. and Obaydullab,M., 2006.”Areview of Reinforced  Concrete beams”, Journal of Applied Science Research. Department of Civil  Engineering University

of Malaya.

-Johnston,Colin D.and Mattar,Samir G.,1976. “FerroCement in Tension and Compression”,Proceeding,ASCE,V.102,ST5,PP.857-899.

- Kett, Irving,2000."Engineering Concrete".CCR press LLC,USA. www.crc   press.com

-Kondraivendhan,B.and Pradhan,B.2009.”Effect of FerroCement Confinement on

Behavior of Concrete”,Construction and Building Materials,Vol.23,pp.1218-222.

-Long,M.J.,Fan,H.T.,and Man,L.O.2011.” Experimental Research on the  Strengthening

of the reinforced concrete columns by high performance   ferroCement laminates", Material Science and Engineering, vol.243-249,pp.        409- 1415.

-Naaman,A.E.,2000.”Ferrocement& Laminated cementitious Composites”,Techno

Press 3000,Michigan,USA.

-Naaman,Antoine E.and Shah,Surendra P.,1971.”Tensil Tests on FerroCement”,

ACI Journal,Proceedings,Vol.68,No.5,pp.693-698.

-Pama,R.P.,Sutharatna chuiyarom , C.and Lee,S.L.,1974.”Rigidities and Strength of Ferro Cement", Proceedings, First Australian Conf. on Engineering Materials, University of New South Wales,Sydney,PP.287- 308.

- Peter Ellis,2008."The Analysis of Mortars :The past 20 years". Cement and  Concrete Institute.

-Rathish Kumar,P.Oshima,T.Mikami,S.and Yamazaki,T.,2007. Studies on  Reinforced Concrete and Ferro Cement Jacketed columns subjected to  simulated seismic loading”,

Asian Journal of Civil Engineering (Building and  Housing),” vol.8, No.2, pp.215-225.

- Shah,Surendra P. and Baluguru,P.N.,1984.”FerroCement”,New reinforced  Concrete ,R.N. Swamy,Ed.,Surrey Univ.press,UK,pp.1-51.

-Takiguchi,K.A.,2001.“Shear Strengthening of Reinforced Concrete Columns  using Ferro Cement Jacket ”, ACI Structural Journal, vol.98,no.5,pp.696-704.

-Walraven,J.C.and Spierenburg S.E., 1985.”Behavior of Ferro Cement with  Chicken Wire mesh reinforcement", Journal of ferrocement,Vol.15,No.1,PP.3-13.

"المسح الكمي".مطبعة هيئة المعاهد التقنية– بغداد.1985 – جاسم، سلامة صادق ونجم، سلمى فرحان

- سرسم ، جلال بشير1984." تكنولوجيا الخرسانة ". مطبعة المعاهد الفنية- بغداد.

- السليفاني، بيار جعفر، محمود، محمد نجم وعبدالله، سلوى مبارك2013. مجلة هندسة الرافدين في

جامعة الموصل." تأثير طبقات المشبك السلكي للفيروسمنت على تقوية الاعمدة الخرسانية المسلحة"،

مجلد(21 ) العدد(5).

- عبد القادر،آزاد وعاصي، دنيا زاد كاظم 2012.مجلة هندسة الرافدين في جامعة الموصل،“علاقة        الافتراضية              اجهاد الشد– الانفعال للمنشآت الفيروسمنتية"، مجلد(20) العدد(2). المكتبة

(Iasj- ivsl(

."المتطلبات الفيزيائية والكيميائية للسمنت البورتلاندي".1984 لسنة(5) - المواصفات القياسية العراقية